Министерство связи РФ

Сибирский государственный университет

телекоммуникации и информатики

Л.К. Андрусевич

В.Г. Беленький

Основы электродинамики

Учебное пособие

для студентов радиотехнических специальностей вузов

Новосибирск,  2000

УДК 621.3.08

Андрусевич Л.К., Беленький В.Г.

Основы электродинамики. – Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов. Новосибирск, СибГУТИ, 2000 г.

В учебном пособии излагается классическая теория электромагнитного поля, причем основное внимание уделено переменным электромагнитным полям. Изучаются волновые процессы на границе раздела двух сред. Рассмотрены вопросы излучения электромагнитных волн и их движения в направляющих системах. Исследуются особенности поведения электромагнитных полей в объемных резонаторах.

Пособие рассчитано для студентов радиотехнических специальностей вузов.

Каф. ПЭ

Ил. 61, табл. 5, список лит. – 10 назв.

Рецензенты:   Трубехин Е.Р., Лайко К.А.

Для специальностей

Утверждено редакционно-издательским советом СибГУТИ в качестве учебного пособия

 Сибирский государственный

университет телекоммуникаций

и информатики, 2000 г.

Оглавление

стр.

Предисловие…………………………………………………………………

Список основных обозначений…………………………………………….

Введение……………………………………………………………………..

В.1 Общие сведения об электромагнитном поле………………………….

В.2 Основные понятия и определения……………………………………...

1. Основные уравнения электромагнитного поля………………….…..

  - Векторные характеристики электромагнитного поля…………………

  - Электромагнитные параметры среды…………………………………..

  - Классификация материальных сред…………………………………….

  - Закон полного тока. Первое уравнение Максвелла……………………

  - Закон электромагнитной индукции. Второе уравнение Максвелла…..

  - Теорема Гаусса. Третье и четвертое уравнения Максвелла…………...

  - Закон сохранения заряда. Уравнение непрерывности…………………

  - Полная система уравнений электродинамики. Уравнения                    Максвелла в комплексной форме………………………………………..

  - Классификация электромагнитных полей. Разграничение                   сред по признаку электропроводности………………………………….

2. Граничные условия на поверхности раздела сред……………………

2.1 Граничные условия для нормальных составляющих векторов

электромагнитного поля…………………………………………………

2.2 Граничные условия для касательных составляющих векторов

электромагнитного поля…………………………………………………

2.3 Граничные условия на поверхности идеального диэлектрика и

идеального проводника………………………………………………….

3. Энергия электромагнитного поля……………………..………………

3.1 Сторонние источники электромагнитного поля.

Закон Джоуля–Ленца…………………………………………………….

3.2 Баланс энергии электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга………...

3.3 Вектор Пойнтинга для гармонических полей………………………….

4. Излучение электромагнитных волн…………………………………..

4.1 Электродинамические потенциалы. Калибровка потенциалов………

4.2 Элементарный электрический излучатель. Диполь Герца……………

4.3 Основные параметры, характеризующие элементарный

электрический излучатель………………………………………………

4.4 Принцип перестановочной двойственности. Элементарный

магнитный излучатель…………………………………………………..

5. Плоские электромагнитные волны……………….………………….

5.1 Общие замечания и определения………………………………………

5.2 Волновые уравнения Гельмгольца. Общее уравнение плоской

электромагнитной волны……………………………………………….

5.3 Поляризация плоских электромагнитных волн……………………….

5.4 Плоская электромагнитная волна в среде без потерь…………………

5.5 Плоская электромагнитная волна в реальной среде…………………..

6. Волновые явления на границе раздела двух сред……..…………….

6.1 Нормальное падение плоской электромагнитной волны

на границу раздела сред…………………………………………………

6.2 Наклонное падение плоской электромагнитной волны

на границу раздела сред…………………………………………………

6.3 Отражение и преломление плоских электромагнитных волн

на границе диэлектрик–диэлектрик…………………………………….

6.4 Отражение и преломление плоских электромагнитных волн

на границе диэлектрик–проводник. Скин–эффект…………………….

7. Направляемые электромагнитные волны………………..………….

7.1 Общие свойства направляемых волн…………………………………..

7.2 Уравнения Максвелла в прямоугольном волноводе.

Е–волны в прямоугольном волноводе…………………………………

7.3 Н–волны в прямоугольном волноводе…………………………………

7.4 Основные характеристики волны Н10………………………………….

7.5 Круглый волновод……………………………………………………….

7.6 Использование круглых волноводов в качестве линии передачи……

7.7 Коаксиальный волновод………………………………………………..

7.8 Основные характеристики ТЕМ–волны в коаксиальном

волноводе………………………………………………………………..

8. Объемные резонаторы…………………………………………………

8.1 Общие свойства объемных резонаторов……………………………….

8.2 Прямоугольный объемный резонатор. Условие резонанса…………..

8.3 Круглый и коаксиальный объемные резонаторы………………………

8.4 Возбуждение объемного резонатора и его эквивалентная

схема. Способы включения объемного резонатора в

линию передачи………………………………………………………….

8.5 Собственная, нагруженная и внешняя добротности

объемного резонатора……………………………………………………

Список литературы…………..………………………………………………

Предметный указатель…………………………………………………….…

Список основных обозначений

# A – векторный электродинамический потенциал, Вб/м

B – вектор магнитной индукции, Вб/м2

С – электрическая емкость, Ф

с  - скорость света в вакууме, м/с

D – вектор электрического смещения, Кл/м2

E – вектор напряженности электрического поля, В/м

Г, Г|| – коэффициенты отражения в случае вертикальной и горизонтальной поляризации волны соответственно

F – вектор силы, Н

f  – частота колебаний, Гц

fгр – граничная частота, Гц

G – активная электрическая проводимость, См

H – вектор напряженности магнитного поля, А/м

Iпр – электрический ток (ток проводимости), А

Iсм – ток смещения, А

Iст –  сторонний ток, А

Jпр – вектор плотности тока проводимости, А/м2

Jсм – вектор плотности тока смещения, А/м2

Jст – вектор плотности стороннего тока, А/м2

Jстм – вектор плотности стороннего магнитного тока, В/м2

JS – вектор плотности поверхностного тока, А/м2

k – волновое число, 1/м

k – комплексное волновое число, 1/м

L – индуктивность, Гн

М– вектор намагниченности, А/м

m– магнитный момент, Ам2

Р – вектор поляризованности среды, Кл/м2

p – дипольный момент, Клм

P– комплексная мощность, Вт

Рст – мощность сторонних сил, Вт

Рпот – мощность тепловых потерь, Вт

Рзап – запасенная мощность, Вт

Q, q – электрический заряд, Кл

Q – добротность

Q0 – собственная добротность

Qе – внешняя добротность

RS – активная часть поверхностного сопротивления проводника, Ом

Rизл – сопротивление излучения, Ом

S – площадь поверхности, м2

Т – период колебаний, с

Т, Т|| – коэффициенты передачи в случае вертикальной и горизонтальной поляризации волны соответственно

t  – время, с

tg – тангенс угла потерь

tgд – тангенс угла диэлектрических потерь

V – объем, м3

Vф – фазовая скорость электромагнитной волны, м/с

Vгр – групповая скорость электромагнитной волны, м/с

W – энергия электромагнитного поля, Дж

Zв – волновое сопротивление линии передачи, Ом

Zс – характеристическое сопротивление, волновое сопротивление среды, Ом

Zc– комплексное характеристическое сопротивление, волновое сопротивление среды, Ом

 – коэффициент затухания, 1/м

 – фазовая постоянная, 1/м

 – поперечное волновое число, 1/м

 – угол потерь

 – глубина проникновения, 1/м

 – относительная диэлектрическая проницаемость, Ф/м

а – абсолютная диэлектрическая проницаемость, Ф/м

εa – комплексная абсолютная диэлектрическая проницаемость, Ф/м

0 – электрическая постоянная, Ф/м

э – электрическая восприимчивость вещества

э – электрическая восприимчивость вещества

В – длина волны в направляющей системе, м

 – длина волны в безграничной среде, м

кр – критическая длина волны в направляющей системе, м

а – абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м

 – относительная магнитная проницаемость, Гн/м

0 – магнитная постоянная, Гн/м

Π– вектор Пойнтинга, Вт/м2

Π– комплексный вектор Пойнтинга, Вт/м2

 – объемная плотность электрического заряда, Кл/м3

S – поверхностная плотность электрического заряда, Кл/м2

ст – объемная плотность сторонних электрических зарядов, Кл/м3

стм – объемная плотность сторонних магнитных зарядов, Кл/м3

 – удельная электрическая проводимость, См/м

 – время релаксации, с

 – магнитный поток, Вб

 – скалярный электродинамический потенциал, В

 – угловая частота, рад/с

Э – электродвижущая сила, В

Предисловие

Предлагаемое учебное пособие основано на опыте чтения авторами курса теории электромагнитного поля в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Изучаемый курс имеет две части. В первой части курса "Основы электродинамики"  изучаются основные законы классической электродинамики (теории электромагнитного поля), которые позволяют решать целый комплекс прикладных электродинамических задач. Во второй части курса "Распространение радиоволн" ряд этих вопросов прикладного характера, а именно, вопросы распространения радиоволн вдоль поверхности Земли, в атмосфере Земли и космическом пространстве исследуются более подробно.

Авторы считают своим приятным долгом выразить глубокую признательность своим коллегам кафедры “Прикладной электродинамики” Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики проф. Б.Ю.Капилевичу, доц. Л.Н.Ручкану, доц. Т.Н.Федотовой за важные замечания и советы, способствовавшие улучшению содержания учебного пособия.

Весьма полезными явились также замечания, изложенные в рецензии доц. кафедры конструирования и технологии радиосредств Новосибирского государственного технического университета к.т.н.  К.А.Лайко и гл. инженера государственного предприятия радиосвязи №11 к.т.н. Е.Р.Трубехина, за что авторы им благодарны.

Авторы благодарят Е.В.Рожкову и С.М.Хозяйкину, взявших на себя нелегкий труд по подготовке учебного пособия к изданию.