4.1                                      Электродинамические потенциалы. Калибровка потенциалов.

4.2

Элементарный электрический излучатель. Диполь Герца.

4.3

Основные параметры, характеризующие элементарный электрический излучатель.

4.4

Принцип перестановочной двойственности.  Элементарный магнитный излучатель.

4. Излучение электромагнитных

волн

Возможность излучения электромагнитных волн, т.е. передачи электромагнитной энергии из некоторой замкнутой области, содержащей сторонние источники, в окружающее пространство, непосредственно вытекает из уравнения баланса электромагнитной энергии. Излучение электромагнитных волн может иметь место только при переменных токах. Экспериментальное подтверждение возможности излучения  электромагнитных волн впервые осуществлено опытами Г.Герца. Определяющее значение в использовании этой возможности для практической деятельности человека и, следовательно, для становления современной радиотехники, имело изобретение радио А.С.Поповым в 1895г.

4.1 Электродинамические потенциалы.

Калибровка  потенциалов

Излагается метод решения задачи об излучении через вспомогательные функции – векторный и скалярный потенциалы.

Сформулируем задачу: пусть в среде, характеризуемой параметрами а, а и  распределен сторонний ток jст. Требуется определить векторы E и H, удовлетворяющие уравнениям Максвелла (3.2).

Для определения векторов поля по заданным источникам обычно применяют искусственный прием: сначала находят вспомогательные функции, а потом через них уже вычисляют векторы E и H. Эти вспомогательные функции принято называть электродинамическими потенциалами.

Выпишем уравнения Максвелла в комплексной форме с учетом сторонних сил и введем вспомогательные функции.

rot {Η=jωD+Jпр−Jстrot {Ε−jωBdiv {D=−ρст (предполагается, что в рассматриваемом объеме свободные заряды отсутствуют)div {B0

Используя материальные уравнения преобразуем 1-ое уравнение Максвелла следующим образом:

rot {Η=jωεaE +σE −Jст=jω(εa+σjω)E −Jст.

Или окончательно:

rot {Η=jωεaΕ−Jст,        					(4.1)

где: εa=εa+σjω=εa−jσω - называется комплексной диэлектрической проницаемостью среды.

Для хороших диэлектриков,  например воздух,   0 и соответственно εa≈εa.

Введем вспомогательную функцию, которую впредь будем называть векторным электродинамическим потенциалом Α, следующим образом:

B=μaH=rot {A.					(4.2)

Отсюда:

Η=1μarot {Α.                            				(4.3)

Подставим (4.2) во 2-ое уравнение Максвелла:

rot {E=−jω rot {A=rot(−jωA),

отсюда:

rot(−Ε−jωΑ)=0.               				(4.4)

Из курса высшей математики известно, что rot grad любой скалярной величины (обозначим ее как ϕ) равен нулю (rot grad {ϕ=0). Пользуясь этим, введем еще одну вспомогательную функцию – скалярный электродинамический потенциал ϕ

grad {ϕ=−E−jωA.					(4.5)

Тогда из этого выражения получаем:

E=−grad {ϕ−jωA.					(4.6)

Используя материальные уравнения и выражения (4.3) определяем вектор электрической индукции:

D=−εa(grad {ϕ+jωA).					(4.7)

Таким образом, все векторы, характеризующие электромагнитное поле (E, D, H и B), выражаются через две вспомогательные функции:Α,ϕ. Следовательно, теперь задача состоит в том, чтобы определить эти две функции. Для этого подставим (4.3) и (4.6) в первое уравнение Максвелла.

rot1μarot {Α=jωεa(−grad {ϕ−jωΑ)−Jст,

или

rot rot {Α=−jωεaμagrad {ϕ+ω2εaμaΑ−μaJст.

Учитывая известное из высшей математики тождество rot rot {Χ=graddiv {Χ−∇2Χ, где: X- любая векторная величина, преобразуем полученное выражение следующим образом:

graddiv {Α−∇2Α−ω2εaμaΑ+jωεaμagrad {ϕ=−μaJст.

Перегруппируем:

−∇2Α−ω2εaμaΑ+grad(div {Α+jωεaμaϕ)=−μaJст.

Поскольку Α и ϕ- произвольные вспомогательные функции, то зададим их таким образом, чтобы выполнялось условие:

div {Α=−jωεaμaϕ .                   			(4.8)

Условие (4.8) получило название условие калибровки Лоренца.

С учетом (4.8) окончательно получаем:

∇2Α+k2Α=μaJст,                 			(4.9)

где: k2=ω2εaμa – называют волновым числом,

∇2=∂2∂х2+∂2∂y2+∂2∂z2 – оператор Лапласа.

Аналогичным образом, подставляя в 3-е уравнение Максвелла уравнение (4.7), затем учитывая условие калибровки Лоренца и известное тождество div grad {ϕ=∇2ϕ, где:ϕ– некая скалярная величина, после несложных преобразований получим:

∇2ϕ+k2ϕ=−ρстεа.             			(4.10)

Таким образом, мы получили два неоднородных дифференциальных уравнения 2-го порядка для функций Α и ϕ. Среди множества решений выбирается то, которое удовлетворяет условию калибровки (4.8), и затем уже с помощью (4.2, 4.3, 4.6 и 4.7) определяются векторы электромагнитного поля.

Опуская в виду громоздкости строгий вывод решения неоднородных дифференциальных уравнений (4.9) и (4.10) приведем лишь конечный результат решения этих уравнений:

Рисунок 4.1- К пояснению выражений для электродинамических потенциалов

Α=μa4πVJстe−jkrrdV  ,   		(4.11)

ϕ=14πεaVρстe−jkrrdV,       		(4.12)

где: V – область пространства, содержащая сторонние источники;

r – расстояние от источника до точки наблюдения (см. рис.4.1).

4.2 Элементарный электрический излучатель.

Диполь Герца

Вводится понятие элементарного электрического излучателя электромагнитных волн и исследуются его основные характеристики в ближней и дальней зоне излучения.

Рассмотрим простейший излучатель электромагнитных волн в виде короткого отрезка провода. Дадим определение:

Элементарным электрическим излучателем (вибратором) называют отрезок провода вдоль которого течет переменный ток Iст с постоянной амплитудой Iстm = const, причем длина l этого проводника значительно меньше излучаемой длины волны .

Представим ток Iст  в комплексной форме:

Iст=ReIст=Re[Iстmejωt].

Применим к отрезку провода, по которому протекает ток Iст,  закон сохранения заряда (см. ур-е 1.21, разд.1.9)

Iст=−∂Q∂t=−∂∂t(Qmejωt)=−jωQmejωt,

или:	Iстm = –jQm, т.е. амплитуда изменения заряда в проводе пропорциональна изменению в нем амплитуды тока. Поскольку по условию, амплитуда тока вдоль провода – постоянна, то изменение будет происходить лишь на концах этого провода. Следовательно, элементарный электрический вибратор по своей сути представляет элек-трический колеблющийся диполь (см. рис.4.2). Ма-лость длины l излучателя по сравнению с длиной волны  позволяет рассматривать его как точечный источник электромагнитных волн. Отметим, что первый искусственный излучатель, который использовал в своих опытах Герц, представлял собой два металлических шара, перезаряжаемые с высокой частотой индукционной катушкой (см. рис.4.3), т.е. являлся ни чем иным как колеблющимся диполем. Данный излучатель получил название  диполя Герца.



Рисунок 4.2- Эквивалентность элементарного электрического излучателя и колеблющегося диполя

Рисунок 4.3- Диполь Герца

Перейдем теперь к анализу элементарного электрического вибратора. Определим векторы напряженности электрического и магнитного поля E, H при заданном источнике сторонних сил Jст. Для этого вычислим вначале вспомога-тельную функцию – векторный электродинами-ческий потенциал Α, используя (4.11):

Α = μa4πVJстe−jkrrdV=считаем проводбесконечно тонким=μa4π re−jkr0ℓIстmejωtdℓ= = μa4π rIстmℓe−jkrejωt(4.13)

Расположим элементарный электрический вибратор в сферической системе координат (см. рис.4.4). Теперь с помощью (4.3) определим напряженность магнитного поля электрического излучателя:

Η=1μarot {Α

Рисунок 4.4- Расположение вибратора в сферической системе координат

 Из векторной математики. Операция rot в сферической системе координат некой векторной величины X:

rot {X=ror2sinθθorsinθϕor∂∂r∂∂θ∂∂ϕXrrXθrsinθXϕгде:ro, θo,ϕo– единичные

векторы.

Вычисление операции rot проводим в сферической системе координат. Обратив внимание в (4.13) на то, что A зависит только от r (и не зависит от  и ), в результате получим:

Ηr=0Ηθ=0Ηϕ=Iстmℓ4πr2(1+jkr)sinθej(ωt−kr)              	(4.14)

Величину напряженности электрического поля вне области содержащей источники сто-ронних сил проще всего определить из 1-го уравнения Максвелла ( причем будем полагать, что среда в этой области хороший диэлектрик,    0):

rot {Η=jωεaΕ,

Отсюда: Ε=1jωεarot {Η. Раскрывая операцию   rot в сферической системе координат получим:

Εr=Iстmℓj2πωεar3(1+jkr)cosθ ej(ωt−kr)Εθ=Iстmℓj4πωεar3(1+jkr−k2r2)sinθ ej(ωt−kr)Εϕ=0    				(4.15)

Из полученных уравнений (4.14) и (4.15) несложно заметить, что составляющие электромагнитного поля электрического излучателя зависят от расстояния r. Вследствие этого принято различать ближнюю и дальнюю зоны излучателя.

- Рассмотрим поле в ближней зоне:

Этот случай характеризуется тем, что расстояние r от излучателя значительно меньше длины излучаемой волны , т.е. r  .

Поскольку:

k=ωεaμa=2πfεε0μμ0=2πfcεμ=2πλ,

где: c=1ε0μ0– скорость света;

,  – относительная диэлектрическая и магнитная проницаемости воздуха (равные единице),

то условие r   означает  что:

[k r<<1≈0, k2r2≈0 e−jkr≈1

Тогда из (4.11) и (4.15) получаем следующие комплексные значения составляющих электромагнитного поля в ближней зоне

Ηϕ=Iстmℓ4πr2sinθejωtEr=−jIстmℓ2πωεar3cosθejωtΕθ=−jIстmℓ4πωεar3sinθejωt                                      			(4.16)

Перейдем от комплексных значений к мгновенным, (т.е. возьмем вещественную часть от приведенных выражений)

Ηϕ=ReΗϕ=Iсттmℓ4πr2sinθcosωt=HϕmcosωtΕr=ReΕr=Iстmℓ2πωεar3cosθsinωt=ErmsinωtΕθ=ReΕθ=Iстmℓ4πωεar3sinθsinωt=Eθmsinωt                 	(4.17)

На основании (4.17) можно отметить следующие основные свойства электромагнитного поля элементарного электрического излучателя в ближней зоне:

- Составляющие электромагнитного поля убывают от расстояния r по разному, амплитуда электрического поля по закону 1/r3, амплитуда магнитного – как 1/r2.

- Поскольку sin(t) = cos(t - /2), то это означает что электрические и магнитные поля сдвинутся во времени по фазе на 900.

- Определим вектор Пойнтинга излучателя в ближней зоне (т.е. плотность потока мощности, выходящую сквозь замкнутую поверхность S вокруг вибратора). Из (4.17) следует, что вектор Пойнтинга будет иметь две составляющие:

Πr=Εθ⋅Ηϕ     и        Πθ=Εr⋅Ηϕ.

Мгновенные значения:

ReΠr=Εθmsinωt⋅Ηϕmcosωt=Εθm⋅Ηϕm⋅12sin2ωtReΠθ=Εrmsinωt⋅Ηϕmcosωt=Εrm⋅Ηϕm⋅12sin2ωt

Отсюда видно, что обе составляющие вектора Пойнтинга изменяются во времени по закону sin(2t) , т.е. принимает как положительные так и отрицательные мгновенные значения. Очевидно, что среднее значение составляющих вектора П за период колебаний Т будет равно нулю. Это означает, что движение энергии ближнего поля имеет колебательный характер – в течении четверти периода Т (поскольку 2)  энергия движется в одном направлении, в течении следующей четверти периода энергия движется в противоположном направлении.

Вывод Таким образом, ближнее электромагнитное поле не участвует в процессе излучения и имеет характер квазистационарного поля.  Поясним сказанное рис.4.5 на примере струны закрепленной на бесконечности.

Рисунок 4.5 - Пример, поясняющий характер процесса в "ближней" и "дальней" зоне. Видно, что относительно распространения волны (ось z) в "ближней" зоне преобладает колебательный характер, тогда как в " дальней" зоне – волновой характер.

Ближнюю зону называют также зоной индукции.

Рассмотрим теперь  поле в дальней  зоне. Этот  случай  характеризуется  тем, что  r  , и соответственно, kr  1. Используя это, можно записать что:

[(1+jkr)≈jkr(1+jkr−k2r2)≈−k2r2

Тогда из (4.14) и (4.15) получаем следующие комплексные значения составляющих электромагнитного поля в дальней зоне:

Ηϕ=jIстmℓk4πrsinθej(ωt−kr)Εθ=jIстmℓk24πωεarsinθej(ωt−kr)Εr<< {Εθ, (поэтому этой составляющей пренебрегаем)                         	(4.18)

Перейдем от комплексных значений к мгновенным:

Ηϕ=ReΗϕ=Iстmℓk4πrsinθcos(ωt−kr)=Ηϕmcos(ωt−kr)Εθ=ReΕθ=Iстmℓk24πωεarsinθcos(ωt−kr)=Εθmcos(ωt−kr)                 (4.19)

Исходя из (4.19) отметим следующие основные свойства электромагнитного поля элементарного электрического излучателя в дальней зоне:

- Амплитуды электрического и магнитного полей убывают одинаково по закону 1/r;

- Электрическое и магнитное поля изменяются в одинаковой фазе:

(t–kr) = (t – rkω) = (t – rωεε0μμ0ω) = (t – rεμc) = (t –rυ) ,      (4.20)

где: υ=cεμ  - называют фазовой скоростью.

- Вектор Пойнтинга в дальней зоне имеет только одну составляющую:Πr=Εθ⋅Ηϕ.

Мгновенное значение:

Re[Πr] = Еm cos(t – kr)Hm cos(t – kr) = EmHm cos2(t – kr).

Таким образом, мгновенное значение вектора Пойнтинга всегда оказывается положительным. Это в свою очередь означает, что энергия движется только в одном направлении – от излучателя и поэтому представляет собой энергию излученной электромагнитной волны.

Рисунок 4.6- Взаимное расположение векторов E, H, Πв дальней зоне.

- Вернемся к фазе составляющих электро-магнитного поля излучателя     (t – kr) = (t – r/). Заметим, что она зависит как от времени t, так и от расстояния r. Из курса общей физики  известно, что любой  процесс, описываемый  урав-нением  вида:  А = Аmcos(х) есть волновой процесс. Следовательно, исходя из (4.19) заключаем, что электромагнитное поле в дальней зоне представляет собой электромагнитную волну, изменяющуюся во времени и в пространстве. Причем векторы E и H лежат перпендикулярно к направлению распространения r (т.к. у них индексы  и )  находятся в фазе и взаимно перпендикулярны друг  к другу (см. рис.4.6).

4.3 Основные параметры, характеризующие

элементарный электрический излучатель

Вводятся понятия диаграмма направленности, мощность и сопротивление излучения. Рассматривается физический смысл этих параметров применительно к теории антенн.

К основным параметрам элементарного электрического излучателя обычно относят:

- диаграмму направленности излучения;

- мощность и сопротивление излучения.

На практике, как правило, основной интерес представляет дальняя зона излучения, поэтому данные параметры будут рассматриваются лишь применительно к этой зоне.

Диаграммой направленности называют зависимость нормированной амплитуды напряженности поля излучателя в дальней зоне от направления (т.е. от угловых сферических координат  и ) при постоянном расстоянии от излучателя (т.е. при r = const):

F(θ,ϕ)=Em(θ,ϕ)Emmax=Hm(θ,ϕ)Hmmax,

где: Еmmax,  Нmmax – максимальное амплитудное значение Еm() и Нm(), соответственно.

Из (4.19) имеем, что максимальное значение, например Еm(), при изменении  и  соответствует:

Emmax=Em(θ=90o)=Iстmℓk24πωεar.

Следовательно, диаграмма направленности элементарного электрического излучателя будет:

F(θ,ϕ)=Em(θ,ϕ)Еmmax=sinθ,        				(4.21)

и не зависит от угла места . Максимум излучения лежит в экваториальной плоскости вибратора (=900); вдоль его оси излучения нет. В сферической системе координат диаграмма направленности представляет собой пространственную фигуру в виде тора (см. рис.4.7).

Определим теперь среднее значение вектора Пойнтинга элементарного элек-трического вибратора в предположении, что по излучателю длиной l протекает переменный ток I с частотой . Для     переменных (т.е. гармонических) полей Пср определяется выражением (3.9), см.разд.3.2:

Рисунок 4.7- Диаграмма направленности элементарного электрического излучателя

Πср=12Re {Π=12ReΕmHm.

Для дальней зоны из (4.18) получаем:

Πср=12ReIстmℓk4πrsinθejπ2Εm⋅Icтmℓk24πωεarsinθe−jπ2Hm=12I2cтmℓ2k316π2ωεar2sin2θ.

(4.22)

Для того чтобы определить мощность, излучаемую вибратором, мысленно окружим излучатель поверхностью S. Напомним, что вектор Пойнтинга характеризует плотность потока мощности через единичную поверхность. Следовательно, проинтегрировав Πср по всей поверхности S, мы определим мощность излучения излучателя:

Рисунок 4.8- К определению элементарной площадки

Pизл=SΠсрdS.

Поверхность S удобно взять в виде сферы, тогда, учтя что элементарная площадка dS выражается через угловые сферические координаты d и d как dS = r2sin d d (см.рис. 4.8) и расположена по нормали к вектору Π, получим:

Pизл = SΠсрr2sinθ dθ dϕ=0π02πΠсрr2sinθ dθ dϕ= =I2стmℓ2k3r232π2ωεar202πdϕ2π 0πsin3θ dθ43=I2стmℓ2k316πωεa43              	(4.23)

Согласно полученному выражению мощность излучения пропорциональна квадрату амплитуды переменного тока, протекающего по излучателю. В этом смысле имеется прямая аналогия между выражением (4.23) и обычным выражением для мощности переменного тока, выделяемой на некотором активном сопротивлении: P=12I2R. Поэтому (4.23) можно представить в следующем виде:

Pизл=12I2стmRизл,

где: Rизл=ℓ2k28πωεa⋅43 - называют сопротивлением излучения.

Сопротивление излучения имеет очень важное значение в теории антенн, поскольку, как несложно заметить из (4.24), оно характеризует излучательную способность антенной системы.

Преобразуем выражение для Rизл учитывая, что k=ωεaμa=2πλ:

Rизл=16π(ℓk)2kωεa=16π(ℓk)2ωεaμaωεa=16π(ℓk)2μaεaZc= =16π(ℓ2πλ)2Zc =2π3(ℓλ)2⋅Zc 	    (4.25)

где: Zc=μaεa- имеет размерность [Ом] и называется характеристическим  (волновым) сопротивлением среды. Подробнее об этом параметре мы будем говорить в последующих разделах. Здесь отметим лишь, что Zс определяется только параметрами а, а среды, окружающей элементарный излучатель.

4.4 Принцип перестановочной двойственности.

Элементарный магнитный излучатель

Рассматривается один из методов решения уравнений Максвелла с помощью принципа перестановочной двойственности. С использованием этого метода проводится анализ элементарного магнитного излучателя.

Рассмотрим уравнения Максвелла для гармонических полей с учетом сторонних источников (см. ур. 4.1):

rot {Η=jωεaΕ+Jстrot {Ε−jωΒdiv {D−ρстdiv {Β0

Для хорошего диэлектрика   0 и, используя материальные уравнения, несложно получить:

rot {Η=jωεaΕ+Jстrot {Ε−jωμaΗdiv {Ε−ρстεadiv {Η0

Решение некоторых задач электродинамики можно существенно упростить, если ввести в систему уравнений Максвелла сторонние магнитные токи Jстм и заряды стм. Разумеется, магнитные заряды реально не существуют и с физической точки зрения являются фиктивной величиной. Однако существование их в теории оправдано в качестве удобной абстракции. Действительно, введя их в уравнения Максвелла, получим:

rot {Η=jωεaΕ+Jстrot {Ε−jωμaΗ−Jстмdiv {Ε−ρстεаdiv {Ηρстмμа

Нетрудно заметить, что, если электрические величины заменить на магнитные, пользуясь следующим правилом:

H⇔E, εa⇔−μa, ρст⇔−ρстм, Jст⇔−Jстм,		(4.26)

то первое уравнение Максвелла перейдет во второе, а второе соответственно в первое. Аналогично, третье уравнение Максвелла переходит в четвертое, а четвертое – в третье.  Такая замена называется принципом перестановочной двойственности уравнения Максвелла.

Пользуясь данным принципом проведем анализ воображаемого элементарного магнитного излучателя. Представим вначале магнитный излучатель в виде фиктивного проводника длиной lм с протекающим по нему фиктивным переменным током Iстм (см. рис.4.9)

Рисунок 4.9- Элементарный магнитный излучатель

Применяя принцип перестановочной двойственности (4.26), запишем поле магнитного излучателя в ближней и дальней зоне, исходя из уравнений (4.16) и (4.18).

Ближняя зона:					Дальняя зона:

Εϕ=−Iстmмℓм4πr2sinθ ejωtΗr=jIстmмℓм2πωμаr3cosθ ejωtΗθ=jIстmмℓм4πωμar3sinθ ejωt 			Εϕ=j−Iстmмℓмк4πrsinθ ej(ωt−kr)Ηθ=jIстmмℓмк24πωμаrsinθ ej(ωt−kr)

Сравнивая полученные уравнения с (4.16) и (4.18) можно отметить, что свойства магнитного излучателя полностью совпадают со свойствами электрического излучателя как в ближней, так и в дальней зонах.

Диаграмма направленности магнитного излучателя аналогична диаграмме направленности электрического излучателя

Fм(θ,ϕ)=Еm(θ,ϕ)Emmax=Ηm(θ,ϕ)Ηmmax=sin θ,

и представляет собой тор в сферической системе координат.

Мощность излучения магнитного излучателя находим используя принцип перестановочной двойственности и уравнение (4.24):

Pизлм=12IстmмRизлм,             				(4.27)

где: Rизлм – сопротивление излучения магнитного излучателя:

Rизлм=2π3ℓмλ2Zcм=2π3ℓмλ1Zc,       		(4.28)

где: ZС м = 1Zc  (поскольку ZС = μaεa).

В заключении, рассмотрим переход от фиктивного магнитного излучателя к его физически осуществимой модели (т.е. реальной конструкции).

Рисунок 4.10- Силовые линии элементарного электрического излучателя

Рассмотрим силовые линии электри-ческого и магнитного поля создаваемого элементарным электрическим излучателем (см. рис.4.10). Пользуясь принципом пере-становочной двойственности следует пред-положить, что некая конструкция имеющая тот же характер структуры поля, отличаю-щуюся только заменой E на H и будет являться элементарным магнитным излуча-телем. Такая конструкция вам известна из курса общей физики – это рамка с током (см. рис.4.11).

Следовательно, рамка с током является физической реализацией магнитного излучателя. Такой магнитный излучатель можно считать элементарным, если длина контура L   .

Рисунок 4.11- Физическая реализация магнитного излучателя

Во всех приведенных формулах для магнитного излучателя фигурируют параметры:

lм – эквивалентная (действующая) дли-на элементарного магнитного излучателя;

Iмстm – амплитуда фиктивного сторон- него магнитного тока.

Свяжем эти величины с реальными параметрами характеризующие рамку с протекающим по нему током. Для элементарного электрического вибратора (отрезка провода) из закона сохранения заряда следует (см. разд. 4.2):

Iстm=−jωQm | × ℓIстmℓ=−jωQmℓ=−jωМэл,			(4.29)

где: Мэл = Qml – называют электрическим моментом элементарного электрического излучателя.

Из (4.29), согласно принципу перестановочной двойственности, следует:

- Iстmмℓм=−jωQmмℓм=−jωМмаг,

где:  Ммаг  = Qmм lм – магнитный момент элементарного магнитного излучателя. В то же время, как следует из курса общей физики, магнитный момент рамки с током может быть представлен как:

Ммаг=μaIстmS,

здесь: Iстm – амплитуда электрического тока, протекающего по проводнику рамки, S – площадь рамки, а – абсолютная магнитная проницаемость.

Следовательно для рамки с током получаем:

Iстmмℓм=−jωμaIстmS,

- отсюда:

- Iстmм=−jIстm=Iстme−jπ2ℓм=ωμaS