7.1                                       Общие свойства направляемых волн.

7.2

Уравнения Максвелла в прямоугольном волноводе. Е–волны в прямоугольном волноводе.

7.3

Н–волны в прямоугольном волноводе.

7.4

Основные характеристики волны Н10.

7.5

Круглый волновод.

7.6

Использование круглых волноводов в качестве линии передачи.

7.7

Коаксиальный волновод.

7.8

Основные характеристики ТЕМ–волны в коаксиальном волноводе.

7. Направляемые электромагнитные волны

В радиотехнической практике особое значение приобретает задача направленной передачи энергии электромагнитных волн от генератора к потребителю. В качестве основных требований, которые при этом предъявляются, выступают минимум потерь при передаче и максимум передаваемой мощности. Поставленная задача решается с помощью специальных направляющих устройств, носящих название линий передачи. В данном разделе будет рассмотрено несколько типов линий передачи, используемых в диапазоне частот 30 МГц – 30 ГГц, и будут исследованы механизмы распространения в них электромагнитных  волн. Основное внимание уделено линиям передачи в виде полых металлических труб, различного поперечного сечения (волноводам) и коаксиальным линиям передачи.

7.1 Общие свойства направляемых волн

Приводится классификация линий передачи и направляемых волн. На основе простейшей направляющей системы в виде двух металлических поверхностей рассмотрены основные особенности направляемых волн.

Направляемыми волнами называют электромагнитные волны, которые могут существовать только при наличии каких-либо направляющих элементов. В частности, как было установлено в разделе 6.4, полностью отражающая поверхность обладает способностью направлять движение электромагнитной энергии. Устройства, основанные на данном явлении называется направляющими системами. Направляющие системы, служащие для передачи электромагнитной энергии от источника (например, генератора) к потребителю (например, антенна), принято называть линиями передачи.

Среди линий передачи различают: двухпроводные линии, коаксиальный волновод, прямоугольный, круглый волноводы, полые волноводы с П-образным или Н-образным поперечным сечением, полосковые линии, диэлектрический волновод, световод или оптическое волокно (см.рис.7.1). Перечисленные линии передачи разделяют на линии открытого и закрытого типа.

Двухпроводная     Коаксиаль-     Прямоуголь-       Круглый        П–волновод

линия	      ный волновод   ный волновод     волновод

Н-волновод    Эллиптичес-       Полосковая         Диэлектричес-    Оптическое

кий волновод      линия                   кий волновод      волокно

Рисунок 7.1- Линии передачи

Применение конкретной линии передачи обусловлено частотой и мощностью сигнала, который необходимо передать по линии передачи.

Двухпроводные линии передачи используют на низких частотах (1Гц – 10МГц), до тех пор пока выполняется условие: d  , где: d – расстояние между проводами. В случае нарушения этого условия часть электромагнитной энергии в двухпроводной линии начинает излучаться в окружающее пространство, что увеличивает потери в линии передачи.

Для предотвращения излучения электромагнитную энергию необходимо сосредоточить внутри ли-нии передачи. С этой целью, пе-реходят к коаксиальной линии передачи (см.рис.7.2). Для фик-сации центрального проводника применяют либо сплошное, либо частичное заполнение диэлек-триком пространства, между центральным и внешним проводами. В качестве линий передачи коаксиальные линии используются в диапазоне от 10МГц до 3 ГГц. На больших частотах использование коаксиальных линий становится нецелесообразным из-за недопустимо большого затухания электромагнитной волны в диэлектрическом заполнении.

Рисунок 7.2- Переход от двухпроводной линии к коаксиальной линии

На частотах более 3ГГц в качестве линий передачи используют полые металлические волноводы (прямоугольные, круглые или произвольного сечения). Потери сигнала в них существенно меньше, чем в коаксиальных линиях вследствие отсутствия центрального проводника и диэлектрического заполнения. На частотах более 10 – 15 ГГц волноводы мало пригодны из-за сложности технологии изготовления и роста потерь, связанного с поверхностным эффектом.

В оптическом диапазоне в качестве линий передачи используют диэлектрические волноводы или световоды, в которых применяют особо чистые от примесей материалы для уменьшения потерь.

Рассмотрим основные свойства направляемых электромагнитных волн. Выпишем уравнения для электрического поля в случае наклонного падения плоской волны на идеально проводящую среду (см.ур.6.15 и 6.16):

Ε1=Εo+Ε−=2jΑпадsinkzcosϕe−jkysinϕΕ2=Ε+=Αпрe−1Δze−j1Δz=0

Напомним:

Рисунок 7.3- Распределение амплитуды электрического поля над проводящей поверхностью

ksin =  –  есть постоянная распрост-ранения волны вдоль оси y;

kcos =  – есть волновое число стоя-чей волны вдоль оси z (поперечное волновое число).

Изобразим  распределение амплитуды электрического поля Е1 над проводящей поверхностью (см.рис.7.3). Мысленно построим ряд идеально проводящих плоскостей, параллельных отражающей плоскости и находящихся от нее на расстояниях:

z=an=nπkcosϕ=nπγ,  n = 1,2,3,…

В каждой из таких плоскостей: Е1 = 0, т.е. выполняются граничные условия, рассмотренные ранее в разде-ле 2.3. Следовательно, можно перейти таким образом к направляющей систе-ме, образованной двумя параллель-ными идеально проводящими плоскос-тями (см.рис.7.4).

Рисунок 7.4 - Направляющая система в виде двух идеально проводящих поверхностей

Обозначим через а расстояние между плоскостями, тогда из условия a=nπγ  определяем: γ=nπa. Найдем сумму β2+γ2=k2sin2ϕ+k2cos2ϕ=k2.

Отсюда:

β=k2−γ2=k1−nk2=k1−nπλa2π=k1−nλ2a,

где:

k=2πλ - постоянная распространения волны в неограниченном пространстве,

 - постоянная распространения волны в направляющей системе, образованной параллельными проводящими плоскостями.

Проанализируем полученный результат:

- если k  , то  имеет вещественное значение. Уравнение электрического поля в этом случае примет вид:

Ε1=2jΑпадsinγze−jβy,

т.е. является уравнением бегущей волны вдоль оси y с постоянной распространения .

- если к  , то  получается мнимым. Уравнение электрического поля примет вид:

Ε1=2jΑпадsinγze−βy,

т.е. является уравнением экспоненциально затухающей вдоль оси y волны.

- граничный случай возникает когда k = , или:

2πλ=nπa,   отсюда:      λ=2an    или      f=cn2a.

Длина волны или частота, отвечающая этому условию, называется критической:

λкр=2an    или      fкр=cn2a,

где: с – скорость света, n = 1,2,3,…

Если раб  кр (fраб  fкр)    – то электромагнитный процесс распространяется в направляющей системе в виде бегущей волны. Если раб  раб  (fраб  fкр), то электромагнитный процесс затухает, распространения волны в направляющей системе не происходит.

Рассмотрим связь между углом падения  и условием распространения направляемой параллельными плоскостями волны.

Так как a=nπγ=nπkcosϕ,      то отсюда:    cosϕ=nπak=nπλa2π=nλ2a.

Из этого выражения видно, что с увеличением , cos приближается к 1 и становится равным ей при:

λ=2an      или        f=cn2a,

т.е. при критической длине волне. Это означает, что распространение направляемой волны прекращается, когда угол  = 0 (сos = 1), т.е. когда исходная плоская волна Е0 падает на проводящую поверхность перпендикулярно. Проиллюстрируем сказанное рис.7.5.

Рисунок 7.5- Распространение волны между проводящими плоскостями

В заключении рассмотрим классификацию направляемых волн. Направляемые волны различают по наличию продольных составляющих (т.е. составляющих совпадающих с направлением распространения волны) напряженностей электрических и магнитных полей.

Поперечными (или ТЕМ волнами) называются волны, у которых в продольном направлении (т.е. в направлении распространения волны) отсутствуют составляющие векторов Eи H. Существуют только поперечные составляющие векторов Eи H.

Электрическими (или Е–волнами) называются волны, у которых в продольном направлении существует только составляющая вектора E, а в поперечном направлении существуют составляющие как E так и H.

Магнитными (или Н–волнами) называются волны, у которых в продольном направлении существует только составляющая вектора H, в поперечном направлении существуют обе составляющие электромагнитного поля.

Смешанными (или гибридными) называются волны, у которых векторы E и H имеют как продольные так и поперечные составляющие.

Если предположить, что направление распространения волны в направляющей системе совпадает с осью z в прямоугольной системе координат, то для рассмотренных выше типов волн справедливы следующие выражения:

| Тип волны: |  |
| --- | --- |
| ТЕМ–волна | Ez = 0, Hz = 0, Ex  0, Hx  0, Ey  0, Hy  0 |
| Е–волна | Ez  0, Hz = 0, Ex  0, Hx  0, Ey  0, Hy  0 |
| H–волна | Ez = 0, Hz  0, Ex  0, Hx  0, Ey  0, Hy  0 |
| Гибридные волны | Ez  0, Hz  0, Ex  0, Hx  0, Ey  0, Hy  0 |

7.2 Уравнения Максвелла в прямоугольном волноводе.

Е–волны в прямоугольном волноводе

На основе уравнений Максвелла определяются составляющие электромагнитного поля в прямоугольном волноводе для направляемых волн. Изучаются основные свойства и структура Е–волн в прямоугольном волноводе.

Полая металлическая труба прямоугольного поперечного сечения называется прямоугольным волноводом. Теоретически задача о распространении электромагнитных волн в полых волноводах впервые рассмотрена еще в 1897 г. английским физиком Дж.Рэлеем.

Рисунок 7.6- Прямоугольный волновод

Обозначим размер широкой стенки через a, узкой стенки через b (см.рис.7.6). Пусть волновод заполнен однородным изотропным диэлектриком без потерь ( = 0). Сторонние токи отсутствуют, тогда 1-ое и 2-ое уравнение Максвелла примут вид:

rot {Η=dDdt=εadEdtrot {Ε=−dBdt=−μadΗdt

Раскроем операцию rot в прямоугольной системе координат, тогда:

εa∂Εx∂t=∂Ηz∂y−∂Ηy∂zεa∂Εy∂t=∂Ηx∂z−∂Ηz∂xεa∂Εz∂t=∂Ηy∂x−∂Ηx∂y         	−μa∂Ηx∂t=∂Εz∂y−∂Εy∂z−μa∂Ηy∂t=∂Εx∂z−∂Εz∂x−μa∂Ηy∂t=∂Εy∂x−∂Εx∂y	(7.1)

Выберем в качестве направления распространения волны ось z. Тогда все составляющие векторов Eи Hможно представить в следующем виде:

Ex=Exme−jβzejωt Hx=Hxme−jβzejωtEy=Eyme−jβzejωt Hy=Hyme−jβzejωtEz=Ezme−jβzejωt Hz=Hzme−jβzejωt		(7.2)

где:  – постоянная распространения волны в прямоугольном волноводе.

Подставив (7.2) в (7.1) получим:

jωεaΕxm=∂Ηzm∂y+jβΗym, 1jωεaΕym=−jβΗxm−∂Ηzm∂x, 2jωεaΕzm=∂Ηym∂x−∂Ηxm∂y, 3            −jμaΗxm=∂Εzm∂y+jβΕym, 4−jωμaΗym=−jβΕxm−∂Εzm∂x, 5−jωμaΗzm=∂Εym∂x−∂Εxm∂y, 6

Анализ полученных уравнений показывает, что все поперечные составляющие (т.е. Ех, Еy, Нх и Нy) можно выразить через продольные (т.е. Еz и Нz). Для примера, представим  поперечную составляющую Ехm через продольные составляющие Еz и Нz, для этого ур.5 подставим в ур.1:

jωεaΕxm=∂Ηzm∂y+jβjωμajβΕxm+∂Εzm∂x | ×−jωμa         ω2εaμaΕxm=−jωμa∂Ηzm∂y+β2Εxm−jβ∂Εzm∂xΕxm=1ω2εaμa−β2−jωμa∂Ηzm∂y−jβ∂Εzm∂x

где: 2aa – есть k2, постоянная распространения электромагнитных волн в неограниченном пространстве.

Аналогичным образом, преобразуя оставшиеся уравнения, получим:

Εxm=−1k2−β2jωμa∂Ηzm∂y+jβ∂Ezm∂xΕym=1k2−β2jωμa∂Ηzm∂x−jβ∂Εzm∂yjωεaΕzm=∂Hym∂x−∂Ηxm∂y  		(7.3)

Ηxm=1k2−β2jωεa∂Εzm∂y−jβ∂Ηzm∂xΗym=−1k2−β2jωεa∂Εzm∂x+jβ∂Ηzm∂y−jωμaΗzm=∂Εym∂x−∂Εxm∂y         		(7.4)

Полученные уравнения характеризуют составляющие электромагнитного поля в прямоугольном волноводе для направляемой волны. Несложно с помощью этих уравнений определить, какие типы направляемых волн могут существовать в прямоугольном волноводе. Так, направляемая волна ТЕМ – типа (поперечная волна) в прямоугольном волноводе существовать не может. Действительно, для такой волны по определению Еz = Нz = 0, тогда из (7.3) и (7.4) следует, что все остальные составляющие тоже будут равны нулю. Волны же Е– и Н–типа могут распространяться в прямоугольном волноводе, поскольку сохраняется существование составляющих электромагнитного поля в волноводе.

Рассмотрим более подробно распространение в прямоугольном волноводе волн Е–типа (электрических волн). Согласно определению для этих волн Нz = 0, остальные составляющие не равны нулю. Тогда из (7.3) и (7.4) имеем:

Ηxm=1k2−β2jωεa∂Εzm∂y, 1Ηym=−1k2−β2jωεa∂Εzm∂, 2Εxm=−1k2−β2jβ∂Εzm∂x, 3Εym=−1k2−β2jβ∂Εzm∂y, 4jωεaΕzm=∂Ηym∂x−∂Ηxm∂y, 5        			(7.5)

Из системы уравнений (7.5) видно, что определив лишь Еzm мы сможем определить и все остальные составляющие поля. Определим эту составляющую, для чего подставим ур.1 и ур.2 в ур.5 системы уравнений (7.5). В результате получим:

k2−β2 Εzm=−∂2Εzm∂x2−∂2Εzm∂y2.

Введем обозначение:

γ2=k2−β2.                            				(7.6)

 - носит название поперечного волнового числа. Тогда окончательно:

∇2Ezm+γ2Ezm=0, 					(7.7)

где: ∇2=∂2∂x2+∂2∂y2 - поперечный оператор Лапласа.

Решение этого дифференциального уравнения производят методом разделения переменных (метод Фурье). В результате общее решение дифференциального уравнения (7.7) принимает вид:

Ezm=[A cos(γ1x)+B sin(γ1x)]⋅[C cos(γ2y)+D sin(γ2y)],

где: А, В, С, D, 1, 2 – некие константы.

Определим значения этих констант используя граничные условия: касательная составляющая электрического поля на стенках волновода (т.е. на границе с идеальным проводником) должна быть равна 0, т.е.

Еym = 0 при х = 0  и  при х = а,

Еxm = 0 при y = 0  и  при y = b

Из уравнений (7.5) следует,  что выполнение указанных условий необходимо, чтобы Еzm было равно нулю при х = 0 и  х = а, и  при  y = 0 и  у = b.

Рассматривая граничные условия при х = 0 и при х = а получаем:

при х = 0,      A⋅[C cos(γ2y)+D sin(γ2y)]=0,

при х = а,      [A cos(γ1a)+B sin(γ1a)]⋅[C cos(γ2y)+D sin(γ2y)]=0.

Для выполнения этих равенств при любом значении координаты у необходимо потребовать, чтобы:

Α=0Βsinγ1a=0

Отсюда непосредственно определяем:

1а = m     или	,     	 m = 0, 1, 2, 3…

Налагаем граничные условия при y = 0 и у = b:

при y = 0,    	[A cos(γ1x)+B sin(γ1x)]⋅C=0,

при y = 0,    	[A cos(γ1x)+B sin(γ1x)]⋅[C cos(γ2b)+D sin(γ2b)]=0.

Для выполнения этих равенств при любом значении координаты у необходимо потребовать чтобы:

C=0Dsinγ2в=0

Отсюда:    	2b = n    или	γ2=nπв,  	n = 0, 1, 2…

Таким образом, амплитудное значение продольной составляющей электрической поля равно:

Εzm=Вsin(mπax)⋅Dsin(nπby)=Ε0sin(mπax)sin(nπby).            (7.8)

где: Е0 = ВD – амплитуда продольной составляющей электрического поля.

Определим теперь поперечное волновое число  подставив (7.8) в (7.7):

−mπa2Ε0sin(mπax)sin(nπby)−nπb2Ε0sin(mπax)sin(nπby)+ +γ2Ε0sin(mπax)sin(nπby)=0

−mπa2−nπb2+γ2=0

Отсюда:

γ=mπa2+nπb2        			(7.9)

При известной амплитудной составляющей Еzm с помощью уравнений (7.5) и (7.2) определяем все остальные действующие значения составляющих рассматриваемой электромагнитной волны.

Εx=−jβγ2∂Εz∂x=−jβγ1γ2Ε0cos(mπax)sin(nπвy)ejωt−βzΕy=−jβγ2∂Εz∂y=−jβγ2γ2Ε0sin(mπax)cos(nπвy)ejωt−βzΕz=Ε0sin(mπax)sin(nπвy)ejωt−βzΗx=jωεγ2∂Εz∂y=jωεγ1γ2Ε0sin(mπax)cos(nπвy)ejωt−βzΗy=−jωεγ2∂Εz∂x=−jωεγ1γ2Ε0cos(mπax)sin(nπвy)ejωt−βz          (7.10)

Уравнения (7.10) определяют все составляющие электромагнитного поля для электрической волны (Е – волна) в прямоугольном волноводе.

Проведем анализ полученных уравнений с целью выяснения физической картины направляемых волн Е – типа.

- Направляемая волна Е – типа распространяется по волноводу вдоль оси z с постоянной распространения . Каждой паре чисел m и n соответствуют свои составляющие поля и следовательно своя, строго определенная структура электромагнитного поля, которая обозначается как  Еmn.

Задав значения m и n можно задать соответственно тип электрической волны Еmn. Из (7.10) видно, что m  – равно числу полуволн, укладывающихся вдоль широкой стенки длиной а; n – равно числу полуволн, укладывающихся вдоль узкой стенки длиной b.

Обратим внимание на то, что, если m = 0 или n = 0, то составляющая Еz обращается в ноль, а это приводит к тому, что и все остальные составляющие тоже будут равны нулю. Следовательно, волны типа Е0n, Еm0 существовать не могут. Простейшим типом волны Е будет является волна Е11. На основании ур. (7.10) изобразим структуру некоторых Emn волн в прямоугольном волноводе (см.рис.7.7).

Рисунок 7.7- Структура некоторых Еmn волн в прямоугольном волноводе

Для того, чтобы научится правильно изображать структуру полей Е–волн, следует придерживаться следующих положений:

- волна обладает продольной составляющей Ez, линии векторов E и H взаимно перпендикулярны, магнитные силовые линии имеют вид замкнутых петель;

- должны соблюдаться граничные условия у стенок волновода (E = 0), поэтому линии вектора напряженности электрического поля перпендикулярны стенкам волновода, тогда как магнитные силовые линии касательны к стенкам волновода;

- что число m определяет число стоячих полуволн по ширине волновода (по оси х), а число n – число стоячих полуволн по длине волновода (по оси у).

- Определим постоянную распространения  для волн Е mn. Так как:

γ2=k2−β2=mπa2+nπв2 ,

то

β=k2−γ2=2πλ2−mπa2+nπв2.

Если k2  2, то  – будет вещественным числом, а это означает, что колебания данного типа Еmn будут распространяться в виде бегущих волн вдоль оси z (поскольку фазовый множитель принимает значение еj(t – z)). Если k2 2, то  – будет мнимым числом, фазовый множитель принимает значение еj[t – (-j)z] = e-zejt, это означает, что все составляющие поля экспоненциально затухают. Волна в данном случае по волноводу не распространяется.

Граничный случай возникает когда k2 = 2, или:

2πλкр2=mπa2+nπв2 .       			(7.11)

Длину волны, соответствующую этому случаю называют критической длиной волны колебания с индексом m и n в прямоугольном волноводе. Из (7.11) получим

λкрmn=2πmπa2+nπв2 .        			(7.12)

Несложно сформулировать выводы из полученного выражения:

- кр определяется только геометрическими размерами прямоугольного волновода;

- Если раб  кр mn,  то волна Еmn распространяется по прямоугольному волноводу. Если раб  крmn, то электромагнитный процесс экспоненциально затухает  вдоль прямоугольного волновода;

- При заданных геометрических размерах а и b по прямоугольному волноводу в принципе могут одновременно распространяться волны типов Е11, Е12, Е21, Е22 … и т.д., лишь бы выполнялось условие раб   кр для того или иного типа волны Еmn.

3.) По аналогии с постоянной распространения в неограниченном пространстве k = 2/, представим постоянную распространения в прямоугольном волноводе   в виде:

β=2πλв,

где: в – длина волны в прямоугольном волноводе.

Тогда из  ( 7.6) имеем:

γ2=k2−β2=2πλ2−2πλв2.

Поскольку из ур.7.12 γ=2πλкрmn, то получаем:

2πλв=2πλ2−2πλкр mn2.

Отсюда:

λв=λ1−λλкр mn2 .         				(7.13)

На основании (7.13) сформулируем выводы:

- Длина волны в прямоугольном волноводе каждого типа волны, определяемая индексами m и n, будет разной, поскольку различной будет кр.

- Длина волны в прямоугольном волноводе в всегда больше длины волны в свободном пространстве . Это связано с тем, что фазовая скорость электромагнитной волны  в прямоугольном волноводе больше чем фазовая скорость этой же волны в свободном пространстве, как будет показано ниже.

4).  Определим фазовую и групповую скорость электромагнитной волны Е – типа в прямоугольном волноводе.

Фазовой скоростью Vф  называется скорость перемещения фазового фронта волны вдоль направления распространения волны.

Групповой скоростью Vгр называется скорость переноса энергии (мощности) волны вдоль направления распространения волны.

Для определения Vф и Vгр воспользуемся рисунком 7.8.

Рисунок 7.8- К определению фазовой и групповой скорости волны в прямоугольном волноводе

Выделим на луче участок АВ равный  (т.е. длине волны в свободном пространстве). Если вол-новод заполнен воздухом, то волна пройдет участок АВ =  за некоторый про-межуток времени t со скоростью, соответствую-щей перемещению фазово-го фронта, из т.А в т.В. Очевидно, что эта ско-рость равна с – скорости све-та:

ABt=λt=c,

отсюда: t=λc. За этот же промежуток времени t вдоль оси z (т.е направления распространения волны в прямоугольном волноводе) фазовый фронт пройдет расстояние l1. Отсюда, Vф в прямоугольном волноводе есть: Vф = ℓ1t. Из рис.7.8 несложно определить l1 = λsinϕ. Тогда:

Vф=ℓ1t=c λ λ sinϕ=csinϕ.                			(7.14)

Поскольку угол падения  изменяется в пределах от 0 до 900, то видно что Vф в прямоугольном волноводе всегда больше скорости света. Кажущийся парадокс, поскольку из теории относительности следует, что ничего не может двигаться больше скорости света, объясняется просто. Утверждение о пределе скорости относится лишь к движению материальных объектов или энергии. В противоположность этому, Vф является скоростью перемещения в пространстве некоторой воображаемой поверхности – плоскости равных фаз.

Представим (7.14) в более общем виде. Фазовая скорость волны в свободном пространстве определялась как:

Vф.св=ωk,

где: k – постоянная распространения волны в неограниченном пространстве.

По аналогии, определим Vф в прямоугольном волноводе как:

Vф=ωβ,

где:  - постоянная распространения волны в прямоугольном волноводе.

Или:

Vф=2πf2πλ2−2πλкрmn2=2πf2πλ1−λλкр2=c1−λλкрmn2 .     	(7.15)

Определим теперь групповую скорость волны Е–типа в прямоугольном волноводе. Вновь вернемся к рис.7.8, мысленно поместив в т.А некоторое материальное тело, которое перемещается волной в т.В за время t. Пусть пройденный этим телом вдоль оси z составит l2 (см.рис.7.8). Тогда групповая скорость:

Vгр=ℓ2t=c λsinϕλ=c sinϕ,					(7.16)

то есть Vгр оказывается всегда меньше скорости света, что в общем-то и следовало ожидать, поскольку групповая скорость электромагнитной волны характеризует скорость переноса энергии в волноводе (в качестве ее механической аналогии выступало некое воображаемое материальное тело).

Из (7.14) и (7.16) следует очень важное соотношение между Vф и Vгр:

Vф⋅Vгр=c2 ,						(7.17)

отсюда:        	Vгр=c2Vф=c1−λλкр mn2 .           			(7.18)

7.3 Н–волны в прямоугольном волноводе

Рассматриваются основные свойства и структура Н–волн в прямоугольном волноводе.

Рассмотрим распространение Н – волн (магнитных волн) в прямоугольном волноводе. Согласно определению у магнитных волн составляющая Еz = 0, остальные составляющие не равны нулю.

В этом случае из общего уравнения для составляющих электромагнитного поля в прямоугольном волноводе (см. ур-я 7.3 и 7.4) получаем:

Εxm=−1k2−β2jωμa∂Ηzm∂y 1Εym=1k2−β2jωμa∂Ηzm∂x 2Εzm=0 3Ηxm=−1k2−β2jβ∂Ηzm∂x 4Ηym=−1k2−β2jβ∂Ηzm∂y 5−jωμaΗzm=∂Εym∂x−∂Εxm∂y 6           				(7.19)

Из системы уравнений (7.19) видно, что все составляющие поля определяются через продольную составляющую Нzm. Определим эту составляющую. Для этого, подставив (1) и (2) в (6), получим:

∇2Ηzm+γ2Ηzm=0,				(7.20)

где: 2 = к2 – 2 – поперечное волновое число,

∇2=∂2∂x2+∂2∂y2- поперечный оператор Лапласа.

Решая дифференциальное уравнение (7.20) методом разделения переменных, получим общее решение этого уравнение в следующем виде:

Hzm=[A cos(γ1x)+B sin(γ1x)]⋅[C cos(γ2y)+D sin(γ2y)],

где: А, В, С, D, 1, 2 – пока неизвестные константы. Чтобы их определить используем граничные условия: касательная составляющая электрического поля на стенках волновода должна быть равна нулю, т.е.:

Еym = 0,  при  х = 0 и  х = а,

Еxm = 0,  при  y = 0 и  у = b.

Из системы уравнений (7.19) видно, что для выполнения этих условий необходимо чтобы:

∂Ηzm∂x=0, при х = 0 и х = а,

∂Ηzm∂y=0,  при y = 0 и у = b.

Дифференцируя Нzm по х получаем:

∂Ηzm∂x=[−Aγ1sin(γ1x)+Bγ1cos(γ1x)]⋅[Ccos(γ2y)+Dsin(γ2y)].

При х = 0 имеем: Bγ1⋅[Ccos(γ2y)+Dsin(γ2y)]=0.

При х = а имеем: [−Aγ1sin(γ1a)+Bγ1cos(γ1a)]⋅[Ccos(γ2y)+Dsin(γ2y)]=0.

Чтобы эти равенства выполнялись при любом значении y, необходимо потребовать выполнения условий:

B=0−Aγ1sin(γ1a)=0

Отсюда:	 γ1=mπa,   	m = 0, 1, 2,…

Аналогичным образом, налагая граничные условия при y = 0 и у = b, получим:

D=0−Cγ2sin(γ2b)=0

Отсюда:	γ2=nπb, 	n = 0, 1, 2,…

Следовательно амплитудное значение составляющей Нz:

Ηzm=Αcos(mπax)Ccos(nπвy)=Η0cos(mπax)cos(nπвy).

Определим теперь поперечное волновое число . Подставляя найденное значение Нzm в дифференциальное уравнение (7.20) получим:

−mπa2−nπв2+γ2=0,

отсюда:  	γ=mπa2+nπв2.

По известной Нzm с помощью (7.19) и (7.2) определим действующие значения остальных составляющих магнитной волны:

Εx=−1γ2jωμa∂Ηz∂y=Η0jωμaγ2γ2cos(mπax)sin(nπby)ejωt−βzΕy=1γ2jωμa∂Ηz∂x=Η0−jωμaγ1γ2sin(mπax)cos(nπby)ejωt−βzΗx=−1γ2jβ∂Ηz∂x=Η0jβγ1γ2sin(mπax)cos(nπby)ejωt−βzΗy=−1γ2jβ∂Ηz∂y=Η0jωγ2γ2cos(mπax)sin(nπby)ejωt−βzΗz=Η0cos(mπax)cos(nπby)ejωt−βz            (7.21)

Полученные уравнения определяют все составляющие электромагнитных полей для Н – волн. Проведем анализ полученных уравнений.

- Направляемая волна Н–типа распространяется по прямоугольному волноводу вдоль оси z с постоянной распространения . Каждой паре чисел m и n соответствуют свои составляющие поля и, соответственно своя строго определенная структура электромагнитного поля, которая обозначается как Нmn. Физический смысл индексов m и n такой же как и у Еmn – волн.  В отличие от Е–волн, для Н–волн из (7.21) следует, что если m = 0 или n = 0, то лишь часть составляющих поля обращаются в ноль. Это означает, что поле продолжает существовать. Простейшей волной Н – типа является волна Н10, основные характеристики которой будут рассмотрены ниже. Пользуясь (7.21) изобразим структуру некоторых Нmn волн в прямоугольном волноводе, см.рис.7.9.

- Поскольку поперечное волновое число  для Н – волн

γ2=k2−β2=mπa2+nπв2,

получается точно такое же, что и для Е – волн, то все выводы, касающиеся:

- постоянной распространения Н – волн;

- условий распространения Н – волн (т.е. крmn);

- длины волны в прямоугольном волноводе для Н – волн;

- Vф, Vгр Н – волн в прямоугольном волноводе,

будут точно такими же, что и для Е – волн. Заинтересованный читатель без труда сможет сформулировать их самостоятельно.

Рисунок 7.9- Структура некоторых Нmn волн в прямоугольном волноводе

7.4 Основные характеристики волны Н10.

Проводится анализ параметров волны Н10 в прямоугольном волноводе.

Рассмотрим волну магнитного типа Н10, которая в силу ряда обстоятельств получила основное распространение среди других типов волн при использовании прямоугольного волновода в качестве линии передачи. Выясним эти обстоятельства, для чего обратимся сначала к крmn. Как мы выяснили, крmn как Е, так и Н – волн вычисляются с помощью одного и того же уравнения (7.12):

λкрmn=2πmπa2+nπb2=2ma2+nb2

Условием распространения волн как Е, так и Н – типа является неравенство   крmn.

Вычислим кр некоторых типов магнитных и электрических волн:

- волна Н10    кр = 2а;

- волна Н01   кр = 2b;

- волна Н20   кр = а;

- волна Н02   кр = b;

- волна Н11 = Е11  λкр=2аbа2+b2;  и т.д.

Если предположить, что а  b (а – размер широкой стенки, b – узкой стенки волновода), то видно, что:

- Волна Н10 обладает наибольшей критической длиной волны;

- кр некоторых типов волн совпадают (в частности Е11 и Н11). Такие волны называются вырожденными.

Изобразим на рис.7.10 шкалу критических длин волн и критических частот прямоугольного волновода (для определенности зададимся а = 23 мм, b = 10 мм):

Рисунок 7.10- Шкала кр и кр прямоугольного волновода 2310 мм

Заштрихованная область соответствует полной отсечке, по волноводу в этой области частот (или длин волн) не могут распространяться никакие типы волны. В области от fкр10 до fкр20 может распространяется только волна Н10. В области от fкр20 до fкр01 – распространяться могут  одновременно две волны Н10 и Н20. Таким образом, чем больше f, тем больше волн одновременно могут распространяться в прямоугольном волноводе.

В связи с этим различают:

- Одномодовый режим, когда по волноводу может распространяться только один тип волны.

- Многомодовый режим, когда по волноводу могут распространяться несколько типов волн.

Принципиальное отличие этих режимов работы прямоугольного волновода заключается в следующим: при одномодовом режиме вся мощность от генератора в нагрузку переносится по волноводу одним типом волны Н10. При многомодовом режиме эта мощность распределена между всеми типами волн, способными распространяться в волноводе. Поскольку оконечные устройства, служащие для вывода электромагнитной энергии из волновода, могут быть рассчитаны только на строго определенный тип волны, то часть мощности, переносимая остальными типами волн, будет попросту теряться.

В связи с этим, при практической реализации линии передачи на практике прямоугольные волноводы используются только в одномодовом режиме с волной Н10.

Рассмотрим основные характеристики волны Н10.

1. Структура поля волны Н10

Поскольку индексы m = 1 и n = 0, то из уравнений (7.21) легко получить выражения для составляющих электромагнитной волны Н10:

Εy=Ηo−jωμaγ1γ2sin(πax)ejωt−βz=Εyosin(πax)ejωt−βzΗx=Ηxosin(πax)ejωt−βzΗz=Ηzocos(πax)ejωt−βzΕx=Εz=Ηy=0         (7.22)

Пользуясь этими уравнениями, изобразим структуру волны Н10 в прямоугольном волноводе в фиксированный момент времени t = 0, (см.рис. 7.11). При этом будем иметь ввиду что:

Рисунок 7.11- Структура поля волны Н10

- напряженность электрического поля волны Н10:

Ε=xoΕx+yoΕy+zoΕz=yoΕyosin(πax)e−jβz,

мгновенное значение: Ε=ReΕ=Εyosin(πax)cos(βz);

- напряженность магнитного поля:

Η=xoΗx+yoΗy+zoΗz=xoΗxosin(πax)e−jβz+zoΗzocos(πax)e−jβz= =Ηmsin(πax)+cos(πax)underbracealignlуравнение окружностиe−jβz

где: Ηm=Ηxo2+Ηzo2,

мгновенное значение:    Η=ReΗ=Ηmsin(πax)+cos(πax)cosβz.

2. Вектор Пойнтинга и мощность, переносимая по прямоугольному волноводу.

Из системы уравнений (7.22) следует, что вектор Пойнтинга имеет две составляющие Пх и Пz:

Πx=12ΕyHz=12Εyosin(πax)Hzocos(πax)=14ΕyoHzosin(2πax).

Следовательно, среднее значение вектора Пойтинга вдоль оси х: Πx=0.

Πz=12ΕyHx=12Εyosin(πax)Hxosin(πax)=12ΕyoHxosin2(πax)

Следовательно, среднее значение вектора Пойнтинга вдоль оси z: Πz≠0, а это, в свою очередь, означает, что мощность переносится по волноводу вдоль оси z. Определим эту мощность. Поскольку П –  плотность потока мощности, переносимой через единичную площадку, то полная мощность:

Ρ=SΠzdS						(7.23)

где: S – площадь поперечного сечения волновода. Учитывая ортогональность векторов Πz и  dS, уравнение (7.23) можно представить как:

Ρ=0а0bΠzdxdy=120аΕyoΗxosin2(πax)dx 0bdy.

Чтобы вычислить данный интеграл, определим связь между Еyo и Нxo. По аналогии со свободным пространством отношение поперечных составляющих Еy и Нх называют волновым сопротивлением прямоугольного волновода.

ΖВ=ΕyoΗxo=из ур.7.22=ωμаβ=2πfμa2πλв=μaf⋅λ1−λλкр2= =μaс1−λλкр2=μ⋅μ0ε0μ01−λλкр2=Ζ01−λλкр2	   (7.24)

где: с=1ε0μ0− скорость света,

Ζ0=μ0ε0=120π - характеристическое (волновое) сопротивление вакуума.

Из выражения (7.24) получаем: Ηxo=ΕyoΖΒ.

Тогда:

Ρ=120aΕ2yoΖΒsin2(πax)dx 0bdy=12Ε2yoΖΒ0asin2(πax)dxa20bdyb= =аb4Ε2yoΖΒ=Ε2yoаb4Ζ01−λλкр2	(7.25)

Исходя из (7.25), построим график зависимости Р от длины волны (см. рис.7.12).

- Затухание в прямоугольном волноводе. Выбор геометрических размеров волновода для одномодового режима.

Вычисление затухания (потерь) в прямоугольном волноводе достаточно трудоемкая задача, поэтому приведем лишь конечное выражение для волны Н10:

α=Rs1+2baλ2a2Ζ0b1−λλкр2            [1/м]		(7.26)

где: Rs=ωμa2σ- поверхностное сопротивление стенок волновода;

 - удельная проводимость стенок волновода;

b – размер узкой стенки волновода.

На основании (7.25) построим график зависимости  от длины волны (см.рис. 7.12). Рост  с увеличением частоты (уменьшением ) связан с двумя обстоятельствами:

Рисунок 7.12- Зависимость Р и  в прямоугольном волноводе от длины волны

- Увеличивается RS с увеличением частоты;

- Появляется возможность распро-странения высших типов волн.

Зная теперь зависимость Р() и () несложно определить требова-ния к прямоугольному волноводу для практического использования в ка-честве линий передачи:

- Передача энергии должна осу-ществляться только одним типом волны.

- Возможность передачи по волноводу большой мощности.

- Потери  должны быть минимальны.

- Геометрические размеры и вес волновода должны быть минимальны.

Определим размеры прямоугольного волновода удовлетворяющие этим требованиям:

λраб<λкрН10=2aλраб>λкрН20=aλраб>λкрН01=2b ⇒ λраб2<a<λраб0<b<λраб2

Из уравнений (7.24) и (7.25) следует, что чем меньше размер b, тем меньше Р и больше , поэтому размер b выбирают на практике лишь немногим меньше, чем раб/2, т.е. b  (0,35  0,45)раб. Теперь о размере а. При приближении а к раб/2 резко увеличивается  и уменьшается Р, а при приближении а к раб монотонно увеличивается  и имеется возможность возбуждения высших типов волн. Поэтому размер а выбирают в большинстве случаев в пределах а  (0,7  0,8)раб.

4. Токи в стенках волновода.

В стенках волновода при распространении электромагнитной волны образуется поверхностный ток. Определим картину распределения плотности поверхностного тока j для волны Н10, представив, что стенки волновода являются идеально проводящими. Воспользуемся в этом случае граничными условиями (2.11):

H1τ=js

Рисунок 7.13- Распределение поверхностного тока на идеально проводящей поверхности

или в векторной форме:

[H1,τo]=[js,po]

где: τo, po – единичные векторы (см.рис.7.13),

js – вектор плотности поверх-ностного тока проводимости. С учетом того, что τo=[no,po], дан-ное выражение можно записать как:

js=[H1,no]							(7.27)

Поскольку картина распределения силовых линий вектора Hисследуемой волны Н10 известна, то построение линий поверхностного тока с помощью (7.27) не представляет затруднений. Эти линии образуют семейство кривых, ортогональное семейству силовых линий магнитного поля, как показано на рис.7.14, где изображено распределение поверхностного тока на стенках волновода в фиксированный момент времени. Отметим особенности распределения поверхностного тока:

ток, начинаясь, например, из центральной части верхней широкой стенки по радиальным направлениям, огибает два верхних ребра и, пройдя по узким стенкам, вновь стекается в центральной области нижней широкой стенки. Цепь линии тока замыкается током смещения, который течет по внутреннему простран-ству волновода в централь-ной области (см.рис.7.14).

Рисунок 7.14- Распределение тока на стенках волновода

- точки схождения и расхож-дения линий тока распола-гаются как раз там, где нап-ряженность электрического поля равна нулю. В самом деле, поскольку плотность тока смещения (см.разд.1.4) определяется как:

Jсм=dDdt=εadEdt,

а выражение для напряженности электрического поля бегущей волны имеет вид (см.ур.7.22):

E(x,y,z)=yoEy=E(x,y)cos(ωt−βz),

то получаем:

Jсм=−ωεaE(x,y)sin(ωt−βz).

Таким образом, токи смещения максимальны в точках, отстоящих от максимума E на четверть длины волны, т.е. в/4.

картина распределения поверхностных токов будет определять характер связи щелей, прорезанных в стенках волновода, с окружающим пространством. Так, щели 1, изображенные на рис.7.15, будут неизлучающими, тогда как щели 2 – излучающими. Данное поведение обусловлено следующим образом: в щелях, прорезанных перпендикулярно линиям поверхностного тока, под воздействием этого тока на противоположных кромках щели вызывается избыток положитель-ных и отрицательных зарядов. Во времени эти заряды будут изменяться в такт с колебаниями генератора, тем самым обусловливая излучение электромагнитных волн в окружающее пространство. В противоположность этому, щель прорезанная параллельно линиями тока вызывает появление лишь весьма небольшого количества наведенных зарядов, а, следовательно, и излучение из такой щели будет незначительным.

Рисунок 7.15 - Щели, прорезанные в стенках прямоугольного волновода

7.5. Круглый волновод

Рассматривается решение уравнений Максвелла применительно к полым волноводам круглого сечения. Изучаются основные свойства и структура направляемых волн в круглом волноводе.

Рисунок 7.16- Круглый волновод

Полая металлическая труба круг-лого поперечного сечения называется круглым волноводом.

Обозначим радиус круглого волновода через R (см.рис.7.16). Будем полагать, что волновод заполнен одно-родной изотропной средой без потерь  (  0). Сторонние токи отсутствуют. В этом случае 1-ое и 2-ое  уравнения Максвелла примут вид:

rot {Η=dDdt=εadEdtrot {Ε−dBdt=−μadΗdt

Для круглого волновода удобнее ввести цилиндрическую систему координат (r, , z) и искать решение данных уравнений в этой системе координат. Порядок же их решения аналогичен тому, как мы это делали в случае прямоугольного волновода:

- Раскрывается операция rot в цилиндрической системе координат.

- Все поперечные составляющие поля (т.е. Еr, Е, Нr, Н) выражаются через продольные Еz и Нz.

- Составляется дифференциальное уравнение для продольных составляющих и находится его решение.

Как и в прямоугольном волноводе, в круглом волноводе могут существовать как Е, так и Н – волны. Рассмотрим сначала Е – волны. По определению, для таких волн: Нz = 0, все остальные составляющие не равны 0.

Составим дифференциальное уравнение для амплитудного значения продольной составляющей Еzm:

∇2Ezm+γ2Ezm=0,

где:   2 = k2 - 2 – поперечное волновое число;

k – постоянная распространения волны в неограниченном (свободном) пространстве;

 - постоянная распространения волны в круглом волноводе;

2 – поперечный оператор Лапласа.

Раскрывая 2 в цилиндрической системе координат, получим:

1r∂∂rr∂Εzm∂r+1r2∂2Εzm∂ϕ2+γ2Εzm=0.

Решая это дифференциальное уравнение методом разделения переменных, получим:

Ezm=EoJn(γr)cos(nϕ),

где:   Е0 – некоторая постоянная;

Jn – функция Бесселя n – го порядка,   n = 0, 1, 2,…

Теперь накладываем граничные условия: касательная составляющая электрического поля должна быть равна 0 на стенках волновода, т.е. Е = 0 при r = R. Это означает, что и Еzm должна быть равна нулю при r = R, т.е:

EoJn(γR)cos(nϕ)=0.

Чтобы данное требование выполнялось при любом угле , необходимо, чтобы выполнялось условие:

Рисунок 7.17- Функции Бесселя

Jn(R) = 0.  		     (7.28 а)

Функцию Бесселя различного по-рядка изображена на графике рис. 7.17. Из графиков видно, что для выполнения условие (7.28 а) необ-ходимо, чтобы:

R = Vnm ,          	     (7.28 б)

где: Vnm – m – ый корень функции Бесселя n – го порядка.

Из (7.28 б) получаем, что по-перечное волновое число:

γ=VnmR

Следовательно, амплитудное значение продольной составляющей:

Εzm=Ε0JnVnmRrcosnϕ,

а мгновенное значение:

Εz=Εzmejωt−βz=Ε0JnVnmRrcosnϕejωt−βz.	(7.29)

При известной Еz, далее определяются все остальные составляющие поля Е – волны: Ez, Eφ, Hr, Hφ.

Проведем анализ полученного уравнения 7.29.

- Направляемая волна Е – типа распространяется по круглому волноводу вдоль оси z с постоянной распространения β. Каждой паре чисел m и n соответствует своя структура электромагнитного поля, которая обозначается как Еnm. Из графиков на рис.7.17 видно, что наименьшим корнем функции Бесселя является корень V01, следовательно простейшей волной Е – типа является волна Е01.

- Определим постоянную распространения β для Еnm волн.

Поскольку:

γ2=k2−β2=VnmR,

то отсюда:

β=k2−γ2=2πλ2−VnmR2.

Аналогично, как и для прямоугольного волновода получаем:

- если   k2 > γ2, то β –  вещественная величина и, следовательно, электромагнитная волна Еnm будет распространяется в круглом волноводе;

- если k2 < γ2, то β  –  мнимая величина, поэтому электромагнитный процесс будет экспоненциально затухать вдоль круглого волновода;

- граничный случай возникает когда:

k2 = γ2       или      2πλ=VnmR=γ.

Длина волны, отвечающая этому условию, называется критической длиной волны в круглом волноводе:

λкр=2πRVnm.

Определим длину волны в круглом волноводе. Поскольку β=k2−γ2, или:

2πλв=2πλ2−2πλкрnm2,

то:

λв=λ1−λλкрnm2					(7.30)

Заметим, что (7.30) имеет тот же вид, что и для прямоугольного волновода.

Определим фазовую Vф и групповую Vгр скорости Е – волны в круглом волноводе:

Vф=ωβ=2πf2πλв=с1−λλкр2.

Так как   Vф Vгр= с2, то: 		Vгр=c1−λλкр2.

Рассмотрим теперь Н – волны в круглом волноводе. Для этих волн по определению составляющая Еz=0, все остальные составляющие не равны нулю. Составим дифференциальное уравнение для амплитудного значения продольной составляющей Нzm:

∇2Hzm+γ2Hzm=0.

Решение этого уравнения имеет вид:

Hzm=HoJn(γr)cos(nϕ).

Накладываем граничные условия: Еφ = 0 при r = R. Это означает, что производная составляющей Hzm при r = R должна быть равна нулю, т.е:

dHzmdr=HoJn'(γR)cos(nϕ)=0.

Чтобы данное условие выполнялось при любом , необходимо чтобы:

Jn(R)=0.					(7.31)

Первая производная любой функции – это есть точки максимума или минимума этой функции. Поэтому (см.рис.7.17), чтобы выполнялось условие (7.31), необходимо потребовать:

R=Unm ,				         	(7.32)

где: Unm – m-ый корень производной функции Бесселя n-го порядка.

Следовательно, из (7.32) волновое число  для Н – волн в круглом волноводе:

γ=UnmR.

Тогда мгновенное значение продольной составляющей Нz равно:

Hz=Hzmej(ωt−βz)=H0Jn(UnmRr)cos(nϕ)ej(ωt−βz).

Анализ полученного уравнения показывает, что каждой  паре  чисел  m и  n  соответствует  своя  структура поля Н – волны в круглом волноводе, которая обозначается как Нmn.  Из графиков на рис.7.17 видно, что первым корнем является корень U11, Поэтому простейшей волной Н – типа будет волна Н11.

Критическая длина волны Н – типа определяется из условия: k2=2.

Или 2πλкр=UnmR, отсюда:λкр=2πRUnm. Поскольку корень U11 является наименьшим из всех возможных корней функции Бесселя, то кр волны Н11 будет наибольшей из всех Нnm и Еnm типов волн. Это означает, что одномодовый режим работы круглого волновода возможен только на волне Н11. Вывод формул для в, Vф, и Vгр аналогичен тому, как это проводилось для Е – волн и не представляется сложным при самостоятельном изучении.

7.6 Использование круглых волноводов

в качестве линий передачи

Рассматриваются особенности применения круглых волноводов в качестве линий передачи СВЧ мощности.

В круглом волноводе, в отличие от прямоугольного волновода, в качестве основного типа колебания, используется один из трех типов волн: Н11, Е01 или Н01. Рассмотрим особенности этих волн, обусловливающих их применение на практике.

а) Обратимся к структуре электромагнитных волн этих волн, изображенных на рис.7.18, и распределению линий поверхностного тока, показанных на рис.7.19. Отметим, что у волны Н01 в отличии от волн Н11 и Е01 отсутствует продольная составляющая тока проводимости (существуют только поперечные, кольцевые токи).

б) Критическая длина волны для колебаний Е– и Н–типа в круглом волноводе определяется выражениями:

λкрE=2πRVmn, λкрH=2πRUmn

где: R – радиус круглого волновода;

Vnm – m-ый корень функции Бесселя n-го рода;

Unm – m-ый корень производной функции Бесселя n-го рода.

В табл.7.1 приведены значения кр первых шести типов колебаний в круглом волноводе.

Таблица 7.1

| Тип волны | Н11 | Е01 | Н21 | Е11 | Н11 | Н31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кр/R | 3,42 | 2,61 | 2,06 | 1,64 | 1,64 | 1,46 |

а)

б)

в)

Рисунок 7.18 - Структура волн Н11 (а), Е01(б) и Н01 (в) в круглом волноводе

На рис.7.20 приве-дены зависимости коэф-фициента затухания  в круглом волноводе от частоты и допустимой мощности Р от частоты для рассматриваемых трех типов волн. На осно-вании рис.7.18, 7.19, 7.20 и табл.7.1 несложно сфор-мулировать следующие особенности волн Н11, Е01 и Н01:

Волна Н11

Рисунок 7.19- Распределение линий поверхностного тока для волн Н11 (а), Е01(б) и Н01 (в).

- Данный тип колебаний обладает наибольшей кр. Следовательно, только на волне Н11 возможен одно-модовый режим работы круглого волновода без применения каких-либо дополнительных мер;

- Структура электромаг-      нитного поля данной вол-ны является несимметричной относительно произвольной поперечной оси (см.рис.7.18). В след-ствии этого, при движе-нии волны вдоль круглого волновода происходит изменение поляризации волны, как показано на рис.7.21.

- Чтобы зафиксировать плоскость поляризации, на практике прибегают к изменению поперечного сечения круглого волновода, используя эллипс, и переходя таким образом к эллиптическим волноводам (см.рис.7.22);

Из всех трех типов волн, волна Н11 обладает наибольшей допустимой рабочей мощностью.

Рисунок 7.20- Зависимость  и Р от частоты

Волна Е01

- Волна является осесимметричной (см.рис.7.18), поэтому является чрезвычайно удобной в качестве волны, используемой для передачи электромагнитной энергии в круглом волноводе или для применения в функциональных устройствах на основе круглого волновода (СВЧ фильтры, вращающиеся соединения и т.д.);

- Волна существует наряду с Н11, следовательно, для предотвращения потерь электромагнитной энергии требуется принятие специальных мер для подавления волны Н11.

Волна Н01

- У данной волны отсутствуют поперечные составляющие поверхностного тока на стенках волновода (имеются только круговые токи), см.рис.7.19. Это приводит к тому, что при увеличении произведения R коэффициент затухания  данной волны стремится к нулю (см.рис.7.20);

Наряду с волной Н01 существуют еще по крайней мере четыре типа колебаний (см.табл.7.1). В этой связи весьма сложно обеспечить подавления этих паразитных типов колебаний, чтобы добиться тем самым режима с наименьшим коэффициентом затухания электромагнитной энергии в круглом волноводе с волной Н01.

Рисунок 7.21- Изменение плоскости			Рисунок 7.22 - Эллипти-

поляризации волны Н11		                        ческий волновод

7.7 Коаксиальный волновод

Рассматривается решение уравнений Максвелла применительно к коаксиальной линии передачи.

Коаксиальным волноводом называется направляющая система, образованная двумя изолированными друг от друга соосными, металлическими круглыми проводниками диаметрами 2a и 2b (см.рис.7.23).

Предположим, что волновод заполнен однородной изотропной средой с парамет-рами a, a и без потерь (. Пусть сто-ронние токи отсутствуют, в этом случае 1-ое и 2-ое уравнения Максвелла принимают вид:

Рисунок 7.23 - Коаксиальный волновод

rot {Η=εadEdt=jωεaErot {Ε−μadΗdt=−jωμaH

Из этих уравнений несложно (см. раздел 5.2) получить волновые уравнения Гельмгольца:

∇2H+k2H=0∇2E+k2E=0

где:   ∇2=∂2∂x2+∂2∂y2+∂2∂z2 – оператор Лапласа;

k=ωεaμa - постоянная распространения в неограниченной среде с параметрами а, а.

Выберем в качестве направления распространения волны в коаксиальном волноводе ось z, тогда:

E=Em(x,y)e−jβz;		H=Hm(x,y)e−jβz,		(7.33)

где:  - постоянная распространения в коаксиальном волноводе.

Подставив (7.33) в уравнение Гельмгольца, получим для напряженности электрического поля следующие выражения:

d2Emdx2e−jβz+d2Emdy2e−jβz+(−jβ)(−jβ)Eme−jβz+k2Eme−jβz=0.

Или:		∇2Em+(k2−β2)Em=0,			         		(7.34)

где:   ∇2=∂2∂x2+∂2∂y2 - поперечный оператор Лапласа;

(k2 - 2) = 2 – поперечное волновое число.

Характерной особенностью коаксиального волновода является то, что в отличие от прямоугольного и круглого волноводов, в нем могут распространяться три вида направляемых волн:

- Поперечные (ТЕМ – волны)

- Электрические (Е – волны)

- Магнитные (Н – волны)

Для существования ТЕМ – волн в коаксиальном волноводе (т.е. волн, у которых отсутствуют составляющие Еz и Нz), как следует из уравнения (7.34), необходимо выполнение условия:

2 = k2 – 2 = 0.				         	(7.35)

Из этого условия следуют два важных вывода:

- 2 = k2, или 2πλв=2πλ, или В = ,

где: В – длина волны в коаксиальном волноводе;

- –  длина волны в неограниченной среде с параметрами a и a.

Таким образом, длина волны в коаксиальном волноводе равна длине волны в неограниченном пространстве.

- Т.к. γ=2πλкр=0, то кр =  (fкр = 0),

где: кр, fкр – критическая длина волны и критическая частота в коаксиальном волноводе.

Это означает, что в коаксиальном волноводе, в отличии от прямоугольного и круглого волновода, сигнал с любой частотой может переносится ТЕМ–волной.

Поэтому, выбором геометрических размеров a и b коаксиального волновода, на практике всегда добиваются того, чтобы мощность сигнала переносилась только ТЕМ – волной. В связи с этим, рассмотрим более подробно распространение ТЕМ – волн в коаксиальном волноводе.

Из (7.34) с учетом (7.35) имеем:

m = 0.					(7.36)

Для коаксиального волновода решение данного уравнения проще всего искать в цилиндрической системе координат (r, , z). Уравнение вида (7.36) в математике называется уравнением Лапласа, которое имеет следующее решение:

Em(r,ϕ)=−gradU=−dUdrEmr+dUdϕEmϕ=−(Emr+Emϕ),

где: U – некоторая скалярная функция, подлежащая определению. Определим ее, используя известное из математики тождество: div grad U = 0. Раскрывая операцию div grad в цилиндрической системе координат, получим:

1rddr(rdUdr)+1r2(d2Udϕ2)=0.

Накладываем граничные условия: касательная составляющая электрического поля Е должна быть равна нулю при r = a и r = b. Т.к. Eϕ=−dUdϕ, то это означает, что dUdϕ=0 при r = a  и  r = b. Тогда имеем:

1rddr(rdUdr)=0,	или		rdUdr=const=A.

Отсюда:  	dUdr=Ar, соответственно U=Alnr.

При найденном U определяем комплексные значения составляющих электрического поля ТЕМ – волны в коаксиальном волноводе:

Er=Ermej(ωt−βz)=−dUdrej(ωt−βz)=−Arej(ωt−βz)

Составляющие магнитного поля определяем с помощью второго уравнения Максвелла:

rot {E=−jωμaH, отсюда: H=−1jωμarot {E.

Раскрывая операцию rot в цилиндрической системе координат, получим:

Hr=0Hϕ=−1jωμaArjβej(ωt−βz)

Таким     образом,  составляющие  электромагнитного    поля    ТЕМ – вол-ны  в  коаксиальном волноводе имеют вид:

Er=−Arej(ωt−βz)				    	       	(7.37)

На основание уравнений (7.37) на рис.7.24 изображена структура поля ТЕМ–волны в коаксиальном волноводе.

Рисунок 7.24 Структура поля ТЕМ–волны в коаксиальном волноводе

7.8 Основные характеристики ТЕМ–волны

в коаксиальном волноводе

Проводится анализ основных параметров ТЕМ–волны в коаксиальном волноводе.

Определим среднее значение вектора Пойнтинга ТЕМ – волны в коаксиальном волноводе:

Πср=12E⋅H=12Arej(ωt−βz)EβAωμare−j(ωt−βz)H=12A2r2βωμa= =12A2r2ωεaμaωμa=12A2r2Zc

где:Zc=μaεa– характеристическое сопротивление среды, заполняющей коаксиальный  волновод.

Мощность, переносимая по коаксиальному волноводу, определяется как:

P=SПсрdS

Учитывая ортогональность векторов Пср и dS, и выражая в цилиндрической системе координат dS = rdrd, получим:

P=ab02πПсрrdrdϕ=12A2Zc ab1r2rdr(lnb−lna) 02πdϕ2π=πA2Zclnba		(7.38)

Выразим мощность (7.38) через наибольшее значение амплитуды напряженности электрического поля, которое существует у поверхности внутреннего проводника (при r = а). Из (7.37) имеем Ermax=Erm(r=a)=Aa, отсюда: A=Ermax⋅a. Подставляя данное выражение в (7.38), получим:

P=πE2rmax a2Zclnba,				(7.39)

Если принять Er max равной пробивной напряженности электрического поля, то выражение (7.39) будет определять предельную мощность коаксиального волновода.

Определим напряжение и ток в коаксиальном волноводе. Напряжение между внутренним и внешним проводниками определяется как:

U=abErdr=abArej(ωt−βz)dr=Alnbaej(ωt−βz)

Ток, текущий по внутреннему и внешнему проводнику можно определить с помощью первого уравнения Максвелла.

ℓHdℓ=I

Отсюда:

I=ℓHϕdℓ=02πArβωμa1/Zcej(ωt−βz)rdϕdℓ=AZcej(ωt−βz)02πdϕ=2πAZcej(ωt−βz)

Характеристическое (волновое) сопротивление коаксиальной линии легко определить из закона Ома:

ZB=UI=Zc2πlnba=60μεlnba 		(7.40)

Вычисление затухания в коаксиальном волноводе достаточно трудоемко, поэтому приведем лишь конечное выражение:

α=RS2Zc1a+1blnba			         	(7.41)

где: RS – поверхностное сопротивление внутреннего и внешнего проводника.

Из (7.39) и (7.41) нетрудно заметить, что Р и  в коаксиальном волноводе зависят от геомет-рических размеров a и b. На рис.7.25 приведены зависимости предельной мощности ТЕМ–волны в коаксиальном волноводе и потерь от относитель-ного параметра b/а.

Рисунок 7.25 - Зависимость Р и  от относительных геометрических размеров коаксиального волновода

Анализ графиков  рис.7.25 показывают, что при b/a≈1,65 мощность переносимая ТЕМ–вол-ной получается макси-мальной, а при b/a≈3,6 потери в коаксиальном волноводе принимают минимально возможное значение. Если полученные соотношения b/a подставить в (7.40) для вычислении ZВ, то получим:

при  b/a=1,65,   ZВ=30εμ Ом,

при  b/a=3,6,    ZВ=77με  Ом.					(7.41)

Таким образом, при наиболее часто используемых в коаксиальном волноводе диэлектриках ( = 1  2,25) для передачи большой мощности оптимальное волновое сопротивление должно быть равно ZВ = 20  30 Ом.  С точки зрения минимума потерь в коаксиальном волноводе, оптимальное значение волнового сопротивления при  = 1  2,25 лежит в пределах ZВ = 50  77 Ом.