5.1                                      Общие замечания и определения.

5.2

Волновые уравнения Гельмгольца. Общее уравнение плоской элек-тромагнитной волны.

5.3

Поляризация плоских электромагнитных волн.

5.4

Плоская электромагнитная волна в среде без потерь.

5.5

Плоская электромагнитная волна в реальной среде.

5. Плоские электромагнитные

волны

Электромагнитное поле, возникающее в некоторой области пространства, не заполняет его мгновенно, а распространяется в виде волны с конечной скоростью, которая зависит от свойств среды. Это хорошо известное теперь свойство электромагнитного поля было предсказано Дж.К.Максвеллом задолго до того времени, когда экспериментально это было доказано Г.Герцем. В целом, волна от источника в безграничном пространстве имеет сферический фронт и соответственно представляет собой сферическую волну (в качестве аналогии здесь можно предложить волны, расходящиеся от камня, брошенного в воду). Плоские волны, которые изучаются в данном разделе, являются идеализацией электромагнитного поля на большом расстоянии от источника. Тем не менее, во многих практических задачах реальные волны с успехом могут быть заменены плоскими электромагнитными волнами.

5.1 Общие замечания и определения

Дается общая характеристика плоской электромагнитной волны.

Важнейшие свойства электромагнитных волн далее мы будем рассматривать на простейшем примере плоской однородной волны. Дадим ряд определений.

Волной в общем случае называют всякое изменяющееся во времени пространственное чередование максимумов и минимумом любой физической величины.

Для электромагнитной волны такой физической величиной являются напряженности электрического Е и магнитного Н полей.

Расположим в безграничном трехмерном пространстве декартовую систему координат (х, y, z) с начальной точкой О. Расположим в этой точке О некий источник электромагнитных волн. Пусть некоторая исследуемая область V лежит так далеко от источника, что любые две точки, лежащие в области V на плоскости перпен-дикулярной оси Оz, можно считать находящимися на одинаковых расстояниях от точки О (см. рис.5.1).

Рисунок 5.1- К пояснению понятия плоская электромагнитная волна

В пределах этого допущения можно считать что отрезки ОМ1 и ОМ2 равны и параллельны.

Это означает, что точки М1 и М2 и следовательно, во всей области V процесс не зависит от координат х и y, т.е.:

∂∂x=∂∂y=0.

Плоской электромагнитной волной называют такую электромагнитную волну, у которой во всех точках плоскости, перпендикулярной к направлению распространения, вектора поля E и H имеют одинаковые значения (т.е. E = const, H = const).

Фазовым фронтом волны называют поверхность, проходящую через точки с одинаковыми фазами. По форме этой поверхности определяют, например, сферическую или цилиндрическую волну. У плоской волны, как несложно увидеть из рис. 5.1, поверхность равных фаз представляет собой плоскость (z = const).

Волна называется однородной, если ее амплитуда постоянна во всех точках фазового фронта, и неоднородной если ее амплитуда зависит от координат точек фазового фронта.

Изучение плоских волн имеет важное практическое значение, поскольку реально существующие поля излучения антенн могут быть с достаточной точностью заменимы этими волнами. (см. рис.5.2).Действительно, если рассматривать излучен-ные антенной волны в не-которой области V, размеры которой a, b и с весьма малы по сравнению с расстоянием R до антенны, то можно в пределах указанной области V заменить участки сферических (или более сложной формы) волновых поверхностей на параллельные плоскости, и рассматривать таким образом плоские электромагнитные волны.

Рисунок 5.2- Представление сферических волн в виде плоских

5.2 Волновые уравнения Гельмгольца. Общее

уравнение плоской электромагнитной волны

Дается математическое описание волновых процессов с помощью волновых уравнений Гельмгольца. Рассматривается решение этих уравнений применительно к плоской электромагнитной волны.

Рассмотрим однородную среду с параметрами а, а, , в которой отсутствуют сторонние источники (Iст = 0, ст = 0) и свободные заряды ( = 0). Запишем первое уравнение Максвелла в комплексной форме для такой среды:

rot {Η=jωD+Jпр=jωεaΕ+σΕ=jωεa+σjωΕ=jωεa−jσωΕ=jωεaΕ,

(5.1)

Рисунок 5.3- Изображение εaна комплексной плоскости

где:εa=εa−jσω=εa−jεa' -  комплексная диэлектрическая проницаемость среды.

Изображая число εa на комплексной плоскости (см. рис.5.3) можно характе-ризовать соотношение между вещественной и мнимой частями при помощи угла , носящего название угла потерь, который определяется из соотношения:

tgδ=σ ,ωεa=ε ,aεa.                           				(5.2)

Введение комплексной диэлектрической проницаемости и угла потерь позволяет весьма просто учитывать как диэлектрические, так и проводящие свойства конкретного вещества. Чем больше угол , тем среда становится более проводящей, следовательно увеличивается значение тока проводимости Iпр, протекающего в этой среде, следовательно, тем относительно большая часть электромагнитной энергии, распространяющаяся в этой среде, рассеивается в виде тепла.

Введем комплексную диэлектрическую проницаемость, полагая при этом, что магнитная проницаемость а – вещественная величина (это справедливо для подавляющего большинства диэлектрических сред). Запишем теперь 1-ое и 2-ое уравнения Максвелла:

rot {H=jωεaErot {E=−jωμaH

Преобразуем  1-ое уравнение Максвелла следующим образом. Возьмем операцию rot от обеих частей уравнения:

rot rot {Η=jωεarot {Ε=ω2εaμaΗ.

Учитывая известное из высшей математики соотношение rot rot {Α=grad div {Α−∇2Α, где A- произвольный вектор, левую часть уравнения преобразуем следующим образом:

- rot rot {Η=grad div {Η−∇2Η=−∇2Η.

Здесь учтено, что согласно 4-му уравнению Максвелла div {Η=divΒμa=0

Таким образом, окончательно получаем:

∇2Η+ω2εaμaΗ=0.                 			(5.3)

Введем обозначение k2=ω2εaμa, где параметр k носит название постоянной распространения или волнового числа, в общем случае это комплексная величина.

Проделав подобные же преобразования со 2-м уравнением Максвелла получим следующее выражение для комплексного вектора напряженности электрического поля:

∇2Ε+k2Ε=0.                         				(5.4)

Уравнения (5.3) и (5.4) носят название волновых уравнений Гельмгольца.

Из математической физики известно, что любые стационарные волновые процессы (будь то колебания пружины или колебания струны) описываются уравнениями Гельмгольца. Таким образом, из полученных уравнений (5.3) и (5.4) следует фундаментальный вывод из теории Максвелла:

Переменность во времени (поскольку мы рассматриваем уравнения Максвелла в комплексной форме) электрических и магнитных полей неизбежно приводит к распространению в пространстве электромагнитных волн.

На основании уравнений Гельмгольца несложно получить общее уравнение для плоской электромагнитной волны. Поскольку для плоской электромагнитной волны ∂∂x=∂∂y=0, то из (5.4), раскрывая операцию 2 , получаем:

∂2Εx∂z2+k2Εx=0∂2Εy∂z2+k2Εy=0∂2Εz∂z2+k2Εz=0                             				(5.5)

Здесь и далее , для простоты записи, знак "" над составляющими поля, обозначающий векторную величину, опущен.  Из 3-го уравнения Максвелла имеем: div {D=ρ=0 (поскольку мы условились, что в рассматриваемой среде свободных зарядов нет). Или раскрывая операцию div:

∂Εx∂x=0,          ∂Εy∂y=0,             ∂Εz∂z=0.               			(5.6)

Подставляя полученные выражения в (5.5) получаем, что составляющая Εz=0, следовательно, получаем следующую систему дифференциальных уравнений:

∂2Εx∂z2+k2Εx=0,             ∂2Εy∂z2+k2Εy=0.

Общее решение этих односторонних дифференциальных уравнений в математике хорошо известно, и имеет вид:

Εx=Αe−jkz+Βejkz ,       Εy=Ce−jkz+Dejkz,			(5.7)

где: Α, B, C, D− произвольные комплексные амплитуды, включающие множитель ejt.

Составляющие электромагнитного поля проще всего определить, используя 2-ое уравнение Максвелла:

- rot {Ε=−jωμaΗ,      отсюда       Η=−1jωμarot {Ε.

Раскрывая операцию rot и учитывая, что ∂∂x=∂∂y=0, получим:

Ηx=1jωμa∂Εy∂z=1jωμa−jkCe−jkz+jkDejkzΗy=−1jωμa∂Εx∂z=1jωμajkΑe−jkz−jkΒejkzΗz=0          		(5.8)

Упростим полученные выражения:

Ηx=kωμa(−Ce−jkz+Dejkz)=1Zc−Ce−jkz+Dejkz.

- Аналогично

Ηy=1ZcΑe−jkz−Βejkz,

где:  Zc=ωμak=ωμaωεaμa=μaεa, и, как говорилось в разделе 4, носит название характеристического (волнового) сопротивления среды. В общем случае это комплексное число. Уравнения составляющей электромагнитной волны (см. ур. 5.7 и 5.8) распадаются на две независимых друг от друга системы уравнений:

Εx=Αe−jkz+ΒejkzΗy=1ZcΑe−jkz−Βejkz  ,               Εy=Ce−jkz+DejkzΗx=1Zc−Ce−jkz+Dejkz     (5.9)

Полученные выражения являются общим уравнением плоской электромагнитной волны. Проведем  краткий анализ полученных уравнений:

- Плоскую электромагнитную волну можно рассматривать как наложение двух не связанных друг с другом волн: волна, у которой вектор E параллельный оси х, а вектор H параллельный оси y, и волна, у которой вектор E параллельный оси y, а вектор H параллельный оси х.

- Каждая из составляющих электромагнитного поля является суммой двух слагаемых: слагаемое в которое входит е-jkz, представляет собой волну, распространяющуюся в сторону положительных значений оси z и слагаемое с еjkz, которая  представляет собой волну, распространяющуюся в обратную сторону (в сторону отрицательных значений оси z).

5.3 Поляризация  плоских электромагнитных волн

Рассматривается явление поляризации электромагнитных волн. Описываются различные виды поляризации и характер поведения волн.

В большинстве практических задач источники электромагнитных волн часто локализованы в одной области пространства (например, излучающая антенна). В этом случае в общем решении для плоской электромагнитной волны (5.9) должны быть оставлены лишь волны, бегущие от источников и распространяющиеся в направлении положительных значений координаты z:

Εx=Αe−jkzΗy=ΑZce−jkz                                                  Εy=Ce−jkzΗx=−CZce−jkz

где: Α,C− произвольные комплексные амплитуды, включающие множитель ejt.

Для простоты будем полагать, что среда, в которой распространяется волна, является однородной (а, а – const), а ее удельная проводимость   0, тогда: k=k=ωεaμa.

Определим значения напряженности электрических и магнитных полей плоской электромагнитной волны:

Ε=Εx+Εy=x0Αe−jkz+y0Cejkz=x0Αejϕaejωte−jkz+y0CejϕcejωtejkzΗ=Hy+Hx=1Zcx0Αej(ωt−kz+ϕa)−y0Cej(ωt−kz+ϕc)

где: x0, y0– единичные орты, а, с – произвольные начальные фазы соответствующих составляющих электромагнитной волны. Перейдем от комплексных значений к мгновенным:

Ε=Re[E]=x0Αcos(ωt−kz+ϕa)+y0Ccos(ωt−kz+ϕc)Η=Re[H]=1Zcx0Αcosωt−kz+ϕa−y0Ccosωt−kz+ϕc	(5.10)

Волну типа (5.10) можно рассматривать как суперпозицию двух плоских волн с взаимно перпендикулярной ориентацией векторов E, распространяющихся в одном направлении, т.е. вдоль оси z. Характер изменения вектора E волны (5.10) с течением времени в фиксированной точке пространства зависит от соотношения между начальными фазами а и с и от амплитуд А и С. Плоскость, в которой происходит изменение вектора напряженности электрического поля в фиксированной точке пространства принято называть плоскостью поляризации.

Зафиксируем координату z (для определенности примем z = 0), тогда из (5.10) имеем:

Ε=x0Αcosωt+ϕa+y0Ccosωt+ϕc=x0Αcosωt+y0Ccosωt+Δϕ

где: Δϕ=ϕa−ϕc - разность фаз между составляющими напряженности электрического поля.

Рассмотрим частные случаи:

1) Δϕ=0 или 1800,  тогда:

Ε=x0Αcosωt+y0Ccosωt=Εmcosωt				(5.10а)

где: Εm=Α2+C2

Из полученного выражения видно, что амплитуда Еm изменяется от 0 до Α2+C2  с течением времени с частотой , а конец вектора E перемещается вдоль отрезка прямой линии ОМ (см.рис.5.4). Волны, обладающие таким свойством,  принято называть линейнополяризованными. В зависимости от положения плоскости поляризации среди линейнополяризованных волн различают:

Рисунок 5.4 - Линейнополяризованная волна

- волны с нормальной (вертикаль-ной) поляризацией, если А  0,        С = 0;

- волны с параллельной (горизон-тальной) поляризацией, если        А = 0, С  0.

2) Δϕ=900, тогда:

Ε=x0Αcosωt+y0C cosωt+90osinωt=Εmcosωt+sinωt	(5.10б)

где: Εm=Α2+C2, а выражение (cos t + sin t) представляет собой уравнение окружности.

Рисунок 5.5 - Волна с круговой поляризацией

Из полученного уравнения видно, что вектор E остается неиз-менным по амплитуде и вращается с угловой частотой , описывая окружность (см.рис.5.5). Волны тако-го типа называют волнами с круговой поляризацией. В зависимости от направления вращения вектора E раз-личают:

- волны с левой круговой поляризацией ( вращение против часовой стрелки), если Δϕ=900

- Волны с правой круговой поляризацией (вращение по часовой стрелки), если Δϕ=−900=2700

3) Все остальные углы  , помимо 00, 900, 1800 и 2700, тогда:

Ε=x0Αcosωt+y0Ccosωt+Δϕ=Εmcosωt+cosωt+Δϕ 	   (5.10в)

Полученное выражение является уравнением эллипса. Таким образом, конец вектора E с течением времени перемещается вдоль эллипса с угловой частотой  (см.рис.5.6). Волны такого типа называют эллиптически поляризованными волнами. Если  лежит в пределах 0  1800, то такая волна называется волной с левой эллиптической поляризацией. Если   лежит в пределах 1800  3600, то такая волна называется волной с правой поляризацией.

Рисунок 5.6 - Волна с эллиптической поляризацией

- Общее замечание: Очевидно, что линейнополяризованная волна и волна с круговой поляризацией является частными случаями эллиптически поляризованной волны.

Все то, что мы рассмотрели до сих пор в этом разделе, предполагалось при фиксированном значении координаты z. Введем координату z в вышеприведенные уравнения (5.10 а,б,в) для волн с различной поляризацией и изобразим поведение этих волн в фиксированные моменты времени t, см.рис.5.7.

Рисунок 5.7 - Волна с вертикальной поляризацией (а) и с эллиптической поляризацией (б)

Несложно заметить, что проекция этих волн на плос-кость xОy представляет собой:

- отрезок прямой

- окружность

Отсюда становится очевидным характер поляриза-ции этих волн.

5.4. Плоская электромагнитная волна в среде без потерь

Рассматриваются основные свойства плоской электромагнитной волны в среде без потерь.

Рассмотрим плоскую электромагнитную волну с линейной поляризацией (для определенности, с вертикальной поляризацией), которая распространяется в бесконечной и однородной среде. В этом случае из общего уравнения для плоской электромагнитной волны (5.9) имеем:

Εx=Αe−jkz=Αejωt−kzΗy=1ZcΑe−jkz=1ZcΑejωt−kz

Средой без потерь называют среду в которой отсутствуют потери энергии при распространении электромагнитной волны.

Для такой среды:

 = 0;       k=ωεaμa=ωεa−jσωμa=ωεaμa=k;

Zc=ωμak=ωμak=Zc,

то есть, постоянная распространения и характеристическое сопротивление являются вещественными числами. Переходя от комплексных значений к мгновенным получим:

Εxz,t=Re[Ex]=Αcosωt−kzΗyz,t=Re[Hy]=1ZcΑcosωt−kz           		(5.11)

Пользуясь (5.11), изобразим на рис.5.7 мгновенную картину полей плоской электромагнитной волны в среде без потерь. Из полученного рис.5.7 и выражений (5.11) несложно сформулировать следующие особенности поведе-ния плоской электромагнитной волны в среде без потерь:

Рисунок 5.7 - Плоская электромагнитная волна в среде без потерь

- Вектор магнитного поля пер-пендикулярен вектору элек-трического поля.

- Между составляющими электрических и магнитных полей существует прямая пропорциональность:

- Ех = Zс Ну

Это означает, что электрические и магнитные поля колеблются в пространстве синхронно и синфазно.

Коэффициент пропорциональности между составляющими электрического и магнитного поля равен характеристическому (волновому) сопротивлению среды:

ΕxΗy=Zc=ωμak=ωμaωεaμa=μ0με0ε=120πμε

где: μ0ε0=120π=Z0 - часто называют волновым сопротивлением вакуума. Несложно заметить, что в этом случае ZВ определяется только параметрами среды.

Рассмотрим основные характеристики плоской электромагнитной волны на примере составляющей электрического поля волны Ех(z,t) = Аcos(t – kz). А – есть амплитуда волны, она не зависит от пространственных координат фазового фронта и поэтому такая плоская волна является однородной. (t – kz) – есть фаза волны, которая зависит от времени t и от пространственной координаты z.

Если зафиксировать координату z, то составляющая Ех принимает одинаковые значения через промежутки времени, называемые периодом колебаний Т:

###### Т = 2/

Если зафиксировать время t, то составляющая Ех принимает одинаковые через отрезки координаты z, называемые длиной волны :

 = 2/к

Геометрическое место точек, в которых электромагнитное поле имеет одинаковую фазу ((t – kz) = const), как мы уже упоминали,  называется фазовым или волновым фронтом волны. Для плоской электромагнитной волны фронт волны представляет собой плоскость z = const.

Скорость перемещения фазового фронта называется фазовой скоростью Vф волны. Определим Vф плоской электромагнитной волны, для чего зафиксируем фазу поля (t – kz) = const и продифференцировав ее по времени, получим:

ω−kdzdt=0

Отсюда:

Vф=dzdt=ωk=ωωεaμa=1ε0μ0εμ=cεμ             	(5.12)

где: с = 1ε0μ0 = 3 . 108 м/с – скорость света

Дисперсией называется зависимость фазовой скорости от частоты. Как следует из (5.12) плоская электромагнитная волна в среде без потерь не обладает дисперсией.

5.5 Плоская электромагнитная волна в реальной среде

Рассматривается механизм потерь электромагнитной волны в реальной среде и описываются основные свойства электромагнитной волны в такой среде.

- При рассмотрении электромагнитных волн в реальных средах происходит частичное рассеивание их энергии, которое обусловлено потерями в среде. Различают два вида потерь в среде:

- Поляризационные (диэлектрические) потери. Механизм их появления связан с образованием электрических диполей в среде под воздействием внешнего электрического поля (см. разд. 1.2). Диполи отдельных атомов вещества ориентируются определенным образом относительно приложенного внешнего поля. Этот процесс, как  известно, называют электронной поляризацией. В переменном электрическом поле ориентация диполей меняется с частотой , возникающие при этом «трения» при смещении отдельных диполей вещества и обусловливают поляризационные потери. Их учет производится путем введения комплексной абсолютной диэлектрической проницаемости:

- εa=εa−jεaпол=ε0ε−jεпол

- Потери обусловленные проводимостью вещества. Эти потери возникают вследствие столкновения свободных носителей заряда (электронов e) с атомами кристаллической решетки. Поскольку упорядоченное движение электронов создает электрический ток, называемый током проводимости, то принято говорить, что данный вид потерь обусловлен протеканием в среде тока проводимости. Эти потери в среде пропорциональны отношению /.

- При фиксированной частоте  эти два вида потерь в веществе неразличимы с макроскопической точки зрения: как те, так и другие потери приводят к преобразованию части электромагнитной энергии в тепло. Вследствие этого комплексная диэлектрическая проницаемость среды с учетом обоих видов потерь запишется как:

- εa=εa−jεaпол−jσω                    				(5.13)

- Исходя из (5.13) можно чисто формально ввести понятие эквивалентной проводимости среды, соответствующую поляризационным потерям как:

- εaпол=σэквω

- Тогда получаем:

- εa=εa−jσэквω−jσω=εa1−jσэкв+σωεa=εa1−jtgδ        	(5.14)

- Отношение  σэкв+σωεa=ε ,aεatgδ- носит название (см. 5.2) тангенса  угла потерь. Отношение σэквωεa=tgδд - носит название тангенса угла диэлектрических потерь. Из (5.14) очевидно, что характер потерь в конкретной среде обусловлен двумя обстоятельствами:

- Частотой сигнала (чем больше , тем среда более стремится к диэлектрику)

- Наличием свободных носителей заряда (чем больше e, тем среда более стремится к проводнику и наоборот).

- При комплексной диэлектрической проницаемости εa волновое число k тоже становится комплексным:

- k = ωεaμa=ωεa1−jtgδμa=ωεae−jδμa=ωεaμae−jδ2= = ke−jδ2=β−jα (5.15)

- где: k - модуль волнового числа,  - угол потерь.

- Вещественная часть волнового числа  носит название фазовой постоянной, а мнимую часть  называют коэффициентом затухания.

- Значения  и  можно найти непосредственно из (5.15):

- ωεa1−jtgδμa=β−jα

- Возведем в квадрат:

- ω2εaμa−jεaμatgδ=β2−j2βα−α2.

- Выделяем мнимую и действительную часть:

- ω2εaμa=β2−α2ω2εaμatgδ=2βα

- Решая эту систему уравнений относительно  и  получим:

- β=ωεaμa21+1+tg2δα=ωεaμa2−1+1+tg2δ          			(5.16)

- Запишем теперь уравнение для плоской электромагнитной волны с линейной поляризацией, распространяющейся в бесконечной реальной среде. Из общего уравнения для плоской электромагнитной волны (5.9) имеем:

- Εх=Αe−jkz=Αejωte−jβ−jαz=Αe−αzejωt−βzΗy=ΑZвe−jkz=kωμaΑejωte−jβ−jα=ke−jδ2ωμaΑe−αze−jωt−βz= =1ZcΑe−αze−jωt−βz−δ2

- Переходя от комплексных значений к мгновенным получим:

- Εxz,t=ReΕx=Αe−αzcosωt−βzΗyz,t=ReΗy=ΑZce−αzcosωt−βz−δ2                  (5.17)

- Сравним полученные выражения (5.17) с уравнениями (5.11) для поля в среде без потерь. Можно выявить следующие различия между ними:

- Составляющие Ех и Нy сдвинуты по фазе на угол, равный /2;

- Множитель е-z указывает на экспоненциальное ослабление поля в направлении распространения волны, что связано с потерями энергии на нагрев среды.

- Роль волнового числа (постоянной распространения) электромагнитной волны в реальной среде играет вещественная часть  комплексного волнового числа.

- По аналогии со средой без потерь, для реальной среды длина волны определяется как:

-  = 2/,

- а фазовая скорость как:

- Vф=ωβ=1εaμa21+1+tg2δ.

Несложно заметить, что, поскольку tgδ=σэкв+σωεa, то  Vф зависит от частоты. Это в свою очередь означает, что электромагнитная волна в реальной среде обладает дисперсией.

Рисунок 5.8 - Плоская электромагнитная волна в реальной среде

- На рис.5.8 изобразим мгно-венную картинку полей плоской электромагнитной волны в реальной среде.

- Убывание поля характеризуется коэффициентом затухания . Желая определить затухание волны при прохождении ею пути l составляют отношение амплитуды на концах этого участка:

- Εmz+ℓΕmz=Αe−αz+ℓΑe−αz=e−αℓ.

- Затухание в децибелах (дБ) определяется как 20lg этого отношения:

- L=20lgΕmz+ℓΕmz=20lge−αℓ=−αℓ20lge=−8,69αℓ.        [дБ/м]

- Рассмотрим теперь два важных случая:

- а) Волны в диэлектрике. В этом случае  << 1 (см.табл.1.1) и, соответственно, получаем:  tg = tgд  1. Учитывая малость  tg, выражения для  и  примут вид:

-    ω εaμa

-   ω2εaμa tgδд

- Как видим, в этом случае   несущественно отличается от постоянной распространения k в идеальном диэлектрике, а потери  - пренебрежимо малы.

- б) Волны в проводнике.  В этом случае   1 (см.табл1.1) и tg  0, тогда из (5.16) имеем:

-  =   ωεaμa2tgδ

- Отсюда видно, что, поскольку tgδ=σωεa, то затухание волн в металлах даже при высоких частотах значительно больше, чем в диэлектриках. В пределе    для идеального проводника, отсюда   , что означает, что на любом (сколь угодно малом) участке пути, волны практически полностью затухают. Иными словами, (см. разд. 2.3) электромагнитное поле в идеально проводящей среде не существует.