1.1                                      Векторные характеристики электромагнитного поля

1.2

Электромагнитные параметры среды

1.3

Классификация материальных сред

1.4

Закон полного тока. Первое уравнение Максвелла

1.5

Закон электромагнитной индукции. Второе уравнение Максвелла

1.6

Теорема Гаусса. Третье и четвертое уравнения Максвелла

1.7

Закон сохранения заряда. Уравнение непрерывности

1.8

Полная система уравнений электродинамики. Уравнения Максвелла в комплексной форме

1.9

Классификация электромагнитных полей. Разграничение сред по признаку электропроводности

1. Основные уравнения

электромагнитного поля

Вся теория электромагнитного поля базируется на четырех экспериментально установленных законах. Это  закон Ш.О.Кулона, теоремы К.Га-усса для электрической и магнитной индукции, закон М. Фарадея и закон полного тока А. Ампера. Эти законы были обобщены  Дж. К. Максвеллом, который привлек к созданию своей теории великую гипотезу о токе смещения.

Уравнения Максвелла являются фундаментальными в том смысле, что пока не известны более общие законы природы, из которых бы они вытекали. Поэтому уравнения Максвелла нужно знать наизусть! Остальное не нужно заучивать, а нужно понять.

1.1 Векторные характеристики электромагнитного поля

Обсуждаются основные понятия и величины, характеризующие электромагнитное поле в некоторой области пространства

 Из математики:

Величины,  значения  которых  могут  быть выражены  действительными  числами, называются   скалярами   (например,  масса, заряд, температура).

Величины, значения которых определяются как числовым  значением так и направлением в пространстве, называются  векторами (например, скорость, сила,  ускорение).

Вектор E является силовой характеристикой электрического поля.

Вектор D  является функцией только заряда и положения наблюдателя в пространстве. Иначе говоря, вектор Dимеет одинаковые значения в разных средах при прочих равных условиях и поэтому является более общим по сравнению с вектором E.

Действие электромагнитного поля обладает определенной направленностью, поэтому для его описания вводят векторные величины.

Рассмотрим векторные характеристики, при помощи которых определяется электромагнитное поле. Их четыре:

E – вектор напряженности электрического поля;

D – вектор электрической индукции;

H – вектор напряженности магнитного поля;

B – вектор магнитной индукции.

Определить поле в некоторой области пространства – значит указать эти векторы поля в любой её точке. Дадим теперь определения и рассмотрим физическую сущность векторов электромагнитного поля.

## Вектор напряженности электрического поля E определяют как силу, с которой электрическое поле действует на внесенный точечный положительный единичный заряд. Связь между вектором E и силой Fэ, действующей на точечный заряд q, определяется как:

E=limq→0(Fэq).				(1.1)

Следовательно, вектор E характеризует именно силовое воздействие электрического поля на заряженные частицы. По закону Кулона:

Fэ=14πεoq1⋅qr2⋅ro,	 где: ro  - единичный вектор.

Отсюда:

E=q14πεor2⋅ro,              [В/м]			(1.2)

здесь: εo=136π⋅10−9, [Ф/м] - диэлектрическая проницаемость вакуума.

Если ограничится только исследованием процессов в вакууме, то задание напряженности электрического поля в каждой точке пространства является достаточным. Однако, как будет показано далее, для правильного описания электрического поля в материальных средах, требуется ввести в рассмотрение второе векторное поле, характеризуемое вектором электрической индукции (электрического сме-щения) D. Вектор D в вакууме связан с векто-ром Eсоотношением:

Поскольку сила, действующая со стороны магнитного поля на движущийся заряд описывается вектором B, то естественно назвать этот вектор напряженностью магнитного поля. Однако историческое название напряженности магнитного поля закрепилось за другим вектором, который обозначается H. Этот вектор не является полевой характеристикой маг-нитного поля, он учитывает свойства материальной среды, в которой поле существует. За вектором B установилось название вектора индукции магнитного поля.

а)

б)

Рисунок 1.1 - Силовые линии электрического (а) и магнитного (б) полей.

D→=εoE→.				(1.3)

Если в формуле (1.2) вместо E подставить вели-чину D/о, то закон Кулона примет вид:

D=q14π⋅r2⋅ro;	   [Кл/м2]		(1.4)

В отличие от электрического поля, которое оказывает силовое воздействие на заряд, находящийся в покое или в движении, магнитное поле действует только на движущиеся заряды.

Вектор магнитной индукции B определяют как силу, с которой магнитное поле действует на движущийся положительный единичный заряд. Связь между вектором B и силой Fм, действую-щей на точечный заряд q, определяется выражением:

Fм=q [υ⋅B],   				(1.5)

где: [υ⋅B]- векторное произведение векторов скорости движения заряда υ и вектора магнит-ной индукции B.

Из формулы (1.5) следует, что магнитная индукция численно равна силе, с которой магнитное поле действует на единичный точечный заряд, движущийся со скоростьюυ перпендикулярно линиям вектора B. Магнитная индукция измеряется в Веберах на квадратный метр (Вб/м2).  Сила воздействия магнитного поля на движущийся заряд зависит от магнитных свойств среды. Поэтому, подобно тому как это было сделано для электрического поля, удобно ввести еще одну векторную величину для полного описания  явлений, происходящих в материальных   средах, помещенных в магнитное поле. Это второе векторное поле характеризуется напряженностью магнитного поляH и в вакууме связано с Bсоотношением

 Следует четко понимать, что силовые линии это лишь условный прием изображения электрического или магнитного полей. Этот  прием впервые предложенный М. Фарадеем, помогает яснее представить себе поле. В действительности никаких линий в пространстве, заполненном полем, не существует.

 Различают два вида поля: потенциальное и вихревое. В случае потенциального поля имеют начало (исток) и конец (сток). В качестве примера см. рис.1.1а. Силовые линии вихревого поля всегда непрерывны и не имеют истоков и стоков, см. рис.1.1б.

H=  B/о ,

откуда:	B= оH.				(1.6)

Напряженность магнитного поля Hимеет размер-ность  “Ампер на метр” (А/м).  Величина о = 410-7  называется магнитной проницаемостью вакуума и имеет размерность “Генри на метр” (Гн/м).

Для электрического заряда, двигающегося одновременно в электрическом и магнитном полях, мы можем написать уравнения движения уже с учетом всех действующих сил:

Fл=Fэ+Fм=q E+q [υ⋅B].

Сила Fл носит название силы Лоренца.

Величину и направление напряженности элек-трического магнитного полей в пространстве удобно изображать при помощи силовых линий, как показано на рис.1.1. Силовой линией назы-вается такая линия, касательная к которой в каждой точке совпадает с вектором напря-женности в этой же точке. Густота силовых линий условно характеризует модуль амплитуды напряженности поля. Направление напряженности указывается стрелкой.

1.2 Электромагнитные параметры среды

Рассматривается характер влияния электрического и магнитного полей на материальные среды и параметры, количественно характеризующие это влияние.

Уравнения (1.3) и (1.6) характеризуют связь между векторами электромагнитного поля в вакууме. Для установления связи между этими векторами в некоторой материальной среде, необходимо рассмотреть явления, возникающие в материальных средах при воздействии на них электрического и магнитного поля.

Рассмотрим сначала воздействие электрического поля. При отсутствии внешнего электрического поля молекула  материальной сред (например, молекула водорода) представляется в  виде  положи-тельного ядра в центре и  вращающегося вокруг него электрона (см. рис.1.2). Посколь-ку орбита вращения  практически круговая, то можно считать, что молекула электри-чески нейтральна. При приложении внеш-него электрического поля  орбита электрона деформируется, центры положительного и отрицательного, зарядов не совпадают в пространстве. В результате молекула начинает вести себя подобно электрическому диполю, т.е. системе двух связанных противоположно заряженных частиц:

Рисунок 1.2 - Воздействие внешнего электрического поля на молекулу вещества

Описанное явление носит название электронной поляризации вещества. Таким образом, при приложении внешнего электрического поля, все молекулы, образовав электрические диполи, займут определенную ориентацию относительно приложенного поля. Внутри материальной среды возникает специфический вид объемного электрического заряда, носящего название поляризационный заряд.

или

Количественной характеристикой поляризации отдельной молекулы служит ее дипольный момент:

p=q⋅ℓ,

где: q – электрический заряд молекулы;

l – смещение электрического заряда молекулы.

Если в единице объема V находится  N молекулярных диполей, то в качестве меры поляризации диэлектрика вводят вектор поляризации.

P = 1NqiℓiΔV.

Для подавляющего большинства веществ существует прямая зависимость между векторами Pи E :

P=εo⋅χэ⋅E,

где: 0 – диэлектрическая постоянная вакуума, э- называется электрической восприимчивостью вещества. Для вакуума, где вещество отсутствует, э = 0.

На основании изложенного определим вектор электрической индукции D в материальной среде как сумму вектора поляризации и вектора εo⋅E, т.е.:

D = εo⋅E underbracealignlвклад свобод−ных зарядов вматериальнойсреде+ Р underbracealignlвклад моле−кул веществаматериальнойсреды=εo(1+χэ)⋅E=εaE,	(1.7)

где: а = 0 (1 + э) = 0  – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды;

 = εa/εo=(1 + э) – относительная диэлектрическая проницаемость среды.

Из (1.7) видно, что вектор D не является чисто полевым вектором, поскольку учитывает поляризованность среды, т.е. "реакцию" материальной среды на воздействие электрического поля.

Рассмотрим теперь воздействие магнитного поля на материальную среду.

При отсутствии внешнего магнитного поля,  согласно классическим представлениям, молекулы матери-альной среды несут  в  себе  замкнутые токи (так называемая гипотеза Ампера). Обозначим через Iмол  величину молекулярного тока, через S – площадь элементарной площадки, вдоль границы которой течет Iмол (рис.1.3). Тогда для количественной  харак-теристики  каждого   отдельного молекулярного тока вводится понятие вектора магнитного момента молекулы:

Рисунок 1.3- Молекулярный ток

m= Iмол  S.

При приложении внешнего магнитного поля магнитные моменты молекул вещества частично ориентируются относительно внешнего поля. Таким образом, под воздействием внешнего магнитного поля материальная среда (вещество) приобретает определенную намагниченность.

Если в единице объема V находится N молекулярных токов, то в качестве меры намагниченности вещества вводят понятие вектора намагниченности:

M = i=1NIмолiΔSiΔV.

Для подавляющего большинства веществ существует прямая зависимость между векторами M и H:

M= 0м H,

где: 0 – магнитная постоянная вакуума; м – магнитная восприимчивость  среды. Для вакуума, где  вещество  отсутствует,  м = 0.

На основании изложенного определим вектор магнитной индукции B в материальной среде как сумму вектора намагниченности  M и вектора μoH:

B=μo⋅H      +     M    =   о (1 + м)H  = аH,			(1.8)

вклад движущихся свободных зарядов в материальной среде

вклад молекул вещества материальной среде

где: а = 0 (1 + м) = 0 – абсолютная магнитная проницаемость среды;

 = μa/μo= (1 + м) – относительная магнитная проницаемость среды.

Несмотря на схожесть формы записи (1.8) с (1.7), в качестве характеристики, учитывающей "реакцию" материальной среды на воздействие магнитного поля, служит вектор напряженности магнитного поля H. Отсюда становится ясен физический смысл вектора H: он характеризует изменение магнитного поля в веществе, вызванное собственной намагниченностью  среды при воздействии внешнего магнитного поля.

Кроме того, материальные среды обладают электропроводностью, т.е. в них под воздействием электрического поля возникает электрический ток, называемый током проводимости (т.е. упорядоченное движение носителей заряда). Закон, связывающий силу тока, протекающего по проводнику, с разностью потенциалов, приложенной к его концам, определяется законом Г.С. Ома: I = U/R. Если данное выражение записать для плотности тока проводимости, то получим закон Ома в дифференциальной форме. Следует четко разделять понятия плотность тока проводимости и ток проводимости. Если в некотором объеме V происходит движение заряда с некоторой скоростью , то в результате осуществляется перенос заряда в направлении скорости.  Интенсивность этого переноса и характеризуется плотностью тока проводимости Jпр, определяемой формулой:

Jпр=1ΔVΔVeiυi,

где i - скорость носителей заряда еi. Из этого выражения видно, что величина Jпр имеет размерность "А/м2" и в этом смысле действительно является мерой тока, протекающего через единичную площадку, перпендикулярную вектору скорости носителей заряда. Током проводимости называют отношение заряда, пересекающего конечную поверхность S, ко времени:

Iпр=S∂Q∂t=SJпр dS				(1.9)

Перейдем теперь от обычной формы закона Ома к дифференциальной форме, для этого  выделим внутри проводника с током весьма малых размеров цилиндр, торцы которого перпендикулярны линиям тока (рис.1.4).

Из-за малости размеров цилиндра будем считать, что плотность тока проводимости постоянна в пределах его торцов, а линии тока параллельны его оси. Согласно закону Ома:

Рисунок1.4- К выводу закона Ома в дифференциальной форме

Iпр = U / R , 			(1.10)

где:   R - сопротивление цилиндра;

U - напряжение между его торцами, которое равняется:  U = El.

Выразим сопротивление через удельную проводимость  :

R = l / (S),      		(1.11)

далее подставим (1.10) в (1.9):

Iпр = ES.

Разделив обе части  последнего равенства на  S, получим соотношение: Jпр =  E, которое можно переписать в векторной форме как:

Jпр=σ E,					(1.12)

где: σ – удельная проводимость среды, которая учитывает силы “внутреннего трения” (столкновения с кристаллической решеткой) носителей тока при движении внутри вещества.

Уравнение (1.12) принято называть законом Ома в дифференциальной форме.

1.3 Классификация материальных сред

Формулируются правила разграничения сред по электрофизическим параметрам, характеру их зависимости от интенсивности электромагнитного поля и координат точки наблюдения.

По характеру поведения εа, μа, σ,  а также векторов электромагнитного поля E,D,H и B различают следующие виды материальных сред:

называется линейной, если векторы поля E и D(см. ур-е 1.4), а также H и B  (см. ур-е 1.6) связаны линейной зависимостью, т.е. εа, μа,  и σ не зависят от величины векторов поля;

Среда -

называется нелинейной, если не связаны линейной зависимостью, т.е. εа, μа, и σ зависят от величины векторов поля.

называется изотропной, если векторы поля электромагнитного поля E,D,H и B не зависят от направления   распространения   электромагнитной  волны.

Среда -

называется анизотропной, если векторы поля зависят от направления распространения электромагнитной волны.

Анизотропия связана с тем, что в определенных веществах существует некоторое специфическое, преимущественное направление. Таким направлением может служить либо какая-то специфическая ось кристаллической решетки, либо направление, в котором приложено внешнее постоянное поле (как, например, у сегнетоэлектриков и ферритов).

называется однородной, если значения параметров εа, μа, и σ не зависят от пространственных координат x, y, z.

### Среда -

называется неоднородной, если εа, μа, и σ  меняются от точки к точке и могут быть представлены как функции от пространственных координат.

### В зависимости от значения удельной проводимости σ материальные среды подразделяют на три класса:

- диэлектрики, если σ   10 –5 См/м;

- проводники, если σ   10 3 См/м;

- полупроводники, если 10 –5   σ  10 3 См/м.

Во многих задачах электродинамики реальный проводник или диэлектрик с успехом можно заменить на идеализированный. В этом случае используются понятия:

- идеальный проводник, σ = ∞;

- идеальный диэлектрик, σ = 0.

В качестве примера, ниже приведена таблица значений удельной проводимости (табл.1.1.) для некоторых материальных сред.

Таблица 1.1 –Удельные проводимости некоторых веществ

| Проводники |  | Диэлектрики |  | Полупроводники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | σ, См/м | Материал | σ, См/м | Материал | σ, См/м |
| Серебро Медь Алюминий Железо Свинец | 6,14107 5,65107 3,54107 1,0107 0,48107 | Кварц Мрамор Слюда Стекло Дерево | 210-17  10-8  10-13  10-12  10-9 | Земля сухая Земля влажная Вода пресная Вода морская |  10-3  10-2.5  210-4  35 |

1.4 Закон полного тока. Первое уравнение Максвелла

Формулируются закон полного тока. Вводится понятие тока смещения. Рассматривается характер обобщения закона полного тока.

В начале 19 века датский физик Х. Эрстед установил важнейший для теории электромагнетизма экспериментальный факт, который заключается в том, что протекание электрического тока по проводнику приводит к возникновению в окружающем пространстве магнитного поля (например, пространственная ориентация магнитной стрелки компаса вблизи проводника с током).

На основании открытия Эрстеда, Ампер сформулировал закон полного тока:

Рисунок 1.5- К пояснению закона полного тока.

Циркуляция по контуру L вектора напряженности   магнитного   поля   Н,  вызванного протеканием токов I1, I2, I3,…, равна полному току I:

LH dℓ=IΣ=I1+I2+...	.	(1.13)

Или согласно (1.9):

LH dℓ= SJпрΣ dS,		         (1.14)

где: S – поверхность, ограниченная контуром L.

Максвелл дополнил закон Ампера, впервые предположив, что закон полного тока справедлив не только для постоянных полей, но и для переменных полей, если к току проводимости добавить еще один ток, названный им током смещения. Выясним характер его возникновения. Из практики известен факт протекания  переменного  электрического  тока  по  цепи, содержащей конденсатор (см.рис.1.6.). Это означает, что ток течет не  только  по  проводнику  (Iпр),  но и по прост-ранству между обкладками конденсатора,  в   котором    отсутствуют какие-либо носители   электрического заряда.

Рисунок 1.6- Возникновение  тока смещения.

Поэтому, можно предположить, что в рассматриваемой области протекает некий ток, природа которого принципиально отлична от природы тока проводимости, изученного Вами ранее (например, в курсе общей физики), поскольку этот ток обусловлен не движением электрических зарядов, а движением материи между обкладками конденсатора в форме поля. Данный ток, получивший название тока смещения, вызван существованием  переменного электрического поля:

Iсм=εoSdEdt dS=SdDdtdS.

По аналогии с (1.9) можно ввести понятие плотности тока смещения:

Jсм=dDdt.

Поскольку (см.ур-е.1.7) D=εoE + P, то:

Jсм=ε0dEdt+dPdt.

Следовательно, ток смещения фактически состоит из двух составляющих:

1.) εodEdt - плотность   электрического  тока смещения в вакууме. Этот ток образован изменением во времени   напряженности электрического поля.

2.) dPdt - плотность электрического тока поляризации. Этот ток образован попеременным смещением в атомах вещества связанных зарядов (например, смещением орбит электронов относительно положительно заряженных ядер атомов).

Отличительной особенностью тока проводимости от тока смещения является следующее: ток проводимости связан с движением свободных электрически заряженных частиц под действием электрического поля, тогда как ток смещения определяется лишь изменением во времени вектора электрической индукции.

С учетом изложенного, закон полного тока для переменных полей, называемый обобщенным законом полного тока или 1-ым уравнением Максвелла в интегральной форме, запишется следующим образом:

LHdℓ = Iпр+Iсм = SJпрdS + SdDdtdS = S(Jпр + dDdt) dS.	(1.15)

 Из математики:

Теорема Стокса: Циркуляция поля по контуру L  равна потоку ротора вектора через любую поверхность S, ограниченную этим контуром:

LA dℓ = Srot {A dS

где: A→ – некоторая векторная  величина.

Рисунок 1.7- К пояснению закона М. Фарадея

Рисунок 1.8- К выводу сопротивления цилиндрического проводника.

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля Н по любому замкнутому контуру L равна сумме истинного электрического тока и тока смещения, протекающих сквозь поверхность, ограниченную этим контуром.

Уравнение (1.15) записано в интегральной форме, т.е. в нем магнитное поле в некоторой области связывается с токами, имеющимися в этой области.

Однако во многих случаях представляет интерес связь между векторами поля в данной точке с токами (или зарядами) действующих в этой же точке. Математически это означает, что необходимо перейти от интегральной формы представления к дифференциальной.

Чтобы это осуществить с 1-ым уравнением Максвелла, используем теорему Стокса (известную из высшей математики).

Тогда:

LH dℓ = Srot H dS = S(Jпр + dDdt) dS,

или:		rot H = Jпр + dDdt.		(1.16)

Уравнение (1.16) называют 1-ым уравнением Максвелла в дифференциальной форме.

1.5 Закон электромагнитной индукции.

Второе уравнение Максвелла

Формулируется закон Фарадея и характер

обобщения этого закона, сделанный Максвеллом.

В 1831 г.  М. Фарадей экспериментально обнаружил возникновение напряжения на концах катушки, помещенной в переменное магнитное поле и на основании своих опытов сформулировал закон электромагнитной индукции (закон Фарадея):

S

Электрический  ток  Iпр,  индуцируемый в замкнутом проводнике с сопротивлением R, равен скорости убывания магнитного потока Ф, проходящего через поверхность S, ограниченную контуром проводника L.			Iпр R =  −dФdt.	      		         			(1.17)

Из курса общей физики связь между магнитным потоком и вектором магнитной индукции определяется выражением:

Ф = S B d S,

тогда: 	Iпр R  = –SdBdtdS.		         					(1.18)

Максвелл обобщил закон Фарадея, придав термину “контур” более широкий смысл. В формулировке Фарадея ”контур” – это замкнутая цепь проводника (проволочки), в формулировке Максвелла “контур” – это произвольно расположенная в пространстве замкнутая линия (проведенная, например, частично в диэлектрике и частично в проводнике ).

Представим (1.18) в более общем виде. Поскольку ток проводимости (см.ур-е.1.9) есть: Iпр=S1JпрdS, то предположив, что плотность электрического тока Jпр распределена равномерно по поперечному сечению проводника S1, можно записать в этом случае:

Iпр=Jпр⋅S1dS1=JпрS1,

Наконец, используя закон Ома в дифференциальной форме Jпр=σ E, окончательно  получаем:

Iпр=σ E S1,

где: σ – удельная проводимость.

Из курса общей физики известно, что сопротивление цилиндрического проводника длиной  l (см.рис.1.8.) определяется как: R = ℓ/σS1, или в общем виде (при замкнутом контуре L):

R = Ldℓσ⋅S1.

Тогда получаем:

IпрR = σ E S1⋅Ld ℓσ⋅S1 = LE d ℓ .

И окончательно:

LEd ℓ = −SdBdtdS.				         (1.19)

Это и есть второе уравнение Максвелла в интегральной форме:

Циркуляция вектора напряженности электрического поля Е (т.е. электродвижущая сила) по любому замкнутому контуру L равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур с обратным знаком.

Уравнение (1.19) показывает, что изменение во времени вектора магнитной индукции, возбуждает в пространстве вихревое электрическое поле (см.рис.1.9).

Рисунок 1.9- Возбуждение вихревого электрического поля

Используя теорему Стокса, запишем 2-ое уравнение Максвелла в дифферен-циальной форме:

LE dℓ = Srot {E dS = −S dBdt dS

Окончательно:

rot E = − dBdt					(1.20)

1.6. Теорема Гаусса. Третье и четвертое уравнения

Максвелла

Формулируются теоремы Гаусса для электрической и магнитной индукции и характер обобщения этих теорем, сделанных Максвеллом. Дается физическая трактовка непрерывности магнитных силовых линий.

В электростатике известна теорема Гаусса, полученная на основе экспериментальных данных и устанавливающая связь между вектором электрической индукции D и величиной порождающего его электрического заряда q.

Рисунок 1.10- К теореме Гаусса для электрической индукции

Теорема Гаусса для электрической индукции:

Поток вектора электрической индукции D через любую замкнутую поверхность S равен электрическому заряду, заключенному внут-ри этой поверхности.

SDdS=q.		         (1.21)

Данное выражение устанавливает:

- источниками силовых линий электрического поля могут являться только электрические заряды.

- силовые линии вектора электрической индукции выходят (начинаются) на положительном заряде и входят (заканчиваются) на отрицательном заряде. Т.е. силовые линии вектора D имеют исток и сток.

Количественно поток вектора электрической индукции через некоторую замкнутую поверхность S можно оценить числом пересекающих эту поверхность силовых линий.  Причем:

- если число входящих линий больше выходящих, то поток считается отрицательным;

- если число входящих линий меньше выходящих, то поток считается положительным.

Поясним сказанное рис.1.11. Для соответствующих объемов V1, V2 и V3 имеем:

S1DdS=q;  		   S2DdS=0; 		 S3DdS=−q.

Максвелл обобщил теорему Гаусса, предложив рассматривать ее не только для постоянных полей, но и для переменных полей.

Представим (1.21) в более общем виде. Если в некотором замкнутом объеме V, ограниченном поверхностью S заключено несколько электрических зарядов, то совокупный заряд в этой области представляется через объемную плотность электрического заряда ρ:

inqi=Q=VρdV.

Тогда:

SDdS=VρdV.	      					(1.22)

Полученное выражение носит название 3-го уравнения Максвелла: в интегральной форме:

Поток вектора электрической индукции через любую замкнутую поверхность S равна сумме зарядов в объеме V, ограниченном этой поверхностью.

Для того, чтобы записать 3-е уравнение Максвелла в дифференциальной форме используем теорему Остроградского-Гаусса.

Тогда:

SD dS=Vdiv {D dV=Vρ dV,

или

div {D=ρ.  		         					(1.23)

Уравнение (1.23) носит название 3-го уравнения Максвелла в дифференциальной форме.

 Из математики:

Теорема Остроградского -Гаусса:

Поток поля через замкнутую поверхность S равен интегралу от дивергенции по объему V, ограниченному  этой поверхностью:

SAdS=Vdiv {AdV

где:  A – некоторая векторная величина.

Рисунок 1.11-   Количественная оценка потока вектора электрической индукции D

Рисунок 1.12-  К теореме Гаусса для магнитной индукции

Из курса общей физики Вам известен экспериментальный факт, что силовые линии магнитного поля независимо от того, создано ли это поле постоянным магнитом или катушкой с переменным током, образуют в пространстве замкнутые линии (например, опыт с железными опилками и постоянным магнитом из школьной программы по физике).

Расположим внутри области существо-вания магнитного поля произвольный объем V, ограниченный поверхностью S. Из замкнутости силовых линий следует, что число входящих линий всегда будет равно числу входящих. Следовательно поток вектора магнитной индукции будет равен нулю. Этот факт закреплен в теореме Гаусса для магнитной индукции:

Поток вектора магнитной индукции В через любую замкнутую поверхность S равен нулю:

SB dS=0.			         (1.24)

Уравнение (1.24) устанавливает:

- силовые линии вектора магнитной индукции всегда непрерывны, т.е. образуют замкнутые линии.

- в природе  не существует магнитных зарядов.

Уравнение (1.24) кроме того, носит название 4-го уравнения Максвелла в интегральной форме.

Используя теорему Остроградского-Гаусса представим 4-ое уравнение Максвелла в дифференциальной форме:

SВdS=Vdiv {BdV=0,

Или:

div B=0 		         				(1.25)

1.7 Закон сохранения заряда. Уравнение непрерывности

Рассматривается фундаментальное свойство электрических зарядов - принцип их локального сохранения.

Из 1-го и 3-го уравнения Максвелла следует важный вывод, на котором хотелось бы остановиться поподробнее. Возьмем 1-е уравнение Максвелла:

rot H=dDdt+Jпр.

Далее берем операцию div от обеих частей этого выражения:

div rot H=div(dDdt+Jпр).

Из высшей математики известно, что операция дивергенции ротора какой-либо векторной величины тождественна равна нулю, тогда:

div(dDdt+Jпр)=0,

или		          div(ddtD)+div Jпр=0,

или			−ddtdiv {D=div Jпр.

Используя 3-е уравнение Максвелла div D=ρ, получаем:

div Jпр=−dρdt.

Проинтегрируем  по объему V обе части уравнения:

Vdiv JпрdV=−VdρdtdV=−ddtVρdVQ.

Применим к левой части теорему Остроградского-Гаусса, тогда:

Vdiv JпрdV=SJпрdS= (см. ур−е 1.9)=Iпр,

или окончательно:

Iпр=−dQdt.				         (1.26)

где: Iпр – ток, пересекающий замкнутую поверхность S, ограничивающую объем V, в котором находится заряд Q.

Полученное выражение (1.26) выражает закон сохранения заряда:

Электрический ток I, выходящий за некоторый промежуток времени через замкнутую поверхность S, ограничивающую объем V, равен величине уменьшения находящегося в объеме заряда Q за тот же промежуток времени.

Закон сохранения заряда устанавливает, что заряд не может переместится из одной точки в другую не создав между ними тока. С другой стороны, если не происходит изменение заряда в объеме V, то ток проводимости равен нулю. Это означает в свою очередь, что:

- либо ток вообще отсутствует;

- либо распределение зарядов по всему объему проводника остается неизменным во времени, т.е. количество зарядов поступивших за некоторый промежуток времени в замкнутый объем, в точности равно количеству зарядов, вытекающих за тот же промежуток времени из этого объема. Очевидно, что это имеет место в случае постоянного электрического тока. Поэтому для постоянного электрического тока получаем:

SJпрdS=0				         (1.27)

Данное уравнение носит название уравнения непрерывности постоянного тока в интегральной форме.

Из него следует (сравните, например, с 4-ым уравнением Максвелла), что силовые линии плотности постоянного тока проводимости непрерывны, т.е. образуют замкнутые линии, и ток через любую замкнутую поверхность равен нулю.

1.8 Полная система уравнений электродинамики.

Уравнения Максвелла в комплексной форме

Рассматривается физический смысл уравнений Максвелла. Формулируются уравнения Максвелла для гармонических полей.

Сведем вместе основные уравнения макроскопической электродинамики, с помощью которых можно описать все многообразие свойств электромагнитных явлений. Эти уравнения (см. раздел 1.41.6) могут быть записаны либо в интегральной, либо в дифференциальной форме. Интегральная форма записи уравнений устанавливает связь между величинами в разных точках поля или на разных отрезках (поверхностях). Дифференциальная форма описывает соотношение между величинами вблизи одной и той же точки поля в определенный момент времени. Чаще всего именно это форма записи уравнений Максвелла используется на практике при исследовании электромагнитных полей, изменяющихся от точки к точке.

Уравнение Максвелла:

В дифференциальной форме: 			В интегральной форме:

- rot H = dDdt+Jпр 				1. LH dℓ =S(Jпр+d Ddt) dS

- rot E = -  dВdt   	     (1.28)		2. LEdℓ= -SdBdtdS	      (1.29)

- div D = ρ    				       	3. SDdS=VρdV

- div B = 0 				   	4. SBdS=0

Полная система уравнений электродинамики включает в себя: приведенные выше 4-ре уравнения Максвелла и уравнения (их называют материальными уравнениями), которые связывают между собой векторы D и E, B и H,Jпри E. В случае линейных изотропных сред, материальные уравнения имеют вид (см. ур-я 1.4, 1.6 и 1.7):

D=εaE, 		B=μaH, 		Jпр=σE.	         (1.30)

1-ое и 2-ое уравнения Максвелла считаются основными уравнениями электродинамики, 3-е и 4-е – дополнительными, т.к. они вытекают из первых двух.

Сформулируем основные выводы (физический смысл), следующие из уравнений Максвелла:

- Всякое изменение во времени электрического или магнитного поля приводит к возникновению соответственно вихревого магнитного или вихревого электрического поля. Независимое существование друг от друга переменных электрических и магнитных полей невозможно, они непрерывно переходят одно в другое.

- Независимое существование электрических и магнитных полей возможно только в случае статических (неподвижных) зарядов и постоянных магнитов.

- Источниками электрического поля являются заряды и токи, поэтому электрическое поле может быть как потенциальным (заряды), так и вихревым (токи).

- Источниками магнитного поля являются движущиеся заряды (токи проводимости) или возмущение электрического поля (ток смещения), поэтому магнитное поле всегда имеет вихревой характер.

- Силовые линии электрического поля могут иметь истоки и стоки, тогда как силовые линии магнитного поля всегда непрерывны, т.е. замыкаются на себя.

Перейдем к представлению уравнений Максвелла в комплексной форме. Необходимость такого представления связана с тем, что на практике очень часто приходится иметь дело с электромагнитными полями, создаваемыми периодически изменяющимися во времени токами и зарядами.

Любая, переменная во времени, величина может быть представлена рядом Фурье в виде суммы дискретных гармонических колебаний:

U(t)=i=1nUmicos(ωit+ϕi).

В случае же монохроматических (“одноцветных”) гармонических колебаний:

U(t)=Umcos(ωt+ϕ).

Величина ω = 2πf = 2π/Τ  – называется круговой частотой гармонических колебаний.

Анализ гармонических колебаний значительно упрощается при введении метода комплексных амплитуд (“символический метод”). В основу этого метода положена формула Эйлера:

e±j(ωt+ϕ)=cos(ωt+ϕ)±j⋅sin(ωt+ϕ),

тогда гармоническую скалярную величину, например U(t), можно представить как вещественную часть следующей комплексной величины:

U(t)=Re[U(t)]=Re[Ume±j(ωt+ϕ)]=Re[Ume±jϕe±jωt]=Re[Ume±jωt],

где:   Um=Ume±jϕ - комплексная амплитуда;

U(t) - комплексная скалярная величина.

Рассмотрим теперь представление векторной гармонической величины комплексным вектором.

В общем случае вектор A, изменяющийся во времени по гармоническому закону в некоторой точке пространства, записывается в виде:

A(t)=Amxcos(ωt+ϕx)ex+Amycos(ωt+ϕy)ey +Amzcos(ωt+ϕz)ez,			(1.31)

где: Аmx,, Amy, Amz – амплитуды отдельных составляющих  вектора;

Рисунок 1.13- Проекции вектора A в прямоугольной системе координат

φx, φy, φz – их фазовые углы;

ex, ey, ez – единичные орты в прямо-угольной системе координат.

По сути (1.31) есть проекция вектора A(t) на оси прямоугольной системы координат (x, y, z), см.рис.1.9.

Представим теперь выражение для вектора A(t)(1.31) через комплексный вектор A(t).

A(t)=ReAmxejϕxejωtex+ReAmyejϕyejωtey+ReAmzejϕzejωtez= =ReAmxejϕxex+Amyejϕyey+Amzejϕzezejωt=ReAmejωt=ReA(t), (1.32)

где: Am - комплексная амплитуда вектора

A(t) - комплексный вектор

Если комплексный вектор A(t) удовлетворяет некоторому линейному дифференциальному уравнению, то это означает, что данному уравнению удовлетворяет как вещественная так и мнимая часть этого комплексного вектора. Поэтому: если требуется найти решение дифференциального уравнения (а уравнения Максвелла как раз такими и являются) в виде вектора A(t) (см (1.31)), то искать его проще сначала в виде комплексного вектораA(t), а затем уже взять от него вещественную часть.

Применим вышеизложенное для полученных уравнений Максвелла в комплексной форме. Для этого представим векторы  E, D,H,BиJпрв виде комплексных векторов:

E=Emejωt;   D=Dmejωt;   B=Bmejωt;   H=Hmejωt;   Jпр =Jпр mejωt.

Тогда, подставив их в дифференциальную форму уравнений Максвелла (1.28) получим:

rot Hm=jωDm+Jпр m

rot Em=−jωBm                                                               		(1.33)

div Dm=ρm

div Bm=0

Данные уравнения носят название уравнений Максвелла в комплексной форме. В дальнейшем, при использовании (1.33) индекс m  будем опускать.

1.9 Классификация электромагнитных полей.

Разграничение сред по признаку электропроводности

Приводятся критерии классификации электромагнитных полей. Рассматривается относительность разграничения сред по электропроводности.

Критериями классификации электромагнитных полей служит характер их зависимости от времени и величина тока проводимости. В связи с этим, принято различать следующие виды электромагнитных полей:

- Статические поля

- характеризуются постоянством во времени, т.е. d/dt = 0

- отсутствием тока проводимости Iпр = 0

Положив эти значения в уравнения Максвелла, увидим, что система уравнений распадается на две полностью независимые системы:

а) Величины первой системы характеризуют электрическое  поле:

rot E=0div D=ρ								(1.34а)

б) Величины второй системы характеризуют магнитостатическое поле:

rot H=0div B=0        							(1.34б)

Таким образом, электростатические поля и магнитостатические поля можно рассматривать независимо друг от друга, в этом и заключается одна из их особенностей. Электростатическое поле порождается неподвижными электрическими зарядами, магнитостатическое поле порождается неподвижными постоянными магнитами.

- Стационарные поля

- характеризуются постоянством во времени, т.е. d/dt = 0

- наличием тока проводимости

В этом случае уравнения Максвелла приводятся к виду:

rot H=Jпрrot E=0div D=ρdiv B=0							(1.35)

Нетрудно заметить, что в стационарных полях уже существует связь между электрическими и магнитными полями, которая осуществляется через плотность тока проводимости (поскольку Jпр=σ⋅E).

- Квазистационарные поля

- характеризуются тем, что d/dt  0, однако плотность тока проводимости намного больше плотности тока смещения, т.е.:

Jпр=σ E >> Jсм =dDdt

В этом случае уравнения Максвелла принимают вид:

rot H=Jпрrot E=−dBdtdiv D=ρdiv B=0							(1.36)

К квазистационарным полям относят электромагнитные явления, протекающие достаточно медленно. Рассмотрим пример. Пусть в некотором объеме V распро-страняется переменный электромагнитный процесс (см. рис.1.14). Предположим, что в некоторый момент времени t1 в сечении S1 существует некое электрическое поле характеризуемое как:

Рисунок 1.14- К пояснению характера образования квазистационарного электромагнитного процесса

E1=Emcos(ωt1)

Очевидно, что на расстоянии L от S1 (т.е. в сечении S2) электрическое поле будет:

E1=Emcos(ω(t1+τ))

где:  - время прохождения электромагнитного процесса отрезка L, τ=L/c,       с - скорость света. Чтобы E1 было равно E2, необходимо, чтобы  = 0, или 2πfLc=2πLc=0, или   L, где: λ=c/f – длина волны.

Вывод: Для рассматриваемого объема V можно говорить о почти постоянном (квазистационарном) характере электромагнитного поля только в том случае если выполняется условие:

  L                             				(1.37)

Данное условие получило название условия квазистационарности. Следовательно, при любой скорости электромагнитного процесса система может быть  квазистационарной, если ее размеры достаточно малы по отношению к длине волны.

4.Быстропеременные поля.

Это такие электромагнитные поля, которые полностью характеризуются системой уравнений Максвелла (1.28 или 1.29) без каких либо упрощений.

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса о разграничении сред по признаку электропроводности. В разделе 1.3, в зависимости от значения принимаемой удельной проводимости , среды разделялись на диэлектрики и проводники. Другой мерой оценки явления электропроводности может служить плотность полного тока:

J=Jпр+Jсм=σE+dDdt.

Для идеального диэлектрика ( = 0): JΣ=Jсм, тогда как для идеального проводника (  ): J=Jпр. Следовательно, любую реальную среду можно считать диэлектриком если: Jсм>> {Jпр.

Если же Jсм<< {Jпр, то такую среду можно считать проводником. Применим данный критерий к гармонически изменяющимся во времени полям. Для них:

J=Jпр+jωD=σΕ+jωεaΕ.

Среда характеризуется как диэлектрик если:

Jсм>> {Jпр,            или                σωεа<<1.                             	(1.38 а)

Среда характеризуется как проводник если:

Jсм<< {Jпр,            или                σωεа>>1.                             	(1.38 б)

Из (1.38) видно, что деление сред на проводники и диэлектрики по их электропроводимости относительно, т.к. критерий оценки включает в себя еще и частоту. Это означает, что одна и та же среда может вести себя как проводник на одних частотах, и как диэлектрик на других.

Частота на которой выполняется условие Jсм=Jпр  (σ/ωεa=1) носит название граничной fгр. Тогда, если рабочая частота fраб  fгр, то среда считается диэлектриком. Если же fраб << fгр – то проводником.

Пример.  Для пресной воды (см.табл.1.1):  = 80,  = 2 . 10-3 см/м. Тогда из условия: σ/ωεa=1, определяем fгр = fгр=σ/2πεa=σ/2πεoε, где: ε0=136π⋅10−9Фм - диэлектрическая проницаемость вакуума. Подставив значения в (1.38 а), получим: fгр  500 кГц.

Это означает, что:

- при f = 50 Гц – вода является проводником (хорошо известный из практики факт);

- при f = 1 ГГц – вода будет является диэлектриком.