8.1                                      Общие свойства объемных резонаторов.

8.2

Прямоугольный объемный резонатор. Условие резонанса.

8.3

Круглый и коаксиальный объемные резонаторы.

8.4

Возбуждение объемного резонатора и его эквивалентная схема. Способы включения объемного резонатора в линию передачи.

8.5

Собственная, нагруженная и внешняя добротности объемного резонатора.

8 Объемные резонаторы

Создание обычных LС колебательных контуров на высоких частотах становится весьма проблематичным в связи с резким возрастанием потерь и излучением во внешнее пространство. Такой контур с сосредоточенными элементами L и С становится неспособным к накоплению электромагнитной энергии, и его резонансные свойства существенно ухудшаются. Поэтому в диапазоне дециметровых и сантиметровых волн применение нашли колебательные контуры в виде замкнутых металлических полостей, в которых электромагнитные колебания возникают внутри ограниченного объема, что и дало название данным резонаторам – объемные. Впервые объемные резонаторы теоретически и практически исследовались М.С.Нейманом (1937 г.). В отличие от колебательного контура с сосредоточенными LС элементами в объемном резонаторе электрические и магнитные поля не разделены в пространстве. В связи с этим электромагнитные процессы в нем должны описываться уравнениями Максвелла, а не уравнениями электрических цепей. Поэтому анализ основных типов объемных резонаторов в этом разделе проводится на основании уравнений электромагнитного поля.

8.1 Общие свойства объемных резонаторов

Рассматриваются причины невозможности использования обычных LС контуров на СВЧ. Дается представление объемного резонатора в виде колебательной системы с распределенными параметрами.

Объемным резонатором называется электромагнитная колебательная система, представляющая собой замкнутый объем с проводящими стенками.

На низких частотах, в качестве колебательного контура (резонатора) широко применяется параллельное соединение из сосредоточенной индуктивности L и емкости C. Известно, что резонансная частота такого контура определяется как:

ω0=1LC.					(8.1)

Колебательный процесс в такой системе (см. рис.8.1) возникает, как известно, в результате обмена энергией между электрическим полем, сосредоточенным в индуктивности и магнитным полем, сосредоточенным в индуктивности

Рисунок 8.1- Колебательный контур на НЧ

Чтобы организовать резонатор на СВЧ, необходимо, как следует из фор-мулы (8.1), уменьшать L и С. Однако, с уменьшением L и С, соответственно уменьшается энергия, запасаемая в L и С (см.разд.3.2), и, кроме того, с увеличением  происходит рост тепловых потерь (характеризуемое сопротивлением R) в контуре. К этому следует добавить, что на СВЧ обычный колебательный контур по размерам становится соизмеримым с длиной волны, а это, как было показано в разделе "Излучение электромагнитных волн", приводит к тому, что резонансный контур сильно излучает в окружающее пространство  Следовательно, в СВЧ диапазоне создание колебательных контуров из сосредоточенных элементов L и C с большой добротностью становится практически невозможным.

Поэтому необходимо строить колебательные контуры на СВЧ на иной основе. То, что это возможно, следует из первого и второго уравнений Максвелла:

rot {H=Jпр+dDdt=jωεaErot {E=−dBdt=−jωμaH

Согласно этим уравнениям переменное электрическое поле является источником переменного магнитного поля, которое, в свою очередь, возбуждает переменное электрическое поле и т.д., то есть происходит непрерывный обмен энергиями между электрическими и магнитными полями. Если теперь каким-либо образом устранить излучение электромагнитных волн в некоторой области и добиться отсутствия тепловых потерь, то обмен энергиями должен протекать сколь угодно долго. А это и является ни чем иным, как незатухающим колебательным процессом.

Поэтому простейшими резонаторами на СВЧ являются некоторые объемы, ограниченные со всех сторон металлическими поверхностями, предотвращающими излучение электромагнитного поля во внешнее пространство. По аналогии с направляющими системами принято различать: прямоугольный, круглый и коаксиальный резонаторы (см.рис.8.2). Кроме этих резонаторов, на СВЧ широко используются тороидальные и сферические резонаторы. Можно осуществить и более сложные по конструкции резонаторы, например диэлектрические, спиральные, ферритовые и т.д. Подобные резонаторы находят применение в функциональных СВЧ устройствах и в квантовой электронике.

Прямоуголь-	Круглый	Коаксиальный        Тороидаль-	  Сферический

ный резонатор	резонатор	резонатор	         ный резонатор     резонатор

Рисунок 8.2- Типичные резонаторы, используемые на СВЧ

На низких частотах основными параметрами резонаторов являются L, C и R. Все прочие параметры (резонансная частота 0, добротность Q и т.д.) выражаются через эти величины.

На СВЧ параметры L, C и R не имеют реального физического эквивалента, поскольку их нельзя непосредственно измерить. Поэтому на СВЧ в качестве основных параметров фигурируют:

0 –  резонансная длина волны;

Q0 – собственная добротность;

G – активная  проводимость,   характеризующая   потери  в резонаторе.

По этим параметрам затем определяют эквивалентные значения L, C и R колебательного контура, строится его эквивалентная схема, на основе которой возможно проводить инженерный расчет резонансных цепей.

8.2 Прямоугольный объемный резонатор.

Условие резонанса

Исследуется характер поведения электромагнитного поля в прямоугольном резонаторе. Определяется условие существования собственных частот прямоугольного резонатора.

Рассмотрим отрезок прямоугольного волновода сечением a  b, ограниченного торцевыми металлическими поверхностями, расположенными в сечениях z = 0 и z = l (см. рис.8.3).

Рисунок 8.3- Прямоугольный резонатор

Рассмотрим сначала частный случай, когда по волноводу может распространяться только волна Н10 вдоль направления z. Условно будем называть эту волну падающей. Напряженность электрического поля для этой падающей волны определяется уравнением (7.22)

Eyпад=Eyosinπaxej(ωt−βz) .

Наличие торцевых поверхностей приводит к тому, что в образовавшемся объеме возникает также и отраженная волна:

Eyотр=AEyosinπaxej(ωt+βz).

Результирующее электрическое поле получается как:

EyΣ=Eyпад+Eyотр=Ey0(e−jβz+Aejβz)sin(πax)ejωt.

Накладываем граничные условия: касательная составляющая электрического поля на торцевых стенках должна быть равна нулю, т.е. Еy = 0 при z = 0 и z = l.

При z = 0 имеем:

Ey=Eyo(1+A)sinπaxejωt=0.

Чтобы это условие выполнялось при любом x, необходимо потребовать, чтобы А = –1.

При z = l имеем:

EyΣ=Eyoe−jβℓ−ejβℓsinπaxejωt=Eyo−j2sinβℓsinπaxeyωt= =2Eyosin(βℓ)sinπaxej(ωt−π2)=0

Чтобы это условие выполнялось при любом х, необходимо, чтобы: sinβℓ=0  или    βℓ=pπ,          где p =1, 2, 3…

отсюда: 	β=pπℓ.

Таким образом, результирующее электрическое поле в прямоугольном резонаторе выражается как:

EyΣ=Eyoe−jβz−ejβzsinπaxejωt=2Eyosin(βz)sinπaxej(ωt−π2),    (8.2)

причем  должно принимать строго фиксированные значения:

β=pπℓ.					     (8.3)

На основании (8.2) и (8.3) можно сформулировать следующие выводы:

- Полученное результирующее поле  не распространяется вдоль оси z (поскольку отсутствует множество ejβz). Колебаниям данного поля соответствует стоячая волна, существующая как по оси х, так и по оси z.

- Электрическое результирующее поле может существовать не при любом значении постоянной распространения , а только если оно отвечает условию (8.3). Данное условие  получило названия условия резонанса прямоугольного резонатора.

Поскольку β=2πλB, где: В – длина волны в прямоугольном волноводе, то, следовательно, резонансная длина волны в волноводе прямоугольного резонатора может быть определена из условия:

2πλврез=pπℓ, отсюда λврез=2lp			(8.4)

Получим теперь выражение для магнитного поля в прямоугольном резонаторе, используя второе уравнение Максвелла:

rot {E=−jωμaH

здесь а – вещественная величина (предполагается, что магнитные потери отсутствуют).

Раскрывая операцию rot и учитывая, что для волны Н10  составляющие Нy = Ex = Ez = 0, получим:

Hx=−1jωμadEydz=j1ωμa2Eyoβcos(βz)sinπaxej(ωt−π2)= =2Eyoβωμacos(βz)sinπaxejωt 	(8.5)

Проанализируем полученные выражения для векторов электрического (8.2) и магнитного (8.5) полей:

- Между Е и Н составляющими постоянно существует сдвиг фаз по времени на величину π/2, что является следствием непрерывного обмена энергиями между электрическим и магнитным полями.

- Мгновенное значение вектора Пойнтинга получается равным:

П=ReE,H=Eymcosωt−π2sin(ωt)Hxmcos(−ωt)=12EymHxmsin2ωt.

Отсюда видно, что среднее значение вектора Пойнтинга за период колебания T=2π/ω равно нулю. Это означает, что объемный резонатор с энергетической точки зрения подобен обычному колебательному контуру.

Рассмотрим теперь более общий случай, когда в прямоугольном волноводе может распространяться любая из волн Еmn– или Нmn–типа. Поскольку постоянная распространения для любого типа волны определяется как β2=k2−γ2,	или:

2πλB2=2πλ2−2πλкрmn2,			(8.6)

то, учитывая условие резонанса (8.3)  β=pπℓ, находим:

λВрез=2ℓp.

Критическая  длина волны прямоугольного волновода определяется с помощью выражения (7.12):

λкрmn=2πmπa2+nπb2

Зная Врез и крmn , определим с помощью (8.6) собственную резонансную длину волны прямоугольного резонатора для волн Hmn– и Emn–типа:

λрез=2π2πλBрез2+2πλкрmn2=2ma2+nb2+pℓ2,	(8.7)

и собственную частоту, равную:

fрез=υλрез=с2εμma2+nb2+pℓ2,			(8.8)

где:  – скорость распространения электромагнитных волн в диэлектрике, заполняющем резонатор.

Каждой тройке чисел m, n и p соответствует своя определенная резонансная частота и своя структура поля, которая соответствует типу колебания в прямоугольном резо-наторе,  обозначаемому как:

Emnp – для электрических волн;

Рисунок 8.4- Структура поля колебаний Н101 и Н102 в прямоугольном резонаторе

Hmnp – для магнитных волн.

Структура полей для некоторых типов колебаний прямоугольно-го резонатора изображена на рис.8.4.

Как следует из (8.8), объемный резонатор, как ко-лебательный контур на СВЧ, может иметь бесконечное множество собственных резонан-сных частот, тогда как одиноч-ный колебательный контур на НЧ имеет единственную резонансную частоту.

8.3 Круглый и коаксиальный объемные резонаторы

Определяется условие существования собственных частот круглого и коаксиального резонаторов.

Рассмотрим отрезок круглого волновода, ограниченного с обеих сторон металлическими поверхностями (рис.8.5). Поставим задачу нахождения всей совокупности резонансных частот данного круглого резонатора.

Внутри круглого волновода, как известно, могут распространяться волны Emn– и Hmn–типа. Независимо от типа волны постоянная распространения в круглом волноводе определяется как:

β2=k2−γ2				(8.9)

где: β=2πλB, В – постоянная распростра-нения и длина волны в круглом волноводе;

Рисунок 8.5- Круглый резонатор

k=2πλ,  – постоянная распространения и длина волны в неограниченном пространстве.

γ=2πλкрnm - поперечное волновое число.

крnm – критическая длина волны колебания с индексами m и n.

Критические длины волны для колебаний Emn и Hmn (см. разд.7.5) определяются как:

λкрEnm=2πRVnm ;    где: Vnm – m-ый корень функции Бесселя n-го порядка,

λкрHnm=2πRUnm ;   где: Unm – m-ый корень производной функции Бесселя n-го порядка.

Условием резонанса круглого резонатора, также как и для прямоугольного резонатора, является:

β=pπℓ ,		 где:  p=1, 2, 3…

отсюда:

λBрез=2ℓp.

Пользуясь (8.9), определим собственные резонансные длины волн для любого типа колебаний в круглом резонаторе:

k2=β2+γ2,

или:

2πλрез2=2πλВрез2+2πλкрnm2.

Отсюда:

λрезE=1Vnm2πR2+p2ℓ2 ;         λрезΗ=1Unm2πR2+p2ℓ2.	(8.10)

Каждой тройке чисел n, m и p соответствует своя, строго определенная резонансная частота и своя структура поля, которая соответствует типу колебания в круглом резонаторе, обозначаемому как: Еmnp – для электрических волн и Нmnp – для магнитных волн. Структура полей для некоторых типов колебаний круглого резонатора изображена на рис.8.6.

Рисунок 8.6- Структура полей колебаний Е010 и Е111 в круглом резонаторе

Рассмотрим теперь отрезок коаксиального волновода, закороченного с обеих сторон металлическими поверхностями, рис.8.7.

Определим резонансные длины волн данного резонатора при условии, что в коаксиальном волноводе распростра-няется ТЕМ – волна. Для ТЕМ – волн в коаксиальном волноводе (см. разд. 7.6):

2 = k2 - 2 = 0,    или   k = .

Используя условие резонанса  β=pπℓ,    где: р = 1, 2, 3, …, определим собственные резо-нансные длины волн в коаксиальном резонаторе:

Рисунок 8.7- Коаксиальный резонатор

k=2πλрез=β=pπℓ,

откуда:	λрез=2ℓp.			(8.11)

Наибольший практический интерес представляют  колебания ТЕМ–волны в коаксиальном резонаторе с индексом р = 1. В этом случае вдоль резонатора укладывается одна полуволна поля. Картина поля колебаний типа ТЕМ1 в коаксиальном резонаторе представлена на рис.8.8. Исходя из (8.11), собственная резонансная частота колебания ТЕМ1 выражается как:

fTEM1=υ2ℓ=c2ℓ εμ ,

Рисунок 8.8- Структура поля колебания ТЕМ1 в коаксиальном волноводе

где:  и  – электромагнитные параметры диэлектрика, за-полняющего резонатор.

Как следует из этого выражения, собственная час-тота, соответствующая коле-баниям типа ТЕМ1, не зависит от отношения диаметров d/D и определяется только длиной резонатора.

8.4  Возбуждение объемного резонатора

и его эквивалентная схема. Способы включения

объемных резонаторов в линию передачи

Исследуются способы возбуждения объемных резонаторов. Рассматриваются элементы возбуждения и места их включения. Обсуждается эквивалентная схема объемного резонатора.

На практике объемный резонатор всегда должен быть тем или иным способом связан с внешними устройствами. Возбуждение колебаний в объемном резонаторе осуществляется тремя способами (см.рис.8.9):

- С помощью штыря (зонда)

- С помощью петли

- С помощью отверстия (щели).

Первые два способа применяются, если подводящий к резонатору линией является коаксиальный волновод, третий – если прямоугольный или круглый волновод.

Рисунок 8.9- Способы возбуждения объемных резонаторов

Месторасположение элемента воз-буждения определяется типом колебания, который  необходимо возбудить в объем-ном резонаторе. Согласно теореме взаим-ности, условия ввода энергии в резонатор и вывода одинаковы. Следовательно, тот элемент связи, который эффективно выво-дит энергию волны определенного типа столь же эффективно будет  и возбуждать эту волну, если к нему подключит генератор.

Рассмотрим элемент возбуждения в виде штыря. Возникающая в штыре ЭДС определяется формулой:

Эшт=ℓEdℓ,

где: Е – напряженность электрического поля;

l – длина штыря.

Поэтому для получения максимума ЭДС штырь должен располагаться в максимуме напряженности электрического поля того типа колебаний, который необходимо возбудить, причем ось штыря должна быть параллельна вектору E.

Возникающая ЭДС в петле определяется законом электромагнитной индукции:

Эпет=−∂∂ tSμaΗdS,

где: Н – напряженность магнитного поля,

S – площадь петли.

Следовательно, петля должна располагаться в максимуме напряженности магнитного поля того типа колебаний который необходимо возбудить, причем плоскость петли должна быть перпендикулярна вектору H.

Основное правило при определении местоположения щелей заключается в том, что щель должна быть расположена перпендикулярна силовым линиям поверхностного тока на стенках резонатора. Кроме того, на характеристики возбуждения существенную роль будет играть размер и форма отверстия.

Рисунок 8.10- К определению эквивалентной схемы объемного резонатора

Рассмотрим теперь эквивалент-ную схему объемного резонатора. Пусть ввод и вывод энергии в объемный резонатор осуществляется с помощью отверстий связи (см. рис.8.10), причем размер этих отверстий одинаков.

Качественно оценим значение напряженности электрического поля, прошедшей через объемный резонатор волны Епр.  При падении волны на первую диафрагму, часть волны отразиться, следовательно:

Εпр' = Епад – Еотр = Епад (1 – Г),

где: Γ=ΕотрЕпад - коэффициент отражения от диафрагмы.

На входе второй диафрагмы прошедшая волна Е`пр набирает фазу е-jL, следовательно:

Εпр''=Εпр'e−jβL.

Часть волны отразится теперь уже от второй диафрагмы, и на выходе резонатора получим:

Епр=Епр''−Еотр'=Епр''(1−Γ)=Епад(1−Γ)2e−jβL.

Мгновенное значение:

Епр = Епад (1 – Г)2cos(L) = Епад (1 – Г)2cos (2πλВL).

Из этого выражения видно, что Епр = Епрmax = Епад (1 – Г)2, если  – постоянная распространения в волноводе, которая отвечает условию резонанса:

β=pπL=2πλврез   ,     р = 1, 2, ...

При остальных дли-нах волн, не отвечающих данному условию, амплитуда прошедшей вол-ны уменьшается. Следо-вательно, зависимость Епр от частоты будет иметь вид, показанный на рис.8.11а.

а)			      б)

Рисунок 8.11- АЧХ и эквивалентная схема объемного резонатора

Из теории электри-ческих цепей известно, что аналогичную рис.8.11а зависимость напряжения от частоты имеет параллельный LC контур, включенный параллельно в линию. Следовательно, эквивалентная схема объемного резонатора может быть представлена рис.8.11б.

Рассмотрим способы включения объемного резонатора в линию передачи, среди которых различают:

проходной способ  или  последовательное включение (рис.8.12а);

а)						б)

Рисунок 8.12- Способы включения объемного резонатора в линию передачи

- адсорбционный способ  или  параллельное включение (рис.8.12б).

При последовательном включении происходит отражение мощности сигнала от объемного резонатора на всех частотах за исключением резонансной. При параллельном включении происходит интенсивный отбор мощности из линии передачи в объемный резонатор на резонансной частоте.

8.5 Собственная, нагруженная и внешняя

добротности объемного резонатора

Вводятся понятия частичных добротностей объемного резонатора. Определяется собственная добротность прямоугольного объемного резонатора.

Добротностью резонатора называется величина, равная отношению энергии запасенной в резонаторе Wзап за период колебаний к энергии потерь в резонаторе Wпот за тот же период колебаний.

Q=2πWзапWпот.

Энергия потерь за один период колебаний определяет мощность потерь в данном резонаторе, т.е.:

WпотТ=Рпот,

где: Т – период колебаний.

Тогда:                            Q=2πWзапТ⋅Рпот=ωWзапРпот.

Возьмем незаполненный объемный резонатор. Запасенная энергия в нем прямо пропорциональна объему резонатора т.е.:

Wзап = Wзап0V, 	где: Wзап0 - коэффициент пропорциональности.

Мощность потерь в резонаторе обусловлена в основном стенками резонатора, следовательно прямо пропорциональна поверхности резонатора, т.е.:

Рпот = Рпот0S,	где: Рпот0 - коэффициент пропорциональности.

Отсюда:

Q=ωWзапРпот=ωWзап0Рпот0⋅VS=AVS,

где: А – некоторая постоянная величина, характеризующая данный резонатор. Таким образом, добротность полого резонатора прямо пропорциональна отношению его объема к площади его внутренней поверхности.

Рассмотрим общий случай, когда объемный резонатор заполнен некоторой диэлектрической средой с потерями и возбуждается внешними элементами связи. Мощность потерь в таком резонаторе будет складываться из трех частей:

Рпот = Рст + Рд + Ре ,                  			(8.10)

где: Рст – мощность потерь, обусловленная рассеиванием части энергии на стенках резонатора;

Рд – мощность потерь, обусловленная рассеиванием части энергии в диэлектрической среде резонатора;

Ре – мощность потерь, обусловленная излучением энергии во внешнее пространство через элементы связи.

Тогда добротность резонатора с учетом (8.10) будет:

1Q=PпотωWзап=PстωWзап+РдωWзап+РeωWзап=1Qст+1Qд1Q0+1Qe=1Q0+1Qe,

или:                                       Q=Q0QeQ0+Qe,

где: Qст, Qд, Qе – частичные добротности, обусловленные соответствующим видом потерь.

В технике СВЧ эти частичные добротности получили свое название.

1Q0=1Qcт+1Qд – собственная добротность резонатора, которая характеризует качество непосредственно самого резонатора.

Qе                   – внешняя добротность резонатора, которая  характеризует степень связи резонатора с внешней линией.

Q=Q0QeQ0+Qe    – нагруженная (или полная) добротность резонатора, которая   характеризует качество резонатора, включенного  в линию передачи.

В заключение определим собственную добротность простейшего объемного резонатора, а именно, прямоугольного резонатора.

Амплитуда запасенной энергии и амплитуда мощности потерь в диэлектрической среде, заполняющей прямоугольный резонатор, определяются как:

Wзап m=12VEmDmdV=12εaдVEm2dV,

Ρдпот m=12VJпр mEmdV=12σдVΕ2mdV,

где: да, д – абсолютная диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость среды, заполняющей резонатор.

Полная мощность потерь в стенках резонатора равна:

Ρстпот m=12SΕmΗmdS=12SΗmΖстΕmΗmdS= =12RsSΗ2mdSАктивная часть+j12RsSΗm2dSРеактивная часть

Здесь Zст – характеристическое сопротивление материала стенок резонатора:

Ζст=μaмεaм=μaмεaм−jσмω≈−μaмjσм/ω=jμaмσм/ω=1+jωμaм2σмRs=1+jRs

ам, ам, м – абсолютная диэлектрическая, магнитная проницаемости и удельная проводимость стенок резонатора;

Rs – поверхностное сопротивление материала стенок резонатора.

Определим частичные добротности прямоугольного объемного резонатора:

Qд=ωWзапmРдпотрm=ωεадσд=1tgδ,

где: tg - тангенс угла диэлектрических потерь среды.

Qст=ωWзап mРстпот m=ωεадVΕm2dVRsSΗm2dS≈ωεaдRs⋅VS=ωεaдRs⋅abl2(ab+аℓ+bℓ),

где: V, S – соответственно объем и площадь поверхности объемного резонатора.

Тогда окончательно получим, что собственная добротность прямоугольного резонатора равна:

1Q0=1Qд+1Qст=tgδ+Rsωεaд⋅2(ab+aℓ+bℓ)abℓ		(8.11)

Для достижения высоких значений собственной добротности резонатора необходимо, как следует из (8.11), уменьшать потери в диэлектрике и в стенках резонатора. Поэтому в качестве материала для заполнения применяют диэлектрики с малыми диэлектрическими потерями. Стенки резонатора выполняют из металла с высокой проводимостью (медь, латунь). Для дальнейшего уменьшения потерь в стенках резонатора вся его поверхность покрывается тонким слоем серебра. Толщина покрытия определяется толщиной скин–слоя и обычно составляет двух– или трехкратную его величину. Расчеты показывают, что собственная добротность прямоугольного резонатора теоретически  может составлять  несколько десятков  тысяч. Чтобы такую добротность реализовать на практике необходима тщательное выполнение всех элементов резонатора,  шлифовка его внутренних поверхностей и защита их от коррозии.