3.1                                      Сторонние источники электромагнитного поля. Закон Джоуля-Ленца.

3.2

Баланс энергии электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга.

3.3

Вектор Пойнтинга для гармонических электромагнитных полей.

3. Энергия электромагнитного

поля

В данном разделе рассматривается закон сохранения энергии применительно к электромагнитному полю. Физическая реальность электромагнитного поля в первую очередь проявляется в переносе энергии полем в пространстве. Непосредственное воздействие быстропеременного ЭМП на органы чувств человека вызывает ощущение тепла, а при определенной частоте колебаний - света. Однако основной научный и практический интерес представляет превращение энергии поля в иные формы, доступные наблюдению и изучению, ее виды и характер распределения в пространстве. С этой целью будет рассмотрен баланс энергии в ограниченной области пространства. В результате анализа появятся понятия потока энергии и вектора Пойнтинга, электрической и магнитной энергии.

3.1 Сторонние источники электромагнитного поля.

Закон Джоуля - Ленца

Вводится понятие сторонних источников поля и их учет в уравнениях Максвелла. Формулируются закон Джоуля - Ленца.

При рассмотрении электромагнитных процессов часто приходится иметь дело с вопросом возбуждения или создания поля (например, в теории антенн). Источник возникновения электромагнитного поля принято называть сторонней силой (или сторонним источником). Как правило, в качестве источника возбуждения электромагнитного поля выбираются токи и заряды создаваемые  каким-либо генератором, не входящим в область, где рассматривается электромагнитное поле. Между сторонними токами (зарядами) и создаваемыми ими полями имеется очевидное соответствие по частоте колебаний и в функциональной зависимости от времени.

Учет сторонних токов и зарядов производят путем введения их в качестве дополнительных слагаемых в выражения для плотности тока проводимости и объемной плотности заряда:

JΣ=Jпр−Jст;     ρΣ=ρ−ρст,                		(3.1)

где: Jст  – плотность стороннего тока проводимости;

ст – объемная плотность стороннего электрического заряда.

Знак "–" означает, что ток или заряд привносится из вне. С учетом (3.1) система уравнений Максвелла примет вид:

rot H=dDdt+Jпр−Jстrot E=−dBdtdiv D=ρ−ρстdiv B=0					(3.2)

Отметим, что в большинстве случаев значения Jст и ст предполагаются заданными.

Определим работу, производимую электромагнитным полем при перемещении объемного заряда   в элементарном объеме ΔV на расстояние ℓ=υ⋅t, где: υ– скорость перемещения заряда:

A=Fл⋅ℓ=(Fэ+Fм)⋅υ⋅t .				(3.3)

Здесь Fл=Fэ+Fм=QE+Q [υ⋅B] – сила Лоренца (см.разд.1.1). Параметром Q обозначена величина заряда внутри рассматриваемого элементарного объема ΔV. Из (3.3) следует, что, во-первых, неподвижные заряды не могут производить работу, т.к. υ=0 и, во-вторых, не совершает работу магнитная компонента поля, поскольку направление силы Fм=Q [υ⋅B] и направление скорости υ перемещения заряда взаимно перпендикулярны, поэтому всегда Fм⋅ υ=0.

Из курса общей физики известно, что мощность связана с работой отношением: р = А/t. Следовательно мощность, выделяемую в единице объема  ΔV (которая называется также удельной мощностью), можно определить как:

p=Fdℓdt=Fэ⋅υ=QE⋅υ=ρdV⋅E⋅υ.				(3.4)

Учитывая что вектор плотности тока проводимости Jпр=ρυ, определим теперь полную мощность, выделяемую в объеме V:

P=VρE⋅υ dV=VJпрE dV.                         	(3.5)

Полученное выражение является известным законом Джоуля-Ленца в интегральной форме, а выражение (3.4) соответственно законом Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.

Если плотность тока J обусловлена только плотностью током проводимости (как в данном случае), то мощность, определяемая по (3.5), является мощностью тепловых потерь, выделяемых за счет протекания тока проводимости. Другими словами, речь идет о преобразовании электромагнитной энергии в другие виды энергии.

Если же в рассматриваемой области V действуют сторонние силы, то тогда (3.5) с учетом (3.1) примет вид:

P=V(Jпр−Jст)EdV=VJпрEdVPпот − VJстEdVPст.       		 (3.6)

Рст – называется мощностью сторонних сил, выделяемой в объеме V, эта мощность характеризует процесс преобразования энергии различных видов (например механической, химической и др.) в электромагнитную энергию;

Рпот – мощность тепловых потерь, выделяемых за счет протекания тока проводимости.

3.2 Вектор Пойнтинга. Баланс энергии

электромагнитного поля

Формулируется закон сохранения энергии применительно к ЭМП. Дается физический смысл вектора Пойнтинга.

Выделим некоторый объем V, ограниченный поверхностью S, в котором находятся некие источники ЭМП. Поскольку закон сохранения энергии является фундаментальным законом физики, то очевидно утверждать, что энергия источников поля затрачивается на выделение тепла (или на переход в другие виды энергии), на накопление энергии ЭМП внутри объема V и на переход (излучение) энергии из этого объема в прилегающее к нему пространство, то есть:

Рст = Рпот + Рзап +  Рпер						(3.7)

где: Рст - мощность, выделяемая сторонними источниками; Рпот - мощность тепловых потерь; Рзап - мощность, затрачиваемая на накопление энергии ЭМП (запасаемая мощность); Рпер - мощность, выходящая из рассматриваемого объема.	Определим конкретные значения составляющих выражения (3.7). Возьмем 1-ое и 2-ое уравнения Максвелла в дифференциальной форме с учетом сторонних сил и помножим 1-ое уравнение на E, а 2-ое уравнение на вектор H:

rot H=dDdt+Jпр−Jст | × E 		(3.8а)

rot E=−dBdt | × H 		(3.8б)

Далее вычтем  из (3.8б) выражение (3.8а): H rot E−E rot H=−HdBdt−EdDdt−E Jпр+E Jст.

Преобразуем левую часть полученного выражения, используя тождество  из векторного анализа, тогда:

 Тождество, известное из векторной математики:

div[A⋅B]=Brot {A−Arot {B

A, B- произвольные векторы;

[A⋅B]- обозначает векторное произведение.

div[E⋅H]=−(EdDdt+HdBdt)−JпрE+JстE.	  (3.9)

Проинтегрируем данное выражение по объему V, ограниченному замкнутой поверхностью:

VdivΕ⋅НdV=−VΕdDdt+HdBdtdV−VJпрΕdV+VJстΕdV.

Применив к левой части полученного уравнения теорему Остроградского – Гаусса, получим:

SΕ⋅Н dS=−VΕdDdt+HdBdtdV−VJпрΕdV+VJстΕdV.

Перегруппируем данное выражение, оставив в правой части лишь составляющую, содержащую плотность тока сторонних сил, тогда окончательно:

SΕ⋅Η dS+VΕdDdt+ΗdBdtdV+VJпрΕdV=VJстΕdV.  		(3.10)

Полученное уравнение (3.10) называют теоремой Умова-Пойтинга в интегральной форме. Оно характеризует баланс энергии электромагнитного поля в замкнутом объеме V, ограниченном поверхностью S. Выясним физический смысл отдельных членов, входящих в выражение (3.10).

1. ВыражениеVJпрΕdV=Pпот характеризует мощность тепловых потерь в рассматриваемом объеме V, создаваемых за счет протекания тока проводимости.

2. Физический смысл интеграла VJстΕdV=Pст ясен из выражения (3.6). Он характеризует мощность сторонних сил, которая выделяется в рассматриваемом объеме V.

3. Для выяснения физического смысла выражения VΕdDdt+HdBdt dV рассмотрим особый случай:

– пусть сторонние источники в объеме V отсутствуют, тогда Рст = 0;

– кроме того, пусть граница S непроницаема для электромагнитного поля (т.е. является идеально проводящей), тогда, поскольку поле на границе S отсутствует (E и H=0), то  SΕ⋅Η dS=0 .

В этом случае, получаем:

Pпот=−VΕdDdt+ΗdBdt dV.

Отсюда делаем первый вывод: рассматриваемый интеграл характеризует некую мощность в объеме V. Далее, поскольку область V не сообщается с внешней средой (S - непроницаема), то отсюда следует, что рассматриваемый интеграл будет характеризовать мощность запасенную в объеме V. Так как в нашем случае эта мощность расходуется на потери (нагрев среды) то, очевидно, запасенная мощность Рзап должна убывать. Этому как раз и соответствует знак «–».

Из курса общей физики известно, что мощность связана с энергией как P=dWdt, тогда:

P=dWзапdt=VΕdDdt+HdBdt dV=Pэл+Pмагн.

Вывод: Рассматриваемый интеграл характеризует скорость изменения электромагнитной энергии, сосредоточенной внутри области V, другими словами мощность, запасенную в этой области. Интеграл Pэл=VEdDdtdV характеризует мощность электрического поля, сосредоточенную в объеме V, а интеграл Pмагн=VHdBdtdV характеризует соответственно мощность магнитного поля, сосредоточенную в этом же объеме.

4. Для выяснения физического смысла интеграла SΕ⋅Η dS также рассмотрим особый случай:

– пусть отсутствуют потери на нагрев среды, т.е. Рпот = 0;

– электромагнитная энергия внутри области V остается постоянной, следовательно, dW/dt = 0.

В этом случае получаем:

SΕ⋅Η dS=VJстΕdV=Pст.

Отсюда можно сделать первый вывод: рассматриваемый интеграл есть мощность, кроме того, поскольку данный интеграл берется по замкнутой поверхности S, то это мощность проходящая через поверхность S. Так как потери отсутствуют, а запасенная  энергия постоянна в данном объеме (Wзап = const), то мощность сторонних сил расходуется на излучение электромагнитной энергии из рассматриваемого объема V. Следовательно в данном случае интеграл SΕ⋅Η dS характеризует мощность излучения Ризл.

В случае, когда Рст = 0 , W = const, получаем: −SΕ⋅Η dS=Pпот, и в данном случае рассматриваемый интеграл характеризует мощность, которая входит через поверхность S (обратите внимание на знак «–») в объем V и расходуется там в виде потерь.

Вывод: Рассматриваемый интеграл характеризует мощность, которая в зависимости от знака, либо выходит («+»), либо входит («–») через поверхность S, рассматриваемого объема V. Таким образом, этот интеграл характеризует мощность перехода между выделенным объемом и внешним, по отношению к этому объему, пространством.

Векторное произведение [E⋅H] составляющих электромагнитного поля называют вектором Пойнтинга П. Определим единицу измерения вектора Пойнтинга. Поскольку E измеряется в В/м, а H - в А/м, то очевидно, что для Π единицей измерения является ВА/м2 = Вт/м2 . Таким образом,  вектор Пойнтинга характеризует мгновенное значение плотности мощности, проходящей через замкнутую произвольную поверхность S в один квадратный метр, параллельную плоскости, в которой расположены векторы E и H.

Исходя и вышеизложенного, запишем уравнение баланса электромагнитного поля, которое также носит название закона сохранения электромагнитной энергии:

SΠdS+dWdt+Pпот=Pст.     		               	  (3.11)

В заключение раздела рассмотрим два частных примера, изображенных на рис.3.1.

а)						б)

Рисунок 3.1- Примеры для выяснения смысла уравнения баланса электромагнитного поля

Запишем уравнение баланса электромагнитного поля для этих примеров. Для случая на рис.3.1а, когда рассматривается объем, в котором присутствуют сторонние силы (эту роль выполняет передающая антенна), уравнение баланса принимает вид:

Рст  =  Рпот + Рзап + Ризл = SΠdS.

Для случая на рис.3.1б, когда рассматривается объем в котором отсутствуют сторонние силы, очевидно, что уравнение баланса будет иметь вид:

Рпот +  Рзап  =  –Рприем  = SΠdS.

Мощность излучения Ризл или мощность приема Рприем являются мощностью перехода, т.е. мощностью, проходящую через замкнутую поверхность S рассматриваемого объема V.

Вывод: Конкретный вид уравнения баланса определяется  рассматриваемой областью V при заданных источниках сторонних сил.

3.3 Вектор Пойнтинга для гармонических полей

Рассматривается вектор Пойнтинга для важного в практическом отношении частного случая, при котором поле изменяется во времени по гармоническому закону.

При гармонических колебаниях мгновенные значения плотности энергии и мощности меняются периодически в каждой точке пространства. В этом случае, как мы отмечали в разделе 1.8, векторные величины удобнее представить как вещественную часть комплексных векторов:

Εt=Re[Emejωt]	;	Ht=Re[Hmejωt] 		(3.12)

Запишем (3.12) в несколько ином виде, для чего рассмотрим сумму двух комплексно – сопряженных величин:

A+A=Amejωt+Ame−jωt=Amejϕejωt+Ame−jϕe−jωt= =Amcosωt+ϕ+j sinωt+ϕ+cosωt+ϕ−j sinωt+ϕ= =2Amcosωt+ϕ=2ReAmejϕejωt=2ReAmejωt

Таким образом:

ReAmejωt=12Amejωt+Amejωt           			(3.13)

Пользуясь (3.13),  (3.12) может быть представлено как:

Εt=12Εmejωt+Eme−jωt ; Ηt=12Ηmejωt+Hme−jωt	    (3.14)

Определим теперь вектор Пойнтинга для гармонических полей:

Π(t)=[E(t)H(t)]=12(Emejωt+Eme−jωt)⋅12(Hmejωt+Hme−jωt)=14[Em⋅Hm]ej2ωt+[Em⋅Hm]+[Em⋅Hm]+[Em⋅Hm]e−j2ωt(3.15)

Полученное выражение для Π(t) характеризует мгновенное значение вектора Пойнтинга, т.е. "существующее в данный момент времени t". Физическую сущность процесса переноса энергии позволяет установить средние значения энергетических характеристик электромагнитного поля. В связи с этим определим среднее значение вектора Пойнтинга за промежуток времени, равный периоду колебаний Т = 2:

Πср(t)=1T0TΠt                      			(3.16)

Подставив (3.15) в (3.16) получим сумму из 4-ех интегралов. Определим их значения:

1T0T[Em⋅Hm]ej2ωtdt=1T[Em⋅Hm]0Tej2ωtdt=0 ;1T0T[Em⋅Hm]dt=[Em⋅Hm]=[EmejϕE⋅Hme−jϕH] ;1T0T[EmHm]dt=[EmHm]=[Eme−jϕEHmejϕH] ;1T0T[EmHm]e−j2ωtdt=1T[EmHm]0Te−j2ωtdt=0

где: E, H - фаза напряженности электрического и магнитного поля соответственно.

Следовательно, получаем:

Πср(t)=14

Вывод: Таким образом, среднее значение вектора Пойнтинга для гармонических полей можно получить как вещественную часть векторного произведения комплексно сопряженных векторов электрического и магнитного полей [E.m⋅Hm]

Комплексный вектор:

Π=12[E.mejωt⋅Hme−jωt]=12[E.⋅H],			(3.17)

носит название комплексного вектора Пойнтинга. С учетом комплексного вектора Пойнтинга окончательно можно записать выражение для среднего значения вектора Пойнтинга как:

Πср(t)=Re[Π]=12Re[Em⋅Hm]				(3.18)

Среднее значение вектора Пойнтинга определяет среднюю за период плотность потока энергии. Поэтому мощность электромагнитной волны, проходящей через поверхность S, ограничивающую рассматриваемый объем V, можно определить как:

P=SRe[Π] dS						(3.19)

Данное выражение широко  используется для определения передаваемой мощности излучателей электромагнитных волн, в различных линиях передачи СВЧ и т.д.