2.1                                    Граничные условия для нормальных составляющих векторов электромагнитного поля

2.2

Граничные условия для касательных  составляющих векторов электромагнитного поля

2.3

Граничные условия на поверхности идеального диэлектрика и идеального проводника

2. Граничные условия на

поверхности раздела сред

При решении практических задач электродинамики помимо уравнений Максвелла необходимо также знать граничные условия, т.е. знать соотношения между векторами поля в двух очень близких точках, находящихся по обе стороны границы раздела сред. Если на границе между различными материальными средами параметры среды , ,  скачкообразно изменяются, то, очевидно, векторные функции E, D, H и B будут иметь разрывы. Определить характер этих разрывов и означает задать граничные условия на поверхности раздела сред. Поскольку разрывные функции нельзя дифференцировать, то для нахождения соотношения поля на границе раздела, необходимо использовать интегральные уравнения Максвелла и предельные переходы.

2.1  Граничные условия для нормальных

составляющих векторов электромагнитного поля

Формулируется закон поведения нормальных составляющих векторов поля на границе раздела двух сред.

Рассмотрим плоскую границу раздела двух сред с параметрами a1, a1, 1  и  a2,  a2,  2. На поверхности раздела сред выделим достаточно малый элемент  S , в пределах которого в обеих средах нормальные составляющие вектора D равномерно распределены. На основании S построим цилиндр с высотой  h  так, чтобы его основания находились  в разных средах, как показано на рис.2.1.

Рисунок 2.1- К выводу граничных условий для нормальных составляющих электрического поля

Используем 3-е уравнение Максвелла в интегральной форме:

SDdS=VρdV,

где: dS=ΔS no– единичный вектор, нормальный к ΔS; no– нормаль к ΔS.

Разобьем интеграл по замкнутой поверхности S, ограничивающий объем V, на три интеграла:

SDdS=ΔS1D1dS+ΔS2D2dS+SбокDбокdS=VρdV.

Устремим высоту цилиндра h к нулю, тогда:

ΔS1 и  ΔS2  ΔS;				Sбок = hS  0;

SбокDбокdSбок→0;                             	VρdV→ΔSρSdS,

где: S – поверхностная плотность заряда на границе раздела сред.

Учитывая это, получаем: ΔS1D1dS+ΔS2D2dS=ΔSρSdS.

Определим теперь нормальные составляющие вектора D. Из рис.2.2 очевидно, что:

ΔS1D1⋅n0'dS+ΔS2D2(−n0'')dS=ΔSρSdS.

Наконец, считая площадку ΔS настолько малой, что на этой площади вектор D практически не изменяется, получим:

D1n0ΔS−D2n0ΔS=ρSΔS.

Окончательно: (D1−D2)n0=ρS,   или

D1n – D2n = S.               			(2.1)

Нормальная составляющая вектора электрической индукции при переходе через граничную поверхность претерпевает скачок, численно равный поверхностной плотности электрического заряда.

Поскольку из материальных уравнений D=εaE то, следовательно, граничные условия для нормальной составляющей вектора напряженности электрического поля будут иметь вид:

а1Е1n - а2Е2n = S .                   		(2.2)

Если граничная поверхность не заряжена, то компонента Dn на основании (2.1) непрерывна при переходе из среды 1 в среду 2, а компонента En терпит разрыв, величина которого определяется соотношением диэлектрических проницаемостей сред:

E1nE2n=εa2εa1	(при S = 0).

Рассмотрим теперь граничные условия для нормальных составляющих магнитного поля. Для этого по аналогии охватим обе среды цилиндром с объемом V и используем 4-ое уравнение Максвелла в интегральной форме:

SBdS=0.

Разобьём замкнутый интеграл по поверхности на три интеграла:

ΔS1B1dS+ΔS2B2dS+SбокBбокdS=0.

Устремим h  0 тогда:

ΔS1B1dS+ΔS2B2dS=0.

Наконец, учитывая постоянство B на площадке ΔS из-за малости последней, получим для нормальных составляющих:

(B1−B2)n0=0,

или    			B1n – B2n = 0.               					(2.3)

Нормальная составляющая вектора магнитной индукции при переходе через границу раздела двух сред остается непрерывной.

Поскольку из материальных уравнений B=μaH  то, граничные условия для нормальных составляющих вектора напряженности магнитного поля имеют вид:

а1Н1n = а2Н2n .                        				(2.4)

Нормальная составляющая вектора H на границе сред терпит разрыв, величина которого равна отношению абсолютных магнитных проницаемостей сред.

2.2 Граничные условия для касательных

составляющих векторов электромагнитного поля

Формулируется закон поведения касательных составляющих векторов поля на границе раздела двух сред.

Рассмотрим плоскую границу раздела двух сред с параметрами а1, а1, 1  и  а2, а2, 2. Охватим обе среды контуром L, плоскость которого перпендикулярна поверхности раздела двух сред (см. рис.2.2).

Рисунок 2.2- К выводу граничных условий для касательных составляющих электрического поля

Используем 2-ое уравнение Максвелла в интегральной форме:

LEdℓ=−SdBdtdS.

Разобьем контур L на четыре участка, тогда:

.

Устремим высоту контура Δh к нулю, тогда ΔS = Δl . Δh в пределе будет стремится к нулю, а стороны АВ и CD сливаются на границе, и в этом случае получаем:

ΔℓEndℓ+ΔℓE2dℓ=0.

Определим касательные составляющие вектора напряженности электрического поля:

ΔℓE1⋅τ0dℓ+ΔℓE2(−τ0)dℓ=0,

где τo  - единичный касательный вектор.

Наконец, полагая что отрезок Δl настолько мал, что вектор E  на данном участке не изменяется, получим:

E1τoΔℓ−E1τoΔℓ=0.

Окончательно:    (E1−E2)τo=0,   или

Е1 = Е2 .                      			(2.5)

Касательная составляющая вектора напряженности электрического поля непрерывна на границе раздела сред.

Используя материальное уравнение D=εaE определяем:

D1τεa1=D2τεa2.                             		(2.6)

Касательные составляющие вектора D терпят разрыв, величина которого определяется соотношением диэлектрических проницаемостей обеих сред.

Рассмотрим граничные условия для касательных составляющих вектора напряженности магнитного поля H. По аналогии с предыдущим случаем, охватим границу раздела сред контуром L и используем 1-ое уравнение Максвелла:

LHdℓ=SJпрdS+SdDdtdS.

Разбиваем интеграл по замкнутому контуру L на 4-ре интеграла:

ΔℓH1dℓ+ΔhH12dh+ΔℓH2dℓ+ΔhH21dh=ΔSJпрdS+ΔSdDdtdS.

Устремим  высоту контура Δh к нулю, тогда ΔS = Δl . Δh в пределе будет стремится к нулю, а интегралы:

ΔSdDdtdS→0,   ΔhH12Δh→0,   ΔhH21Δh→0,   ΔSJпрdS→ℓповJSdℓпов,

где:JS - вектор плотности поверх-ностного тока проводимости, пересекаю-щий отрезок линии lпов (см. рис.2.3.).

Рис.2.3- Понятие вектора плотности поверхностного тока проводимости

Следовательно, получаем:

ΔℓH1dℓ+ΔℓH2dℓ=ℓповJSdℓпов.

Наконец, учитывая постоянство H на площадке ΔS, получим для касательных составляющих:

H1τo−H1τo=JS,

или:

Н1  - Н2 = JS.                 					(2.7)

Касательная составляющая вектора напряженности магнитного поля на границе раздела сред претерпевает скачок, численно равный поверхностной плотности тока проводимости, протекающего по границе раздела сред.

Используя материальное уравнение B=μaH, определим граничные условия для касательных составляющих вектора магнитной индукции:

B1τμa1−B2τμa2=JS.    					(2.8)

2.3 Граничные условия на поверхности идеального

диэлектрика и идеального проводника

Рассматриваются частные случаи применения граничных условий часто используемые для решения практических задач.

Выпишем, полученные в разделах 2.1 и 2.2 граничные условия для нормальных и касательных составляющих электромагнитного поля.

D1n−D2n=ρSB1n=B2nE1τ=E2τH1τ−H2τ=JS						(2.9)

Данные уравнения составляют полную систему граничных условий, которые справедливы для любых электромагнитных процессов, рассматриваемых в классической (макроскопической) электродинамике.

При изучении переменных электромагнитных полей вблизи некоторых диэлектрических и металлических тел часто предполагают, что рассматриваемые тела являются идеальным диэлектриком или идеальным проводником. В этом случае граничные условия (2.9) упрощаются.

Рассмотрим граничные условия на поверхности идеального диэлектрика. Поскольку для идеального диэлектрика удельная проводимость  = 0, то плотность тока проводимости тогда J=σE=0 и, следовательно, поверхностный ток отсутствует,  JS=0. Поэтому для данного частного случая получаем:

D1n−D2n=ρSB1n=B2nE1τ=E2τH1τ=H2τ						(2.10)

Рассмотрим теперь граничные  условия на поверхности идеального проводника. Для идеального проводника   , следовательно и вектор плотности тока проводимости J=σE тоже стремится к бесконечности при некотором конечном E. Это означает, что появление такого большого тока должно быть связано с бесконечно большой энергией поля, чего при источниках, имеющих конечную мощность, быть не может. Поэтому, исходя из закона сохранения энергии, следует предположить что внутри идеального проводника переменное  электрическое  поле  существовать не может, т.е. E=0. Исходя из 1-го уравнения Максвелла при E=0 получаем, что и H тоже равен нулю, а из материальных уравнений находим, что B=D=0.

Следовательно, внутри идеального проводника переменное электромагнитное поле отсутствует. (более подробно это явление мы рассмотрим позднее в разделе 6.)

Таким образом, граничные условия на поверхности идеального проводника имеют вид:

D1n=ρSB1n=0E1τ=0H1τ=JS, или используя материальные уравнения E1n=ρS/ε1aH1n=0E1τ=0H1τ=JS(2.11)

Поскольку в дальнейших разделах мы часто будем  обращаться к этим граничным условиям, остановимся на уравнениях (2.11) более подробно. Непосредственно из этих уравнений вытекает:

- Вектор напряженности электрического поля вблизи поверхности проводника направлен перпендикулярно к поверхности и равен  ρS/ε1a (см.рис.2.4).

- Вектор напряженности магнитного поля вблизи поверхности проводника направлен по касательной к поверхности проводника и равен jS (см.рис.2.4).

- Равенство нулю касательной составляющей электрического поля является следствием отсутствия поля внутри проводника.

Последнее требует пояснения. Отсутствие поля внутри проводника означает отсутствие внутри проводника объемных зарядов. Это в свою очередь означает, что заряд проводника концентрируется на его поверхности в слое атомарной толщины. Конечно, внутри проводника имеются как положительные, так и отрицательные заряды, но они взаимно компенсируются и в целом внутренние области проводника нейтральны. Установ-ление этой нейтральности происходит чрез-вычайно быстро. Рассмотрим в этой связи некоторый объем проводника (например, медного) и предположим, что в момент времени t = 0 плотность свободных зарядов в нем отлично от нуля. Используем закон сохранения заряда (см. подробнее раздел 1.6.):

Рис.2.4- Распределение электромагнитного поля  вдоль проводника с током

Iпр=−dQdt,		или		div Jпр=−dρdt.		(2.12)

Так как J пр=σE, то div Jпр=div σE=σ div {E или, используя материальное уравнение, div E=ρ/εa, а div Jпр=σ ρ/εa. Подставляя в (2.12) получим:

dρdt=−σρ/εa

где: а = о - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

Решение данного дифференциального уравнения первого порядка имеет вид:

ρ(t)=ρ(0)⋅e−(σ/εa) t,

то есть объемная плотность заряда уменьшается экспоненциально. Можно считать, что образовавшийся объемный заряд "рассасывается" в течении промежутка времени τ=εa/σ, называемого временем релаксации.  Для нашего примера, учитывая что у меди (см.табл.1.1.)  = 5,65107 См/м, получим   10-19 с. Такой промежуток времени чрезвычайно мал даже в масштабах внутриатомных процессов. Поэтому с большой точностью можно считать, что в проводнике свободные заряды распределены по поверхности, а объемные заряды отсутствуют.