# Раздел 2.  Изображение изделий

- Содержание

  - Общие  сведения  о  конструкторской  документации

    - Понятие  об  изделии  и  его  составных  частях

    - Виды  конструкторских  документов

  - Чертежи  деталей

    - Выбор  числа  изображений

    - Выбор  главного  изображения  детали

    - Резьбовые  изделия  и  соединения

      - Общие  сведения  о  резьбе

      - Изображение  резьбы

      - Обозначение  резьбы

    - Нанесение  размеров

  - Графическое  задание  по  теме

- 2.3.1   Вопросы  для  самопроверки  усвоения  курса

- 2.3.2    Последовательность  выполнения  задания

- 2.3.3   Варианты  задания

  - Общие  сведения  о  конструкторской  документации

- Разработка и оформление  конструкторской  документации – расчетов, схем, чертежей– происходит по правилам, установленным  государственными  стандартами  ЕСКД  (Единая  Система  Конструкторской  Документации  ).

- Стандарты  ЕСКД  обеспечивают  понимание  и  применение  каждого  чертежа  на  любом  предприятии,  а  также  ускорение  проектных  работ.

- При  выполнении  чертежей  особое  внимание  должно  быть  уделено  изучению  соответствующих  государственных  стандартов  (ниже  приводятся  краткие  выдержки  из  некоторых  ГОСТов  ),  а  также

- пользованию  техническими  справочниками .

- 2.1.1  Понятие  об  изделии  и  его  составных  частях

- Различают  изделия  основного  производства  и  вспомогательного.  К  первым  относятся  изделия,  предназначенные  для  поставки  ( реализации ),  ко  вторым -  предназначенные  для  собственных  нужд  предприятия.

- Установлены  следующие  виды  изделий:  детали,  сборочные  единицы,  комплексы,  комплекты.

- Изделия  в  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  в  них  составных  частей  делят  на:

- Неспецифицированные  ( детали ),  не  имеющие  составных  частей;

- Специфицированные   (cборочные  единицы,  комплексы,  комплекты),  состоящие  из  двух  составных  частей  и  более.

- Деталью  называется  изделие,  изготовленное  из  однородного  по  наименованию  и  марке  материала,  без  применения  сборочных  операций,  например,  валик  из  одного  куска  металла; коробка,  склеенная  из  одного  куска  картона.

- Сборочной  единицей  называется  изделие,  составные  части  которого  подлежат  соединению  между  собой  на  предприятии -  изготовителе  сборочными  операциями

- cвинчиванием

- cваркой

- пайкой

- развальцовкой

- cшивкой  и  т. п.

- Например, автомобиль, станок,  маховичок  из  пластмассы  с  металлической  арматурой.

- Комплексом  называются  два  специфицированных  изделия  или  более,  не  соединенных  на  предприятии - изготовителе  сборочными  операциями,  но  предназначенных  для  выполнения  взаимосвязанных  эксплуатационных  функций,  например,  поточная  линия  станков,  автоматическая  телефонная  станция,  корабль.

- Комплектом  называются  два  изделия  или  более,  несоединенных  на  предприятии- изготовителе  сборочными  операциями  и  представляющих  набор  изделий,  имеющих  общее  эксплуатационное  назначение  вспомогательного  характера,  например,  комплект  запасных  частей,  комплект  инструмента  и  принадлежностей.

- Более  подробные  сведения  -  в  ГОСТ  2.101-68 ЕСКД.

    - Виды  конструкторских  документов

- ГОСТ  2.102-68  устанавливает  виды  и  шифры  конструкторских  документов.

- Конструкторские  документы( КД ) подразделяются  на

- Графические  ( чертежи,  схемы,  графики  )

- Текстовые ( спецификации,  технические  условия,  различные  ведомости)  (рисунок 2.1)

Рисунок 2.1- Виды конструкторских документов

- В  зависимости  от  содержания  КД  подразделяются  на:

- Чертеж  детали,  содержащий  изображение  детали  и  другие  данные,  необходимые  для  ее  изготовления  и  контроля;

- Чертеж  сборочный    (шифр  СБ),  содержащий  изображение  сборочной  единицы  и  другие  данные,  необходимые  для  ее  сборки              (изготовления) и  контроля;

- Чертеж  общего  вида   (шифр  ВО ),  определяющий  конструкцию  изделия,  взаимодействие  его  составных  частей  и  поясняющий  прицип  работы  изделия ( cоставляется,  как  правило,  при  разработке  эскизного  и  технического  проектов );

- Теоретический  чертеж( ТЧ ),  определяющий  геометрическую  форму  изделия  и  координаты  расположения  составных  частей;

- Габаритный  чертеж (ГЧ ), содержащий  контурное (упрощенное )  изображение изделия с габаритными, установочными и  присоединительными  размерами;

- Схемы,  на  которых  показываются  в  виде  условных  изображений  или  обозначений  составные  части  изделия  и  связи  между  ними ( шифр  схемы  выбирается  по  ГОСТ  2.701-76 );

- Cпецификации, определяющие  состав  сборочных  единиц,  комплексов  и  комплектов.

- На  изделие  и  его  составные  части  разрабатывают  комплекты  конструкторских  документов.

- Основным  конструкторским  документом  детали  является  ее  чертеж.

- Более  подробные  сведения- в  ГОСТ  2.102-68.

  - Чертеж  детали

- Под  чертежом  детали понимают  конструкторский документ, содержащий изображение  детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля  (  рисунки 2.2 а,б, 2.14 ).

- Рисунок 2.2 – Примеры чертежа детали

- Рабочие  чертежи  должны  выполняться  согласно  ГОСТ  2.109-63.

- В начертательной геометрии и черчении изучают в основном правила выполнения чертежей деталей, относящиеся к изображению их формы на чертеже  и нанесению номинальных размеров.

- Рабочие чертежи разрабатывают на каждую деталь.

Выбор  числа  изображений

а)

Рисунок 2.3 –Примеры деталей, выполненных

в одном изображении

Рисунок 2.4 –Примеры деталей, выполненных в двух изображениях

- Количество  изображений  детали  на  чертеже  должно  быть  наименьшим,  но  обеспечивающим  полное  представление  о  предмете.

- Для  деталей  типа  тел  вращения  достаточно  одного  изображения  (рисунок 2.3) на  плоскости  проекций,  параллельной  оси  тела: вида  ( рисунок 2.3 а,г ),  разреза   (рисунок 2.3б,в ) с  указанием  знаков   перед  размерными  числами  диаметров. Одного  изображения  достаточно  также  для  деталей  типа  валов,  втулок  с  резьбой  с  обозначением  резьбы

Для  деталей  типа  тел  вращения  с  различными  конструктивными  элементами,  например,  отверстиями,  срезами,  пазами,  главное  изображение  дополняют  одним  или  несколькими  видами,  разрезами,  сечениями,  которые  выявляют  форму  этих  элементов,  а  также  выносными  элементами  ( рисунки  2.4а,б,в, 2.5, 2.6 ).

Рисунок 2.5 –Пример детали, выполненной в  четырех изображениях

Рисунок 2.6 – Пример выбора количества изображений с выносным элементом

    - Выбор  главного  изображения  детали

- Главное  изображение  детали  выбирают  с  учетом  технологии  ее  изготовления.  Если  в  процессе  изготовления  детали  одно  из ее  положений  заведомо  является  преобладающим,  то  на  главном  изображении  деталь  рекомендуется  показывать  в  этом  положении

- Планки,  линейки,  валики  и  т.  п.  рекомендуется  располагать  на  чертеже  горизонтально  (рисунок  2,3),  а  корпусы, кронштейны  и  т. п.  – основанием  вниз (рисунок 2.5 ).

- Если  деталь  сложной  конструкции  в  процессе  изготовления  не  имеет  заведомо  преобладающего  положения,  то  за  главное  изображение  таких  деталей  принимают  их  расположение  в  готовом  изделии.

    - Резьбовые  изделия  и  соединения

- 2.2.3.1  Общие  сведения  о  резьбе

- Резьба  образуется  при  винтовом  перемещении  некоторой  плоской  фигуры, задающей  так  называемый  профиль  резьбы ( таблица 1),  расположенной  в  одной  плоскости с  осью  поверхности  вращения (осью  резьбы),  цилиндрической  или  конической,  по  которой  профиль  совершает  свое  движение.

- Часть  резьбы,  образованную  при  одном  повороте  профиля  вокруг  оси,  называют  витком.   При  этом  все  точки  производящего  профиля  перемещаются  параллельно  оси   на  одну  и  ту  же  величину,  называемую  ходом  резьбы.

- Резьбу,  образованную  движением  одного  профиля  ,  называют  однозаходной,  образованную  движением  двух,  трех  одинаковых  профилей  или  более – многозаходной.

- Шагом  резьбы  Р  называют  расстояние  между  соседними  одноименными  боковыми  сторонами  профиля  резьбы  ,  измеренное  в  направлении,  параллельном  оси  резьбы  .Очевидно, у  однозаходной  резьбы  ход  равен  шагу (рисунок 2.7 а ),  у  многозаходной – ход  равен  шагу, умноженному  на  число  ходов (рисунок 2.7 б ).

- Рисунок 2.7 – Однозаходная и многозаходная резьбы

- Винтовая  линия  бывает  правой  и  левой,  поэтому  и  резьба  образуется  правой  и  левой.  Так  как  применяется  преимущественно  правая  резьба ,  то  на  чертеже  оговаривают    только левую,  добавляя  к  обозначению  резьбы  надпись  “ LH “.

- Резьбу  изготавливают  или  режущим  инструментом  с  удалением  слоя  материала,  или  накаткой  путем  выдавливания.  При  выводе  инструмента  из  металла  резьба  как  бы  сходит  на  нет,  образуя  сбег  резьбы.

- Длиной  резьбы  называют  длину  участка  поверхности,  на  котором  образована  резьба,  включая  сбег  резьбы  и  фаску.

- Как  правило ,  на  чертежах  указывается  только  длина  резьбы  с  полным  профилем  (  рисунок  2.8 а ).

Рисунок 2.8 – Технологические элементы резьбы

- Если  резьбу  выполняют  до  некоторой  поверхности, не  позволяющей  премещать  инструмент  до  упора  к  ней,  то  образуется  недовод  резьбы  (рисунок 2.8 б,в ).

- Сбег  плюс  недовод  образуют  недорез  резьбы.

- Если  требуется  изготовить  резьбу  полного  профиля,  без  сбега,  то  для  вывода  резьбообразующего  инструмента  делается  проточка,  диаметр  которой  для  наружной  резьбы  должен  быть  немного  меньше  внутреннего  диаметра  резьбы,  а  для  внутренней  резьбы  -  немного  больше  диаметра  резьбы  ( рисунок 2.8, г ).  Размеры  проточек  стандартизованы (  ГОСТ  10549-80 ) .

- 2.2.3.2  Изображение  резьбы.

- Построение  точного  изображения  витков  резьбы  требует  большой  затраты  времени,  поэтому  оно  применяется  в  редких  случаях.  Как  правило,  на  чертеже  резьбу  изображают  условно,  независимо  от  профиля  резьбы,  а  именно:  резьбу  на  стержне - сплошными  основными  линиями  по  наружному  диаметру  резьбы  и  сплошными  тонкими  по  внутреннему  на  всю  длину  резьбы,  включая  фаску              (рисунок 2.9  а ).

На  видах,  полученных  проецированием  на  плоскость,  перпендикулярную  оси  стержня,  по  внутреннему  диаметру  резьбы  проводят                  дугу  сплошной  тонкой  линией,  приблизительно  равную  ¾   окружности  и  разомкнутую  в  любом  месте.

Рисунок 2.9 – Изображение резьбы

- На  изображениях  резьбы  в  отверстии  сплошные  основные  и  сплошные  тонкие  линии  меняются  местами ( рисунок 2.9 б ) .

- Фаски  на  стержне  с  резьбой  и  в  отверстии  с  резьбой,  не  имеющие  специального  конструктивного  назначения,  в  проекции  на  плоскость,  перпендикулярную  оси  стержня  или  отверстия,  не  изображают.

- Границу  резьбы  на  стержне  и  в  отверстии  проводят  в  конце  полного  профиля  резьбы,  до  сбега,  основной  линией ( или  штриховой, если  резьба  изображена  как  невидимая ),  которую  проводят  до  линий  наружного  диаметра  резьбы  (  рисунок 2.9 в ).

- Расстояние  между  линиями,  изображающими  наружный  и  внутренний  диамеры  резьбы,  согласно  ГОСТ  2.303-68,  не  должно  быть  менее  0,8 мм  и  не  больше  шага  резьбы.  Сбег  резьбы  на  производственных  чертежах  показывают  относительно  редко.  На  учебных  чертежах  изображать  сбег  не  надо.

- Рисунок 2.10 – Изображение резьбового соединения

- Cледует  твердо  запомнить  правило :  в   резьбовых  соединениях,  изображенных  на  разрезе,  резьба  стержня  закрывает  резьбу  отверстия  ( рисунок 2.10 ) .

- Обратите  особое  внимание    на  то,  что  на  разрезах  штриховка  доводится  до  сплошных  основных  линий.

- Более  подробные  сведения  об  изображении  резьбы   в     ГОСТ  2.311-68    ЕСКД  .