Сибирский государственный университет

телекоммуникаций  и  информатики

Г.Д. Мефодьева

В.Н. Быкова, Л.Я. Мефодьева

М.Н.Мефодьев

## Инженерная  и компьютерная  графика

Учебные  материалы

В соответствии с Государственным образовательным стандартом на  подготовку  инженера-специалиста по направлению « Телекоммуникации » в  учебные  планы  внесена  общепрофессиональная  дисциплина    «Инженерная  и  компьютерная  графика ».

Настоящий курс предназначен для студентов с начальным графическим образованием в области теоретических основ построения изображений  в объеме технического колледжа, владеющих графическими навыками  и  представлением об основных стандартах Единой системы конструкторской документации.

Мы  предлагаем  Вам  учебный  материал : лекции, задания  для  контрольной  работы, методические рекомендации к самостоятельной работе и вопросы для самопроверки.

Мы надеемся на Ваше внимательное и ответственное отношение ко всем нашим  требованиям и рекомендациям.

Желаем успеха!

# ИНЖЕНЕРНАЯ  И  КОМПЬЮТЕРНАЯ   ГРАФИКА

ПРОГРАММА   КУРСА

Раздел 1 Общие правила выполнения и оформления чертежей по ЕСКД:

ГОСТ  2.104 – 68, 2.301 … 303 – 68, 2.304 – 81.

Изображения на чертежах: виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.305 – 68.

Нанесение размеров: ГОСТ 2.307 - 68.

Аксонометрические проекции: ГОСТ 2.317-69.

Раздел 2 Изображение изделий. Виды изделий и конструкторских документов.  Деталь. Соединения деталей. Изображение резьбы и соединений  ГОСТ 2.311-68, 2.312-72,  2.313-68. Чертеж детали.

Раздел 3 Схемы электрические. Виды, типы схем. Общие правила выполнения : ГОСТ 2.701-84, 2.702-75. Обозначения буквенно-цифровые:

ГОСТ 2.710-81.   Обозначения условные графические в схемах.:

ГОСТ 2.721-74……2.743-91…2.751-73.

Литература

- А.А.Чекмарев. Начертательная геометрия и черчение.- М.,ВЛАДОС, 1999. – 471 с.

- Г.П. Катунин, Г.Д. Мефодьева.  Нормы  ЕСКД  для  студенческих работ. Учебное пособие. СибГУТИ, 2001.- 88с.

3     Г.Н.Попова, С.Ю.Алексеев. Машиностроительное черчение. Справочник. Санкт- Петербург, Политехника, 1999.-453с.

- С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. Выполнение  электрических схем по ЕСКД. Справочник. М., 1989.-325с.

- Государственные стандарты ЕСКД.

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

В процессе изучения дисциплины студент выполняет одну контрольную  работу.   Содержание  и  объем  контрольной  работы  приведены  в таблице.

Таблица

___________________________________________________________________________

Номер                                                                                                          Формат    Литера-

темы,       Номер                               Содержание                                  чертежной     тура

раздела    листа                                                                                           бумаги

____________________________________________________________________________

1        1,2         Изображения  на  чертежах:   виды,  разрезы,                              ГОСТы

сечения. Построение трех изображений  детали                        ЕСКД,

по двум заданным  с выполнением полезных         2хА3           учебно-

разрезов и аксонометрической проекции.                                   справ.

лит-ра

2           3            Чертеж детали.                                                               А3              ,,

3           4            Схема электрическая структурная.                              А3         Учебное

пособие

3           5            Схема электрическая принципиальная                      А3    «Нормы ЕСКД

с перечнем элементов                                                           для студ.работ»

Примечания

- Варианты заданий соответствуют последней  цифре шифра студенческих документов.

- Чертежи по теме « Схемы электрические»  могут быть выполнены с помощью компьютера.

Контрольная работа в полном объеме высылается на заочный факультет в сроки, установленные графиком самостоятельной работы.

Зачет по контрольной работе  является  допуском  к  зачету по курсу.

З а ч е т  по  к у р с у : аудиторная графическая работа (зачетная работа) и теоретическое собеседование.

Графическая работа: построение трех изображений предмета по двум заданным с выполнением полезных разрезов.

Если  зачетная работа выполнена с оценкой « Неудовлетворительно», то студент получает дополнительное задание и имеет право на повторную сдачу зачета.

Студент может получить консультацию на кафедре САПР (цикл инженерной графики)  по  т е л е ф о н у    66 – 95 – 63 .

Электронный адрес

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА

РАЗДЕЛ 1    ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ.

ИЗОБРАЖЕНИЯ  НА  ЧЕРТЕЖАХ.  ВИДЫ. РАЗРЕЗЫ.

СЕЧЕНИЯ.  АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПРОЕКЦИИ.

Основные правила оформления чертежей установлены государственными  стандартами  ЕСКД:

ГОСТ 2.104-68. Основные надписи.

ГОСТ 2.301-68. Форматы.

ГОСТ 2.302-68.  Масштабы.

ГОСТ 2.303-68.  Линии.

ГОСТ 2.304-81.  Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.307-68.  Нанесение размеров и предельных отклонений.

При выполнении заданий контрольной работы Вы обязаны следовать

всем требованиям упомянутых стандартов.

Далее мы предлагаем Вам:

*    Теоретический материал

*    Вопросы для самопроверки

*    Методические рекомендации к выполнению контрольной

работы

Изображения на чертежах выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.305-68.

К изображениям относят виды, разрезы, сечения, выносные элементы.

##### 1.1  ВИДЫ

В и д : изображение видимой части предмета, обращенной к наблюдателю.

Виды  подразделяют на основные, местные и дополнительные.

* Виды основные получают проецированием предмета на взаимно перпендикулярные плоскости (горизонтальную, фронтальную и профильную ).

Предмет условно помещают в куб и проецируют на все шесть граней.

Затем поверхность куба развертывают и получают шесть основных видов, расположенных в проекционной связи.

Представьте модель куба, находясь в помещении, и установите образную связь между собой –«предметом»  и  плоскостями пола, стен, потолка  – «гранями куба». Перед Вами – вертикальная плоскость фронтальная, слева от  Вас –  вертикальная профильная,  а   пол  –  горизонтальная  плоскость проекций. Такое упражнение мы рекомендуем выполнять перед началом работы по инженерной графике. Это помогает развивать пространственное воображение.

Названия основных видов и их расположение в проекционной связи на чертеже приведены на рисунке 1.1.

Рисунок  1.1 - Схема расположения основных видов на чертеже в проекционной

связи

Вид спереди называют главным, а предмет всегда располагают так, чтобы на виде спереди показать его наиболее полно.

Если проекционная связь нарушена, то виды обозначают. При этом указывают стрелкой и заглавной буквой направление проецирования, а вид надписывают как показано на рисунке 1.2.

Обратите внимание:

-     на видах, как правило, не вычерчивают линии невидимого контура.

- Вид местный получают так же на основных плоскостях проекций, но изображают ограниченное место предмета.

Обратите внимание:

- местный вид, как правило, ограничивают тонкой волнистой линией  в соответствии с рисунком 1.3.

- Вид дополнительный строят в случае, когда на основную плоскость какой-либо элемент предмета проецируется с искажением. Тогда применяют дополнительную плоскость, на которой получают истинное изображение –рисунок 1.4а,б.   Дополнительный вид допускается поворачивать до положения, принятого для данного предмета на главном изображении.  При этом обозначение дополнительного вида должно содержать условный знак поворота, как это показано на рисунке 1.4в,г.

#### Рисунок 1.2 –Обозначение

видов

а), б), в) – варианты оформления; г) – знак поворота

Рисунок 1.4 –Варианты  построения  дополни  -тельных  видов

Рисунок 1.3 –Виды местные,  местный разрез

# 1.2  РАЗРЕЗЫ

1.2.1  Р а з р е з  -  изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе вычерчивают то, что получается в секущей плоскости (фигуру сечения), и то, что видимо за ней.

Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу  и не влечет за собой изменения других изображений данного предмета.

##### 1.2.3 Технология построения разреза – рисунок 1.5

- Выбрать положение секущей плоскости и направление проецирования

- «Удалить» часть предмета, расположенную между секущей плоскостью и наблюдателем

###### Выполняя мысленно этот пункт, удалите на изображении соответствующие линии видимого контура.

###### 3   Фигуру сечения выделить штриховкой

4 Дополнить разрез линиями, изображающими все то, что  видимо за секущей плоскостью

5 При необходимости разрез обозначить

Рисунок 1.5 – Образование разреза  (простой фронтальный)

- На разрезах, как правило, не вычерчивают линии  невидимого контура.

1.2.4 Классификация разрезов

*  По положению секущей плоскости относительно плоскостей проекций:

горизонтальный – секущая плоскость параллельна  горизонтальной плоскости проекций – рисунок 1.6а;

фронтальный – секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций – рисунок 1.5;

профильный – секущая плоскость параллельна профильной плоскости

проекций – рисунок 1.6б;

наклонный–секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого – рисунок 1.9.

а) – горизонтальный разрез с обозначением,  б) – профильный разрез предмета,

когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии;  разрез в таком

случае не обозначают

# Рисунок 1.6 – Построение и обозначение простых разрезов

*  По числу секущих плоскостей разрезы бывают:

простой – при одной секущей плоскости,

сложный – при нескольких секущих плоскостях.

Сложные разрезы разделяют на ступенчатые и ломаные.

Ломаные: секущие плоскости пересекаются – рисунок 1.7.

Ступенчатые: секущие плоскости параллельны – рисунок 1.10

Рисунок 1.7 – Построение сложноого                  Рисунок  1.8 – Элементы  обозначения

ломаного разреза                                                      разреза

*  По положению секущей плоскости относительно предмета различают разрезы

продольный – секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты

предмета, рисунок 1.5;

поперечный – секущая плоскость направлена перпендикулярно длине

или высоте предмета, рисунок 1.6б.

- Местный разрез  служит для выявления внутреннего строения пред –

мета в отдельном ограниченном месте. Местный разрез выделяется на виде

тонкой волнистой линией в соответствии с рисунком 1.3.

Рисунок 1.9 – Разрез наклонный                                      Рисунок  1.10 - Разрез

сложный

##### ступенчатый

##### 1.2.5  Обозначение разрезов

- Разрез простой не обозначают, если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а изображение размещено в проекционной связи – рисунки 1.5 и 1.6б.

- Во всех остальных случаях разрез должен быть обозначен.

Сложные разрезы всегда обозначают.

- Как обозначить разрез?

- секущую плоскость отметить линией сечения,

- стрелками - направление проецирования,

- « имя » плоскости – заглавными буквами русского алфавита,

- изображение надписать соответственно секущей плоскости, как показано на рисунках 1.6 – 1.9; обозначение секущей плоскости – рисунок 1.8.

1.2.6  Построение  комплексных  изображени

«Соединение части вида с частью разреза»

- Соединение части вида и части разреза допускается. При этом границей

между видом и разрезом служит  сплошная тонкая волнистая  линия, как

показано на рисунке 1.11.

- Для симметричных предметов выполняют соединение половины вида

и половины разреза. В этом случае разделяющей линией является ось симметрии – линия тонкая  штрихпунктирная. Пример – рисунок 1.12.

Рисунок 1.11 – Соединение               Рисунок 1.12 – Соединение половины

части вида                                            половины основного вида

и разреза                                               с половиной соответству-

ющего  разреза

- Если линия видимого контура совпадает с осевой, то всегда вычерчивают контурную. При соединении части вида и части разреза волнистую линию смещают так, чтобы показать линию видимого контура, как показано на рисунке 1.13 а.,б.

а) – внешнее ребро шестигранника проецируерся на ось симметрии,

##### б) – на ось симметрии проецируется ребро внутреннего гранного отверстия

##### Рисунок 1.13 – Исключения при разрезах симметричных деталей:

##### линия разграничения вида и разреза – тонкая волнистая

##### 1.2.7  Штриховка в разрезах

- Штриховку фигуры сечения в разрезах  в общем случае  выполняют  сплошными тонкими  линиями с наклоном под углом 45 градусов к линиям рамки листа.  Если при этом линии штриховки совпадают по направлению с линиями контура предмета, то ГОСТ 2.305-68 допускает углы 30 или 60 градусов.

Если необходимо отобразить действительный материал предмета,                             то следует обратиться к рекомендациям  ГОСТ2.306-68. Изображение материалов на чертежах.

- Допустимый интервал между линиями штриховки от 1 до 10 мм,  рекомендуемый - от 2 до 2,5 мм.

- Штриховка выражает материал предмета. Поэтому она должна быть одинаковой для данного предмета во всех разрезах и сечениях.

##### 1.3  СЕЧЕНИЯ

1.3.1  С е ч  е н и е – изображение, полученное при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.

Сечение входит в состав разреза или рассматривается как самостоятельное изображение.

По способу построения  сечения, не входящие в состав разреза,

разделяют на вынесенные и наложенные. Предпочтение следует отдать вынесенным, которые можно располагать на свободном поле чертежа  в проекционной связи - рисунок 1.14а,  или вне проекционной связи – рисунок 1.14б,  или в разрыве изображения – рисунок 1.16.

Наложенное сечение вычерчивают тонкими  линиями – рисунок 1.15.

а) – симметричное,  б) - несимметричное

Рисунок 1.14 – Построение вынесенных сечений

а) – симметричное,  б) – несимметричное                                    а) – симметричное, б) - несимметричное

Рисунок 1.15 – Сечения наложенные                                      Рисунок 1.16 – Сечения, выполненные в разрыве

изображения

Рисунок 1.17 – Сечение

через отверстие, имею-

щее форму поверхнос-

ти вращения (в данном

случае – цилиндричес-

кое )

На рисунке  1.18 – Построение наклонного сечения

Если секущая плоскость проходит через отверстие, имеющее форму поверхности вращения, то сечение выполняют замкнутым контуром, как показано на рисунке 1.17.

По форме сечения делят на симметричные и несимметричные.

На рисунках 1.14а; 1.15а; 1.16а  и  1.17, 1.18  построены симметричные сечения.

Обозначение и штриховка сечений  выполняется по тем же прави-

лам, что и разрезов.  Обратитесь к подразделам 1.2.5 и 1.2.7.

Построение наклонного сечения  показано на рисунке 1.18. Наклонное сечение можно поворачивать до положения, соответствующего основному виду.  При этом в обозначение сечения следует ввести  условный знак поворота (рисунок 1.4г ).

##### УСЛОВНОСТИ  и  УПРОЩЕНИЯ  при  построении  изображений

Этот вопрос подробно рассмотрен в правилах ГОСТ 2.305-68. Отметим наиболее важные условности:

- если вид, разрез или сечение являются изображениями симметричными, то можно вычерчивать только половину изображения или немного более половины, ограничивая его тонкой волнистой линией;

-   при выполнении разрезов показывают незаштрихованными плотные стержни, спицы, ребра жесткости (тонкие стенки), если секущая плоскость занимает  продольное положение относительно этого элемента.

Пример построения разреза через ребро жесткости приведен на рисунке 1.19.

Рисунок 1.19 – Исключения при разрезах: продольный разрез через «тонкую

стенку» - ребро жесткости – в контуре ребра штриховки нет,

в данном примере это показано на фронтальном разрезе

1.5  ВЫНОСНОЙ  ЭЛЕМЕНТ

В ы н о с н о й   э л е м е н т – дополнительное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров или других данных.

Пример выполнения и обозначения  выносного элемента приведен на рисунке  1.20.

Рисунок 1.20 – Построение и оформление  выносного элемента

***********************

Более подробные сведения по построению изображений на чертежах

изложены в  ГОСТ 2.305 – 68.

***********************

1.6  ВОПРОСЫ для самопроверки

# Как называются изображения на чертежах, установленные ГОСТ 2.305?

Какое изображение называется видом?

Какие виды называют основными?

Какой вид называется местным?  дополнительным?

Как обозначают виды?

Какое изображение называется разрезом?

Последовательность( технология) выполнения разреза?

Как различают разрезы по числу секущих плоскостей?

Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно плоскостей проекций?

Какой разрез называется ступенчатым? ломаным?

Как обозначают разрезы? В каких случаях разрезы можно не обозначать?

Можно ли на одном изображении соединять часть вида и часть разреза?   Какая линия при этом разделяет вид и разрез?

В каком случае соединяют в одном изображении половину вида с   половиной разреза? Какая линия при этом разделяет вид и  разрез?

Какие условности необходимо учитывать при построении разрезов?

Какое изображение называется сечением?

Какие сечения Вы знаете? Как выполняют сечения вынесенные?

наложенные?  Как обозначают сечения?

Что такое условный знак поворота? В каких случаях он применяется?

Какие условности необходимо учитывать при выполнении сечений?

Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях?

В каких случаях применяют выносной элемент? Как его обозначают?

##### 1.7  АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ   ПРОЕКЦИИ

1.7.1 Аксонометрическая проекция, или аксонометрия, дает наглядное изображение предмета на одной плоскости.

Изображение предмета в аксонометрии получается при параллельном проецировании его вместе с  системой координат на  одну  плоскость проекций.

1.7.2 Аксонометрические проекции делят на прямоугольные и косоугольные.

В первом случае проецирующие лучи направлены к плоскости проекций под прямым углом, во втором – направление проецирования не перпендикулярно плоскости проекций.

1.7.3 Коэффициенты искажения линейных размеров по аксонометрическим осям  икс, игрек и зет могут быть равными или отличаться друг от друга по величине.

В зависимости от сравнительной величины коэффициентов искажения по осям различают три вида аксонометрии:

изометрия –  все коэффициенты искажения равны между собой;

диметрия  -  два коэффициента равны, третий отличен;

триметрия – все три коэффициента искажения не равны между собой.

##### 1.7.4  ГОСТ 2.317-69  предусматривает применение в инженерной графике двух

прямоугольных  и трех косоугольных аксонометрических проекций.

##### Прямоугольные аксонометрические проекции

##### Прямоугольная изометрическая проекция

##### Прямоугольная диметрическая проекция

##### Схемы осей проекций, коэффициенты искажения линейных размеров по осям для прямоугольной изометрической проекции приведены на рисунке  1.21а,б;   проекции окружностей – на рисунке 1.21в .

#### Рисунок 1.21 – Прямоугольная

изометрическая проекция

##### Косоугольные  аксонометрические проекции

##### Фронтальная изометрическая проекция

##### Фронтальная диметрическая проекция

##### Горизонтальная изометрическая проекция

##### Схемы осей проекций, коэффициенты искажения линейных размеров по осям и пример построения  горизонтальной изометрической проекции приведены на рисунке 1.22.

#### Рисунок 1.22 – Косоугольная

горизонтальная

изометрическая

проекция

Ось игрек составляет с горизон  -тальной линией угол 30 градусов

# 1.23.  ГОСТ 2.317-69   допускает  другие   варианты   размеров  угла  между          осью игрек и горизонтальной линией: 45 и 60 градусов. Более подробные      сведения Вы найдете в указанном стандарте.

##### 1.7.5 Аксонометрические проекции окружностей

# Аксонометрической проекцией окружности может быть окружность или эллипс.

Внимательно изучите рисунки 1.21, 1.22,  на которых показаны схемы проецирования окружностей в прямоугольной изометрической  проекции и косоугольной горизонтальной изометрии.

Построение эллипса выполняется по двум  его осям.

На рисунках показаны величины и положение осей эллипсов.

##### 1.7.6 Штриховка  в  разрезах

Направление линий штриховки в разрезах определяется по диагоналям аксонометрических проекций квадратов, лежащих в плоскостях проекций.

Внимательно изучите рисунок 1.23.

а) и б) – в прямоугольной изометрии,  в) и г) – в прямоугольной диметрии,

д) – в косоугольной изометрической проекции

Рисунок 1.23 – Примеры штриховки в разрезах (в аксонометрии )

#### Рисунок 1.24 – Пример построения

прямоугольной       диметрической

проекции  цилиндра с отверстиями

На рисунке 1.24 показана последовательность построения аксонометрической проекции цилиндра с вырезом одной четвертой доли.

Рисунок 1.24

Более подробные сведения об аксонометрических проекциях Вы найдете в

ГОСТ 2.317 – 69.

ВОПРОСЫ  для  самопроверки

.

Как получают аксонометрические проекции?

Как Вы понимаете термины:  изометрия? диметрия? триметрия?

Что такое коэффициенты искажения линейных размеров?

По какому признаку разделяют аксонометрии на прямоугольные и косоугольные?

Каковы основные характеристики прямоугольной  изометрии?

прямоугольной диметрии?

Как располагаются аксонометрические оси для косоугольной горизонтальной изометрии?

Как проецируется окружность в аксонометрии?

По какому правилу определяется направление линий штриховки в  разрезах при построении аксонометрии?

  - МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ
         ЛИСТОВ  1  и  2  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

    - Выполнение  листа  1

Содержание:

По двум заданным видам построить три изображения,

выполнить полезные разрезы.

Нанести размеры.

Изучить :

-   материал, изложенный выше в п.п. 1.1 -  1.6,  ГОСТ 2.305-68,

а  также  общие правила оформления чертежей – смотри начало

раздела;

-    заданные виды.

-    ГОСТ 2.307-68  Нанесение размеров

Рекомендуемая  последовательность выполнения листа 1:

- лист формата А3 оформить рамкой и основной надписью по

форме 1,  можно использовать формат с типографским оформле нием, соответствующим действующим ГОСТам;

- перечертить заданные виды   в   н а т у р а л ь н о м   масштабе  и

построить вид слева;

- выполнить разрезы, учитывая симметрию предмета;

- нанести размеры, распределив их между тремя изображениями; при

этом размеры внешние следует отнести к видам, а размеры внутренних элементов – к разрезам;

-   выполнить обводку чертежа линиями, установленными ГОСТ 2.303-68

- основная надпись - форма 1- приведена на рисунке 1.25, заполнение –

на рисунке 1.26.

Рисунок 1.25 – Основная надпись для чертежей и схем:

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД, форма 1

( размеры и положение на формате )

Пример выполнения листа 1 приведен на рисунке 1 .26.  Изображена деталь несимметричная, выполнены сложные ступенчатые разрезы.

Рисунок 1.26 – Пример выполнения и оформления листа 1

ВНИМАНИЕ! В ВАШЕМ ВАРИАНТЕ ДЕТАЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ СИММЕТРИЧНОЙ.  В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПОДРАЗДЕЛ  1.2.6  и  рисунки 1.12, 1.13.

1.8.2 Выполнение  листа  2

Содержание:

По данным листа 1 вычертить аксонометрическую проекцию         детали с вырезом одной четвертой доли.

Изучить:

- стандартные  аксонометрические проекции.

Рекомендуемая последовательность выполнения :

- лист формата А3 оформить рамкой и основной надписью по форме 1,

как показано на рисунках 1.25 и 1.27;

- выбрать аксонометрическую проекцию, наиболее подходящюю для Вашей детали, затем в правой части листа вычертить аксонометрические оси и схему штриховки в разрезах для  этой аксонометрии по правилам, изложенным в п. 1.7.6  настоящих материалов;

-    построить аксонометрию детали с вырезом одной четверти;  при выполнении этой части листа следует воспользоваться примером на рисунке 1.24, где показаны последовательность построения   прямоугольной диметрической проекции цилиндра;

- линии построения эллипсов сохранить!

-    на проекциях отверстий, имеющих форму поверхностей вращения,

вычертить аксонометрические оси;

- выполнить обводку.

Пример выполнения листа 2 приведен на рисунке 1.27.

Рисунок 1.27

Литература

- А.А.Чекмарев. Начертательная геометрия и черчение. Учебник для вузов. – Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 1999. – 471с.

2   Государственные стандарты ЕСКД