3 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Схема – документ, на котором показаны  в виде условных графических изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними (ГОСТ 2.102-68).

Схемы  в зависимости от видов элементов, входящих в состав изделия и связей между ними, подразделяют на виды, обозначаемые буквами (ГОСТ  2.701-84) :

электрические       –  Э

пневматические    –  П

кинематические    –  К

гидравлические     –  Г

вакуумные             -В

оптические             – Д

энергетические      –  Р

комбинированные – С

В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на типы. Типы схем обозначают цифрами:

структурная         – 1

функциональная  – 2

принципиальныя – 3

соединений          – 4

подключений       – 5

общие                   – 6

расположения     – 7

объединенные    – 0

Например, схема электрическая принципиальная – Э3 .

Элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное  назначение (резисторы, трансформаторы, и т.д.).

Устройство – совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, плата, распределительная панель  и т.п). Устройство не может иметь в изделии определенного функционального назначения.

Функциональная группа – совокупность элементов, выплняющих  в изделии определенную  функцию  и не объедененных в единую  конструкцию.

Функциональная часть – элемент, устройство, функциональная группа.

Функциональная цепь – линия, канал, тракт определенного назначения (канал звука, видео канал, тракт СВЧ и т.п).

Линия  взаимосвязи – отрезок линии, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия.

3.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СХЕМ (ГОСТ 2.701-84)

3.2.1 Номенклатура схем на изделие должна определяться в зависимости от особенностей изделия.

Количество типов схем на изделие должно быть минимальным, но  в совокупности они должны содержать сведения в объеме, достаточном для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изделия.

3.2.2 Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованияниями,  установленными в ГОСТ 2.301-68, при этом основные форматы являются предпочтительными. Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схем, не нарушая ее наглядности.

3.2.3 Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное расположение составных частей изделия не учитывают или учитывают приближенно.

Графическое обозначение элементов (устройств, функциональных групп) и соединяющие их линии связи следует располагать на  схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии их составных частей.

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм .

Расстояние  между соседними параллельными связи должно быть  не   менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.

Устройства имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на схемах в виде фигуры, как правило прямоугольной формы, сплошной линией, равной по толщине линиям связи.

Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной  схемы, выполняют на схеме в виде фигуры, ограниченной тонкой штрих – пунктирной линией.

3.2.4  При выполнении схем применяют следующие графические обозначения:

- условные графические обозначения, установленные в стандартах Единой системы конструкторской документации, а также построенные на их основе;

2)прямоугольники;

3)упрощенные внешние очертания ( в т.ч. аксонометрические).

При необходимости применяют нестандартизованные условные графические обозначения .

При применении нестандартизованных условных графических обозначений и упрощенных внешних очертаний на схеме приводят соответствующие пояснения.

Применение на схемах тех или иных графических  обозначений определяют правилами выполнения схем определенного вида и типа.

Условные графические обозначения, размеры которых в  стандартах не установлены, следует изображать на схеме в размерах , в которых они выполнены в соответствующих стандартах.

Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми  на всех схемах для данного изделия.

Размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять. Графические обозначения на схемах следует выполнит линиями той же толщины, что и линии связи.

3.2.5 Линии электрических связей выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм. Наименование, начертание, толщина линий и основное назначение приведены в таблице.

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений.

Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.

Рядом с обрывом линии связи должно быть указано обозначение, присвоенное этой лини ( например, номер провода, наименование сигменала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например,  лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа, на который переходит линия связи.

Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в изделие и изображение на схеме, должны иметь обозначения в соответствии со стандартами на правила выполнения конкретных видов схем.

Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и цифровые.

3.2.6 На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы.  На свободном поле схемы помещают диаграммы, таблицы, текстовые указания  (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств и т.п.).

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически.

Содержание текста должно быть кратким и точным, без сокращения слов, за исключением общепринятых и установленных стандартах.

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:

-рядом с графическими обозначениями;

-внутри графических обозначений;

-над линиями связи;

-в разрыве линий связи;

-на свободном поле схемы.

Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным участкам соответствующих линий. При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных.

На схемах около условных графических обозначений элементов,  требующих пояснения в условиях эксплуатации (например,  переключатели, потенциометры, регуляторы и т.п.), помещают соответствующие надписи, знаки или условные обозначения.

3.3 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ (Э1)

3.3.1 Схема  структурная  отображает  принцип  работы изделия в самом общем

виде. На схеме изображают основные  функциональные  части изделия,   их назначение и взаимосвязи.   Действительное расположение составных частей изделия не учитывают и способ связи (проводная, индуктивная, количество проводов и т.п.) не раскрывают. Построение схемы должно давать наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии в соответствии с рисунком 3.1. Направление хода процессов, происходящих в изделии, обозначают стрелками на линиях взаимосвязи в соответствии с рисунком 3.2 .

3.3.2 Функциональным частям на схеме согласно ГОСТ  2.737-68 соответствуют прямоугольники с размерами (12 х 12)мм; (12 х 30)мм или условные графические обозначения в соответствии с рисунками 3.1, 3.3, 3.4.

При обозначении  функциональных частей в виде прямоугольников их наименования, типы и обозначения вписывают внутри прямоугольника. При большом количестве функциональных частей вместо наименований, типов и обозначений допускается проставлять порядковые номера, которые наносят справа от изображения над прямоугольником, как правило, сверху вниз в направлении слева направо в соответствии с рисунком 3.4. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают на свободном поле схемы.

Наиболее употребляемые условные графические обозначения, применяемые в структурных схемах, даны в таблице 2 приложения А.

3.4 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (Э2)

Функциональная схема разъясняет определенные процессы, протекающие в определенных цепях изделия или в изделии в целом.

На схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и связи между ними.

Функциональные части и связи между ними изображают  в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах ЕСКД.

Отдельные функциональные части на схеме  допускается изображать в  виде прямоугольников. В этом случае части схемы с поэлементной детализацией изображают по правилам  выполнения  принципиальных схем, а при упрощенном изображении функциональных частей – по правилам структурных схем.

На схеме функциональной должны быть указаны:

-для каждой функциональной группы – ее наименование;

-для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника – наименование, обозначение и типы;

-для каждого устройства, изображенного в виде условного графического обозначения – его обозначение и тип;

-для каждого элемента – позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме.

3.5 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ (Э3)

3.5.1  Общие требования к выполнению схемы принципиальной.

Схема определяет полный состав элементов и связи между ними, даёт детальное представление о принципах работы изделия.

Схемы Э3 выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении.

Элементы изделий на схеме вычерчивают в виде условных графических обозначений согласно ГОСТ ЕСКД: 2.721 – 74, 2.722 – 68, 2.727 – 68, 2.728 – 74, 2.729 – 68, 2.730 – 73, 2.731 – 81,…2.742 – 68, 2.743 – 91, 2.744 – 66,…2.746 – 68, 2.749 – 79, 2.750 – 68, 2.751 – 73, 2.752 – 71, 2.755 – 74, 2.756 – 72, 2.757 – 81, 2.753 – 82, 2.756 – 87.

Условные графические обозначения элементов схемы должны распределяться на поле чертежа оптимально, чтобы линии связи между элементами были кратчайшими с минимальным количеством пересечений.

Размеры условных графических обозначений выполняют в соответствии с ГОСТ 2.747-68, 2.721-74, 2.728-74, 2.730-73, 2.755-74. наиболее употребляемые условные графические обозначения в схемах Э3 даны в таблице 1 приложения А

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия, а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т.п.

Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних

подведений рекомендуется записывать в таблицы,  которым присваивают позиционное обозначение элемента, взамен которого она получена.

При последовательном соединении одинаковых элементов и функциональных

групп допускается вместо изображения всех последовательно соединенных элементов и

функциональных групп изображать только первый и последний, показывая

электрические связи между ними штриховыми линиями, над штриховой линией при

этом указывают общее количество одинаковых элементов, в соответствии с рисунком 3.5

При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов, устройств или функциональных групп, соединенных параллельно, допускается вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления. При этом должны быть учтены все элементы (устройства и функциональные группы, входящие в это параллельное соединение, в соответствии с рисунком 3.6

Если в изделие входит несколько устройств, то на каждое устройство рекомендуется выполнять самостоятельные принципиальные схемы, которым присваиваются позиционные обозначения.

Изделие, имеющее самостоятельную принципиальную схему, изображают в виде прямоугольника или условного графического обозначения.

Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, то схему устройства рекомендуется помещать на свободном поле схемы с соответствующей надписью, например, “Схема блоков AI...А4”.

При выполнении схемы на нескольких листах следует выполнять следующие требования:

- при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквозную нумерацию в пределах изделия;

- перечень элементов должен быть общим;

- отдельные элементы допускается повторно изображать на других листах схемы,

сохраняя позиционные обозначения, присвоенные им на  одном из листов схемы.

3.5.2. Позиционные обозначения (ГОСТ 2.702-75).

Каждый элемент, изображенный на схеме, должен иметь буквенно-цифровое

обозначение.

Буквенная часть обозначения присваивается в соответствии с ГОСТ  2.710 – 81.

Цифровая часть – порядковый номер элемента.

Цифры порядковых номеров и их буквенные обозначения следует выполнять

одним размером шрифта, например СI,    I,    ТЧ и т. п.

Позиционные обозначения проставляют рядом с условными графическими

обозначениями  элементов с правой стороны или над ними в соответствии с рисунком

3.7.

Порядковые номера элементам схемы присваивают, начиная с единицы, в пределах

групп элементов с одинаковыми буквенными обозначениями в возрастающем порядке в

направлении сверху вниз и слева направо.

Элементам, не входящим в устройство, позиционные обозначения присваивают

после элементов, входящих в устройство.

При указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и

конденсаторов допускается применять упрощенный способ обозначения единиц

измерения в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица  3.1

| # Резисторы |  | # Конденсаторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Номиналы | # Обозначение единиц | # Номиналы | # Обозначение единиц |
| 0…999 Ом 1*103...999 * 103 Ом | Строчная Буква К | 0 … 9999 * 10-12ф | ˉˉˉˉˉˉ |
| 1*106…999*106Ом свыше 1*109 Ом | Прописная буква М Прописная буква Г | 1*10-8…9999*10-6ф | Строчные Буквы мк |

    - Перечень элементов

Чертеж схемы должен давать полные данные об элементах, входящих в изделие: ток, величина сопротивления резистора, емкость конденсатора и т. д. Для этой цели выполняется таблица – “Перечень элементов” в соответствии с рисунком 3.8.

| 15 |  | Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 110 | 10 |  |
|  |  | 185 |  |  |  |

Рисунок 3.8

Связь перечня с условными графическими обозначениями элементов должна

осуществляться через позиционные обозначения.

Перечень элементов выполняется на первом листе схемы, если их несколько, или в виде самостоятельного документа. Пример оформления перечня элементов приведен в соответствии с рисунком 3.8.

Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104-68 по форме 2 и 2а.

Если перечень элементов располагаю на первом листе схемы, то его вычерчивают над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи  повторяя головку таблицы .

Перечень элементов заполняют сверху вниз группами по порядку латинского алфавита буквенных позиционных обозначений элементов.

В пределах каждой группы, которая имеет одно и то же буквенно-позициоиное обозначение, элементы записывают по возрастанию порядковых номеров.

Между отдельными группами элементов необходимо оставлять одну или более незаполненных строк.

Элементы одного и того же типа с одинаковыми электрическими параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень одной строкой, например Р1...Р6, С1...С12, а в графу "Кол." - общее количество таких элементов.

При записи элементов, имеющих одинаковую первую часть позиционных обозначений, допускается записывать наименования элементов в виде общего заголовка. В общем заголовке даются обозначения документов, на основании которых эти элементы применены. Заголовок записывают в графе "Наименование" и подчеркивают в соответствии с рисунком 3.9.

Если позиционные обозначения элементам присвоены в пределах  устройств или функциональных групп, то элементы, относящиеся к устройствам или функциональным группам, записывают отдельно. В этом случае запись элементов, входящих в устройство, начинают с заголовка устройства.

Общее количество одинаковых устройств указывают в графе "Кол." на одной строке с заголовком.

Если в изделии имеются элементы, не входящие в устройство, то при заполнении перечня вначале записывают эти элементы  без заголовка.

Рисунок 3.9 - Пример оформления перечня элементов

  - БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СХЕМ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Правила выполнения схемной документации для изделий вычислительной техники устанавливает ГОСТ 2.708-81 .Общие принципы построения условных графических обозначений, а также условные графические обозначения двоичных логических элементов, наиболее распространенных в вычислительной технике и дискретной автоматике, установлены ГОСТ 2.743-91.

При выполнении функциональных и принципиальных схем изделий вычислительной техники условные графические обозначения элементов цифровой техники (УГО) строят на основе прямоугольника. В общем виде УГО может содержать основное поре и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны от основного в соответствии с рисунком 3.10. Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа помещенных в них знаков (меток, обозначения функции элемента); по высоте - от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях. Согласно стандарту ширина основного поля должна быть не менее 10, дополнительных не менее 5 мм (при большом числе знаков в метках и обозначении функции элемента эти размеры соответственно увеличивают), расстояния между выводами - 5 мм, между выводом и горизонтальной стороной обозначения (или границей зоны) — не менее 2,5 мм и кратно этой величине. При разделении групп выводов интервалом величина последнего должна быть не менее 10 и кратна 5 мм.

Выводы элементов цифровой техники делятся на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не несущие информации. Входы изображают слева, выходы - справа, остальные выводы — с любой стороны УГО. При необходимости разрешается поворачивать обозначение на угол 90о по часовой стрелке, т.е.  располагать входы сверху, а выходы- снизу.

Функциональное назначение элемента цифровой техники указывают в верхней части основного поля в соответствии с рисунком 3.10. Его составляют из прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записываемых без пробелов.

Рисунок 3.10

3.7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ «СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

3.7.1 Цель задания – изучить правила выполнения и оформления электрических структурных  и принципиальных схем по ГОСТ  2.701-84 и 2.702-75.

3.7.2 В вариантах заданий все функциональные группы и элементы схем заданы окружностей. Технические данные элементов и наименования функциональных групп сведены в таблицы. Необходимо подобрать условные графические обозначения по соответствующим ГОСТ ЕСКД или по таблицам 1 и 2 в приложениях. Начертить условные графические обозначения вместо окружностей, при этом линии электрических связей сохранить.

Обозначить элементы схем в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701-84 и 2.702-75.

Выполнить перечень элементов для принципиальной схемы.

Заполнить основную надпись в соответствии с ГОСТ 2.104-68 и 2.701-84.

Примеры выполнения заданий даны на рисунках 3.11, 3.12, 3.13, 3.14.

3.7.3 Задание выполняется на двух форматах А3 (297х420)мм чертежной бумаги в карандаше по индивидуальным вариантам, которые прилагаются.

# ЛИТЕРАТУРА

- Стандарты ЕСКД по состоянию на 1.01.91г.

- Усатенко С.Т., Коченюк Т.К., Терехова М. В. Выполнение электрических схем по ЕСКД.-М.: Издательсьво стандартов, 1989.

3.8 Перечень вопросов для теоретического собеседования

1 Схема — конструкторский документ. Определение.

2.Виды и типы электрических схем. Состав шифра схемы.

3 Схемы: структурная, функциональная, принципиальная. Определения, характеристика составных частей.

4 Условные обозначения функциональных групп в структурных и принципиальных схемах.

5 Порядок нумерации функциональных групп, устройств и элементов устройств на схемах.

6 Правила заполнения основной надписи к схемам.

7 Оформление перечня элементов как текстового документа.

8 Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. Построение обозначений и правила нанесения их на схемах.

9  Номинальные характеристики элементов. Примеры записи на схемах, в перечне.

10 Обозначение направления сигнала на структурных и функциональных схемах.

11 Можно ли уменьшать или увеличивать условные графические обозначения в схемах?

12 Порядок нумерации функциональных групп и элементов в структурных и принципиальных схемах.

13 Может ли быть задан масштаб для исполнения схемы?

14 Типы линий, используемые при выполнении электрических схем.

15 Правила нанесения линий электрической связи на схемах.

16 Какие дополнительные данные допускается указывать на поле электрической схемы?

17 Микросхема. Условное графическое обозначение (УГО). Минимальные размеры.

18 Изображения выводов на УГО микросхемы.

Рис.3.12 - Пример выполнения электрической структурной схемы

Рис.3.14 - Пример выполнения электрической принципиальной схемы

ВАРИАНТЫ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

6

ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ

4

ТИПЫ ЛИНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ