Курс лекций по дисциплине: 	Электроника.

Преподаватель: 	  	   	Высоцкий Леонид Григорьевич.

Введение

Электроника – отрасль науки и техники, занимающаяся изучением физических основ функционирования, исследованием, разработкой и применением приборов, работа которых основана на протекании электрического тока в твердом теле в вакууме и газе.

Если электрический ток протекает в твердом теле, то имеет место полупроводниковая электроника, если в вакууме - вакуумная (ламповая) электроника, если в газе - ионная электроника. Сейчас 99 % составляет полупроводниковая электроника, поэтому уделим именно ей особое внимание.

По области использования (применения) электроника классифицируется:

- Информационная электроника

Образуют устройства для получения, передачи, обработки и отображения информации (усилители, счетчики, дешифраторы, логические схемы и т. д.)

- Энергетическая электроника

Занимается преобразованием одного вида энергии в другой (выпрямители, стабилизаторы, фильтры, множители напряжения и т. д.)

# Электропроводность полупроводников

Такая схема характерна для полупроводников и диэлектриков. Качественного отличия между ними нет, но есть количественное отличие - ширина запрещенной зоны (у диэлектриков она >>, чем у полупроводников).

При T = 0 K, если приложить электрическое поле, то тока не будет, т. к. электронам некуда переходить.

Если T >> 0 K (300 K), то в полупроводниках этой температуры будет достаточно, чтобы некоторые электроны перешли из валентной зоны в зону проводимости.

Процесс образования пары электрон-дырка под действием тепловой энергии называется термогенерацией.

Процесс, обратный термогенерации, и состоящий в уничтожении пары электрон-дырка, называется рекомбинацией.

Пусть n - концентрация электронов, а p - концентрация дырок. Электропроводность где n=p называется собственной.

Время, которое электрон находится в зоне проводимости, называется временем жизни электрона.

Расстояние, которое электрон проходит за время жизни, называется длинной свободного пробега.

У Ge W = 0.72 ЭВ - использовались в полупроводниках раньше.

У Si W = 1.12 ЭВ - используются в полупроводниках теперь.

У полупроводников имеет место температурная зависимость, что нехорошо (у ламп температурной зависимости нет).

У диэлектриков W = 4 ЭВ. При больших температурах диэлектрики становятся полупроводниками, а при низких - полупроводники диэлектриками.

У металлов нет запрещенной зоны.

Металлы проводят электрический ток и при T = 0 K.

Собственная проводимость:

Имеем электроны проводимости и дырки проводимости.

Примесная проводимость (донорная):

Электроны удерживаются двумя силами: ковалентная связь и внутриатомная связь

# Здесь: Wn << W,

# nn >> pn.

При T = комнатной температуре nn >> pn , т.е. из дополнительного уровня электроны переходят в Зону проводимости, но из Валентной зоны электроны перейти не могут.

Когда nn >> pn полупроводник называют донорным (или электронным).

Примесная проводимость (акцепторная):

# Здесь: Wn >> W,

# nn << pn.

Когда nn << pn полупроводник называют акцепторным (или дырочным).

# Электронно-дырочный переход

До контакта:

Создаем контакт:

На границе возникает диффузия дырок из p-области в n-область и электронов из n в p под действием градиента концентрации.

 I pдиф - дырочный диффузи-

онный ток.

 I nдиф - электронный диффузи-

онный ток.

 I pдр   - дырочный дрейфовый

ток.

 I nдр   - электронный дрейфовый

ток.

0 (Ge)  0.30.4 В

0 (Si)  0.70.8 В

Приложим внешнее напряжение:

Происходит сужение области объемного заряда под действием внешнего напряжения.

При U = 0 объемный заряд исчезает.

I pдиф и I nдиф увеличивается:

 I pдиф

 I nдиф

 I pдр

 I nдр

I диф >> I др и затем I др  0.

При обратной полярности E:

Область объемного заряда увеличивается.

I диф уменьшается, но при U  I др. Но область увеличивается, а длина свободного пробега остается постоянной и, следовательно, все меньше носителей в состоянии эту область преодолеть.

Таким образом, I др останется (приблизительно) на прежнем уровне (не зависит от внешнего напряжения).

# Полупроводниковые диоды

Диод - полупроводниковый прибор с одним p-n переходом и двумя выводами для  подсоединения к внешней цепи.

Условное обозначение:

Математически ВАХ диода описывается выражением:

Iд=I0(euϕт−1)

При U << 0, Iд = - I0

T - тепловой потенциал

(постоянный при посто-

янной температуре)

Идеальный диод:

R0 = Rp + Rn

Пробой - процесс значительного уменьшения обратного сопротивления p-n перхода при возрастании обратного тока.

Механизм теплового пробоя:

Идеализация p-n перехода:

U > 0, Rдиода = 0

U < 0, Rдиода = 

В случае данной идеализации реальный диод заменяется:

U < 0, ид. диод закрыт, Rд = 

U > 0, ид. диод открыт, Rд = 0

В случае данной идеализации реальный диод заменяется:

P-n переход представляет собой еще и конденсатор.

В p-n переходе выделяют 2 вида емкости:

- Барьерная емкость

Изменение тока обусловлено перезарядом емкости.

Емкость, обусловленная изменением объемного заряда при отрицательном U называется барьерной.

Если  |U|, то Cб 

Эквивалентная схема при обратном напряжении на диоде:

- Диффузионная емкость

Пример выпрямителя:

Положительная полуволна:

Rд. пр  0

URн  Uвх

Отрицательная полуволна:

Rд. обр >> Rн

Uд  Uвх

URн  0

Uср=0πUmsinωt dt=Umπ=0.318 Um

Диод явл. частотно-зависимым элементом.

Если , то выброс тока увеличивается

Uср и Uср  0.

Максимальная рабочая частота fmax - это частота,  на которой Uср уменьшается на 30 % по сравнению с первоначальным значением.

ТКН - температурный коэффициент напряжений.

ТКН=ΔUΔT|I=const<0

На выпрямительных диодах строится ограничители, когда на выходе нужно получить напряжение специальной формы.

# Стабилитрон

Стабилитрон характеризуется  неизменным напряжением в области пробоя и  способностью поддерживать состояние пробоя длительное время при ограничении протекающего через p - n переход тока.

Условное обозначение:

ВАХ стабилитрона:

Iст. max - Максимальный ток до которого стабилитрон не нагревается и сохраняет работоспособность

# Стабилизация напряжения

Uст = 8 В

При Uвх < Uст стабилитрон закрыт.

Условия, чтобы стабилитрон не выходил из режима стабилизации:

- Условие снизу:

Uвх. min > Uст + Rб (Iст. min + Uст / Rн)

- Условие сверху:

(Uвх. max - Uст ) / Rб < Iст. max + Uст /Rн

Передаточная характеристика схемы - зависимость Uвых = f (Uвх):

rст=∂Uст∂Iст=ΔUстΔIст

# Импульсные диоды

Rд. обр << Rн

Iд  Uвх / Rн

До t1 - процесс установления прямого сопротивления диода.

t1  t2 - период установления прямого сопротивления.

t3  t4 - период разряда диффузионной емкости.

С t4 - происходит заряд барьерной емкости, рекомбинация оставшихся неосновных носителей в p, n областях.

 tуст , tвост - тем лучше диод.

Это делается посредством уменьшения площади поперечного сечения диода, следовательно, уменьшения проводимости p - n перехода.

Импульсные диоды работают с малыми токами.

# Диоды Шотки

Диод Шотки - диод на основе контакта металл - полупроводник.

Условное обозначение:

Отсутствует диффузионная емкость, есть только барьерная. Следовательно, tвосст 0 (оно обуславливается диффузионной емкостью).

0  0.20.3 В - высота потенциального барьера.

# Тоннельные диоды

Условное обозначение:

На уровне энергетических зон есть туннельный эффект.

Характеристика с участком (II) отричательного дифференциального R.

±ΔU∓ΔI=r>0

Обозначения диодов

А1 А2 D X1  X2  X3  A3

A - буква

Х - цифра

D - цифра или буква

А1  {Г, К, А, И} - определяет материал, из которого сделан диод (германий, кремний, соединения на основе калия, индия).

А2   {Д, С, И}:

Д - выпрямительные и импульсные диоды

С - стабилитроны

И - туннельные диоды

Когда  А2 = Д, то:

- выпрямительный диод с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А

- выпрямительный диод с постоянным или средним значением прямого тока  более 0,3 А

4 -  импульсный диод с tвосст. > 50 мс.

5 -  импульсный диод с tвосст. = 150  500 мс

6 -  импульсный диод с tвосст. = 30  150 мс.

7 -  импульсный диод с tвосст. = 5  30 мс.

8 -  импульсный диод с tвосст. = 1  5 мс.

9 -  импульсный диод с tвосст. < 1 мс.

Цифры X1  , X2  , X3  - порядковый номер разработки технологического типа прибора. Может стоять буква А3 - классификация по параметрам приборов, изготовленных по единой технологии.

Не используются буквы: О,Ч,Ъ,Ь,Ы.

Транзисторы

Транзистор -  электропреобразовательный  полупроводниковый прибор с  p - n переходами, пригодный для усиления мощности, преобразования, генерирования и переключения электрических сигналов.

# Биполярные транзисторы

Биполярные транзистор - полупроводниковый прибор с двумя или более взаимодействующими р - n переходами и с двумя или более выводами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции не основных носителей зарядов.

Условное обозначение:

Для эффекта транзистора ширина должна быть меньше длины свободного пробега носителей.

ЕЭ - снижает высоту потенциального барьера перехода 1 (эмиттерного).

Под действием диффузии дырки смещаются к базе, часть их добегает и до коллектора.

ЕК - создает электрическое поле в переходе 2.

Это поле подхватывает дырки, переносит их в область коллектора. Ток коллектора возрастает.

IК = IК0 +  IЭ  ,

где  - доля носителей, перешедших эмиттерный переход и достигших коллекторного перехода ( < 1). Нужно стремиться, чтобы    1,   0,99.

Введение носителей в область, где они являются не основными при пониженной высоте потенциального барьера называется инжекцией или эмиссией.

Коллектор собирает эти носители:

SК > SЭ

(если наоборот, то  < 0,99 )

По I закону Кирхгофа имеем:

IЭ = IК + IБ

IК = IК0 +  IЭ

IБ = IЭ - IК

Схема включения биполярного транзистора:

Существует 3 схемы включения транзистора:

- с общей базой

- с общим эмиттером

- с общим коллектором (только при работе транзистора с переменным сигналом)

# Схема включения с общей базой

IЭ = IЭ' + IЭ''

IЭ' = f (UЭБ)

IЭ'' = f (UКБ)

IК =  IЭ + IК0

IЭ = IБ + IК

ВАХ:

UЭБ=f(IЭ)|UКБ=const

Если |UКБ| , то IЭ"  и наоборот.

IК=f(UКБ)|IВХ=const

Наклон реальных характеристик обусловлен явлением "модуляция базы".

Если |UКБ| , то l кол. пер.   lБ    .

(l кол. пер. - ширина коллекторного перехода, lБ - ширина базы)

|UКБ|   IК 

# Схема включения с общим эмиттером

IБ = IБ' + IБ''

Нужно найти:

IК = f (IБ)

IК=α1−αIБ+IК01−α 	(1)

β=α1−α- коэффициент передачи по переменному сигналу.

Если  < 1, но   1, то  >> 1.

Схема с общей базой никогда не усиливает переменный ток.

Схема с общим эмиттером усиливает ток:

IБ  IК

ΔIКΔIБ=β>>1

Обозначим:

( + 1)IК0 = IКЭ0 - сквозной ток в схеме с общим эмиттером.

Таким образом, выражение (1) преобразуется к виду:

IК=βIБ+IКЭ0

B - статический коэффициент передачи тока базы в ток коллектора:

B=IКIБ=IК−IКЭ0βIК

ВАХ:

UЭБ=f(IБ)|UКЭ=const

IК=f(UКБ)|IВХ=const

Наклон реальных характеристик более крутой, т.к. модуляция оказывает влияние не на  , а на .

UКЭ      α↑↓(1−α↑)=β↑

# Параметры p - n переходов

Сопротивление эмиттерного перехода:

rЭ=∂UЭП∂IЭ≈26IЭ

Имеет место диффузионная емкость, т.к. эмиттерный переход смещен в прямом направлении.

Сопротивление коллекторного перехода:

rК=∂UКП∂IК

Имеет место барьерная емкость, т.к. коллекторный переход смещен в обратном направлении.

# Зависимость параметров транзистора от режимов работы

Имеет место 3 составляющих:

- Температура окружающей среды

- Частота сигнала

- Величины постоянных составляющих токов и напряжений

При изменении температуры выходные характеристики двигаются вверх-вниз (чем больше температура, тем выше выходные хар-ки), входные вправо-влево.

 = f ()

Рассмотрим процесс движения носителей в транзисторе:

Выводы:

- Сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением с ростом частоты растет

- С ростом частоты коэффициент  уменьшается.

α(ω)=α01+ωωα2

 - граничная частота схемы

с общей базой

 - граничная частота схемы

с общим эмиттером

ωβ=ωαβ0+1

Достоинство схемы с общей базой - большой диапазон частот.

# Эквивалентная схема транзистора

Т - образная эквивалентная схема - сложна и громоздка.

Транзистор рассматривается как H - четырехполюсник:

"Черный ящик" - не затрагиваем внутреннюю структуру, исследуем вход и выход.

uвх = h11 iвх + h12 uвых

iвых = h21 iвх + h22 uвых

h11=uвхiвх|uвых=0

- входное сопротивление транзистора на переменном сигнале при к/з на входе по переменному сигналу.

h12=uвхuвых|iвх=0

- коэффициент обратной связи (как входное напряжение влияет на выходное) при х/х на входе по переменному сигналу.

h21=iвыхiвх|uвых=0

- коэффициент передачи входного тока в выходную цепь.

h21 Э = 

h21 Э = -  (- показывает противоположность направлений выходного

и базового токов в схеме с ОЭ)

h22=iвыхuвых|iвх=0

- выходная проводимость в транзисторе.

Эквивалентная схема замещения (для транзистора с ОЭ и с ОБ):

Эквивалентная схема замещения на практике:

h - параметры схемы ч ОЭ и схемы с ОБ однозначно связаны между собой:

h21 Э=h21 Б1−h21 Б

h21 Э=h21 Б⋅h11 Б

h - параметры имеют место для конкретной точки и меняются в зависимости от рабочей точки.

Для схемы с ОЭ:

h11Э=ΔUБЭΔIБ|UКЭ=const

ΔUвых=ΔUКЭ2−ΔUКЭ1

ΔUвыхΔU'БЭ=1h12, то  h12=ΔU'БЭΔUвых

Схема Дарлингтона:

β=IКIБ=IК1+IК2IБ=β1IБ1+β2IБ2IБ== IЭ=IБ+IК=(β+1)IБ+IКЭ0 IК=βIБ+IКЭ0

h11  , h22  

# Работа транзисторов с нагрузкой

EК=IКRR+UКЭ

IК=EK−UКЭRК- уравнение нагрузочной прямой (линии нагрузки)

Линия нагрузки - линия перемещения рабочей точки на выходе транзистора.

 IБ   IК   URК   UКЭ   IК

Рабочая точка - точка с текущими координатами (напряжение и ток на выходе).

I область - активная область.

Если рабочая точка в этой области, эмиттерный переход смещен в прямом направлении, коллекторный - в обратном, входной и выходной ток связаны однозначной прямо пропорциональной зависимостью, то есть говорят, что транзистор сохраняет управляемость.

II область - область отсечки.

Смещение обоих переходов в обратном направлении. Транзистор потерял управляемость по входу.

III область - область насыщения.

 IБ   IК   URК  EК

IК н=IКRК - ток коллекторного насыщения

IБ=IК нβ - ток коллекторного насыщения

IБ > IБ н , но Iк не изменился,  транзистор потерял управляемость по входу.

Смещение обоих переходов в прямом направлении. Транзистор превращается в точку:

3 режима:

- активный (для транзисторов в усилительных устройствах)

- насыщения (для транзисторов в импульсных устройствах)

- отсечки (для транзисторов в импульсных устройствах)

Иногда нагрузка подключается так:

С  имеет место на переменном сигнале (на постоянном сигнале C замыкается)

Линия нагрузки в этом случае:

Закорачиваем EК:

RК || RН = Rэквивалентное - определяет наклон линии нагрузки

Если есть только Uвх_; Iоб - ток покоя базы.

Есть статическая и динамическая линия нагрузки:

- статическая - для выбора режима работы транзистора

- динамическая - для расчета усилительной схемы (max амплитуда выходного сигнала)

Если транзистор без нагрузки:

Линия нагрузки на выходе:

- Для схемы с ОЭ

- Для схемы с ОБ

Символьное обозначение транзисторов:

D B1 X1 X2 X3 B2

D - материал (цифра, буква)

B1 - подкласс тиристоров

B1  {Т, П}

Т - биполярные

П- полевае

X1 - цифра, определяющая основные функциональные возможности.

| Обозначение | Мощность Pдоп | f гр, Мгц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  3 |  30 | >30 | 30300 | >300 |
| Шестизначные |  0,3 Вт 0,3  1,5 Вт > 1,5 Вт | 1 4 7 | 2 5 8 | 3 6 9 |  |  |
| Семизначные |  1 Вт > 1 Вт |  | 1 7 |  | 2 8 | 4 9 |

X2 X3 {X4} - порядковый номер разработки технологического типа транзистора.

В2 - определяет классификация по параметрам транзисторов, изготовленных по единой технологии.

Запрещены буквы: З,О,Ч,Ы,Щ,Ь,Ъ,Э.

Полевые транзисторы

Полевой транзистор - полупроводниковый прибор, работа которого основана на модуляции сопротивления канала поперечным электрическим полем.

Физические основы работы полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода:

Исток - канал, через который электроны попадают в транз..

Сток - канал, через который электроны уходят из транз.

p-n переход смещен в обратном направлении

Напряжение вдоль перехода меняется	 (010 В)

 UСИ   IС (по зак. Ома)

  |UЗИ|   Sp-n   SK   RK   IC

UЗО - напряжение затвора отсечки (ток исчезает через канал).

I область - область крутых характеристик

II область - область пологих характеристик

Не используется характеристика:

UЗИ = f (IЗ), 	т.к. теряются управляющие свойства.

Используется проходная характеристика (связывает вход и выход):

IC=f (UЗИ)|UСИ=const

Параметры характеризующие полевой транзистор:

- Вход - U

- Выход - I

- Параметр размерности проводимости

Крутизна (в каждой точке как касательная к ней):

S=∂IC∂UЗИ|UСИ=const

Sначальное=2ICНUЗО		Sтекущее=Sнач(1−UЗИUЗО)

4. Дифференциальное сопротивление канала:

rC=∂UCИ∂IC|UЗИ=const

Полевые транзисторы с изолированным затвором

Реализуются на основе следующей структуры:

Отсюда и название: МДП (или МОП)

Если приложить переменное направление, то эта структура будет вести себя как конденсатор.

2 вида:

- со встроенным каналом

- с индуцированным каналом

Полевые транзисторы со встроенным каналом

UЗИ = 0,  получаем транзистор с затвором в виде p - n перехода.

EЗ

UЗИ > 0,  проводимость увеличивается, кривая смещается вверх.

EЗ

UЗИ < 0,  проводимость уменьшается, кривая смещается вниз.

Таким образом: напряжение на затворе меняет проводимость на канале (модулирует канал).

Данная характеристика 			Данная характеристика

не используется: 				используется:

Условное обозначение:

Полевые транзисторы с индуцированным каналом

EЗ

UЗИ < 0,  "-" притягивает дырки, все остается также.

EЗ

UЗИ > 0,  "+" отталкивает дырки, то при некотором UЗИ , буде n>p и

возникнет канал, т.е. возникнет ток стока.

Если U , то проводимость канала .

Таким образом: данный транзистор работает только при одной полярности EЗ.

Данная характеристика

используется:

Условное обозначение:

Эквивалентные схемы полевых транзисторов

На переменном (постоянном) сигнале схема:

На постоянном сигнале упрощ. схема: 	   На переменном сигнале упрощ. схема:

МНОП - транзисторы:

(металл/натрит/окись/полупроводник)

Т. к. толщина слоя небольшая (нм), то при приложении напряжения возникает тоннельный эффект.

Сейчас эти транзисторы используются во flash - памяти.

МНОП - транзисторы с плавающим затвором:

Происходит лавинный пробой p-n перехода:

# Тиристор

Тиристор - полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или более p-n переходов, в ВАХ которого имеется область отрицательного дифференциального сопротивления. Основное его назначение: пропускать ток (тиристор открыт) или не пропускать ток (тиристор закрыт).

Тиристоры делятся на 3 группы:

- Динисторы

- Тринисторы

- Симисторы

- Динисторы - неуправляемые тиристоры.

У динисторов: 2 электрода,

3 перехода (p-n, n-p, p-n).

П1, П3 - эмиттерные переходы

П1 - коллекторный переход

Динистор обычно представляется в виде двух транзисторов:

 Um   IП1, IП2   1, 2

При некотором Uвкл : α1+α2=1|Um=Uвкл, и Im  , т.е. теристор теряет сопротивление.

При данной полярности:

П1, П2 - смещен в прямом направлении

П3 - в обратном

IП2=α1IП1+α2IП3+IК0IП2=IП1=IП3=ImIm=IК01−α1−α2

Теристоры делают такими, чтобы:	1 + 1 < 1.

I участок - участок устойчивого закрытого состояния.

Сопротивление тиристора большое, тока тиристор практически не проводит.

II участок - участок устойчивого открытого состояния.

Тиристор проводит большие токи.

III участок - участок отрицательного дифференциального сопротивления.

Здесь тиристор находится кратковременно только при переключении.

Условные обозначения тринисторов:

- Тринисторы характреризуются наличием цепи управления.

У динисторов 3 вывода (2 для подключения цепи, 1 управляющий).

П1, П3 - эмиттерные переходы

П1 - коллекторный переход

Если Iу = 0, то ВАХ обычного динистора.

Если Iу > 0, то через П3 есть дополнительная составляющая тока и 2  (см. рис. в п.1.).

Условные обозначения тринисторов:

Обобщенное обозначение:

Если вывод от катодной базы:

Если вывод от катодной базы:

Если вывод с обеих баз (триак - 4 вывода):

- Симисторы.

У динисторов 3 вывода (2 для подключения цепи, 1 управляющий).

П1, П3 - эмиттерные переходы

П1 - коллекторный переход

При прямом напряжении (+-) П1 смещен в обратном направлении (он закрыт), работает структура p1, n2, p2, n3.

Если меняем полярность (-+), П4 закрыт, работает структура p2, n2, p1, n1.

Условные обозначения симисторов:

Символьное бозначение симисторов:

D B1 X1 X2 X3 B2

D - материал

B1 - подкласс тиристоров

B1  {Н, У}

Н - неуправляемые (динисторы)

У- управляемые

X1 - назначение прибора

Если B1 = Н, то X1  {1, 2}

1 - динисторы малой мощности (коммутируемые токи не более 100 мA)

2 - динисторы средней мощности (коммутируемые токи до 10 A)

Если B1 = У, то X1  {1, 2, 7; 3, 4, 8; 5, 6, 9}

1, 2, 3 - незапираемые (малой, средней, большой мощности соотв.)

3, 4, 8 - запираемые (малой, средней, большой мощности соотв.)

5, 6, 9 - симисторы (малой, средней, большой мощности соотв.)

X2, X3 - порядковый номер

B2 - классификационная литера

Интегральная микроэлектроника

Микросхема - изготовленные в едином технологическом процессе электронные изделия, выполняющие определенную функцию преобразования электрического сигнала, имеющие высокую плотность упаковки электрически соединенных между собой элементов и представляющие единое целое с точки зрения требований к испытаниям, приемке и эксплуатации.

Первые пленочные и гибридные интегральные микросхемы:

КИО = 10-5

 = 10-8

ЧЭ = 102

Полупроводник:

КИО < 10-5

 = 10-9

ЧЭ = 103105

Сборка микросхемы (толстопленочной):

Тонкопленочная технология:

Все площадки создаются путем накопления, осаждения атомов и молекул на поверхность подложки (способ медленный).

Еще существует способ печатного микросхем, + все элементы можно обрабатывать лазером до большой точности.

Затраты на тонкопленочную технологию на 50% > чем на толстопленочную, но первая дает  более качественные микросхемы.

По пленочной технологии - только пассивные элементы.

# Гибридные интегральные микросхемы:

# Пассивные элементы - межсоединения по пленочной технологии; активные - отдельно в безкорпусном варианте и прикреплены к поверхности микросхемы.

## Полупроводниковые интегральные микросхемы:

## Все элементы из полупроводников в глубине полупроводникового кристалла. Межсоединения - на поверхности кристалла.

Планарная технология - обеспечивает возможность создания сложных полупроводниковых структур в глубине кристалла с выводом электродов на одну поверхность.

Способ получения узора, требуемого технологией путем нанесения фоторезиста, его засветки и вытравливания.

Фоторезист - материал, меняющий свои свойства от воздействия света.

Легирование - внесение примеси в кристалл полупроводника путем диффузии из газообразной среды.

2) Выращивание п/п с примесью P.

3) Засветка фоторезиста через шаблон.

4) Вытравливание.

5) Стравливание окиси.

6) Легирование определенным видом примеси n.

7) Стравливается оставшийся фоторизист.

2 этап:

(окислили)

7 шагов

3 этап:

7 шагов

4 этап:

- Отверстия под будущие электроды. Окисление.

- Нанесение слоя фоторезиста.

- Засветка.

- Стравливание засвеченного фоторезиста.

- Стравливание открытого окисла.

- Стравливание оставшегося фоторезиста.

5 этап:

- Создается требуемое межсоединение. Вся поверхность пластины покрывается алюминиевой пленкой путем осаждения из газообразной среды.

- Поверхность покрывается фоторезистом.

- Фоторезист засвечивается в соответствии с шаблоном.

- Смывается засеченный фоторезист.

- Открытая алюминиевая пленка стравливается.

- Стравливается оставшийся фоторезист.

#### Проблема изоляции эл-тов в глубине п/п:

- Изоляция автосмещением

Один из диодов всегда смещен в обратном направлении.

Здесь, за счет больших емкостей снижается быстродействие.

- На глубине диэлектрические стаканы

Данная технология дороже, чем предыдущая, и имеет меньший процент выхода годности (ПВГ = 5 %)

# Биполярные транзисторы

Контактные площадки делаются больше по площади, что повышает быстродействие.

Требуется 1 дополнительный технологический цикл, стоимость возрастает.

Многоэмиттерные транзисторы:

Условное обозначение:

Транзисторы Шотки:

Условное обозначение:

У В-полярных транзисторов:

  200,

fгр = 500 Мгц,

U пробоя К-Э = 50 В,

Емкость = 5 нФ.

Диоды в составе ИМС:

5 вариантов реализации диодов на основе данных структур:

Полевые транзисторы:

Технология производства схем на основе полевых транзисторов более эффективная.

Если имеем МОБ транзистор, то:

Резисторы:

В качестве сопротивления используют сопротивление одной из областей:

В качестве резистора может быть использован полевой транзистор:

### Конденсаторы:

### Обычно в качестве емкостей используют обратно смещенные p-n переходы.

Варикан - диод, использующийся в качестве конденсатора (переменной емкости).

Совмещенная технология - активные элементы изготавливаются в глубине полупроводника, а пассивные - на поверхности диэлектрика по пленочной технологии.

НДП - конденсатор:

Вид сверху:

Проблемы создания и производства больших интегральных схем (БИС)

Развитие электроники, направления:

1). Повышение степени интеграции (миниатюризация - повышение степени плотности на ед. площади).

2). Увеличение площади чипа (кристалла).

3). Смешанное (гибридное) направление.

- Повышение степени интеграции

- Проблема теплоотвода (большая тепловая выделяемая мощность).

Микропроцессор с вентилятором.  5 Вт на см2  - допустимая мощность.

- Проблема неравномерности примеси.

0,25 технология. Стахостическая диффузия - разное число примесей в прямоуг., следовательно, имеет место большая разность в свойствах (разброс параметров).

- Проблема допусков.

Площадь прямоуг. неодинакова, большое 	расхождение.

0,25 мкм - технология сейчас.

0,18 мкм - технология будет.

- Проблема напряженности электрического поля.

Питание идет 3,5 В.

Если расстояние 5 мкм и U=0,2 В, то Е= 400 В/см.

Если расстояние 0,2 мкм и U=0,2 В, то Е= 1000 В/см.

Следовательно, возможны пробои и т.д.

- Увеличение площади чипа.

Чем больше площадь чипа, тем больше процент выхода годности (ПВГ), т.к. большая площадь охватывает большее число дефектов.

Чем чище полупроводник, тем больше можно сделать площадь чипа.

Общие проблемы 2-х направлений:

- Проблема межсоединений. 25 000 000 элементов, миллиарды межсоединений (фотошаблоны). Создаются локальные схемы, потом идет их соединение.

- Проблема контроля параметров. 100 выводов микропроцессора. 50 - входных, 50 - выходных. 250 входных сигналов  1015     и проанализировать выходные сигналы невозможно (25 лет, если требуется 1мксек на 1 комбинацию).

- Проблема металлизации соединений.

а)    Метод фиксированных соединений:

- металлизация

- контроль годности

б) Метод избирательных межсоединений - создается функциональная избыточность (элементов больше, чем нужно)

- Проблемы сложности и экономичности.

а) Функциональная избыточность. На основе одной и той же микросхемы изготавливают различные приборы (калькуляторы, электронные игры)

б)  Перепрограммируемые электронные схемы (используется микропроцессор)

Сравнительная характеристика показателей интегральных микросхем

|  | 60 гг. | 70 гг. | 80 гг. | 90 гг. | 99г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр диска, мм Al,Si | 25 | 50 | 100 | 200 | ? |
| Площадь чипа, мм2 | 1 | 20 | 40 | 100 | ? |
| Сторона структуры, мкм | 20 | 6 | 3 | 1 | 0,25 (0,18) |
| Степень интеграции | 1 | 1 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 |

Усилители. Классификация. Основные характеристики.

Показатели работы.

Усилитель - электронное устройство, предназначенное для усиления мощности входного сигнала.

Р0, Р1, Р2 - мощность

Усилитель регулирует с помощью Р1  мощность Р0 к Р2.

R  - действительные значения.

Обычно Z - комплексные числа, но мы исследуем, где они становятся действительными.

Различают 3 типа усилителей:

1. Усилитель с потенциальным входом   Rc << Rвх

Здесь Rн >> Rвых

2. Усилитель с токовым входом Rc >> Rвх

Здесь Rн << Rвых

3. Если Rc  Rвх , то согласованный вход или усилитель мощности.

Здесь Rн  Rвых

Методы обеспечения режима работы усилителей на полевых транзисторах

- Транзистор с затвором в виде p-n перехода

Ic

Uзи

Uзо

U0зи

Ес0

U0зи0

Используется один источник

Производится смещение колебаний

Ес

R3

R4

I0c

I0и

I0з=0  UR3=0

URи=I0c*Rи0

Uзи0

URи=U0зи

Ec = URи + RcI0c + U0си

R3 требуется  для подачи сигнала на вход.

Оно является входным сопротивлением усилителя.

- Транзистор со встроенным каналом

U0зи

Uзи

Uзо

Rи

Rс

- Транзистор с индуцированным каналом

R2

R1

R4

U0зи

Uзо

Uзи

U0зи

Uзн

При R4: UR2 = U0зи + I0c + R4

# Анализ усилителя на переменном сигнале

R1

R2

ес

Rс

С1

Rэ

Rк

Rн

Сэ

Rк

Ек

- Упрощение по принципу суперпозиции (конд. ист. отд.)

Rб=R1 || R2

R1

Rн

Rк

С2

Сэ

Rэ

Rб

С1

Rс

ес

R1

- Замена транзистора Н-четырехполюсником

Rн

Rк

С2

Сэ

Rэ

Rб

С1

Rс

ес

R1

iб

h11э*iб

h11э

- Анализ по трем частотным диапазонам

НЧ			СЧ			ВЧ

,=const		,=const		,=f()

Xc>0			Xc=0			Xc=0

- Анализ RC-усилителей

  - RC-усилитель по схеме с общим эмиттером (предыдущая схема)

С1 – для развязки источника сигнала со схемой усилителя

Rб – для задания начального положения рабочей точки, для термостабилизации

Rэ – для термостабилизации

Сэ – для исключения отриц. ОС по переменному сигналу

Rк – для снятия выходного сигнала, для обеспечения начальной рабочей точки на выходе

С2 – для развязки по пост. сигналу м/у усилителем и нагрузкой

На СЧ:

Rвх=Rб||h11э

Rвых=Rк

К=Uвых/Uвх=h21э*(Rk||Rн)/h11э   K=h21э*(Rk||Rн)/(h11э||Rб)

При Rн=0 (хол. ход)

Кхх=h21э*Rk/h11э

Ki=iвых/iвх=(h21э*iб*Кк)/(Rн+Rk)

iвх*(Rб||h11э)=iб*h11э  iвх=iб*(Rб+h11э)/Rб

Кi=(h21э*Rk*Rб*Rб)/((Rн+Rk)(Rб+h11э))

Kр=К*Кi

iвх		iб			iвых

Rн

Rк

Rб

Rс

ес

h11э

Uвх

Uвых

На ВЧ:

Rвх и Rвых аналогично СЧ.

h21=h21эо/

  К и Кi (завал АХЧ на ВЧ)

Т.е. завал АХЧ на ВЧ обеспечивается частотными свойствами транзистора.

На НЧ:

учитывается емкость

Rн

Rк

С2

Сэ

Rэ

Rб

С1

Rс

ес

R1

iб

h11э*iб

h11э

Zвх=Хс1+Rб||(h11э+(Rэ||Xсэ)(h21э+1))

Zвых=Rk+Xc2

0  Zвх , Zвых 

Uвых=(h21э*iб*(Rk||(Rн+Хс2))*Rн)/(Rн+Хс2)=(h21э*iб*Rк*Rн)/(Rн+Хс2+Rк)

iвх=(iб*(Rб+(h11э+(h21э+1)*(Rэ||Хсэ)))/Rб

Uвх=iвх*Zвх=iб*(Rб+h11э+(h21э+1)*(Rэ||Хс2))*Zвх)/Rб

К=Uвых/Uвх=                  h21э*Rн*(Rk||(Rн+Хс2))*Rб

(Rн+Хс2)*(Rб+h11э+(h21э+1)*(Rэ||Хс2))*(Хс1+Rб||())

Анализируем для каждой емкости (Хс) отдельно

при Хс1:

К=(h21э*Rк||Rн*Rб)/((Rб+h11эR)*(Хс1+Rб||h11э))

при 0  К0

поэтому получаем «завал на НЧ»

при Хс2:

К=(h21э*Rн*(Rk||(Rн+Хс2))*Rб)/((Rн+Хс2)*(Rб+h11э)*(Rб||h11э))=(h21э*Rн*Rk)/ ((Rн+Rн+ Хс2)*h11э)

0  К0

при Хсэ:

К=(h21э*Rк||Rн*Rб*Rн)/((Rн)*(Rб+h11э+(h21э+1)*(Rэ||Хс2))*(Хс1+Rб||())

при 0  К0

появляется отрицательная ОС на переменном сигнале, которая уменьшает К по ср-ю со ф. част

## Схема усилителя на биполярном транзисторе с общей базой

Необходимо использовать 2 источника, однако, в действительности, применяется схема на 1 источнике.

+	         +

+		    -

Ек

R1		Rk

C2

C1

Rн

ec

Cб	R2		Rэ

для переменного сигнала Хсб=0

на СЧ:

iэ			iвых

h21э*iб

h11б

ес		  Rэ		          Rk	  Rн

Схема изоморфна схеме с общим эмиттером

К=(h21б*Rk||Rн)/(h11б||Rэ)

по аналогии с ОЭ

Ki<1

Ki=(h21б*Rk*Rэ)/((Rк+Rн)*(Rэ+h11б)) <1

Rk/((Rк+Rн)<1

Rэ/(Rэ+h11б)<1

Схема с ОБ никогда не усиливает ток!!!

ОЭ

ОБ

0  Хс2  К0

0  Хс1  К0

# Схема с общим коллектором

Ек

R1		Rk

С1					C2

Rн

ec							    Uвых

R2		Rэ

На СЧ:

на перемен. сигнале

h11э

Uвх

Rб

Rэ	    Rн	   Uвых

Коллектор имеет постоян. потенц.

В этой схеме Uвых<Uвх  К<1

Эта схема никогда не усиливает напряжение

К=(Uвх*(Rэ||Rн)*(h21э+1))/((h11э+(h21э+1)*(Rэ||Rн))*Uвх)= =((Rэ||Rн)*(h21э+1))/(h11э+(h21э+1)*(Rэ||Rн))=1/(1+(h11э/((Rэ||Rн)*(h21э+1))))

 К1

Вх и Вых сигналы синфазны.

Схема носит название «эмиттерный повторитель»

Rвх=Rб||(h11э+(h21э+1)*(Rэ||Rн))	 10*i кОм

0,3к	     50	       1к

- большое входное R

- малое выходное R

iб

h11э

i’вых

R1	  Rб

U'вых

i’э

iвых=iэ+iб+iб*(+1)

При Uвых=const и iвых – увеличивается  Rвых уменьшается

Rвыхi...10i Ом

Используется как преобразователь сопротивления для согласования эл. цепей.

ес=1 В

Rc				Rc=0,9 кОм

Rн	Rн=0,1 кОм		Rc

OK		Rн

ec							ec	         к1

Uвх=0,98 В					Rвх=49 кОм	Rвых=10 Ом

Uвых0,9 В

Усилители на полевых транзисторах

###### Схема на транзисторе со встроенным каналом

Ек

Rc

C2

iвх=0

Rc		Rн		Uвых

ес

Простейшая схема

Кi=

Ic		Iвх=0

Rc

0				Uзи=0

I0c

U0си		Ес		Uси

К=Uвых/Uвх= (S* Uвх*(Rc||Rн))/ Uвх=S*(Rc||Rн)

Rвх=

Rвых=Rс

Rс

Uвх=

ес				          Rс	  Rн

S*Uвх

###### Мощные выходные каскады

к=Рн/Рк=(Umвых*Imвых)/(Ек*Iок*2)25%

Рк=Ек*Iок

Рн=Uвых*iвых=(Umвых*imвых)/2

UmвыхЕк

ImвыхIок

RS – усилители

Полный КПД10%

RS – усилители используются как входные или промежуточные

R1

R2

ес

Rс

С1

Ек

Rн

Tр

r1

Rн включим через трансформатор

Iк

Rэ

0

R’э

Uокэ   Ек			Uкэ

r1  - активное сопротивление первичной обмотки (очень мало)

UокэЕк

На переменном сигнале Rн приводится к XL первичной обм.

R’н=Rн/n2, где n – коэффициент трансформации

n=2/1, где i число витков в i-той обмотке

U’нмЕк

Uвых=U’н*n

U’mвыхЕк

I’mвыхIок

в 2 раза  чем RS –усил. Реально к40%

Рк=Ек*Iок

Рн=Ек*Iок/2

 к50%

R1

R2

ес

Rс

С1

Ек

Rн

Tр

Rк

С2

Сэ

Rэ

2.

Двухтактные усилители класса В

Состоят из 2-х каскадов, работающих попеременно (по 1-й полуволне)

Максимальные нелинейные искажения

Iоб=0		i1

Тр1					   Тр2

Т1	         -

ес		+	     +			        r1		  -

-			         +			     Rн	     Uвых

+					 +

-	     -			Ек

Т2

Iк

стат

0	Iб=0

Uo	Eк	UокэЕк		Uкэ

t

Rк=2*Ек*Iср=2*Ек*Iкм/=(2*А)/(2*)=А/

Р’н=(Umвых*Imвых)/2=(Ек*Iкм)/2

Iкм=Iмвых

к/40,78

(т.к. нет потребителей, то 0,78)

Недостаток: высокие нелинейные искажения

Избавление от этого – перевод усилителей из класса В в класс АВ, т.е. задание смещения

ес

Тр1

R2

R1

Еб

T1

-      +

T2

Tр2

Rн

Uвых

Ek

Иногда вместо R1 ставят 		который обеспечивает кроме функций R1 еще и термокомпенсацию

# Мощный безтрансформаторный каскадный усилитель

С1

С2

С3

Rн

R3

R1

ес

R2

Ек

R1, R2, R3 – смещение

С1, С2, С3 – развязка

Схема включения с ОК

Rн

Ек2

Т2

T1

R2

D2

Uвх

D1

R1

Ek

D1, D2 задают начальное смещение для работы в классе АВ

Усилители постоянного тока (УПТ)

Проблемы схемотехники УПТ

К

ω

Ек

Rн

Ig

R1

Ig

Rн

UвыхΔ

С1

R2

ec

Rc

Т

Rэ

********************

UвыхΔ – при отсутствие входного сигнала

1) Rc||R2 – высасывает смещение рабочей точки

Обычно заранее рассчит. R2 зная Rc

2) Ig – разветвляется → ухудшается КПД и искажается усиливаемый сигнал

3) На входе присутствует сигнал даже при Uвх=0

UвыхΔ изменяется со временем и в связи со сдвигом рабочей точки

Для устранения выше сказанного ставятся мосты:

Ек

R3

Rк

Rн

R5

R1

Rc

в

г

б

R6

Т

a

ec

Сэ

R4

R2

Rэ

Ua=Uб, Uв=Uг, тогда постоянная составляющая будет отсутствовать. Имеет очень низкий КПД. Нет общей точки у источника сигнала и у выхода.

## Операционные усилители

ОУ – УПТ, выполненный в виде ИС и предназначенный для выполнения различных операций над аналоговыми величинами.

К→∞; Rвх→∞; Rвых→0

СДУ – симметричный дифференциальный усилитель

НДУ - несимметричный дифференциальный усилитель

ОК – каскад с ОК

# Назначение

СДУ – создание большого Rвх (обычно на полевых транзисторах)

НДУ – создание большого коэффициента усиления

ОК – снижение выходного сопротивления и как схема сижения уровня

ОУ К140УД1

Un=±12.6В ; K=10000; KOCC=1000; Uвых=±5,5В; Rвх=50кОм

### Методы включения ОУ

7

К=10000; Uвыхmax=±5,5В; Uвхmax=±0.55мВ

Борьба с нестабильностью К – использ. ООС

При глубокой ОС: Кос=1/β

>

β

#### Включение ОУ

- прямое

- инверсное

##### Прямое включение

Uвх

R1

R2

Uoc

Uу

Rвх

Uвых

Uвх=Uy+UR2 ; Rвх→∞; iвх→0

Uoc=Uвыхх⋅R2R1+R2=γ⋅UвыххПоследовательная ОС по напряжению

γ=R2R1+R2K=UвыыUy

Т.е. коэффициент схемы определяется только параметрами ОСKoc=UвыхUвx=KUyUoc+Uy1Koc=1K+UocKUy=1K+γUвыхKUy=1K+γ=1+KγKKoc=K1+Kγ≈KKγ=1γ

Koc=1γ=R1+R2R2

Эта схема всегда усиливает напряжения.

Меняя только R1 и R2 получаем требуемый коэфф. усиления, т.е. схема инвариантна к ОУ.

Входной и выходной сигнал синфазны.

Инверсное включение

R1

R2

a

I1

Т.к. Rвх→∞, то i1=i2

Uвх

Uвых

Uу

i2

Ua≈0; Uy<Uвхmax

Uу<<Uвх, можно считать, что т.а находится на земле.

i1=Uвх/R1 ; i2=Uвых/R2 ; т.к. i1=i2  , то

Общий коэф. усиления  определяется номиналами регистров. Здесь Кос <1, а может быть Кос>1.

Uвых

Uвх

Кос= - R2 / R1 , Вход. и вых. сигналы противофазны т.е.

Rвх и Rвых также будут меняться.

Для начала обратим внимание на прямое включение:

Rвхос=Rвх+R2 т.е.увеличение входного сопротивления.

В инверсном случае Rвх=R1

Для Rвых картина  примерно та же:

т.е. Rвых уменьшается

Uвх

i

R

C

Схема интегратора

Uc=1C0tic(t)dt=1C0tUвх(t)RdtIc(t)=Uвх(t)/R      i=ic     Uc=Uвых

# Uвых(t)=1RC0tUвх (t)dtUвых=1RC0tUвх(t)+Uc(0)Основы цифровой схемотехники

Аналогово – цифровая обработка информации.

A

Дискретизация:

t

- по уровню

по времени

X

Заменяем ∞ множество значений всегда конечным

X0  0000

5 В

X1  0001

X2  0010

……..

При передаче вводится нзбыточность, позволяя обнаруживать ошибки и даже их исправлять.

Квантование по времени:

t1

t2

t3

t4

t5

X

1

0

Каждый код представляется импульсом

Um

tф

tф

0,1 Um

0,1 Um

Раздел электроники, занимающийся передачей, приемом, обработкой импульсов называется цифровой электроникой.

Уровень «0» всегда отличен от 0В, tфронта>0

Длительность импульса:

- по основанию

- по вершине

- по середине

1

3

2

Период импульса T=tимп + tпаузы

f= 1/T – быстродействие (частота)

Цивровая электроника – часть импульсной электроники, изучающей импульсы произвольной формы.

Импульсная техника – один из разделов электроники.

Транзисторные ключи.

а) Ключ на биполярном транзисторе. Схема с общим эмитером

Этот ключ реализует логическую функцию отрицания и называется ИНВЕРТОРом

⇒ЕкRб>Iкнβ

Iкн≃ЕкRк⇒Iбн≃IкнβIб>IбнIб=Uвх−UбэRб=Ек−UбэRб≈ЕкRб

Повышение быстродействия ключа на БП – транзисторах.

Для уменьешния времени нарастания требуется уевличить Iб1

tр – время рассасывания избыточных носителей в базе.

tр -  уменьшается при уменьшении Iб1

Необходимо, чтобы:

Схематически это реализуется следующим образом:

В этом случае:

В ИС это реализуется след. образом: диод Шотки.

Uвх=0; _ Iб>>IбнUвхUвых

Uбэ0,7В  UвыхUкн=0,2-0,4В

Uа=Uд=0,3В  Iвх=Iб+Iд

Эта схема обозначается как транзистор Шотки.

б) Ключ на полевом транзисторе

1поколение – с линейной нагрузкой

2поколение – с нелинейной нагрузкой

В качестве нагрузки (вместо Rс) ставили второй полевой транзистор одинакового типа проводимости.

3 поколение – ключевой и нагрузочный транзисторы имеют разные типы проводимости

«на компламентарных транзисторах»

Uзи1+Uзи2=Ec=const    Uзи1Uзи2

Если Т1 открыт, то Т2 - открыт

Понятие логического элемента.

# Положительная логика					Отрицательная логика

1 – U(1)							1 – U(0)

0 – U(0)							0 – U(1)

Uвых=f(Uвх) – передаточная характеристика.

Если на входе			,то характеристика инвертора, иначе – повторителя.

Помехоустойчивость – способность логического элемента сохранять истинное логическое значение на выходе при подаче на его вход помехи.

Рассмотрим передаточную хар-ку инвертора:

U вых	A

U(1)

U-и

U-и	B				    U(0)												      U(0)    U1пор		     U2пор          U(1)	     Uвх

U+nU1пор-U(0) – запас элемента по положит. помехоустойчивости

U-nU(1)-U2пор

Элементы :

- с низкой помехоустойчивостью (0,3)

- с высокой помехоустойчивостью (0,7)

- со средней помехоустойчивостью (0,3…0,7)

Быстродействие – максимальное число переключений логического элемента из одного логического состояния в другое в единицу времени. Ограничевается переходными процессами.

Uвх

t

Uвых

t-з			t+з			t

tз.ср.=(t+з+t-з)/2			F=1/tз.ср. - быстродействиеё

По быстродействию:

- сверхбыстродействующие (5нс)

- быстродействующие (10нс)

- среднее быстродействие (50нс)

- низко быстродействующие (>50 нс)

## Коэффициент объединения по входу

количество входов: n{1,2,3,4,8}

Нагрузочная способность (коэффициент разветвления)

m – количество входов аналогичных элементов, которые можно подсоединить к выходу данного элемента без искажения вых. сигнала.

m10

m40 (c повышенной нагрузочной способностью)

Потребляемая мощность:

Pпот=(P1+P0)/2

Логика – семейство логических элементов, реализованных на одинаковой элементной базе и на общих схемотехнических принципах.

Логики:

- диодно-транзисторная логика (ДТЛ)

- резисторно- транзисторная логика (РТЛ)

- транзисторно- транзисторная логика (ТТЛ)

- эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ)

- на комплементарных МОП-транзисторах (кМОПЛ)

Диодно-резисторная логика (ДРЛ).

Uвх1 			Uвых(F)			X1	X2	F

0	0	0

Uвх2							1	1	1	«ИЛИ»

1	0	1

1	1	1

При подаче на диод 5В на выходе будет на 0,7В меньше, т.е. 4,3В. Поэтому эта схема не используется.		X1	X2	X3									0	0	0							En		0	1	0	«И»								1	0	0							R0		1	1	1																Д1					Uвых	(F)			X1													Д2					Rn				X2																																													При подаче на диоды по 0В получаем на самом деле не 0В, а 0,7В.

( 1,4  2,1 ).

Диодно-транзисторная логика.

Ек																				R0		Rк																		Д1					Uвых	(F)			X1													Д2			Rб						X2																Есм.																	При X1=X2=0  Uбэ0  UвыхЕк

Uбэ0,7В  UвыхUкн0,20,4В

-Есм. делает Uбэ0, что обеспечивает отсечки тр-ра (т.е. тр-р закрыт).

Чтобы не использовать лишний источник Есм. используют 2 диода.

Ек																				R0		Rк																		Д1		  Д3	Д4		Uвых	(F)			X1														Д2									X2																																Если Ек=5В Rн=9kOm, то Uвых=4,5В

0,9В=UД3+UД4+Uбэ

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ).

Ек=5B

R0		R1		R3										Д								       Uкбм				T2

X1	      МЭТ		T1			   F				   X2			Uбэ1			T3

R2	 Uбэ3

Eк=5В				R0		R1		R3										      Д

X1				        Uбэ2		F

X2

Uвых=Ек-UR1-Uд.кр.-Uбэ2=5-0,7-0,7-0,016=3,5843,6=1

=100

IЭ2=Iн1mA  RН1=3,6kOm

Если RН2=1,2kOm  8mA  IK1=20mkA

Uвых=3,568В

т.е. Uвых почти не зависит от нагрузки.

Т.е. имеет место стабилизации Uвых

Ек=5B

R0		R1		R3										Д												T2			X1= X2=0,2В					0,7В			0,2В

X1	      МЭТ		T1			   F				   X2						T3

R2	 Uбэ3

R3		т.е. эта часть схемы отсутствует.

T3

Uвых=Uкэ3=Uкн=0,2В=U(0)

Uкэ1=Uкн=0,2В

Uв=0,9В

0,7В=Uд+Uбэ2

Кроме логических состояний «0» и «1» было введено и третье состояние – так называемое Z-состояние. Появилось, когда разработали архитектуру с общей шиной.

Лог. «0»  0,2В		Лог. «1»  3,6В																												При коротком замыкании все это сгорает.

R2												Uвых - состояние «0» на выходе						R30																																												R20												Uвых - состояние «1» на выходе																	R3

Нет угрозы к/з:																					R2=												Uвых- состояние Z на выходе 																	R3=

Ек=5B

R0		R1		R3										Д1									0,9В			T2

X1	          МЭТ		T1			   F				   X2						T3

0,2В	     Д2	    0,7В

R2							    Xy	    Ty																																		Эта схема позволяет создать 3 элемента на выходе.

Пусть Xy – логический «0», тогда Ty закрыт. И этот элемент ведет себя аналогично предыдущему, и на выходе у него 2 состояния.

Если Xy – логическая «1», то Ty открыт и насыщен.

UД2=0,7В.

Но когда на один из входов подается 0,2В транзисторы Т1 и Т3 закрыты.

Элемент с открытым коллектором.

Ек=5B	        15В

R0		R1

X1	      МЭТ		T1							   X2						T3	   Uвых

R2																														Фактически это ключ:																																																															ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика.

ТЛЭС – транзисторная логика со связанным эмиттером.

ПТТЛ – транзисторная логика на переключателях тока.ъ

Ек		- дифференциальный								каскад или переключатель								тока.							         RK1		       RK2					     Uвых1.						Uвых2.				     Uвх.		       T1			T2		Uопорное																	IЭ1	         IЭ2																															     Rэ	      Iэ			Iэ=Iэ1+Iэ2=const														Uвых1		  T1 - акт.	Т2-отсечки	Т2-отсечки				Uвых2		  Т2 – акт.	Т1-акт.		Т1-насыщение		     Ек			  А		С							Т1-отсечки										Т2 – акт.																								О																																											   В		Д									   U(0)	  U(1)		    E		Uвх																	         U		U0,150,4Внизкая помехоустойчивость.																																					Ек																					 Rk1			Rk2	“ИЛИ”		Uвых1	«ИЛИ-НЕ						Uвых2 (F2)															Т3		Т1		     Т2		  Uоп							  Iэ1		Iэ2																												X2		     X1		Rэ	Iэ																											X1	X2	F1	F2

0	0	1	0

0	1	0	1

1	0	0	1

1	1	0	1

Uвх											Uвых			 U(1)вых																						U(0)вых																				  Uсдвига.																							U(1)вх																																											 U(0)вх.

Схема со сдвигом:

Ek																																   Rk1			Rk2         R3	  T5												T4											F1	Uбэ   		T3		 T1		      T2			  F2												      R1									  R4	  R2														 X2		X1		R7																											Вывод:

Очень высокое быстродействие tзадержки=25нс. tmin задержки=0,75нс; очень низкая помехоустойчивость; высокая потребляемая мощность.

МОП-логика (кМОПТЛ).

Ес	X1	X2	F									0	0	1								Т3	0	1	0									1	0	0								Т4	1	1	0																				F	"ИЛИ-НЕ"					       T2		X2			Uвх(0)<Uпорог.								T1		(тр. закрыт)					X1					Uвх(1)>Uпорог.										(тр. открыт)

X1	X2	F						Ес			0	0	1									0	1	1				        Т3				Т4	1	0	1									1	1	0																				F	"И-НЕ"				X2			T2													Когда на входах								нули Т1 и Т2 закрыты,а		X1					T1	Т3 и Т4 открыты.																																				"-": сравнительно низкое быстродействие.

"+": малая потребляемая мощность, высокая плотность, низкая стоимость, высокая помехоустойчивость, некритичность к питающему напряжению (U=612B).

Сравнительная таблица.

кМОПТЛ		ТТЛ		ЭСЛ		1.Быстродействие									2.Помехоустойчивость								3.Стоимость										4.Потребляемая мощность

Триггеры

Триггер – электронное устройство с ПОС, которое может неограниченно долго находится в одном из двух состояний устойчивого равновесия и переходить из одного состояния в другое скачком под воздействием управляющего сигнала.

вход			1

Т	0

#### триггеры

одноступенчатые						двухступенчатые

асинхронные		синхронные		синхронные	   	асинхронные

потенциальные	импульсные		со счетным		с раздельным

(прозрачные)		(динамич., flip-flop)	входом		входом

Разреш.	Разреш.	по 		по

уровень 1	уровень 2

со счетным входом		с раздельным входом

Счетный вход предполагает 1 вход, подача на который управляющего сигнала переводит триггер в противоположное состояние

Раздельные входы имеют вход для установки триггера в 1 и вход для сброса триггера в 0.

Имеется вход Р, явл-ся Q.

Запрещенное состояние P=Q.

По функциональному принципу:

- RS

- D

- T

- JK

RS – триггер на ЛЭ

R

1		Q

1

2	     2		P

S

| R | S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Q | P |
| 0 | 0 | Qt-1 | Pt-1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

запрещенное состояние

S     T		Q

R		P

Асинхронный RS-триггер

1



2	     

| 1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | R | Q | P |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Qt-1 | Pt-1 |

tперекл=2tзср

S     T		Q

R		P

упр-й уровень 0 (а не инверсия)

1

			  

С

2	      			  

| С | S | R | Q | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Qt-1 | Pt-1 |
| 0 | 0 | 1 | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

tперекл=3*tзср

S     T		Q

C

R		P

T-триггер

Триггер со счетным входом

T		Q

T

P

Делитель на 2

Работа Т-триггера в хар-ком уравнении:

Qt=Qt-1*T*V*Qt-1*T

Для RS-триггера на ИЛИ-НЕ:

Qt=St*V*Rt*Qt-1

Для синхронного RS-триггера:

Qt=St*C*V*Rt*C*Qt-1

T-триггер может быть синхронным

Т и С – взаимозаменяемые

Делают входы S и R

S     T

R

Д - триггер

Триггер задержки

С	        T		Q

Д	 		P

Д – информационный вход

Бывают динамическими и потенциальными

Обычно добавляют установочные входы

С

Т

D

P

Q

JK – триггер

Триггер с раздельным входом

| J | K | Qt |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qt-1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | ‾Qt-1 |

Делается по 2-х ступенчатой схеме. По             информация записывается в 1-ю ступень, по 		- во 2-ю ступень.

Задержка на длительность импульса.

Двухтактовые триггеры.

Подаются 2 тактовые последовательности.

С1 – информация записываетсяы в 1 триггер

С2 – информация записывается во 2 триггер

С1

С2

t3

Триггер Шнутта

Имеет гистерезисную передаточную характеристику.

Uвых

Uвх

# Распределители

Распределители – электронные устройства, преобразующие импульсы, распределенные во времени в импульсы распределенные в пространстве

С		Р

F0	  F1     F2

C

F0

F1

F2

Существует два основных подхода к реализации распределителей:

- на основе кольцевого регистра сдвига логической единицы:

- на базе двоичного счетчика по основанию n с дешифратором.

Счетчик + дешифратор:

- двоичный счетчик СТ по основанию n;

- дешифратор ДС.

Счетчик подсчитывает количество импульсов и преобразует это количество в двоичную систему.

R	  CT			        DC      0

1		1

C				 2		2	        1

3		3	        2

3

1

Обратная связь с выхода дешифратора на вход счетчика обеспечивает принудительное обнуление последнего (переход в исходное состояние) после подсчета n импульсов, то есть реализует требуемое основание счета.

Q1		Q2			Q3

A			B

J	  TT		  J      TT	        J	    TT		  J       TT

C1

R0			R0		      R0			R0

C2

R0(1)

R0(2)	         &

Делитель частоты

Рассмотрим 2 счетчика каждый из них делит частоту на 16 (f/16)

Схема соединения 2 счетчиков для обеспечения деления частоты на 256

C1	   CT2	   Q1				С1		Q1

C2		   Q2				С2		Q2

R0&		   Q3				R0&		Q3

R0		   Q4				R0		Q4

## Оптоэлектроника

### Раздел электроники, в котором изучаются вопросы генерации, обработки, запоминания и хранения информации на основе совместного использования электрических и оптических сигналов.

Достоинства:

- повышенные скорости пе6редачи сигнала;

- повышенная помехоустойчивость;

- электрическая развязка источника и приемника сигнала.

#### ФИ

#### ФП

##### ОС

оптическая среда

Фотоизлучатель			Фотоприемник

Фотоизлучатели:

- лазеры;

- световоды.

###### При прямосмещении

Р

Уровень Ферми

В итоге уровни богатые е окажутся выше уровней, богатых р. Поэтому е-ны стремятся попасть на незаполненные уровни (богатые дырками) – результат: интенсивная рекомбинация излучаются фотоны.

Достоинства:

- малые габариты (1мкм);

- высокий КПД (70%);

- малая мощность излучения (<=0,5Вт);

- высокая надежность (10 000 часов);

- удобство управления, как следствие низких напряжений и токов.

Ga Al As		материалы изготовления

In Ga As P

Фотоприемники

Преобразуют световые сигнал в электрические.

- внутренний фотоэффект (изменение электропроводности);

- фотоэффект в запирающем слое – возникновение ЭДС на границе 2-х материалов под действием света (солнечных батареи)

Фоторезистор

подложка

               			Свет модулирует ток в цепи

I

Е

Основные характеристики:

-ВАХ

I		Ф2

Ф1

Iф

Ф=0

U

I=f(U)ф=const

При отсутствии света получаем «теневой» ток

I | ф=0 =Im

Iф=I-Im

Rm=U/Im – «теневое» сопротивление

- Энергетическая характеристика

Iф, мА

Ф, Вт/см2

- интегральная чувствительность

Sф=Iф/Ф|u=const=Iф/Ф (в точке при опред. напр-ии)

- удельная чувствительность

Sфу=Iф/(Ф*U)

- спектральная характеристика

S=f(), где  - длина волны пад. света

S



- температурный коэф. фотопотока (ТКФ)

ТКФ=(Iф/T) / Iф |Ф=const  [1/град]

- обозначение

Фотодиод

Режимы:

- вентильный (фотодинамический, фотогенераторный);

- фотодиодный.

p

n

Ф

-	     +

+	       -

Iф

Rн

Толщина слоя р<= длины свободного пробега электрона

В пограничном слое возникает фотоЭДС

Еф<=0  0,5 В

I

Для фотодиодного режима

p	 n							Ф=0

U

Rн	       E							Eф

Фф<Ф2<Ф3

Световая характеристика:

I

U3			U3>U2>U1

U2

U1

Ф

Интегральная чувствительность:

K=Iф/Ф

Спектральная характеристика:

S=f()

Фоторезитстор

Может содержать 2 (Эи К) или 3 вывода.

2 канала управления

или

Облучается база (с ОЭ):

Iк

Ф										Ф4

n			    +							Ф3

k			Ек						Ф2

p  +			    -

-	_									Ф1

Б							        Ф=0

э							 Iкэ0		Uкэ

Im=Iкэ0

Потенциальный барьер в эмитт. p-n переходе  увеличив. дифф. сост-я.

Ik=Im+Ф, где  - коэф., связывающий ток с фотопотоком.

Ik увеличивается за счет двух составляющих:

В*Ф		=	Iф	=	Iфб>>(+1)	+	Iф2

генерационная	барьерная

составляющая	составляющая	 – за счет снижения высоты

потенциального барьера
						эмитт. перехода

Интегральная чувствительность:

Фотодиоды

Фототранзисторы

Фотодарлингсторы (сост. фототранзисторы)

- фототранзистор

- усилитель фототока

Остальные характеристики подобны характеристикам фоторезистора.

Полевой фототранзистор

Ф

u			      c						  Ic

n

р

з	R3	   E5

Ec	I3									Uзи

Uзо

Рассмотрим |Uзи|<|Uзо|

Ic>0; Uзи=Ез-IзRз

Iз0, UзиЕз | Ф=0

ФIзIзRзUзиер-nSkIc

Фототок модулирует Ic (прямо пропорционально)

Ic

Eз |Uзи|<|Uзотс|

Фвкл

|Eз|>|Uзо|

Ф

Фвкл		Uси

Если |Eз|>|Eзотс|

ФIзIзRзUзи

При некотором Фвкл |Uзи|=|Uзотс|  транзистор открывается

Фототеристор

В фототеристоре фототок используется для изменения значений коэффициентов 1 и 2.

I=(Im+Iф2+1*Iф1+2Iф3)/(1-(1+2))

Ф3

Ф2

Ф1

Ф0

Uвкл0

Ф3 > Ф2 > Ф1 > Ф0=0

Характеристика включения

Фупр

Ф

U

Uвкл

Световоды

l

l

n1

n1

n1

n1

n2

n2

Показатель преломления n сердцевины  периферии.

1.

- скачок n (разрыв 1-го рода)

2.

Qгр

 Графиентный световод (селфок)

Угол изгиба = 90

Угол падения света Q:	sin Qгр=

QQгр

Световоды характеризуются:

- малым затуханием;

- малым искажением сигнала (lрег  3050 км);

- сверхвысокая пропускная способность (10121015 бод);

- высокая эл/магн помехозащищенность;

- малые габариты и масса (тол. 0,20,5 мм);

- высокая надежность и долговечность;

- эл. Развязка между входом и выходом;

- низкая стоимость.

# Оптроны

П/п приборы, в которых конструктивно объединены фотоизлучатель и фотоприемник, оптически связанные между собой.

Элементарные оптроны (оптопары).

ФИ

ФП

Iвх

Iвых

Закрытый оптический канал

Существуют оптроны с открытым оптическим каналом

ФИ

ФП

а)						б)

ФИ

ФП

Iвых

Iвх

р

р

n

n

CD

ФД

световод

Обозначения:

Недостатки:

- высокое потребление энергии из-за двойного преобразования;

- низкий КПД;

- температурозависимость.

# Оптические репитеры

ФП

ФИ

# Знакосинтезирующие индикаторы

- Прибор, отображающий ход процесса или состояние объекта наблюдения в форме, удобной для зрительного восприятия человеком.

- Индикатор – оптоэлектронный прибор для преобразования электрических сигналов в адекватное или пространственное распределение яркости (контраста).

Классы:

- знакосинтезирующие (статика);

- экраны (статика + динамика).

Знакосинтезирующие.

Элементом является знакоместо. Существует 3 подхода к синтезу символов:

- синтез из отдельных сегментов;

- синтез на основе матриц (из пикселов);

- непосредственное создание на поверхности индикатора требуемого сигнала (универсальный, мнемонический).

Составные блоки:

- растр (воздействующий на наблюдателя);

- схема управления.

Способы индикации:

- п/п индикаторы;

- жидкокристаллические;

- вакуумные люминисцентные.

П/п знакосинтезирующие индикаторы

Физическая основа п/п ЗСИ – инжекционная электролюминисценция. Это люминисценция, обусловленная инжекцией и накопление носителей заряда при прямом смещении p-n перехода, что приводит к возбуждению этих носителей (активные).

Микросхемная реализация 1 знакоместа п/п ЗСИ.

n

p

b

e

a

d

g

f

c

Al

a

b

c

d

e

f

g

Гибридная реализация (по отдельным сегментам).

набор сегментов составляет знакоместо

Область применения – портативная аппаратура.

Достоинства:

- совместимость с ИС управления (110 мА, 1,53,5 В);

- высокая надежность;

- высокая долговечность;

- широкий диапазон цветов генерируемого излучения.

Недостатки:

- бесперспективность для создания крупноформатных многоэлементных экранов.

(пассивные) Жидкокристалические ...

(ЖКИ) Индикатор, где управляемые электрические сигналы модулируют внешний световой поток, проходящий через растр.

Рассмотрим нематематические кристаллы.

Анизотропные кристаллы (твердые вещества) - различные проницаемости (диэлектрическая) в зависимости от воздействия.

Жидкие кристаллы:

Анизотропия + текучестью.

Работа ЖКИ основана на нескольких эффектах:

Е

Е

Эффект динамического рассеивания;			помутнение ЖК

- Эффект «гость – хозяин» (в тонких ЖКИ с добавление красителя);

Е

Свет поглащается красителем, при этом ЖК теряет цвет

- Твист – эффект;

4. Термооптический эффект фазового перехода.

Достоинства:

- малая потребляемая мощность;

- низкое напряжение возбуждения;

- простота изготовления;

- малые габариты (до 0,6 мм – толщина);

- большая долговечность (1012 лет);

- низкая стоимость.

Недостатки:

- сравнительно низкое быстродействие;

- ограниченный угол обзора;

- необходимость засветки в пассивных ЖКИ (освещения);

- ограниченный температурный диапазон (-15...+50С).

Вакуумные-люминесцентные индикаторы

Основаны на явлении низковольтной катодолюминисценции (люминофор бомбардируется медленными электронами).

1

4

2

3

5

6

7

8

9

1-

2 – проводник

3 – люминофор

4 – подводка

5 – экранированный электрод-маска

6 – сетка

7 – токопроводящее покрытие

8- стеклянная колба

9 - катод

На 9 подается 5 В.

7 выводит электростатический заряд.

6 – управляет количеством электронов, попадающих на люминофор.

5 – убирает электростатический заряд.

ВЛИ выпускается в виде одно- или многоразрядных цифровых и буквенных индикаторов, линейных шкал, экранов, матричных индикаторов.

Достоинства:

- высокие эргономические характеристики;

- сопряжение с МДП – микросхемами;

- хорошие эксплуатационные свойства;

- низкая стоимость;

- возможность отображения несколькиз цветов.

Недостатки:

- необходимость соблюдения мер предосторожностей;

- наличие нескольких номиналов питания.

Экраны

ЭЛТ – электро-вакуумный прибор, предназначенный для преобразования эл. сигнала в световое изображение.

1

2

7

6

1 -

2 –

3 – фокусирующая ускоряющая система;

4,5 – отклоняющие пластины;

6 – люминофор;

7 – проводник для отвода электростатического заряда.

Запоминающая ЭЛТ

Для однократного процесса

4

5

1

2

3

1 – экран – люминофор;

2 – мишень;

3 – коллекторная сетка;

4 – воспроизводящий прожектор;

5 – записывающий прожектор.

Время сохранения 16 часов. Время воспроизведения 1 мин.