2	Электрические фильтры

Электрический фильтр - это четырехполюсник, пропускающий без ослабления или с малым ослаблением колебания определенных  частот и пропускающий с большим ослаблением  колебания других частот.

Полоса частот, в которой ослабление мало, называется полосой пропускания. Полоса частот, в которой ослабление велико, называется полосой непропускания (задерживания). Между этими полосами находится переходная область.

По расположению полосы пропускания на шкале частот различают следующие фильтры:

нижних частот (ФНЧ), в которых полоса пропускания располагается на шкале частот от  = 0 до некоторой граничной частоты ω=ωп, а полоса непропускания (задерживания) – от частоты ω=ωз до бесконечно больших частот (рис. 2.1, а);

верхних частот (ФВЧ) с полосой пропускания от частоты ω=ωп до бесконечно больших частот и полосой непропускания от частоты   = 0 до ω=ωз (рис. 2.1, б);

полосовые (ПФ), в которых полоса пропускания ωп1 … ωп2 располагается между полосами непропускания 0 … ωз1 и ωз2 … ∞ (рис. 2.1, в);

Рис. 2.1

заграждающие (режекторные) (ЗФ или РФ), в которых между полосами пропускания 0 … ωп1 и ωп2 … ∞ находится полоса непропускания ωз1 … ωз2 (рис. 2.1, г);

многополосные, имеющие несколько полос пропускания.

На рис. 2.1, а – г показаны также условные обозначения фильтров каждого типа.

В соответствии с  элементной базой можно выделить различные типы фильтров. Пассивные фильтры, содержащие элементы L и С. Они носят название LC-фильтров. Фильтры с механическими резонаторами: кварцевые, магнитострикционные, электромеханические.

Требования микроминиатюризации аппаратуры заставили отказаться от использования индуктивностей, которые имеют большие габаритные размеры, особенно на низких частотах. Появились активные RC-фильтры, состоящие из резисторов, конденсаторов и активных приборов (например, транзисторов).

Разработка цифровых систем связи привела к созданию  цифровых фильтров. В силу специфики элементной базы этих фильтров не будем далее упоминать о них, хотя расчет таких фильтров производится методами теории электрических цепей.

Рис. 2.2

В идеальном случае (идеальный фильтр) характеристика рабочего ослабления, например для ФНЧ, имеет вид, показанный на рис. 2.2, а. С рабочим ослаблением связана рабочая амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):  Hpjω =e−Apω. На рис. 2.2, б изображена АЧХ идеального фильтра нижних частот.

Реальные фильтры  имеют характеристики рабочего ослабления и амплитудно-частотную, отличные от идеальных.

Требования к электрическим характеристикам фильтров задаются в виде допустимых пределов изменения этих характеристик. Так, рабочее ослабление в полосе пропускания не должно превышать некоторого максимального допустимого значения Ар max, а в полосе непропускания не должно быть ниже некоторого минимально допустимого значения Ар min( рис. 2.3, а).  На этом рисунке ωп и ωз – граничные частоты полос пропускания и непропускания.

Требования к Ар можно пересчитать в требования к АЧХ (рис. 2.3, б)

Hpjω 2=e−2Ap max, 0<ω<ωп,

Идеальные частотные характеристики фильтра ( рис. 2.2) заведомо нереализуемы. Частотные характеристики реальных фильтров могут лишь приближаться к ним с той или иной степенью точности.

Рис. 2.3

В общем виде электрические фильтры описываются передаточной функцией вида

Hpp=anpn+an−1pn−1+ … +a1p+a0bmpm+bm−1pm−1+ … +b1p+b0.	(2.1)

Квадрат амплитудно-частотной характеристики таких фильтров

Hpjω 2=c0ω2n+c1ω2n−2+ … +cn−1ω2+cnd0ω2m+d1ω2m−2+ … +dm−1ω2+dm	(2.2)

и, следовательно, рабочее ослабление

Ap=10lg  d0ω2m+d1ω2m−2+ … +dm−1ω2+dmc0ω2n+c1ω2n−2+ … +cn−1ω2+cn	(2.3)

могут при надлежащем выборе степени полинома (порядка фильтра) и коэффициентов dk удовлетворить заданным требования (см. рис. 2.3).

В теории фильтров принято иметь дело не с обычной угловой частотой , а с нормированной частотой Ω=ω/ωн, где ωн – нормирующая частота. Обычно в качестве нормирующей частоты выбирают граничную частоту полосы пропускания ωп, так что Ωп=ωп/ωн=ωп/ωп=1.

В теории электрических фильтров вместо формул (2.2) и (2.3) используют другие, также универсальные для любого типа фильтра:

HpjΩ 2=11+ε2ψ2Ω;	(2.4)

ApΩ=10lg [1+ε2ψ2Ω].	(2.5)

Функция ψ2Ω называется функцией фильтрации. В общем случае – это дробно-рациональная функция с вещественными коэффициентами .

В зависимости от вида  функции фильтрации получают различные типы фильтров. Если в качестве функции фильтрации используют полиномы, то фильтры называются полиномиальными. Среди полиномиальных фильтров широкое применение нашли фильтры Баттерворта и Чебышева. Если ψΩ – дробно-рациональная функция, например, дробь Золотарева, то получают фильтр Золотарева.

Следует отметить, что имеет смысл подробно изучать только фильтры нижних частот, т.к. другие типы фильтров  могут быть  получены из ФНЧ с помощью замены переменной (частоты). Для этого во всех выражениях, содержащих переменную , нужно произвести замену переменной таким образом, чтобы характеристики ФНЧ (ApΩ и  HpjΩ 2) перешли в характеристики соответствующего фильтра. Подобная замена переменной  называется преобразованием частоты, а исходный ФНЧ – фильтром НЧ-прототипа.

Ф и л ь т р ы   Б а т т е р в о р т а .  Если в выражениях, описывающих квадрат АЧХ фильтра (2.4) и его рабочее ослабление (2.5), в качестве функции фильтрации используются полиномы Баттерворта ψΩ=BmΩ=Ωm, то такие фильтры называются фильтрами Баттерворта.

Чтобы эти характеристики удовлетворяли предъявляемым к фильтру требования (см. рис. 2.3), необходимо иметь рабочее ослабление (2.5) в полосе пропускания меньшее Ap max, а в полосе непропускания большее Ap min. Чтобы выполнялось первое условие, нужно  потребовать на граничной частоте полосы пропускания ( = 1) выполнения равенства ApΩΩ=1=Ap max или  HpjΩ Ω=12=e−2Ap max.  С учетом (2.5) или (2.4) имеем    1+ε2=e2Ap max.

Тогда	ε=e2Ap max−1	(2.6)

Полученный таким образом коэффициент  называется коэффициентом неравномерности ослабления в полосе пропускания фильтра.

В формуле (2.6) величина Ap max имеет размерность непер. Если воспользоваться значениями Ap max в децибелах, то

ε=100,1Ap max−1.	(2.7)

С учетом введенных обозначений квадрат АЧХ фильтра Баттерворта запишется в виде

HpjΩ 2=1/ 1+ε2Ω2m.	(2.8)

Рабочее ослабление фильтра Баттерворта:

Ap=12ln  1+ε2Ω2m [Hп]; Ap=10lg  1+ε2Ω2m [дБ].	(2.9)

Крутизна частотных характеристик (2.8) и (2.9) зависит от степени m (порядка фильтра).Чем больше степень m, тем выше крутизна характеристик. На рис.2.4, а, и б показаны графики рабочего ослабления и квадрата АЧХ фильтра Баттерворта для различных m.

Фильтры Баттерворта называют также фильтрами с максимально плоским ослаблением в полосе пропускания (см. рис. 2.4, а).

Рис. 2.4

Ф и л ь т р ы  Ч еб ы ш е в а .  Если в качестве функции фильтрации  использовать полином Чебышева, обозначаемый ψΩ=TmΩ, то формулы (2.4) и (2.5) примут вид:

HpjΩ 2=1/ 1+ε2Tm2Ω ;ApΩ=12ln  1+ε2Tm2Ω [Нп] ;	(2.10)

где TmΩ – полином Чебышева степени (порядка) m;  – коэффициент неравномерности, определяемый (2.6) или (2.7).

Фильтры с частотными характеристиками (2.10) называются фильтрами Чебышева. Проанализируем частотные характеристики фильтра Чебышева. Для этого вначале рассмотрим свойства полиномов TmΩ. Ниже приведены шесть первых полиномов Чебышева:

T0Ω=1 ;T1Ω=Ω ;T2Ω=2Ω2−1 ;    T3Ω=4Ω3−3Ω ;T4Ω=8Ω4−8Ω2+1 ;T5Ω=16Ω5−20Ω3+5Ω .	(2.11)

В качестве примера на рис. 2.5, а изображен график полинома Чебышева T4Ω, т. е. полинома четвертого порядка.

Рис. 2.5

В соответствии с (2.10) рабочее ослабление ApΩ фильтра Чебышева на тех частотах , где полином TmΩ обращается в нуль, также обращается в нуль. На частотах, на которых TmΩ равен 1, рабочее ослабление достигает величины

Ap=10lg  1+ε2=10lg  1+100,1Ap max−1=Ap max.

С ростом значений полинома TmΩ на частотах  > 1 рабочее ослабление ApΩ также монотонно растет. На рис. 2.5, б приведен график рабочего ослабления фильтра Чебышева четвертого порядка.

Фильтры Чебышева называют также фильтрами с равноволновой характеристикой ослабления в полосе пропускания.

На рис. 2.6 показаны частотные зависимости квадрата АЧХ фильтра Чебышева для различных значений  m, полученные для   HpjΩ 2  из (2.10). Подобные зависимости могут быть построены                                                                для рабочего ослабления фильтра.

Сравнивая частотные характеристики фильтров Баттерворта и Чебышева, следует указать, что полиномы Чебышева являются полиномами наилучшего приближения.  Это означает, что при одинаковом значении m из всех полиномиальных фильтров, ослабления которых в полосе пропускания не превышают Ap max, наибольшие значения ослабления в полосе непропускания имеет фильтр Чебышева. В частности, рабочее ослабление фильтра Чебышева в полосе непропускания может превышать (и весьма значительно) рабочее ослабление фильтра Баттерворта при равных значениях m и Ap max. Однако характеристика рабочего ослабления фильтра Баттерворта имеет в полосе пропускания монотонный характер и легче поддается корректированию для устранения искажений передаваемых сигналов.

Рис. 2.6

Если в качестве функции фильтрации выбрать дробь Золотарева, получим фильтр Золотарева который позволяет получить  всплески ослабления и в полосе непропускания [1,стр.377: 2,стр.219-221] .

Фильтры, представляющие собой комбинацию пассивной RC-цепи и активного элемента, называются активными RC-фильтрами (ARC-фильтры). В качестве активного элемента чаще всего используются операционные усилители. Реализация передаточных функций фильтров на активных RC-цепях осуществляется следующим образом. Заданную функцию Hpp порядка m разбивают на произведение передаточных функций не выше второго порядка, т. е.  Hpp=Hp1p Hp2p … Hpkp. Каждую передаточную функцию Hpip реализуют в виде ARC-звена первого или второго порядка. Схему ARC-фильтра получают путем каскадного соединения звеньев.

Для  расчета ФВЧ, ПФ или ЗФ используют преобразование шкалы частот ФНЧ-прототипа.

На рис. 2.7 приведены характеристики ослабления фильтров: нижних частот (а), верхних частот (б) полосового (в) и заграждающего (г). Для ФНЧ эта характеристика построена как для положительных, так и для отрицательных частот. Шкала частот для каждого фильтра помечена для удобства буквенными обозначениями: «нч», «вч», «пф», «зф».

Рис. 2.7

Из рис. 2.7, а и б видно, что характеристика ослабления ФНЧ в отрицательной области частот повторяет характеристику ФВЧ. Преобразовать характеристику ФНЧ в характеристику ФВЧ можно с помощью замены переменной

ωн.ч=−ωп2/ωв.ч,	(2.12)

где ωп – граничная частота полосы пропускания ФНЧ и ФВЧ. Действительно, такое преобразование частоты приводит к соответствию: частоты ωн.ч=−∞ частоте ωв.ч=0; частоты ω н.ч=−ω п частоте ωв.ч=ωп; частоты ωн.ч=0 частоте ω в.ч=∞.

Чтобы из характеристики ФНЧ получить характеристику ПФ (рис. 2.7, в), необходима замена переменной

ω н.ч=ω п.ф−ω 02/ω п.ф=ω п.ф2−ω 02/ω п.ф=ω 0ω п.ф/ω 0−ω 0/ω п.ф ,,	(2.13)

где ω0=ω п1 ω п2=ω з1 ω з2; ω п1 и ω п2 – граничные частоты полосы пропускания ПФ; ω з1 и ω з2 – граничные частоты полосы нерпопускания ПФ.

Преобразование частоты (2.13) приводит к соответствию частоты ωн.ч=−∞ частоте ωп.ф=0, частоты ωн.ч=0 частоте ωп.ф=ω0, частоты ωн.ч=∞ частоте ωп.ф=∞.

Характеристику (рис. 2.7, г) заграждающего фильтра можно получить из характеристики ФНЧ, применяя преобразование частоты

ω н.ч=ω 02⋅ω з.фω 02−ω з.ф2.	(2.14)

Замена переменных (2.12) и (2.13) в выражении для квадрата АЧХ  Hpjω 2 фильтра нижних частот приводит при реализации этой функции к преобразованию схемы ФНЧ в схемы ФВЧ и ПФ. Индуктивное сопротивление ФНЧ jωн.чLн.ч переходит при преобразовании частот (2.12) в сопротивление:

jωн.чLн.ч=j  −ωп2/ωв.чLн.ч=ωп2/jωв.чLн.ч=1/jωв.чСв.ч,

т. е. в емкостное сопротивление ФВЧ, где Св.ч=Lн.ч/ωп2.

Емкостная проводимость

jωн.чCн.ч=j  −ωп2/ωв.чCн.ч=ωп2/jωв.чCн.ч=1/jωв.чLв.ч

переходит в индуктивную проводимость фильтра ВЧ с индуктивностью Lв.ч=Cн.ч/ωп2.

Преобразование частоты (2.13) приводит к замене индуктивного сопротивления ФНЧ

jωн.чLн.ч=jωп.фLн.ч+ω02jωп.фLн.ч=jωп.фLп.ф1+1jωп.фСп.ф1

сопротивлением последовательного контура в ПФ с элементами Lп.ф1=Lн.ч и Сп.ф1=1/ ωп2Lн.ч.

Емкостная проводимость ФНЧ

jωн.чСн.ч=jωп.фСн.ч+ω02jωп.фСн.ч=jωп.фСп.ф2+1jωп.фLп.ф2

заменяется в ПФ проводимостью параллельного контура с элементами Сп.ф2=Сн.ч и Lп.ф2=1/ ω02Cн.ч.

Нетрудно убедиться также, что индуктивный элемент ФНЧ преобразуется в ЗФ в параллельный колебательный контур с резонансной частотой ω0, а емкость ФНЧ – в последовательный колебательный контур с той же резонансной частотой.

Вопросы и задания для самопроверки

- Что такое электрический фильтр? Какие типы фильтров существуют?

- Характеристика  рабочего ослабления фильтра изображена на рисунке 2.3. Определить тип фильтра.

Ответ:  ФНЧ Чебышева 5 порядка.

- Какой вид имеют функции фильтрации фильтров Баттерворта, Чебышева?

- Привести графики частотной зависимости Ap ФНЧ третьего порядка Баттерворта и Чебышева.

- Привести LC-схемы фильтров, имеющих характеристики, изображенные на рис. 2.4.

- Привести схемы LC-фильтров, имеющих характеристики, изображенные на рис. 2.7, б, в, г.