4	Нелинейные электрические цепи

Для линейного резистивного элемента R существует прямая пропорциональная зависимость между протекающим через этот элемент током i и приложенным к нему напряжение u (рис. 4.1):

u=R i   или   i=G u. 	(4.1)

Уравнение (4.1) называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) резистивного элемента. Так как R постоянно, то ВАХ линейна.

Для нелинейного резистивного элемента характерна нелинейная связь между током i и напряжением u  (рис. 4.2). Сопротивление нелинейного резистивного элемента (НЭ) не является постоянным, а зависит от того, в какой точке ВАХ оно определяется. На рис. 4.3 изображена ВАХ нелинейного элемента. Можно определить сопротивление как

R0=u/i=U0/I0,

где U0 – приложенное к нелинейному элементу постоянное напряжение; I0 – протекающий через нелинейный элемент постоянный ток. Это сопротивление постоянному току (или статическое). Оно зависит от приложенного напряжения.

Пусть на нелинейный элемент действует сумма постоянного напряжения U0 и гармонического Umcosω t, причем амплитуда Um переменной составляющей достаточно мала (рис. 4.3), так что тот небольшой участок ВАХ, в пределах которого действует переменное напряжение, можно считать линейным. Проектируя каждое мгновенное значение гармонического напряжения на ВАХ и отображая результат проекции на плоскости «ток – время», получим зависимость тока от времени. В силу того, что выбран линейный участок ВАХ ток, протекающий через нелинейный элемент, повторит по форме напряжение: i t=I0+Imcosω t (рис. 4.3). Отношение амплитуды переменного напряжения Um к амплитуде переменного тока Im (на графике это отношение приращения напряжения Δu к приращению тока Δi) называют дифференциальным (динамическим) сопротивлением нелинейного элемента, которое, по сути, является сопротивлением нелинейного элемента переменному току малой амплитуды:

Рис. 4.1	Рис. 4.2

Rдиф=Um/Im=Δ u/Δ i.

Рис. 4.3

Обычно переходят к пределу этих приращений и определяют дифференциальное сопротивление в виде Rдиф=du/di. Часто удобно пользоваться понятием дифференциальной крутизны (проводимости):

Sдиф=1/Rдиф=du/di.

Наиболее распространенными приборами с нелинейным резистивным сопротивлением являются ламповые и полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы и т. п.).

Расчет нелинейных цепей, ВАХ нелинейных элементов (НЭ) которых заданы графически или описываются сложными функциями, проводят графоаналитическими методами. Суть этих методов состоит в составлении системы  уравнений, которые затем решаются графически. Точки пересечения графиков дают искомое решение.

Для расчета цепи, содержащей один НЭ, удобно применить метод эквивалентного генератора. При этом линейная цепь относительно зажимов НЭ заменяется эквивалентным генератором напряжения или тока (рис. 4.4).

Напомним, что параметры эквивалентного генератора определяют следующим образом: Uхх – напряжение на зажимах активного линейного двухполюсника (АЛД) при отключенном НЭ; Rэ – эквивалентное сопротивление пассивного двухполюсника, когда все задающие напряжения и токи источников АЛД равны нулю; Iкз=Uхх/Rэ – ток АЛД при коротком замыкании его зажимов.

Ток в НЭ и напряжение на нем находятся из системы, состоящей всего из двух уравнений. Так, применяя закон напряжений Кирхгофа (ЗНК) к схеме рис. 4.4, б, получаем:

Uн+IнRэ−Uхх=0.	(4.2)

Рис. 4.4

Дописывая к данному равенству уравнение НЭ Iн=FUн, получаем систему из двух уравнений. Решить данную систему можно графическим путем, построив график прямой

Iн=−UнRэ+UххRэ             (4.3)

и график ВАХ Iн=FUн нелинейного элемента. Точка пересечения графиков дает значение тока Iн и напряжения Uн на НЭ (рис. 4.5).

Все остальные токи и напряжения на линейных элементах можно найти, используя законы Кирхгофа.

Для расчета цепи, содержащей несколько НЭ, используют эквивалентные преобразования схемы. Суть эквивалентных преобразований состоит в замене участков цепи с параллельным или последовательным соединением ветвей одной эквивалентной ветвью путем суммирования их токов или напряжений.

Рис. 4.5

Как правило, ВАХ нелинейных элементов получают экспериментально, поэтому чаще всего они заданы в виде таблиц или графиков. Чтобы иметь дело с аналитическими выражениями, приходится прибегать к аппроксимации.

На рис. 4.6 приведена ВАХ нелинейного элемента. Пусть к нелинейному элементу приложено постоянное напряжение U0 и гармоническое напряжение Umcosωt.

Увеличение величины постоянного напряжения U0 приведет к смещению на рис. 4.6 гармонического напряжения вправо, а уменьшение U0 – к смещению гармонического напряжения влево. В связи с этим постоянное напряжение U0 назвали напряжением смещения, а точку на ВАХ с координатами (U0,I0) – рабочей точкой. Таким образом, выбор рабочей точки на ВАХ связан с изменением напряжения смещения U0.

При подаче на нелинейный элемент гармонического напряжения рабочая точка будет перемещаться по ВАХ в такт с изменением мгновенного значения гармонического напряжения.

Очевидно, что аппроксимировать (т. е. описывать аналитически) нужно только тот участок ВАХ, по которому перемещается рабочая точка.

Часто в качестве аппроксимирующего ВАХ выражения используют степенной полином:

i=α0+α1u−U0+α2u−U02+ …+αNu−U0N.	(4.4)

Рис. 4.6

Определить коэффициенты α0, α1, ... , αN полинома (4.4) можно различными способами. Наиболее распространенным способом является интерполяция (метод выбранных точек), при которой коэффициенты α0, α1, ... , αN  находятся из равенства значений полинома (4.4) и аппроксимируемой ВАХ в выбранных точках (узлах интерполяции).

Пример 4.1.	  Аппроксимировать экспериментальную зависимость тока базы iб от напряжения между базой и эмиттером uбэ  для биполярного транзистора,  заданную в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| uбэ, В | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iб, мА | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,175 | 0,3 | 0,53 |

Известно также, что напряжение смещения U0=0,6 B и что амплитуда гармонического напряжения на входе транзистора не превышает 0,2 В.

Экспериментальные точки из табл. 4.1 показаны на графике рис. 4.7 кружочками, соединенными пунктиром.

Можно потребовать, чтобы значения степенного полинома совпадали со значениями тока iб для всех шести значений напряжения uбэ, указанных в таблице. В этом случае необходимо выбрать степенной полином 5-ой степени (т.к. он содержит 6 коэффициентов).

iб=α0+α1uбэ−U0+α2uбэ−U02++α3uбэ−U03+α4uбэ−U04 ++α5uбэ−U05	(4.5)

и составить систему уравнений. Первое уравнение получаем, подставляя в (4.5) значения uбэ=0,4 B и iб=0,05 мА:

0,05=α0+α10,4−U0+α20,4−U02+α30,4−U03++α40,4−U04 +α50,4−U05.

Второе уравнение получаем, подставляя в (4.5) значения uбэ=0,5 B и iб=0,07 мА:

0,07=α0+α10,5−U0+α20,5−U02+α30,5−U03++α40,5−U04 +α50,5−U05.

Третье уравнение получаем, подставляя в (4.5) значения uбэ=0,6 B и iб=0,1 мА:

0,1=α0+α10,6−U0+α20,6−U02+α30,6−U03++α40,6−U04 +α50,6−U05.

Четвертое уравнение получаем, подставляя в (4.5) значения uбэ=0,7 B и iб=0,175 мА:

0,175=α0+α10,7−U0+α20,7−U02+α30,7−U03++α40,7−U04 +α50,7−U05.

Пятое уравнение получаем, подставляя в (4.5) значения uбэ=0,8 B и iб=0,3 мА:

0,3=α0+α10,8−U0+α20,8−U02+α30,8−U03++α40,8−U04 +α50,8−U05.

И, наконец, шестое уравнение получаем, подставляя в (4.5) значения uбэ=0,9 B и iб=0,53 мА:

0,53=α0+α10,9−U0+α20,9−U02+α30,9−U03++α40,9−U04 +α50,9−U05.

Учитывая, что U0=0,6, получим окончательно следующую систему:

0,05=α0−0,2α1+0,04α2−0,008α3++0,0016α4−0,00032α50,07=α0−0,1α1+0,01α2−0,001α3++0,0001α4−0,00001α50,1=α00,175=α0+0,1α1+0,01α2+0,001α3++0,0001α4+0,00001α50,3=α0+0,2α1+0,04α2+0,008α3++0,0016α4+0,00032α50,53=α0+0,3α1+0,09α2+0,027α3+ 	(4.6)

Решение системы уравнений (4.6) даст искомые значения коэффициентов α0, α1, α2, α3, α4 и α5, при которых ток базы iб (4.5) будет совпадать во всех узлах интерполяции со значениями тока из Табл. 4.1. По формуле (4.5) можно вычислить любые промежуточные значения тока и построить точный график аппроксимирующей функции.

Заметим, что решение системы уравнений, состоящей из 6-ти уравнений с 6-ю неизвестными, в настоящее время не представляет заметных трудностей.

Однако, нет необходимости аппроксимировать ВАХ вне интервала   uбэ от 0,4 до 0,8 В, так как мы знаем, что сигнал на входе транзистора не выходит за эти пределы (действительно, uбэ=U0−Um=0,4 B и uбэ=U0+Um=0,8 B). Кроме того, можно выбрать меньше узлов интерполяции (например, uбэ=0,4 B; 0,6 В; 0,8 В), что позволит уменьшить степень аппроксимирующего полинома до 2-ой:

Рис. 4.7

iб=α0+α1uбэ−U0+α2uбэ−U02.

Система уравнений будет состоять всего из 3-х уравнений и содержать 3 неизвестных:

0,05=α0−0,2α1+0,04α20,1=α0

Решение этой системы дает α0=0,1 мА, α1= 0,625 мА/В, α2=1,875 мА/B2. Кривая тока

iб=0,1+0,625 uбэ−0,6+1,875 uбэ−0,62	 (4.7)

проходит через три экспериментальные точки (рис. 4.7).

В табл. 4.2 приведены для сравнения значения тока базы iб вычисленные из (4.7). Из рисунка и таблиц видно, что экспериментальные точки достаточно плотно «ложатся» на кривую (4.7).

Таблица 4.2

| uбэ, В | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения iб, мА из (4.7) | 0,05 | 0,05625 | 0,1 | 0,18125 | 0,3 | 0,45625 |

Если к нелинейному элементу приложено гармоническое напряжение с большой амплитудой, то вольт-амперную  характеристику нелинейного элемента заменяют отрезками прямых линий.

На рис. 4.8 кружочками, соединенными пунктирной линией, показана экспериментальная зависимость тока базы iб от напряжения uбэ. Кроме того, известно, что напряжение смещения выбрано равным U0=0,3 B, а гармонический сигнал, также подводимый к нелинейному элементу, имеет амплитуду Um=0,6 B (рис. 4.8).

С некоторым приближением можно считать, что ВАХ транзистора имеет два участка: первый – там, где ток базы iб = 0 (при uбэ<0) и транзистор «закрыт»; второй – там, где ток базы растет с ростом напряжения uбэ и, следовательно, транзистор «открыт». При этом можно пренебречь «кривизной» вольт-амперной характеристики и заменить ее на втором участке прямой линией. На рис. 4.8 аппроксимирующая ВАХ прямая линия изображена сплошной линией. Такой же сплошной линией показана зависимость тока базы от времени, полученная путем проекции гармонического напряжения на аппроксимирующую ВАХ прямую линию. Для сравнения пунктиром показан реальный ток базы, протекающий через нелинейный элемент с экспериментальной ВАХ. Поскольку отличие этих кривых незначительное, можно считать замену ВАХ прямой линией допустимой.

Уравнение прямой линии имеет вид: y=Kx, где К – коэффициент, определяющий наклон прямой. Смещение прямой параллельно самой себе вправо оси абсцисс на величину X0 описывается выражением:

Рис. 4.8.

y=Kx−X0.

Наклон аппроксимирующей ВАХ прямой линии определяется крутизной S, а смещение по оси uбэ – напряжением отсечки Uотс. Аппроксимирующая ВАХ функция задается параметрически для двух участков напряжения uбэ (рис. 4.8):

iбэ= 0, u ≤ Uотс;	(4.8)

Для экспериментальных данных, приведенных на рис. 4.8, крутизна S определяется приращением тока iб к приращению напряжения uбэ и составляет 4 мА/В, а напряжение отсечки Uотс равно 0,5 В.

Пример 4.2.	 Аппроксимировать график ic=Fuзи зависимости тока стока от напряжения между затвором и истоком для полевого транзистора (рис. 4.9), на вход которого подается напряжение uзиt=−3+3cosωt, В.

Транзистор работает в режиме большого сигнала, поэтому его ВАХ аппроксимируется двумя прямыми    линиями. По графику ic=Fuзи находим напряжение отсечки Uотс = –2 В. По аналогии с (4.8) в диапазоне изменения напряжения      uзи < –2 В  ток стока ic равен нулю. Когда напряжение uзи становится больше Uотс, то крутизна S аппроксимирующей прямой рассчитывается по формуле

Рис. 4.9

S=icuзи−Uотс.

Подставляя в эту формулу значения uзи и ic на границе рабочего диапазона, т. е. uзи = 0, ic = 4 мА, получаем S = 2 мА/В.

Таким образом, аппроксимирующая ВАХ функция имеет вид

ic= 0, uзи ≤ Uотс;

или

ic= 0, uзи ≤ −2 B;

Рис. 4.10

Рассмотрим схему усилительного каскада на биполярном транзисторе (рис. 4.10), на входе которого действует напряжение uбэ, состоящее из напряжения смещения U0 и гармонического напряжения с амплитудой Um. Под действием входного напряжения в цепи коллектора транзистора протекает коллекторный ток iк. Зависимость коллекторного тока от напряжения на участке «база – эмиттер» является проходной вольт-амперной характеристикой.

На рис. 4.11 изображены проходная ВАХ транзисторного каскада, зависимость во времени напряжения на входе каскада uбэt и зависимость во времени коллекторного тока iкt. Напряжение смещения U0 и амплитуда гармонического напряжения Um выбраны на рисунке таким образом, что рабочая точка не выходит за пределы линейного участка ВАХ. В результате коллекторный  ток будет содержать постоянную составляющую I0 и гармоническую составляющую с амплитудой Im.

Иная картина будет наблюдаться, если напряжение смещения U0 уменьшить и, тем самым, выбрать рабочую точку на нижнем, нелинейном, участке ВАХ (рис. 4.12). Форма тока исказится, ток перестанет быть гармоническим. Дальнейшее уменьшение напряжения смещения U0 приведет к еще большему искажению формы тока (рис. 4.13).

Рис. 4.11

Из теории спектрального анализа сигналов известно, что любой периодический сигнал может быть представлен рядом Фурье. Это значит, что коллекторный ток iк складывается из постоянной составляющей, основной составляющей с частотой входного сигнала и высших гармоник:

iк=I0+nImncos nωt−ϕn.	(4.9)

Искажения формы сигнала из-за нелинейности ВАХ называют нелинейными искажениями. Если перед нами стоит задача усилить сигнал без искажений, то следует выбирать такой режим работы, чтобы не выходить за пределы линейного участка ВАХ.

Рис. 4.12

Рис. 4.13

Наоборот, стремление преобразовать сигнал с помощью нелинейного элемента, приводит к необходимости работать в режиме больших нелинейных искажений.

Состав спектра тока в нелинейном элементе при аппроксимации ВАХ степенным полиномом определяется степенью полинома.

График полинома первой степени

i=α0+α1u−U0	(4.10)

представляет собой прямую α0, параллельную оси абсцисс, и наклонную прямую α1u с коэффициентом наклона α1, смещенную по оси абсцисс на величину U0. Регулируя величины α0, α1 и U0, можно перемещать аппроксимирующую прямую вниз, вправо и влево и менять ее наклон.

Для определения амплитуд гармоник тока подставим в (4.10) выражение для напряжения, приложенного к нелинейному элементу u t=U0+Umcosωt:

i=α0+α1U0+Umcosωt−U0=α0+α1Umcosωt.

Сравнивая это выражение с рядом Фурье

i=I0+Im1cosωt+Im2cos2ωt+Im3cos3ωt+ …,

видим, что I0=α0;  Im1=α1Um;  Im2=Im3=…=0. Таким образом, при аппроксимации ВАХ полиномом 1-ой степени ток содержит кроме постоянной составляющей I0 только основную (первую) гармонику, совпадающую по частоте с приложенным гармоническим напряжением. Высшие гармоники в спектре тока отсутствуют, нелинейных искажений нет.

График полинома второй степени

i=α0+α1u−U0+α2u−U02	(4.11)

содержит в дополнение к графику полинома первой степени квадратичную параболу α2u2, смещенную по оси абсцисс на величину U0. Квадратичный член служит для аппроксимации слабой нелинейности ВАХ.

Подставляя в (4.11) напряжение u t=U0+Umcosωt, получим:

i=α0+α1Umcosω t+α2Um2cos2ω t=α0+α1Umcosω t+α2Um212+12cos2ω t=α0+12α2Um2+α1Umcosω t+12α2Um2cos2ω t=I0+Im1cosω t+Im2cos2ω t,

Это выражение показывает, что если вольт-амперная характеристика нелинейного элемента имеет нелинейность, описываемую квадратичной параболой, то в спектре тока, протекающего через такой нелинейный элемент, появляется при воздействии на него постоянного и гармонического напряжений вторая гармоника с частотой 2.

Для описания нелинейности ВАХ более высокого порядка используется полином третьей степени

i=α0+α1u−U0+α2u−U02+α3u−U03,	(4.12)

в котором добавляется так называемая кубическая парабола α3u3, смещенная по оси абсцисс на величину U0.

В этом случае в спектре тока будут постоянная составляющая Io и амплитуды гармоник Im1, Im2 и Im3  .

Количество гармоник в спектре тока равно степени полинома, описывающего нелинейность ВАХ.

Пример 4.3.	Рассчитать спектральный состав тока базы биполярного транзистора для данных Примера 4.1. Построить спектр тока.

В рабочем диапазоне   uбэ от 0,4 до 0,8 В  ВАХ транзистора была аппроксимирована полиномом 
2-ой степени (4.11)

iб=a0+a1uбэ−U0+a2uбэ−U02.

Коэффициенты полинома были определены в Примере 4.1 (см. формулу (4.7)):

Рис. 4.14

a0 = 0,1 мА;  a1 = 0,625 мА/В;

a2 = 1,875 мА/В2.

Рассчитаем значения постоянной составляющей и амплитуды первой и второй гармоник тока, воспользовавшись вышеприведенными формулами:

I0=a0+12a2Um2=0,1+12⋅1,875⋅0,22=0,1375 мА;Im1=a1Um=0,625⋅0,2=0,125 мА;Im2=12a2Um2=12⋅1,875⋅0,22=0,0375 мА.

Спектр тока (рис. 4.14) содержит постоянную составляющую I0 и две гармоники с амплитудами Im1 и Im2.

При больших амплитудах гармонического напряжения, подводимого к нелинейному элементу, практически нет смысла учитывать небольшую кривизну ВАХ . В этих случаях  используют кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ (рис. 4.15):

i= 0, u ≤Uотс,	(4.13)

График тока при этом имеет вид косинусоидальных импульсов с отсечкой. Половина той части периода в радианах (или градусах), в течение которой протекает ток, называется углом отсечки и обозначен на рисунке буквой .

Из графика рис. 4.15 можно вычислить угол отсечки . При ω t=θ напряжение ut=U0+Umcosωt=U0+Umcosθ=Uотс. Откуда

cosθ=Uотс−U0Um   и  θ=arccosUотс−U0Um.            (4.14)

Последнее равенство показывает, что угол отсечки можно изменить, меняя напряжение смещения U0, амплитуду гармонического сигнала Um или выбирая параметр Uотс аппроксимирующей функции (4.13).

Периодическую последовательность импульсов тока на рис. 4.15 можно разложить в ряд Фурье:

i=I0+Im1cosωt+Im2cos2ωt+Im3cos3ωt+ ….

Постоянная составляющая и амплитуды гармоник тока вычисляются по формуле

Imk=SUmγkθ,   k = 0, 1, 2, 3, ... ,	(4.15)

где функции γkθ называются функциями Берга. Графики нескольких функций Берга представлены на рис. 4.16.

Рис. 4.16

Чтобы получить максимальные амплитуды гармоник, следует выбирать θ=180о/k, так как при таких углах отсечки функции Берга γkθ принимают максимальные значения.

Рис. 4.15

Таким образом, амплитуды спектральных составляющих тока в нелинейном элементе при кусочно-линейной аппроксимации  зависят от угла отсечки. Количество гармоник при этом бесконечно большое. Чем меньше угол отсечки (т. е. чем уже импульс), тем медленнее убывают амплитуды гармоник тока.

Пример 4.4.	Рассчитать постоянную составляющую и амплитуды первой и второй гармоник в спектре тока стока полевого транзистора для данных Примера 4.2.

По данным Примера 4.2 напряжение смещения U0 = –3 В, амплитуда гармонического напряжения Um = 3 В, напряжение отсечки Uотс = –2 В, крутизна S = 2 мА/В.

По формуле (4.7) рассчитываем угол отсечки:

θ=arccosUотс−U0Um=arccos−2+33=70o.

Для угла отсечки θ=70o определяем по графикам, приведенным на рис. 4.16, функции Берга:

γ0θ=γ2θ=0,22, γ1θ=0,33.

Постоянную составляющую и амплитуды гармоник тока рассчитываем, используя формулу (4.8):

I0=SUmγ0θ=2⋅3⋅0,22=1,32 мА;Im1=SUmγ1θ=2⋅3⋅0,33=1,98 мА;Im2=SUmγ2θ=2⋅3⋅0,22=1,32 мА.

Амплитуды других гармоник в спектре тока можно рассчитать аналогично, выбрав в справочнике соответствующие функции Берга.

Вопросы  для самопроверки

- Какие резистивные элементы называются нелинейными?

- Как определяются статическое и динамическое сопротивления нелинейного элемента?

- Какие методы используют для расчета нелинейных цепей в режиме постоянного тока?

- Какие существуют виды аппроксимации ВАХ нелинейных элементов?

- Чем определяется состав спектра тока в нелинейном элементе при аппроксимации ВАХ степенным полиномом?

- Когда применяется кусочно-линейная аппроксимация?

- Что такое угол отсечки? От чего он зависит?