1	Передаточные функции электрических цепей.   Устойчивость цепей с обратной связью.

Комплексная передаточная функция является важнейшей характеристикой электрической цепи. При этом электрическую цепь удобно изображать в виде четырехполюсника (рис.1.1).

К входу четырехполюсника 1–1¢ подключен источник электрической энергии с комплексным действующим значением напряжения Uг и внутренним сопротивлением Zг. К выходным зажимам 2–2¢ присоединена нагрузка с сопротивлением Zн. К входным зажимам приложено напряжение с комплексным действующим значением U1, к выходным – с комплексным действующим значением U2. Через входные зажимы протекает ток с комплексным действующим значением I1, через выходные зажимы – с комплексным действующим значением I2.

Если входным воздействием считать напряжение генератора с комплексным действующим значением Uг, а реакцией четырехполюсника на это воздействие – напряжение с комплексным действующим значением U2 или ток с комплексным действующим значением I2, то получаются комплексные передаточные функции общего вида:

Рис. 1.1

Hu=U2/Uг,	(1.1)

Hy=I2/Uг.	(1.2)

В частных случаях, когда заданными воздействиями являются напряжение на входных зажимах четырехполюсника или ток, протекающий через эти зажимы, получают следующие четыре разновидности передаточных функций:

Hu=U2/U1 – комплексный коэффициент передачи по напряжению ;

Hi=I2/I1 – комплексный коэффициент передачи по току ;

Hz=U2/I1 – комплексное передаточное сопротивление;

Hy=I2/U1 – комплексная передаточная проводимость.

Модуль комплексной передаточной функции называется амплитудно-частотной характеристикой цепи (АЧХ), а аргумент – фазо-частотной характеристикой цепи (ФЧХ).

Часто в теории цепей используют нормированную или рабочую передаточную функцию четырехполюсника:

Hp=2U2UгZгZн,	(1.3)

которая получается путем нормирования (1.1) множителем 0,5ZнZг.

Пример 1.1.	Определить коэффициент передачи по напряжению Hujω, АЧХ и ФЧХ цепи, изображенной на рис. 1.2, а.

Hujω=U2jω/U1jω.

Найдем комплексную функцию U2jω на выходе цепи:

U2jω=Ijω1jωC=U1jωR+1/jωC⋅1jωC=U1jω1+jωRC.

Подставив U2jω в формулу для Hujω, получим комплексную передаточную функцию:

Hujω=1/1+jωRC;

АЧХ цепи

Рис. 1.2

Huω=1/1+ωRC2;

ФЧХ цепи

ϕuω=−arctgωRC.

Изменяя частоту  от 0 до , можем изобразить графики АЧХ и ФЧХ цепи (рис. 1.2, б и в).

Если на входе четырехполюсника действует негармоническое  воздействие, то, переходя от мгновенных значений напряжений и токов к их изображениям по Лапласу, получают операторные передаточные функции.

Любую цепь с обратной связью можно представить состоящей из двух четырехполюсников (рис. 1.3).

Активный линейный четырехполюсник с передаточной функцией по напряжению Hуp является усилителем. Его иногда называют основным элементом цепи и говорят, что он образует канал прямого усиления.

Рис. 1.3

Пассивный четырехполюсник с передаточной функцией по напряжению Hосp называется цепью обратной связи. На входе цепи осуществляется суммирование входного напряжения uвхt и напряжения обратной связи uосt.

Операторная передаточная функция по напряжению цепи с ОС (см. рис. 1.3).

Hp=UвыхpUвхp=Нуp1−Нуp⋅Hосp.	(1.4)

Переходя в (1.4) от оператора р к оператору jω, получаем комплексную передаточную функцию

Hjω=UвыхjωUвхjω=Hуjω1−Hуjω Hосjω.	(1.5)

Произведение Hуjω⋅Hосjω=Hрjω представляет собой комплексную передаточную функцию усилителя и цепи обратной связи при условии, что обратная связь разорвана (рис. 1.4). Функцию Hрjω называют передаточной функцией по петле ОС или петлевым усилением. Введем понятия положительной и отрицательной обратной связи.

Если в цепи с обратной связью сдвиг фаз по петле равен нулю, то обратная связь называется положительной, если же сдвиг фаз равен ±π, то такая обратная связь называется отрицательной.

Рис. 1.4

Передаточную функцию Hр(jω) можно изобразить в виде векторов и показать их на комплексной плоскости. При положительной обратной связи вектор Hр(jω) находится на положительной вещественной полуоси, а при отрицательной обратной связи – на отрицательной вещественной полуоси.

Кривая, которую описывает конец вектора Hр(jω) при изменении частоты  (рис. 1.5), называется  годографом.

Представление Hр(jω) в виде годографа позволяет определить вид обратной связи в случае частотнозависимой обратной связи. Обратная связь называется положительной, если годограф Hр(jω) лежит в правой, и отрицательной – если в левой полуплоскости комплексной плоскости.

Рис. 1.5

Введем понятия устойчивой и неустойчивой цепи. Цепь называется устойчивой, если свободные колебания с течением времени стремятся к нулю. В противном случае цепь называется неустойчивой.

Рассмотрим критерий устойчивости цепи, названный критерием Найквиста, и позволяющий судить об устойчивости цепи с обратной связью по свойствам разомкнутой цепи (рис. 1.4).

Передаточная функция разомкнутой цепи, или петлевое усиление, Hрjω=Hуjω⋅Hосjω входит в характеристическое уравнение

1−Hрjω=0	(1.6)

Если найдется такая частота , для которой конец вектора Hрjω попадает в точку с координатами (1, j0), то это будет означать, что выполняется условие (1.6), т. е. на этой частоте в цепи произойдет самовозбуждение. Значит, по годографу можно определить, устойчива цепь или нет. Для этого используется критерий Найквиста, который формулируется следующим образом: если годограф передаточной функции разомкнутой цепи не охватывает точку с координатами (1, j0), то при замкнутой цепи обратной связи цепь является устойчивой. В том случае, когда годограф Hрω охватывает точку (1, j0), цепь неустойчива. На рис. 1.5 показаны годографы трех цепей с положительной обратной связью (цифра 1 соответствует годографу устойчивой цепи).

Вопросы и задания для самопроверки

- Что такое комплексная передаточная функция? Какие виды комплексных передаточных функций четырехполюсника известны?

- Определить коэффициент передачи по напряжению Hujω, АЧХ и ФЧХ цепи, изображенной на рис. 1.2, а, если выходным напряжением является напряжение на резисторе R. Построить графики АЧХ и ФЧХ.

Ответ: Hujω=jωRC1+jωRC;  Huω=ωRC1+ωRC2;

ϕω= 90 – arctg RC.

- Определить коэффициент передачи по напряжению при холостом ходе и коэффициент передачи по току при коротком замыкании для П-образного четырехполюсника в продольную ветвь которого включена индуктивность L, а в поперечные ветви – емкость С.

Ответ: Hjω=11−ω2LC.

- Что такое операторная передаточная функция? Как она связана с комплексной передаточной функцией?

- Что такое годограф петлевого усиления? Как по годографу определить тип обратной связи?

- Как формулируется критерий устойчивости Найквиста?