3	Амплитудные и фазовые корректоры

Амплитудные корректоры

Рассмотрим некоторую электрическую цепь – четырехполюсник (рис. 3.1), имеющую амплитудно-частотную характеристику (АЧХ), изображенную на рис. 3.2, а, а ослабление – на рис. 3.2, б. Пусть для упрощения входной сигнал uвхt состоит из суммы всего двух гармоник с частотами ω1 и 2ω1 (рис. 3.3, а). Форма входного сигнала показана на этом рисунке жирной линией.

Из анализа графиков АЧХ и ослабления цепи следует, что амплитуда первой гармоники при прохождении сигнала через цепь останется практически неизменной, а амплитуда второй гармоники уменьшится в несколько раз.

Результат сложения гармоник на выходе цепи дает форму сигнала, отличающуюся от входной (рис. 3.3, б).

Рис. 3.2

Изменение формы сигнала на выходе цепи по сравнению с формой сигнала на ее входе называется искажением сигнала. Когда искажения формы сигнала связаны с непостоянством амплитудно-частотной характеристики цепи, они носят название амплитудно-частотных    искажений.

Рис. 3.1

Таким образом, условием отсутствия амплитудно-частотных искажений в цепи следует считать постоянство ее АЧХ (ослабления) на всех частотах:

Hω=K;    Aω=20lg1/Hω=A0.	(3.1)

Рис. 3.3

На практике условие (3.1) часто не выполняется, т. е. АЧХ и ослабление цепей аппаратуры и линий связи не являются постоянными.  Устранить подобные искажения полностью не удается, но их можно уменьшить до величин, допустимых соответствующими нормами. Для этих цепей применяются амплитудные корректоры.

Амплитудный корректор – это четырехполюсник, который включается каскадно с цепью. Его задача заключается в том, чтобы дополнить АЧХ цепи или ее рабочее ослабление до постоянной величины на всех частотах рабочего диапазона. Вне рабочего диапазона АЧХ цепи может иметь любую форму.

На рис. 3.4 изображена цепь, работающая между генератором с внутренним сопротивлением Rг и нагрузкой Rн. Рабочий коэффициент передачи этой цепи в соответствии с (1.3) равен

Hцω=2U2UгRгRн.

Рис. 3.4	Рис. 3.5

Для достижения условий безискаженной передачи между цепью и нагрузкой включен корректор (рис. 3.5). Чтобы режим работы цепи не нарушался, входное сопротивление корректора должно равняться сопротивлению нагрузки.

Если обозначить напряжение на выходе каскадного соединения цепи и корректора U′2, то рабочий коэффициент передачи такого соединения запишется в виде

Рис. 3.6

Hω=2U2'UгRгRн.

Разделим и умножим это выражение на U2 и представим его в виде произведения двух сомножителей

Hω=2U2UгRгRн U2'U2=Hцω⋅Hкω.

Первый сомножитель представляет рабочий коэффициент передачи цепи (см. рис. 3.4), а второй – коэффициент передачи по напряжению корректора.

Ослабление, вносимое каскадным соединением цепи и корректора:

Аω=20lg1Hω=20lg1Hцω+20lg1Hкω=Aцω+Aкω

вычисляется путем сложения ослаблений цепи и корректора.

Из рис. 3.6 видно, что корректор должен вносить ослабление, дополняющее ослабление цепи в рабочей полосе частот ωн÷ωв до постоянной величины А0.

В качестве амплитудных корректоров достаточно часто используются  Т-образные четырехполюсники.

Симметричный Т-перекрытый четырехполюсник приведен на рис. 3.7. Сопротивления Z1 и Z2 выбираются обратными, т. е. Z1⋅Z2=R02. Если такой четырехполюсник нагрузить на сопротивление R0, то его входное сопротивление окажется равным также R0.

Комплексная передаточная функция по напряжению схемы рис. 3.7 может быть вычислена по формуле

Рис. 3.7

Hк=U2U1=R0Z1+R0  или  Hкjω=R0Z1jω+R0.

Операторная передаточная функция по напряжению имеет вид:

Hкp=R0Z1p+R0.	(3.2)

Ослабление, вносимое корректором:

Aкω=20lg1Hкω=20lg  1+Z1jωR0 .	(3.3)

Данная формула показывает, что зная поведение Z1 на разных частотах, можно определить частотную зависимость ослабления Aк.

Пример 3.1.	Схема двухполюсника Z1 в продольном плече корректора изображена на рис. 3.8, а. Построить график частотной зависимости ослабления корректора Aкω.

Построим вначале график частотной зависимости сопротивления реактивного двухполюсника X1ω, образованного элементами L1, C1, L3 и C3. На нулевой частоте индуктивное сопротивление равно нулю, а емкостное – бесконечности, поэтому X10→−∞. Двухполюсник имеет три резонанса, причем первый – резонанс напряжений, на частоте ω1, второй – резонанс токов на частоте ω2, третий – снова резонанс напряжений на частоте ω3. Это значит, что X1ω1=X1ω3=0, X1ω2→∞. При ω→∞ сопротивление X1ω также бесконечно большое (рис. 3.8, б).

Сопротивление Z1, стоящее в продольном плече корректора, содержит помимо реактивных элементов активное сопротивление R1 (рис. 3.8, а). Поэтому на частотах, равных 0, ω2 и , на которых реактивное сопротивление X1ω стремится к , полное сопротивление  Z1 двухплюсника ограничено величиной R1 (рис. 3.8, в).

Ослабление корректора Aкω рассчитывается по формуле (3.3) и зависит от значений  Z1ω. График Aкω повторяет по форме график  Z1ω. На частоте резонанса токов ω2, а также на частотах ω=0 и ω→∞ ослабление корректора Aкω достигает своего максимального значения

Рис. 3.8

Aк max=20lg  1+R1R0 .

На частотах резонанса напряжений ω1 и ω3 значение Aкω равно 0 (рис. 3.8, г).

Пример 3.2.	Задано ослабление Aцω цепи, подлежащей коррекции (рис. 3.9, а). Привести схему корректора, выравнивающего характеристику этой цепи до значения A0.

Находим требуемую характеристику ослабления Aкω корректора из условия Aкω = A0 – Aцω. График Aкω приведен на этом же рис. 3.9, а.

По характеристике Aкω строим графики частотной зависимости полного сопротивления  Z1ω и реактивного сопротивления X1ω продольного плеча корректора (рис. 3.9, б и 3.9, в).

Рис. 3.9

Из графиков рис. 3.9, в и 3.9, б следует, что двухполюсник Z1 имеет три реактивных элемента и одно активное сопротивление. В схеме два резонанса: первым наступает резонанс напряжений на частоте ω1, вторым – резонанс токов на частоте ω2. Таким условиям удовлетворяет двухполюсник Z1, изображенный на рис. 3.9, г. Двухполюсник Z2 в поперечном плече корректора является обратным двухполюснику Z1.

Схема корректора приведена на рис. 3.9, д.

На практике часто используются типовые звенья 1-го и 2-го порядка.

Звенья 1-го порядка содержат по одному реактивному элементу в двухполюсниках Z1 и Z2.

Звенья 2-го порядка содержат по два реактивных элемента в двухполюсниках Z1 и Z2.

Помимо Т-перекрытой схемы  (рис. 3.7) используются также другие схемы корректоров ( рис. 3.10).

Рис. 3.10

Кроме пассивных схем амплитудных корректоров применяют активные схемы. Активные амплитудные корректоры строятся в общем случае с применением RC- и RLC-элементов. Существует большое количество разновидностей активных звеньев эквивалентных по передаточной функции пассивным амплитудным корректорам.

При расчете пассивного амплитудного корректора исходными данными являются: частотная характеристика ослабления цепи Aцω, подлежащая коррекции в диапазоне частот ωн ... ωв; точность коррекции A в этом же диапазоне частот; сопротивление нагрузки R0.

Вначале определяют частотную характеристику амплитудного корректора Aкω. Для этого необходимо задать характеристику ослабления A0 каскадного соединения цепи и корректора. Эта характеристика должна быть постоянной, не зависящей от частоты, причем ее величину принимают несколько большей, чем максимальное ослабление цепи:

A0=maxAц+A1,	(3.9)

где A1 = 1 ... 2 дБ.

Частотная характеристика ослабления амплитудного корректора вычисляется по формуле

Aкω=A0−Aцω.	(3.10)

Следующим этапом расчета амплитудного корректора является выбор схемы корректора. Выбирают такую схему, которая в диапазоне частот ωн ... ωв имеет нужный характер частотной зависимости ослабления.

Выбрав схему корректора, приступают к ее расчету.

Методика расчета активных корректоров такая же, как и описанная выше методика расчета пассивных амплитудных корректоров. Отличие заключается в том, что характеристика ослабления A0 каскадного соединения цепи и корректора выбирается близкой к нулю.

Фазовые корректоры

Нелинейность фазо-частотной характеристики цепи также приводит к искажению сигнала.

Рассмотрим электрическую цепь – четырехполюсник (рис. 3.11), имеющую фазо-частотную характеристику (ФЧХ) ϕ ω, изображенную на рис. 3.12, а, и характеристику группового времени прохождения (ГВП) tгрω, являющуюся производной от рабочей фазовой постоянной, – на рис. 3.12, б. Входной сигнал uвхt состоит из суммы двух гармоник с частотами ω1 и 2ω1 (рис. 3.13, а). Форма входного сигнала изображена на этом рисунке жирной линией.

Анализ графиков ФЧХ и ГВП цепи показывает, что фаза первой гармоники почти не меняется при прохождении сигнала через цепь, а фаза второй гармоники существенно увеличивается.

В результате сложения гармоник на выходе цепи получается сигнал, форма которого отличается от входной (рис. 3.13, б).

Искажения формы сигнала при прохождении его по цепи, обусловленные нелинейностью фазо-частотной характеристики цепи или непостоянством группового времени прохождения, называются фазо-частотными искажениями.

Условием отсутствия фазо-частотных искажений в цепи следует считать линейность рабочей фазовой постоянной Bω и ФЧХ цепи (рис. 3.14, а)

Рис. 3.11

Bω=−ϕ ω=ω t0	 (3.11)

Производная от фазо-частотной характеристики – это групповое время прохождения, которое для неискажающей цепи

Рис. 3.12

Рис. 3.13

tгрω=dBωdω=t0	(3.12)

должна быть постоянной на всех частотах (рис. 3.14, б).

В реальных цепях условия (3.11) и (3.12) обычно не выполняются, т. е. ФЧХ не является линейной, а ГВП – не постоянно. Такие цепи вносят фазо-частотные искажения в передаваемый сигнал. Для уменьшения подобных искажений до допустимых значений применяют фазовые корректоры.

Фазовый корректор – это четырехполюсник, включаемый каскадно с цепью и дополняющий фазовую характеристику цепи до линейной.  При этом фазовый корректор не должен искажать АЧХ цепи.

На рис. 3.15 для достижения условий безискаженной передачи между генератором и нагрузкой включено каскадное соединение цепи с ФЧХ, подлежащей коррекции, и корректора. Входное сопротивление фазового корректора должно равняться сопротивлению нагрузки, чтобы условия работы цепи не изменялись по сравнению с теми, в которых находится цепь, включенная между генератором и нагрузкой в отсутствие корректора.

Рис. 3.14

Рис. 3.15

Фазо-частотная характеристика каскадного соединения цепи и корректора (рис.3.15)

ϕω=ϕцω+ϕкω	(3.13)

вычисляется как сумма ФЧХ цепи и корректора.

Фазовый корректор должен дополнять ФЧХ цепи в рабочей полосе частот ωн÷ωв до линейной зависимости (рис. 3.16, а) либо дополнять групповое время прохождения цепи до постоянной величины t0 в том же рабочем диапазоне частот (рис. 3.16, б). За пределами рабочего диапазона ФЧХ и ГВП могут иметь любую форму.

Рис. 3.16

Пассивные фазовые корректоры строятся по симметричной мостовой схеме.

Фазовые корректоры должны иметь постоянное входное сопротивление и постоянное ослабление, которые не зависят от частоты. Таким условиям удовлетворяют симметричные мостовые четырехполюсники (рис. 3.17), у которых сопротивления Z1 и Z2 реактивные и взаимообратные, т. е.

Z1⋅Z2=R02 и Z1=±jX1,  Z2=∓jX2.

Такие четырехполюсники имеют с обеих сторон одинаковые характеристические сопротивления

Zc=Z1⋅Z2=R0,

поэтому его легко согласовывать с внутренним сопротивлением генератора и сопротивлением нагрузки.

Рабочее ослабление мостового симметричного согласованно включенного четырехполюсника с взаимно-обратными сопротивлениями Z1 и Z2 равно нулю на всех частотах: Aω=0, т. е. эта схема не вносит никакого дополнительного ослабления сигнала.

Рис. 3.17

У таких четырехполюсников (рис. 3.17) :

ϕкω=−2arctgX1R0,	(3.14)

Bкω=2arctgX1R0,	(3.15)

tгрω=dBωdω=2/R01+X1R02⋅dX1dω.	(3.16)

Формулы (3.14), (3.15) и (3.16) показывают, что фазо-частотная характеристика, фазовая постоянная и характеристика группового времени запаздывания корректора зависят только от вида двухполюсника X1.

На практике используются типовые звенья пассивных фазовых корректоров первого и второго порядков.

На рис. 3.18, а изображена схема фазового корректора 1-го порядка, в котором двухполюсником Z1 является индуктивность Z1p=pL, а двухполюсником Z2 – емкость Z2p=1pC.

Рабочая фазовая постоянная Bω и ГВП в соответствии с формулами (3.15) и (3.16)

Bкω=2arctgω/α1,	(3.17)

tгрω=2α1ω2+α12.	(3.18)

Рис. 3.18

Графическое изображение данных характеристик показано на рис. 3.18, б и 3.18, в.

На рис. 3.19, а изображена схема фазового корректора 2-го порядка, с двухполюсником Z1, состоящим из последовательного соединения элементов L1 и C1, т. е. Z1p=pL1+1pC1.

Графики зависимостей Bω и tгрω фазового корректора 2-го порядка приведены на рис. 3.19, б и 3.19, в.

Рис. 3.19

Вопросы и задания для самопроверки

- Почему происходят искажения сигнала на выходе цепи?

- Сформулировать условие отсутствия амплитудно-частотных искажений в цепи.

- Каким образом корректируются частотные характеристики цепей?

- По какой схеме можно построить пассивный амплитудный корректор?

- Как рассчитывается передаточная функция Т-перекрытого корректора и вносимое им ослабление?

- Схема двухполюсника Z2 в корректоре приведена на рис. 3.8, а. Получить схему двухполюсника Z1. Построить график частотной зависимости ослабления Aкω корректора.

- Какие схемы типовых звеньев пассивных корректоров известны?

- Почему возникают фазовые искажения?

- Что такое групповое время прохождения?

- По рис. 3.16 пояснить, как работает фазовый корректор.

- Каким образом строятся пассивные фазовые корректоры?

- Как рассчитываются  фазовая характеристика Bкω и ГВП tгрω мостовых фазовых корректоров 1-го  порядка?