Предварительно устанавливается зависимость между реактивным отпором и осадкой поверхности основания. Одной из наиболее распространенных гипотез является гипотеза о пропорциональной зависимости между реакцией и осадкой - гипотеза Винклеровского основания.

Рис. 3.1

На рис. 3.1. показана деформация балки от внешней нагрузки, распределенной по произвольному закону. Реакция со стороны основания в произвольной точке, при соблюдении условий проскальзывания  на контактной поверхности между подошвой балки и основанием, принимается пропорциональной прогибу:

r(x) = -k y(x),				(3.1)

где r(x) - реакция основания, приходящаяся на единицу длины балки, (Н/м); y(x) - просадка основания; k = k1 b; b - ширина подошвы балки; k1 - коэффициент, характеризующий жесткость основания и называемый коэффициентом податливости основания или коэффициентом постели, [Па/м].

Этот коэффициент представляет собой отпор основания, приходящийся на 1 м2 площади при просадке, равной единице. Знак минус в выражении (3.1) означает, что реакция противоположна направлению просадки.

Значения коэффициента постели k1 для некоторых грунтовых и скальных оснований приведены в табл. 3.1.

Таким образом, со стороны основания на балку действует сплошная распределенная нагрузка интенсивностью r(x). Суммарная интенсивность распределенной нагрузки, приложенной к балке при произвольном значении x определяется:

p(x) = r(x) + q(x) = -k y(x) + q(x),			(3.2)

где q(x) - приложенная к балке, заданная распределенная нагрузка (например, вес погонной длины балки).

Дифференциальное уравнение изгиба упругой балки в данном случае принимает вид:

EJz yIV(x) = р(x),					(3.3)

или после подстановки (3.2) в (3.3) получим:

EJz yIV(x) + k y(x) = q(x).				(3.4)

Физический смысл модели, приводящий к уравнению (3.4), может быть различен. Так, если основание принимать в виде упругого полупространства, взамен модели Винклеровского основания, из приближенных решений контактных задач, то коэффициент k имеет вид:

где Eo - модуль деформации грунта основания; m - коэффициент Пуассона.

Таблица 3.1

Значения коэффициента постели k1 для различных грунтов

| № п/п | Материал основания | k1, МПа/м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Песок свеженасыпанный Глина мокрая, размягченная | 1-5 |
| 2. | Грунты средней плотности: песок слежавшийся; гравий насыпной; глина влажная | 5-50 |
| 3. | Грунты плотные: песок и гравий, плотно слежавшийся; щебень; глина малой влажности | 50-100 |
| 4. | Грунты весьма плотные: грунт песчано-глинистый, искусственно уплотненный; глина твердая; | 100-200 |
| 5. | Известняк, песчаник, мерзлота | 200-1000 |
| 6. | Твердая скала | 1000-15000 |

В случае балки постоянного сечения интегрирование уравнения (3.4) не представляет особых затруднений. Вводится обозначение:

kEJz=4β4;        β=4k4EJz,

где b - называется коэффициентом относительной жесткости основания, [1/м].

Тогда дифференциальное уравнение (3.4) принимает вид:

yIV(x) + 4 b4 y (x) = q(x)/EJz .			(3.5)

Решение уравнения (3.5) можно получить общими методами решения дифференциальных уравнений с постоянными коэффици-

ентами, и оно имеет следующую структуру:

y (x) = C1 y1(x) + C2 y2(x) + C3 y3(x) + C4 y4(x) + y*(x),	(3.6)

где Сj - произвольные постоянные, j = 1, 2, 3, 4; yj (x) - частное линейно-независимое решение соответствующего (3.5) однородного уравнения

yIV(x) + 4 b4 y (x) = 0,			(3.7)

y*(x) - частное решение неоднородного уравнения (3.5), зависящее от характера внешней нагрузки q(x).

Частное решение однородного уравнения (3.7) представляется в виде y (x) =C exp(lx), подставляя которое в (3.7), получим характеристическое уравнение

l4 + 4 b4 = 0.					(3.8)

Используя формулы Муавра для корней из комплексных чисел найдем четыре корня уравнения (3.8):

l1 = b (1 + i);   l2 = b (1 - i);   l3 = -b (1 - i);   l4 = -b (1 + i),

где i - мнимая единица (i = −1).

Следовательно, решение вида (3.6) будет таким

y (x) = exp (-b x) {C1 cos (b x) + C2 sin (b x)}+
+exp (b x) {C3 cos (b x) + C4 sin (b x)} + y* (x).		(3.9)

Произвольные постоянные С1, С2, С3 и С4 находятся из граничных условий для конкретной задачи, как и при расчете обычной балки.

3.2. Анализ общего решения дифференциального
уравнения изгиба балки на упругом основании

Как нетрудно видеть из (3.9), общее решение включает выражения для затухающей и возрастающей гармоник или, иными словами, для двух затухающих гармоник, одна из которых затухает по направлению к правому концу балки, а другая - к левому. Затухание здесь довольно быстрое. Чтобы установить его степень, увеличим x на p/b. Тогда получим

y (x + p/b) = exp (-b x - p) {C1 cos (b x + p) + C2 sin (b x + p)} +

+ exp (b x + p) {C3 cos (b x + p) + C4 sin (b x + p) } + y*(x + p/b) =

= -exp (-bx) exp(-p) {C1 cos (bx) + C2 sin (bx)} -

- exp (bx) exp (p) {C3 cos (bx) + C4 sin (bx)} + y*(x + p/b).	(3.10)

Анализируя полученный результат, приходим к выводу, что первое слагаемое получило множитель -exp (-p) = -1/23.14, а второе слагаемое -exp (p) = -23.14. Таким образом, при переходе к следующей полуволне значение первого слагаемого (3.10) уменьшаются в 23.14 раза, а второго слагаемого - увеличивается во столько же раз.

В случае длинной балки члены уравнения, содержащие множитель exp (bx), для правого ее конца становятся очень большими. Так как в действительности там деформации и внутренние силы имеют конечную величину, то коэффициенты С3 и С4  при членах, содержащих множитель exp (bx), должны быть очень малыми и для достаточно длинной балки практически обращаться в нуль. В этом случае общее решение упрощается и получает вид

y (x) = exp (-bx) {C1 cos (bx) + C2 sin (bx)}.		(3.11)

На расстоянии трех полуволн 3 s = 3 p/b от левого конца балки члены общего решения с постоянными интегрирования С1 и С2 практически исчезнут. Поэтому балку длиной L ³ 3 p/b можно считать бесконечно длинной. Точнее ее можно рассчитывать, как бесконечно длинную, поскольку уже в середине ее влияние концевых граничных условий будет сказываться очень мало. Практически принимают, что если L ³ p/b, то балка принимается бесконечно длинной (бесконечно длинная балка).

К общему решению (3.9) надо добавить частное решение y* (x), зависящее от нагрузки q (x). Если нагрузка q (x) представляет собой алгебраический полином от x, то частное решение можно найти в виде полинома той же степени методом неопределенных коэффициентов. В частности, для линейной функции вида q (x) = a1 x + a0 (рис. 3.2), частное решение уравнения (3.5) имеет вид

Рис. 3.2

y* (x) = (a1 x + a0)/k1 b.			(3.12)

При отсутствии приложенной к балке нагрузки, т.е. при q = 0, момент и поперечная сила на них равны нулю; этому вполне удовлетворяет частное решение (3.12) и добавлять к нему общее решение не требуется. Следовательно, (3.12) будет полным решением, и балка не будет изгибаться. Очевидно, что внутренние силы в ней везде равны нулю.

Если балка имеет на концах какие-либо закрепления, например опоры (рис. 3.3), то в ней появляются изгибающие моменты и кривизна оси, которые можно определить общим методом нахождения произвольных постоянных общего решения по граничным условиям.

Рис. 3.3

3.3. Расчет бесконечно длинной балки, нагруженной
сосредоточенной силой

Рассмотрим балку бесконечной длины, простирающуюся в области -¥ £ x £ ¥, нагруженную в сечении с абсциссой x сосредоточенной силой P (рис. 3.4). Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки записывается аналогично (3.4):

EJz yIV(x) + 4 k y (x) =  (x) P,			(3.13)

где  (x) - единичная функция Дирака.

Общее решение (3.13) записывается аналогично (3.9). Произвольные постоянные С1, С2, С3 и С4 определяются из граничных условий задачи:

Рис. 3.4

при x ® ± ¥,	y (x) ® 0;				(3.14)

при x = 0,		dy/dx = 0;	Qy(0) = -P/2.		(3.15)

C учетом (3.14) следует, что

C3 = C4 = 0.				(3.16)

Из первого из условий (3.15) получим:

-b (C1 - C2) = 0				(3.17)

или

С1 = С2 = С.				(3.18)

Следовательно, решение (3.13) запишется в виде:

y (x) = C exp (-b | x |) {cos (b x) + sin (b x)}.		(3.19)

Из (3.20) легко установить, что

Qy (x) = -EJz d 3y/dx 3 =  EJz 4 b3 C exp (-b | x |) cos (b x).	(3.20)

C учетом второго условия (3.15) можно записать, что

Qy (0) = -P/2 = -EJz 4 b3 C,			(3.21)

откуда окончательно получим:

C=P8β3EJz.				(3.22)

Подставляя (3.22) в (3.19), получим окончательную формулу по определению прогибов балки на упругом основании при действии сосредоточенной силы Р в следующем виде:

y (x) = P8β3EJz exp (-b | x |) {cos (b x) + sin (b x)}.		(3.23)

Последовательно определяем выражение изгибающего момента и поперечной силы:

Mz(x)=-EJzd2ydx2=P4β exp (-b | x |) {cos (b x) - sin (b x)}.	(3.24)

Qz(x)=dMz(x)dx=-signxP2exp (-b | x |) cos (b x)		(3.25)

Если в выражениях (3.23)¸(3.25) принять Р = 1 кН, то эпюры y (0), Mz(0) и Qy(0) можно трактовать, как линии влияния, соответственно, деформаций, изгибающих моментов и поперечных сил для сечения балки х = 0. Соответствующие эпюры приведены на рис. 3.4.

Обратим внимание на тот факт, что согласно (3.25) наибольший изгибающий момент Mmax=P4β, возникающий под силой P при заданной жесткости балки EJz , в большей степени зависит от жесткости основания k, т.к. коэффициент относительной жесткости основания b зависит от соотношения k и EJz . Например, в случае, если балка лежит на жестком основании (k ® ¥ Þ b ® ¥), то Mmax ® 0; и, наоборот, в случае, если балка лежит на мягком основании (k ® 0 Þ b ® 0), то Mmax®¥. Простым подтверждением этого явления может служить то, что железнодорожные рельсы, уложенные на жесткое основание, могут безболезненно выдерживать довольно значительные поездные нагрузки. В то же время, те же рельсы, уложенные на слабое основание, либо, если рельс "провисает" (т.е. пространство между шпалами содержит пустоты), могут разрушиться при значительно меньших нагрузках.