- Определение высоты поперечного сечения

статически определимой балки при заданной

надежности - обратная задача теории надежности

(задача 28)

Рассмотрим однопролетную шарнирно опертую двумя концами балку длиной l постоянного прямоугольного поперечного сечения размерами b´h, при этом b = 2/3h (рис.10.5). Предположим, что балка нагружена сосредоточенной силой P, приложенной в середине ее пролета.

Выполним числовой пример подбора высоты поперечного сечения балки, при заданной вероятности неразрушения, т.е. надежности, H = 0.96; допуске на размер a = 0.015 и последующих исходных данных, приведенных в таблице 10.3.

Таблица 10.3

| Случайная величина | Математическое ожидание, mx | Среднеквадратичное отклонение, Sx | Коэффициент вариации, V = Sx /mx |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности материала балки sT МПа | 305.0 | 18.3 | 0.060 |
| Действующая нагрузка P, МН | 8×10-2 | 2.8×10-3 | 0.035 |
| Пролет балки l, м | 6.0 | 6.×10-2 | 0.01 |

В предельной стадии работы, т. е. при P = PПР , максимальное значение момента, возникающего в точке приложения внешней силы, определяется:

Mïò=Pïòl4.

Максимальные напряжения вычисляются:

smax=MïòWïî=sT,

где пластический момент сопротивления Wïî определяется по формуле :

Wïî=bh24=23h34=h36.

Следовательно, предельные значения напряжений выражаются следующей зависимостью:

sT=MïòWïî=3Pïòl2h3.			(10.37)

Предположим, что нагрузка Pïò, пролет l, высота балки h и предел текучести материала балки sт являются случайными величинами.

Полагаем, что случайные величины Pïò, l, h подчиняются нормальному закону распределения с математическими ожиданиями mP, ml, mh и среднеквадратичными отклонениями SP, Sl, Sh . Плотности распределения этих величин имеют вид:

fP=1SP2p⋅e−Pïò−mP22SP2;

fl=1Sl2p⋅e−l−ml22Sl2;fh=1Sh2p⋅e−h−mh22Sh2.	(10.38)

Для оценки надежности балки необходимо знать математическое ожидание и дисперсию нормального напряжения. Эти параметры находим на основе статистической линеаризации функции (10.37) в окрестности математических ожиданий аргументов. Этот прием часто используется при малых дисперсиях, когда коэффициент вариации V = S/m < 0.2.

В соответствии с (10.33) математическое ожидание нормального напряжения:

ms=fmP,ml,mh=3mPml2mh3.			(10.39)

Дисперсия нормального напряжения определяется по формуле:

Ss2=¶s¶Pïò2|mP,ml,mh´SP2+¶s¶l2|mP,ml,mh´Sl2+¶s¶h2|mP,ml,mh´Sh2.	(10.40)

Зададимся параметром a допуска на высоту поперечного сечения балки, который равен некоторой доле математического ожидания высоты mh . Тогда по правилу "трех сигм":

3Sh=αmh;⇒Sh=αmh3.

Подставив значение Sh в (10.40), и выполнив преобразования, получим окончательное выражение дисперсии нормального напряжения:

(10.41)

При нормальном распределении действующих и предельных напряжений надежность балки определяется по формуле (10.20):

H=12+Ôz=12+Ô,        (10.42)

где Ф[z] - интеграл вероятности (см. таблицу 10.1).

Выражение в скобках представляет собой уравнение связи. Подставив в него найденные значения ms и Ss согласно (10.39) и (10.41), и выполнив соответствующие преобразования, получим:

z=2msmh−3mpml4mh6Ss2+9mlSp2+mpSl2+αmlmp2.    (10.43)

Вероятности безотказной работы H=0.96 соответствует значение характеристикиz=1,75.

После подстановки

Amh6+Bmh3+C=0,

где

A=4⋅Ss2z2−4ms=-367997,6;B=12⋅msmpml=1756,8;C=9⋅z2mlSp2+mpSl2+αmlmp2−9⋅mp2ml2=-2,06376.

Получим

−367997,6⋅mh6+1756,8⋅mh3−2,06376=0.

Из решения последнего уравнения получим:

mh(1)=0,1278;mh(2)=0,1390.

Подставляем полученные значения в уравнение (10.43), получим:

при mh=0,1278;z=-1,75;

при mh=0,1390;z=1,75.

Так как из (10.10) следует, что z в данном случае может принимать только положительные значения, следовательно математическое ожидание высоты сечения будет равно mh=0,1390м.

- Расчет статически определимой балки на надежность - прямая задача теории надежности

(задача № 29)

Для однопролетной статически определимой стальной балки длиной l = 2 м, свободно лежащей на двух опорах (рис.10.5). Ширина поперечного сечения балки  b = 0.05 м, допускаемый прогиб [f]=1280l=1280⋅2=0,00714м, и предполагая, что случайные величины: Р - внешняя сила, h - высота поперечного сечения,  sТ - предел текучести материалов конструкции, распределены  по нормальному закону, требуется определить:

1. Вероятность появления краевой текучести PfÒ;

2. Вероятность образования пластического шарнира и превращения конструкции в механизм (вероятность разрушения) Pfò;

3. Определить вероятность невыполнения условия жесткости балки, т.е. превышения  Pff[z].

Принять случайными следующие величины: предел текучести sÒ, внешнюю нагрузку P и высоту сечения h.

Внешняя случайная нагрузка P имеет следующие параметры распределения: математическое ожидание mP = 30 кН; стандарт распределения SP = 3 кН.

Случайный предел текучести sТ характеризуется параметрами: математическое ожидание  ms = 2.4×105 кН/м2; стандарт распределения Ss = 2.4×104 кН/м2.

Высота сечения имеет параметры распределения: математическое ожидание  mh = 0.1 м;  стандарт распределения Sh = 0.001 м.

Решение

1. Определим вероятность появления краевой текучести PfÒ. Функция работоспособности имеет вид:

g=sÒ−3Pl2bh2.

Т. к. функция работоспособности нелинейна относительно случайных аргументов, то применим метод статистической линеаризации. Определим частные производные:

¶g¶sÒ=1;      ¶g¶P=-3l2bh2;       ¶g¶h=3Plbh3.

Далее находим математическое ожидание и стандарт функции работоспособности:

mg=ms−3mPl2b(mh)2;

Sg=SsÒ¶g¶sÒ2+SP¶g¶P2+Sh¶g¶h2==SsÒ2+SP−3l2b(mh)22+Sh3mPlb(mh)32

Подставив значения, получим:

mg=60000кН/м2;  Sg=30215 кН/м2.

Вероятность безотказной работы:

Ps=12+Ômgsg=12+Ô6000030215=12+Ô1,986=0,9765,

тогда вероятность появления краевой текучести:

PfÒ=1−Ps=1−0,9765=0,0235.

2. Определим вероятность образования пластического шарнира и превращения конструкции в механизм (вероятность разрушения) Pfò.

Из табл. 9.1. следует, что для сечения в форме прямоугольника,

пластический момент сопротивления прямоугольного сечения равен:

Wx()=1,5Wx

Тогда функция работоспособности примет вид:

g=sÒ−Plbh2.

Применяя метод статистической линеаризации, получим:

¶g¶sÒ=1;      ¶g¶P=-lbh2;       ¶g¶h=2Plbh3.

Для числовых характеристик функции работоспособности будем иметь:

mg=ms−mPlb(mh)2=120000 кН/м2;

Sg=SsÒ¶g¶sÒ2+SP¶g¶P2+Sh¶g¶h2==SsÒ2+SP−lb(mh)22+Sh2mPlb(mh)32=26940í/2.

Вероятность безотказной работы в данном случае принимает значение:

Ps=12+Ômgsg=12+Ô12000026940=12+Ô4,454=0,9999958,

тогда вероятность разрушения:

Pfò=1−Ps=1−0,9999958=4,2⋅10−6.

3. Определим вероятность превышения допускаемого значения прогиба Pf[f].

Для рассматриваемой балки максимальный прогиб имеет место в середине пролета. Его значение можно определить одним из известных способов, например, по методу начальных параметров по формуле Мора. В результате получим:

fmax=Pl348EIx,

где 	E –  модуль упругости E=2⋅108 кН/м2; Ix – момент инерции сечения, для прямоугольного сечения:

Ix=bh312.

Функция работоспособности записывается в виде:

g=[f]−fmax=0.004−Pl34Ebh3.

Из предыдущего выражения видно, что прогиб не зависит от предела текучести sÒ, а функция работоспособности нелинейна относительно случайных аргументов. Поэтому применяем метод статистической линеаризации.

Получим:

¶g¶P=-l34Ebh3;       ¶g¶h=3Pl34Ebh4.

Для числовых характеристик функции работоспособности получим:

mg=0,004−mPl34Eb(mh)3=0,00114;;

Sg=SP¶g¶P2+Sh¶g¶h2=SP−l4Eb(mh)32+Sh3mPl34Eb(mh)42=0,0006264.

Далее определяется вероятность безотказной работы для принятого вида отказа:

Ps=12+Ômgsg=12+Ô0,001140,0006264=12+Ô(1,820)=0,9656,

тогда вероятность превышения допускаемого значения прогиба:

Pf[f]=1−Ps=1−0,9656=0,0344.

Сведем полученные результаты в табл. 10.4.

Таблица 10.4

|  | Появление краевой текучести | Возникновение механизма (разрушение) | Превышение допускаемого значения прогиба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность отказа Pf | PfÒ=0,0235 | Pfò=4,2⋅10−6 | Pf[f]=0,0344 |

Откуда (табл.10.4) следует, что потеря жесткости балки обусловлена наибольшей вероятностью.