4.5. Выражения изгибающих моментов и поперечных
сил в концевых сечениях стержней

Следуя статическому критерию, при решении задач устойчивости рамных систем, метод перемещений, наряду с другими классическими методами, является наиболее эффективным методом.

При применении метода перемещений для решения задач устойчивости статически неопределимых рамных стержневых систем, важным этапом является определение выражения внутренних усилий узловых сечениях элементов основной системы, с учетом наличия продольной силы при единичном угловом или линейном смещении узлов основной системы.

В связи с этим для расчета рам на устойчивость необходимо предварительно определить выражение изгибающих моментов и поперечных сил в концевых сечениях стержней при различных концевых условиях их закрепления и одновременном действии продольной сжимающей силы и единичном линейном или угловом смещении одного из концов рассматриваемого стержня.

С этой целью постоянные С1, С2, С3, С4 в выражениях (4.8) и (4.9) выразим через начальные параметры y0 , y0', M0 , Q0 стержня, изображенного на рис. 4.4. С учетом начальных условий, т.е. y = = y0 , y¢ =y0', Mx = M0 , Qy = Q0 при z = 0 из (4.8) и (4.9) получим

C1+C4=y0;C2+C3k=y0';−k2EJxC4=M0;−k2EJxC3=Q0.

Откуда, определяя выражения постоянных и подставляя в выражения (4.8) и (4.9), получим:

y=y0+y0'z+M0k2EJx1−coskz+Q0k3EJxkz−sinkz;y1=y0'+M0kEJxsinkz+Q0k2EJx1−coskz;Mx=M0coskz+Q0ksinkz;Qy=-M0ksinkz+Q0coskz.	(4.10)

Для дальнейшего нужно будет иметь выражения изгибающих моментов  и  поперечных  сил  на  концевых сечениях стержня при

двух вариантах закрепления - жестко защемленного с двумя концами, жестко защемленного на одном конце и шарнирно опертого на другом.

Подробно рассмотрим стержень, изображенный на рис. 4.6 при y0' = 1. Для деформированного состояния (2) имеем следующие граничные условия: y0=yl=0;y0'=1;yl'=0.

Рис. 4.6

С учетом последних условий из первых двух уравнений (4.10) получим

l+M0k2EJx1−coskl+Q3k3EJxkl−sinkl=0;1+M0kEJxsinkl+Q3k2EJx1−coskl=0.		(4.11)

Вводя обозначения: i=EJxl; v=kl=Pl2EJx; j1=v; j2=vv−sinv4sinvtgv2−v2; j3=v2tgv212tgv2−v2.

Решение систем уравнений (4.11) можно записать в следующем виде (значения специальных функций приведены в табл. 4.1):

Q0=-6ilj3v,     M0=4ij1v.

Опорные реакции Ql и Ml на противоположном конце стержня определяются из условия ее равновесия, т.е.y=0;MA=0. Из первого уравнения получим Q0 = - Ql , а из второго Ml=2ij2(0).

Теперь предположим, что продольная сжимающая сила Р = 0. В этом случае все расчетные зависимости сильно упрощаются и принимают вид:

1 = 2 = 3 = 1;    M0 = 4 i;    Ml = 2 i;    Q0=-6il;    Ql=-Q0.

Таблица 4.1

| v | 1(v) | 2(v) | 3(v) | 4(v) | 7(v) | 8(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 0.2 | 0.9986 | 1.0009 | 0.9992 | 0.9959 | 0.9973 | 0.9840 |
| 0.4 | 0.9945 | 1.0026 | 0.9973 | 0.9840 | 0.9893 | 0.9350 |
| 0.6 | 0.9881 | 1.0061 | 0.9941 | 0.9641 | 0.9758 | 0.8558 |
| 0.8 | 0.9787 | 1.0111 | 0.9895 | 0.9362 | 0.9565 | 0.7432 |
| 1.0 | 0.9662 | 1.0172 | 0.9832 | 0.8999 | 0.9313 | 0.5980 |
| 1.2 | 0.9511 | 1.0251 | 0.9756 | 0.8566 | 0.8998 | 0.4198 |
| 1.4 | 0.9329 | 1.0348 | 0.9669 | 0.8025 | 0.8613 | 0.2080 |
| 1.6 | 0.9116 | 1.0463 | 0.9567 | 0.7431 | 0.8152 | -0.0381 |
| 1.8 | 0.8871 | 1.0600 | 0.9449 | 0.6749 | 0.7606 | -0.3194 |
| 2.0 | 0.8590 | 1.0760 | 0.9313 | 0.5980 | 0.6961 | -0.6372 |
| 2.2 | 0.8273 | 1.0946 | 0.9164 | 0.5131 | 0.6202 | -0.9932 |
| 2.4 | 0.7915 | 1.1164 | 0.8998 | 0.4198 | 0.5304 | -1.3896 |
| 2.6 | 0.7513 | 1.1417 | 0.8814 | 0.3181 | 0.4234 | -1.8299 |
| 2.8 | 0.7064 | 1.1712 | 0.8613 | 0.2080 | 0.2944 | -2.3189 |
| 3.0 | 0.6560 | 1.2057 | 0.8393 | 0.0983 | 0.1361 | -2.8639 |
| 3.2 | 0.5997 | 1.2463 | 0.8153 | -0.0380 | -0.0635 | -3.4769 |
| 3.4 | 0.5366 | 1.2940 | 0.7891 | -0.1742 | -0.3248 | -4.1781 |
| 3.6 | 0.4656 | 1.3508 | 0.7609 | -0.3191 | -0.6862 | -5.0062 |
| 3.8 | 0.3850 | 1.4191 | 0.7297 | -0.4736 | -1.2303 | -7.0436 |
| 4.0 | 0.2933 | 1.5018 | 0.6961 | -0.6372 | -2.1717 | -7.5060 |
| 4.2 | 0.1877 | 1.6036 | 0.6597 | -0.8103 | -4.3156 | -10.1956 |
| 4.4 | 0.0648 | 1.7310 | 0.6202 | -0.9931 | -15.3271 | -21.7815 |
| 4.5 | -0.0050 | 1.8070 | 0.5990 | -1.0880 | 227.9292 | 222.1820 |
| 4.6 | -0.0807 | 1.8933 | 0.5772 | -1.1861 | 14.6693 | 7.6160 |
| 4.8 | -0.2572 | 2.1056 | 0.5305 | -1.3896 | 5.4023 | -2.2777 |
| 5.0 | -0.4772 | 2.3924 | 0.4793 | -1.6040 | 3.3615 | -4.9719 |
| 5.2 | -0.7630 | 2.7961 | 0.4234 | -1.8299 | 2.3986 | -6.6147 |
| 5.4 | -1.1563 | 3.3989 | 0.3621 | -2.0679 | 1.7884 | -7.9317 |
| 5.6 | -1.7481 | 4.3794 | 0.2944 | -2.3189 | 1.3266 | -9.1268 |
| 5.8 | -2.7777 | 6.2140 | 0.2195 | -2.5838 | 0.9302 | -10.2831 |
| 6.0 | -5.1589 | 10.7270 | 0.1361 | -2.8639 | 0.5551 | -11.4449 |
| 6.2 | -18.5940 | 37.3080 | 0.0424 | -3.1609 | 0.1700 | -12.6433 |

Выражения изгибающих моментов и поперечных сил из (4.10) также сильно упрощаются, учитывая, что при P ® 0 и k=PEJx→0, а в этом случае coskz→1;sinkzkz→1, последние два выражения (4.10) принимают общеизвестный вид и записываются следующим образом: Mx = M0 + Q0 z; Qy = Q0 .

Таблица 4.2

| Вид смещения и эпюра М | M0 | Ml | Q0 = Ql |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 i j1 (v) | 2 i j2 (v) | −6ilj3v |
|  | 6ilj3v | 6ilj3v | 12il2j4v |
|  | 3 i j7 (v) | 0 | −3ilj7v |
|  | 3ilj7v | 0 | 3il3j8v |
| Аналитические выражения специальных функций: j1=v j2=vv−sinv4sinvtgv2−v2; j3=v2tgv212tgv2−v2; j4=v324tgv2−v2; j7=v2tgv24tgv2−v2; j8=v33. |  |  |  |

Следовательно, при P ® 0 и эпюры внутренних силовых факторов существенно трансформируются. Характер трансформации эпюры Mx при P ® 0 изображен на рис. 4.7.

Рис. 4.7

Результаты аналогичных примеров расчета, т.е. выражения изгибающих моментов и поперечных сил, возникающих в концевых сечениях стержней с различными граничными условиями их закрепления от соответствующих единичных перемещений, приведены в табл. 4.2.

Численные значения специальных функций r (r = 1,2,3,4,7,8), входящих в выражение изгибающих моментов и поперечных сил, возникающих в концевых сечениях стержней, приведены в таблице 4.1.

4.6. Устойчивость рам при действии узловых
нагрузок. Метод перемещений

Предположим, что все элементы заданной системы изначально имеют прямолинейную форму и сопряжены между собой под прямым углом. В данном случае при действии узловых нагрузок начальная форма равновесного состояния системы соответствует докритической стадии работы конструкций, в поперечных сечениях элементов системы возникают только продольные силы и они работают либо на сжатие, либо на растяжение.

Как и для обычных стержней, продольными деформациями оси элементов заданной системы пренебрегаем.

Принимая, что рассматриваемая рамная система с произвольным n раз кинематически неопределимой системой (n = 1,2,3,...), канонические уравнения метода перемещений для нового равновесного, т.е. критическом состоянии, как и в классическом методе перемещений записывается в форме:

(4.12)

При расчетах на устойчивость система (4.12) преобразуется. Так как мы рассматриваем только случай действия узловых нагрузок, то во введенных связях они никакой реакции не вызывают. То есть в данном случае следует принимать

R1P = R2P = ... = RnP = 0.

Так как единичные реакции rik (i,k = 1,2,3,...,n), как и при расчете обычных статических задач определяются из условия равновесия узлов или отдельных частей основной системы при заданных единичных смещениях, и так как показали результаты решения задач, изложенных в п. 4.5 в узловых сечениях элементов значения моментов и поперечных сил в общем случае являются функциями от параметра внешних продольных сил v. Следовательно, и единичные реактивные усилия во введенных связях rik в общем случае являются функциями от параметра  и обозначаются rik (v).

С учетом выше изложенного система (4.12) преобразуется и записывается следующим образом:

(4.13)

Так как в новом равновесном (критическом) состоянии, составные элементы искривляются, следовательно, все неизвестные Zi заведомо не могут быть равны нулю. Поэтому определитель однородной системы алгебраических уравнений (4.13), составленный из коэффициентов при неизвестных, должен быть равен нулю:

r11vr12vLr1nvr21vr22vLr2n1vMMOMrn1vrn2vLrnnv=0.			(4.14)

Раскрыв определитель (4.14) и приравняв его нулю, получим трансцендентное уравнение относительно параметра критической нагрузки v. Решив это уравнение относительно v и по минимальному значению корня v = vmin определяют критическое значение внешних сил.

4.7. Пример расчета рамы на устойчивость (задача 12)

Для заданной рамы, изображенной на рис. 4.8, а, предполагая, что EIp = 2EIc ; l = 4 м; EIc  = 4000 кН×м2, требуется:

Рис. 4.8

1. Показать возможные формы потери устойчивости рассматриваемой системы;

2. Определить критические значения силы Р1 и Р2 для случаев:

а) Р1 = Р; Р2 =0 ;  б) Р1 = Р2 = Р; в) Р1 = 0; Р2 = Р.

Решение

1. Показать возможные формы потери устойчивости
рассматриваемой рамы

Рассматриваемая система является дважды кинематически неопределимой. Возможные формы потери устойчивости системы определяются угловыми перемещениями узлов 1 и 2. Следовательно, для установления искривленной формы рамы необходимо определить углы поворотов Z1 и Z2 двух смежных узлов 1 и 2.

В критическом состоянии возможные формы потери устойчивости изображены на рис. 4.8, б, в.

2. Определить критические значения силы Р1 и Р2
для случаев: а) Р1 = Р; Р2 =0 ; б) Р1 = Р2 = Р; в) Р1 = 0; Р2 = Р.

Приступая к решению поставленной задачи, в качестве базовой принимаем стойку 0-1 с изгибной жесткостью Еc = 4000 кНм2 и длиной l = 4 м.

Вычисляем погонные изгибные жесткости элементов рассматриваемой рамы:

i01=i23=EIcl=40004=1000кН×м; i12=i24=EIðl=80004=2000кН×м.

Введем обозначения: i01 = i = 1000 кНм; i23 =i; i12 = i24 = 2 i.

Случай: а) Р1 = Р; Р2 =0 .

Последовательно задавая перемещения Z1 = 1, Z2 = 1 и пользуясь табл. 4.2, строим единичные эпюры М1 и М2, выражая ординаты эпюры моментов М1 и М2 через величину i (рис. 4.9, а, б).

Рис. 4.9

В соответствии с методом сечений вырезаются узлы 1 и 2 (рис. 4.9) и из условий их равновесия определяются выражения реактивных моментов:

r11v=4ij1v+2;r12v=4i;r22v=18i.

Уравнение устойчивости (4.14) принимает вид:

r11vr12vr21vr22v=0, откуда r11vr12v−r12v2=0,

или 72i2j1v+2−16i2=0.

Из решения последнего уравнения получим:

j1v=29−2=-1.7777.

Применяя принцип линейного интерполирования, с помощью табл. 4.1 вычисляем значение параметра :

vð=5.6+

= 5.6 + 0.006 = 5.606.

Критическая сила P1,кр будет

ò1,ð=vð2EJl2=5.6062⋅400042=7856.1кН.

Рис. 4.10

Случай б) Р1 = Р2 = Р;

Эпюры моментов М1 и М2 в данном случае принимают вид (рис. 4.10).

В соответствии с методом сечений вырезаются узлы 1 и 2 
(рис. 4.10) и из условий их равновесия определяются выражения реактивных моментов rik (i,k = 1,2):

r11v=4ij1v+2;r12v=4i;r22v=2i2j1v+7.

Подставляя выражения rik (i,k = 1,2) в (4.14), получим:

j12v+112j1v+6=0

Из решения последнего уравнения получим:

j11,2v=−11±54 или j11v=-1.5;j12v=-4.

Применяя принцип линейного интерполирования, по заданным значениям 1(v) (табл. 4.1) определяем минимальное значение параметра критической нагрузки:

vðmin=5.4+

=5.4+−1.5000+1.1563⋅5.6−5.4−1.7481+1.1563=5.4 + 0.115 = 5.515.

Следовательно,

ò1,ð=ò2,ð=vðmin2EJl2=5.5152⋅400042=7604кН.

Случай в) Р1 = 0; Р2 = Р

В этом случае эпюры моментов М1 и М2 имеют вид, изображенный на рис.4.11.

Рис. 4.11

Выражения реактивных моментов в данном случае имеют вид:

r11v=12i;r12v=4i;r22v=2i2j1v+7.

Из уравнений устойчивости получим

24i22j1v+7−16i2=0.

Из решения последнего уравнения получим: j1v=-19/6= = 3.1667. Из табл. 4.1 применяя принцип линейной интерполяции вычисляем значение параметра v:

vð=5.8+3.1667−2.7777⋅6.0−5.85.1589−2.7777=5.8+0.033=5.833.

Критическая сила P2,кр будет

P2,кр =vð2EJl2=5.8332⋅400042=8505.9кН.

Обобщая результаты расчетов величин критических сил в зависимости от вида нагружения рамы, имеем:

а) Р2 = 0; P1,кр = 7856.1 кН;

б) P1,кр = P2,кр = 7604 кН;

в) P1 = 0; P2,кр = 8505.9 кН.