3.4. Расчет балки бесконечной длины, нагруженной
системой сосредоточенных сил

Рассмотрим решение следующей задачи. Предположим, что на балку бесконечной длины в точках с абсциссами xj (j = 1, 2,...,N) приложена система сосредоточенных сил P1, P2, P3,...,Pn (рис. 3.5).

Рис. 3.5

Рассматривая решение поставленной задачи, на примере рельса верхнего строения пути в качестве балки, лежащей на сплошном упругом основании при действии системы сосредоточенных грузов P1, P2, P3,  ...  ,Pn , передающихся на путь от подвижного состава.

Железнодорожный путь должен отвечать требованиям прочности, жесткости и устойчивости при воздействии на него подвижного состава.

Напряжения и деформации, возникающие в опасных сечениях конструкции верхнего строения пути должны удовлетворять условиям прочности и жесткости, т.е.

smax £ [s] ;				(3.26)

ymax £ [y] ,				(3.27)

где smax, ymax - соответственно, максимально возможное значение напряжений и прогибов конструкции в опасных сечениях; [s], [y] -предельно допустимые величины напряжений и прогибов.

В данном случае формулы по определению прогибов, изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях с координатами 
xn (n = 1, 2, ... , N) на основании теоремы о независимости действия внешних сил в упругих системах и теоремы о взаимности можно записать в виде

y(xn)=j=1NPj8β3EJzexp.(3.28)

Последовательно определяем выражение изгибающего момента и поперечной силы:

Mz(xn)=j=1NPj4βexp.	(3.29)

Qy(xn)=j=1Nsign.	(3.30)

По максимальному значению момента, вычисляемому по (3.29):

Mmax = Mz (xn),				(3.31)

в опасном поперечном сечении рельса в опасных точках вычисляется максимальное значение нормальных напряжений:

max =MmaxWz,				(3.32)

где Wz - момент сопротивления поперечного сечения рельса пути.

Прочность рельса пути считается обеспеченной, если выполняется условие

max £ R,					(3.33)

где R - расчетное сопротивление материала конструкции инвентарного верхнего строения пути.

Основные геометрические характеристики стандартных рельсов приведены в таблице 3.2.

3.5. Расчет элементов верхнего строения

железнодорожного пути как балки бесконечной длины на упругом основании (задача 10)

Пусть требуется определить прогибы и внутренние усилия в элементах железнодорожного пути. Характеристика пути: рельсы типа Р43; шпалы сосновые: длина шпалы 2.7 м, ширина 0.25 м; балласт песчаный с коэффициентом постели k1 = 50 МПа (см. табл. 3.1), площадь подкладки w = 4.64×10-2 м2 ; локомотив -тепловоз серии ТЭЗ с нагрузками от колес на рельс (105 + 105 + 
+ 105 + 105 + 105 + 105) кН с расстояниями между колесами (2.1 + 2.1 + 4.4 + 2.1 + 2.1) м (рис. 3.6).

Рис. 3.6

Таблица 3.2

Основные геометрические характеристики стандартных рельсов

|  |  |  | Тип рельсов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометрические |  |  |  | Р38 | Р43 | Р50 | Р65 | Р75 |
| характеристики |  |  |  | ГОСТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3542-47 | 7173-54 | 7174-75 | 8161-75 | 16210-77 |
| Моменты инерции, 10-8 м4 |  | Jz Jy |  | 1222.5 209.3 | 1489.0 260.0 | 2011.0 375.0 | 3548.0 569.0 | 4490.0 661.0 |
| Масса пог. м, кг |  | q |  | 38.4 | 44.7 | 51.7 | 64.7 | 74.4 |
| Моменты сопротивления отн. осей, 10-6 м3 |  | Wzниз Wzгол Wyпод |  | 182.0 180.3 36.7 | 208.3 217.3 45.6 | 248.0 286.0 57.1 | 358.0 435.0 76.3 | 509.0 432.0 88.0 |
| Основные размеры сечения рельса, мм |  | H bпод hгол bгол d |  | 135.0 114.0 40.0 68.0 13.0 | 140.0 114.0 42.0 70.0 14.5 | 152.0 132.0 42.0 71.9 16.0 | 180.0 150.0 45.0 75.0 18.0 | 192.0 160.0 48.5 75.0 20.0 |
| Площадь сечения, 10-4 м2 |  | F |  | 49.1 | 57.0 | 65.9 | 82.6 | 95.1 |

Решение

1. Определение прогибов и внутренних усилий

Последовательно вычисляем или находим по таблицам все необходимые геометрические и жесткостные расчетные характеристики для заданной системы:

Jz = 1.489×10-5 м4;     Wz = 2.083×10-4 м3; (см. табл. 3.2)

EJz = 2.1×1011×1.489×10-5 = 3.127×106 Нм2;

k = k1×b = 50×106×0.14 = 7.0×106 Па.

Площадь полушпалы W = l´b/2 = 2.7´0.25/2 = 0.3375 м2.

β=4k4EJz=47.0⋅1064⋅3.1127⋅106=0.865.

Определим L = p/b = p/0.865 = 3.63 м. Таким образом, в расчете будем учитывать нагрузки лишь от трех колес локомотива.

Разбиваем балку на участки в точках 1, 2,..., 11. На балку действует система сосредоточенных грузов Р1 = Р2 = Р3 = 105 кН, приложенных в сечениях 4, 6 и 8 системы (рис. 3.7, а).

Рис. 3.7

Расчеты будем вести в табличной форме (см. табл. 3.4 - 3.6), по формулам (3.28)¸(3.30), для чего в каждом сечении определяется параметр bx. По этому параметру в табл. 3.3 находятся соответствующие значения специальных функций от действия отдельно каждой из нагрузок. Остальное ясно из таблиц 3.4¸3.6.

Таблица 3.3

| bx | h(βx)==e−βxcosβx+sinβx | y(βx)==e−βxcosβx−sinβx | c(βx)==e−βxcosβx |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 0.1 | 0.9907 | 0.8100 | 0.9003 |
| 0.2 | 0.9651 | 0.6398 | 0.8024 |
| 0.3 | 0.9267 | 0.4888 | 0.7077 |
| 0.4 | 0.8784 | 0.3564 | 0.6174 |
| 0.5 | 0.8231 | 0.2415 | 0.5323 |
| 0.6 | 0.7628 | 0.1431 | 0.4530 |
| 0.7 | 0.6997 | 0.0599 | 0.3708 |
| p/4 | 0.6448 | 0.0000 | 0.3224 |
| 0.8 | 0.6354 | -0.0093 | 0.3131 |
| 0.9 | 0.5712 | -0.0657 | 0.2527 |
| 1.0 | 0.5083 | 0.1108 | 0.1988 |
| 1.1 | 0.4476 | -0.1457 | 0.1510 |
| 1.2 | 0.3899 | 0.1716 | 0.1091 |
| 1.3 | 0.3355 | -0.1897 | 0.0729 |
| 1.4 | 0.2849 | -0.2011 | 0.0419 |
| 1.5 | 0.2384 | -0.2068 | 0.0158 |
| p/2 | 0.2079 | -0.2079 | 0.0000 |
| 1.6 | 0.1959 | -0.2077 | -0.0059 |
| 1.7 | 0.1576 | -0.2047 | -0.0235 |
| 1.8 | 0.1234 | -0.1985 | -0.0376 |
| 1.9 | 0.0932 | -0.1899 | -0.0484 |
| 2.0 | 0.0667 | -0.1794 | -0.0563 |
| 2.1 | 0.0439 | -0.1675 | -0.0618 |
| 2.2 | 0.0244 | -0.1548 | -0.0652 |
| 2.3 | 0.0080 | -0.1416 | -0.0668 |
| 3p/4 | 0.0000 | -0.1340 | -0.0670 |
| 2.4 | -0.0056 | -0.1282 | -0.0669 |
| 2.5 | -0.0166 | -0.1149 | -0.0658 |
| 2.6 | -0.0254 | -0.1019 | -0.0636 |
| 2.7 | -0.0320 | -0.0895 | -0.0608 |
| 2.8 | -0.0369 | -0.0777 | -0.0573 |
| 2.9 | 0.0403 | -0.0666 | -0.0534 |
| 3.0 | -0.04226 | -0.05632 | -0.04929 |
| 3.1 | -0.04314 | -0.04688 | -0.04501 |
| p | -0.04321 | -0.04321 | -0.04321 |
| 3p/2 | -0.00898 | 0.00898 | 0.0000 |
| 2p | 0.00187 | 0.00187 | 0.00187 |

По этим результатам построены эпюры прогибов, изгибающих моментов и поперечных сил (см. рис. 3.7, б, в, г).

2. Определение напряжений в элементах верхнего строения пути

Напряжения от изгиба в подошве рельса:

max =MmaxWz=23.404⋅103208.3⋅10−6=112.36< [] = 200 МПа.

Значения напряжений на шпале под подкладкой и на баласте под шпалой будут соответственно равны:

sù=Qmaxw=54.474⋅103464⋅10−4=1.174МПа;

s=QmaxΩ=54.474⋅1030.3375=0.16МПа.

- Расчет коротких балок на упругом

основании. Функции Крылова

Значительно более сложным оказывается решение для коротких балок, когда требуется учесть условия на обоих концах балки. К таким балкам относится, например, рельсовый путь на шпалах (рис. 3.8). Для коротких балок нельзя использовать решения, полученные для балок бесконечной длины и требуется исходить из общего интеграла (3.9), содержащего четыре произвольные постоянные интегрирования. Для решения обычно пользуются нормальными фундаментальными функциями уравнения (3.5). Эти функции называемые функциями Крылова, являются решениями однородного уравнения (3.5) и удовлетворяют специальным условиям при x = 0.

Рис. 3.8

Cоставим следующую таблицу, в которой сведены начальные значения функций Крылова и их производных:

Uk0Uk'0Uk''0Uk'''0U11000U20100U30010U40001.			(3.34)

Так как во всех клетках этой таблицы стоят нули. лишь на главной диагонали единицы, то система частных решений Uk , называется системой с единичной матрицей. Эти решения суть:

U1βx=chβx⋅cosβx;U2βx=12β⋅chβx⋅sinβx+shβx⋅cosβx;U3βx=12β2⋅shβx⋅sinβx;U4βx=14β⋅chβx⋅sinβx−shβx⋅cosβx..		(3.35)

Следует отметить, что производные функций Крылова (3.35) выражаются снова через те же функции, причем:

U1'=-4U4;U2'=U1;U3'=U2;U4'=U3..				(3.36)

Таким образом, общий интеграл уравнения (3.9) может быть представлен через функции Крылова:

y(x) = C1U1(bx) + C2U2(bx) + C3U3(bx) + C4U4(bx) + y*(x).	(3.37)

Постоянные интегрирования C1 , C2 , C3 , C4 имеют здесь совершенно определенный смысл. Действительно, если положить x = 0, и воспользоваться свойством (3.34) введенных функций, получим:

y0=C1=y0;y'0=C2=j0;y''0=C3=-M0EJz;y'''0=C4=-Q0EJz.				(3.38)

Таким образом:

y(x) = y(0)U1(bx) + y'(0) U2(bx) + y''(0)U3(bx) +
+ y'''(0)U4(bx) + y*(x).				(3.39)

Формула (3.39) представляет общий интеграл уравнения (3.5). Постоянные интегрирования имеют здесь простой смысл: это начальные (при x = 0) значения искомой функции и ее производные. 	Поэтому, метод интегрирования дифференциальных уравнений, основанный на формуле (3.39), и широко применяемый в строительной механике, называется методом начальных параметров.

Согласно метода начальных параметров, балка разбивается на участки. Подставив (3.38) в (3.39), получим функцию прогибов на I участке балки:

yI=y0U1βx+j0U2βx−M0EJzU3βx−
−Q0EJzU4βx+q04EJz1−U1βx.			(3.40)

Пользуясь приведенными в (3.36) правилами дифференцирования от функций прогибов (3.40) переходим к углам поворота jI =
= yI' и далее по формулам (3.25), (3.26) к внутренним усилиям на I участке:

jI=-y04U4βx+j0U1βx−M0EJzU2βx− 
−Q0EJzU3βx+q04EJzU4βx;				(3.41)

MI=y04EJzU3βx+j0⋅4EJzU4βx+M0⋅U1βx+
+Q0⋅U2βx−q0⋅U3βx;				(3.42)

QI=y04EJzU2βx+j0⋅4EJzU3βx−M0⋅4U4βx+
+Q0⋅U1βx−q0U2βx.				(3.43)

Функцию yI продолжаем на второй и последующие участки. Приращения Dyi этой функции будут зависеть от приращений внутренних сил DMi , DQi и интенсивности нагрузки на границах между участками Dqi . Добавляя эти приращения к функции прогибов, углов поворота, изгибающих моментов и поперечных сил, получим универсальные формулы:

yn=yIβx+
+i=1n−1−DMiEJzU3βxi−DQiEJzU4βxi+Dqi4EJz1−U1βxi;	(3.44)

jn=jIβx+i=1n−1−DMiEJzU2βxi−DQiEJzU3βxi+DqiEJzU4βxi;	(3.45)

Mn=MIβx+i=1n−1DMiU1βxi+DQU2βxi−DqiU3βxi;	(3.46)

Qn=QIβx+i=1n−1−DMi4U4βxi+DQU1βxi−DqiU2βxi,	(3.47)

здесь для краткости обозначено xi = x - ai ; ai - абсцисса i-ой границы между участками.

Как и в обычной балке, в начале координат часть начальных параметров бывает известна, а остальные определяются из граничных условий, формируемых для противоположного конца стержня.

С целью облегчения вычислений при выполнении практических расчетов балок на упругом основании в таблице 3.7 приводятся значения тригонометрических, гиперболических функций и функций Крылова при заданном аргументе.

3.7. Расчет шпалы рельсового пути, как короткой балки на упругом основании (задача 11)

Пусть требуется определить прогибы и внутренние усилия в железобетонных шпалах E = 3.05×1010 Н/м2 , длиной 2l = 2.7 м, с размерами поперечного сечения b ´ h = 0.25´0.18 м2, лежащей на баластном слое щебня k1 = 75 МПа (см. табл. 3.1), нагруженной двумя силами P = 210 кН каждый, приложенных на расстоянии a = 0.54 м от ее концов (рис. 3.8).

Решение

1. Расчет начальных параметров

Последовательно вычисляем все необходимые геометрические и жесткостные расчетные характеристики для заданной системы:

Jz=bh312=0.25⋅0.18312=1.215⋅10−4м4;

Wz=bh26=0.25⋅0.1826=1.35⋅10−3м3;

EJz=3.05⋅1010⋅1.215⋅10−4=3.71⋅106H× м2;

k=k1b=75⋅106⋅0.25=18.75⋅106Па;

β=4k4EJz=418.75⋅1064⋅3.71⋅106=1.06.