Из обобщенного анализа более тридцати различных землетрясений ускорений колебаний грунтов y0(t)был установлен график коэффициента динамичности с обеспеченностью Р = 0.98 и имеет вид представленный на рис. 5.15.

Рис. 5.14				Рис. 5.15

5.8. Определение величин сейсмических усилий при расчете сооружения на сейсмостойкость (задача 15)

По спектральному методу требуется определить величину сейсмических сил и построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил по высоте трехэтажного дома, предполагая, что интенсивность сейсмического воздействия равна 9 баллам по шкале MSK-64, т.е. y0tmax=0.4g. Грунты основания являются суглинками с характеристиками: rГ = 1.8 кНс2/м4; ЕГ = 7×104 кН/м2; mГ = = 0.35.

Рис. 5.16

Трехэтажный железобетонный дом, расчетная схема которого представлена на рис. 5.16, а характеризуется следующими параметрами: m1 = m2 = m3 = m4 = 300 кН×с2/м; EJx = 29×109 кН×м2; GF =  = 0.5×107 кН×м2. Размеры сооружения в плане L1 = L2 = 18 м. Логарифмический декремент затухания колебания принимается равным d = 0.25.

Решение

1. Определить частоты собственных колебаний при горизонтально-вращательном движении здания, предполагая его абсолютно жестким телом

Скорости распространения продольных и поперечных волн грунтов принимают значения:

a1=1−mä(1+mä)(1−2mä)Eäρä=1−0.35(1+0.35)(1−2⋅0.35)7⋅1041.8=250м/c;

a2=12(1+mä)Eäρä=12(1+0.35)⋅7⋅1041.8=120м/c.

Далее определим квазистатические жесткости основания при сдвиговом и вращательном движении здания:

c1=28.8(1−m2)ρäa22p(7−8m)L1L2=28.8(1−0.352)⋅1.8⋅12023.14(7−8⋅0.35)18=8.94⋅105кН/м;

cj=8.52ρäa22p(1−m)L1L2312L1L2=8.52⋅1.8⋅1202⋅18⋅1833.14⋅(1−0.35)⋅12⋅18=58.16⋅105кН/м.

Определим общую массу здания и момент инерции сосредоточенных масс относительно центра вращения, т.е. относительно центра подошвы фундамента сооружения:

M=i=14mi=1200кН×с2/м;

JM=i=14mizi2=300⋅9.42+300⋅6.42+300⋅3.42+300⋅0.42=

=300(9.42+6.42+3.42+0.42)=42312кН×м/c2.

Частоты собственных колебаний здания в виде жесткого тела при горизонтальном и вращательном движениях принимают значения:

w1=c1M=8.94⋅1051200=27.295c-1;

wj=cjJM=58.16⋅10542312=11.72c-1.

2. Определить собственные частоты колебания здания при одновременном учете изгибных и сдвиговых деформаций конструкций, без учета податливости основания

Единичные эпюры моментов и поперечных сил изображены на рис. 5.16, б, в, г, д, е, ж.

Применяя формулу Мора с учетом эпюры моментов и поперечных сил изображенных на рис. 5.16 последовательно вычисляются:

d11'=1EJM1M1+1.2GFQ1Q1=129⋅109⋅96⋅2⋅9⋅9+1.20.5⋅107⋅1⋅9⋅1=

=(8.38+2160)⋅109=21.684⋅10−7м/кН;

d21'=d12'=1EJM1M2+1.2GFQ1Q2=129⋅109⋅66⋅(2⋅9⋅6+6⋅3)+

+1.20.5⋅107⋅1⋅6⋅1=(4.35+1440)⋅10−9=14.444⋅10−7 м/кН;

d31'=d13'=1EJM1M3+1.2GFQ1Q2=129⋅109⋅36⋅(2⋅9⋅3+3⋅3)+

+1.20.5⋅107⋅1⋅3⋅1=(1.09+720)⋅10−9=7.211⋅10−7 м/кН;

d22'=1EJM2M2+1.2GFQ2Q2=129⋅109⋅66⋅2⋅6⋅6+1.20.5⋅107⋅6⋅1⋅1=

= 2.48+1440⋅10−9=14.425⋅10−7 м/кН;

d23'=d32'=1EJM2M3+1.2GFQ2Q3=129⋅109⋅36⋅(2⋅6⋅3+3⋅3)+

+1.20.5⋅107⋅3⋅1⋅1=0.78+720⋅10−9=7.278⋅10−7 м/кН;

d33'=1EJM3M3+1.2GFQ3Q3=129⋅109⋅36⋅2⋅3⋅3+1.20.5⋅107⋅3⋅1⋅1=

=(0.31+720)⋅10−9=7.203⋅10−7 м/кН.

Для определения собственных частот воспользуемся частотным уравнением из (5.68):

m1d11'−1w02m2d12'm3d13'm1d21'm2d22'−1w02m3d23'm1d31'm2d32'm3d33'−1w02=0.

Делим каждый член последнего уравнения на m3d33' и принимаем обозначение λ=1m3d33'w02, получим:

m1d11'm3d33'−λm2d12'm3d33'm3d13'm3d33'm1d21'm3d33'm2d22'm3d33'−λm3d23'm3d33'm1d31'm3d33'm2d32'm3d33'm31d33'm3d33'−λ=3.01−λ1.021.002.012.003−λ1.011.001.011.00−λ==λ3−6.013λ2−4.982λ−0.975=0.				(5.79)

Коэффициенты кубического уравнения имеют следующие значения: a = 1; b = -6.013; c = -4.982; d = -0.975.

Для определения корней кубического уравнения (5.79) по методу Кардано вводим следующие обозначения:

λ=λ+b3a=λ−2.0043;   q=122b327a3−bc3a2+da=-3.547;

p=3ac−b29a2−2.357;   D=p2+q3=-39.072<0;

r=±p, т.к. q < 0, то r=-p= -1.535.

Учитывая, что D < 0, p < 0, имеем: cosj=qr3=0.9807;  = = 11°20¢ j/3=3°47', следовательно:

λ1=-2rcosj3=2⋅1.535⋅0.998=3.064;

λ2=2rcos(60−j3)=-3.07⋅cos56°13'=-1.994;

λ3=2rcos(60+j3)=-3.07⋅cos63°47'=-1.351.

Далее:

λ1 =2.0043 + λ1 = 2.0043 + 3.064 = 5.0683;

λ2 =2.0043 + λ2 = 2.0043 - 1.709 = 0.2953;

λ3 =2.0043 + λ3 = 2.0043 - 1.3508 = 0.6635.

В возрастающем порядке w01 < w02 < w03 определим частоты собственных колебаний здания без учета диссипативных свойств здания:

w01=1m3d33'λ1=107300⋅7.203⋅5.0683=30.22c-1;

w02=1m3d33'λ3=107300⋅7.203⋅0.6535=84.15 c-1;

w03=1m3d33'λ2=107300⋅7.203⋅0.2953=125.19 c-1.

Собственная частота колебания здания с учетом диссипативных свойств здания принимает значения:

w1=w011−dp2=30.221−0.253.142=30.22⋅0.997=30.13c-1;

w2=w021−dp2=84.15⋅0.997=83.9 c-1;

w3=w031−dp2=125.19⋅0.997=124.8 c-1.

3. Определить собственные значения, проверить ортогональность между различными формами колебания и построить формы колебания

Из (5.67), для первой формы колебаний имеем:

m1d11'−1w012X11+m2d12'X21+m3d13'X31=0;m1d21'X11+m2d22'−1w012X21+m3d23'X31=0;m1d31'X11+m2d32'X21+m3d33'−1w012X31=0.(5.80)

Последовательно вычисляются коэффициенты при неизвестных:

m1d11'−1w012=300⋅21.684⋅10−7−130.222=-4.445⋅10−4;

m2d12'=300⋅14.444⋅10−7=4.333⋅10−4;m1d21'=4.333⋅10−4;

m3d13'=300⋅7.211⋅10−7=2.163⋅10−4;m1d31'=2.163⋅10−4;

m2d22'−1w012=300⋅14.425⋅10−7−130.222=-6.623⋅10−4;

m3d33'−1w012=300⋅7.203⋅10−7−130.222=-8.789⋅10−4;

m2d32'=300⋅7.278⋅10−7=2.183⋅10−4;m3d23'=2.183⋅10−4.

Подставляя эти коэффициенты в (5.80) и умножая каждый член уравнения на 104, получим:

−4.445⋅X11+4.333⋅X21+2.163⋅X31=0;4.333⋅X11−6.623⋅X22+2.183⋅X31=0;2.163⋅X11+2.183⋅X21−8.789⋅X31=0.

Так как, данная система представляет собой систему однородных алгебраических уравнений, поэтому определяются относительные величины неизвестных. Полагая X11 = 1 из первых двух уравнений, получим:

4.333⋅X21+2.163⋅X31=4.445;−6.623⋅X22+2.183⋅X31=-4.333.

Решая данную систему уравнений, получим: X21 = 0.79; X31 = = 0.41.

Для определения собственных значений, по второй форме колебаний здания, предварительно определим коэффициенты при неизвестных, содержащих собственные частоты:

m1d11'−1w022=6.505−1.412⋅10−4=5.093⋅10−4;

m2d22'−1w022=4.3275−1.412⋅10−4=2.915⋅10−4;

m3d33'−1w022=2.1609−1.412⋅10−4=0.749⋅10−4.

Уравнения относительно собственных векторов по второй форме колебания принимает вид:

5.093⋅X12+4.333⋅X22+2.163⋅X32=0;4.333⋅X12+2.915⋅X22+2.183⋅X32=0;2.163⋅X12+2.183⋅X22+0.749⋅X32=0.

Принимая X12 = 1, первые два уравнения последней системы преобразуются в виде:

4.333⋅X22+2.163⋅X32=-5.093;2.915⋅X22+2.183⋅X32=-4.333.

Из решения последней системы определяются: X22 = -0.595; X32 = -1.29.

Для определения собственных значений по третьей форме колебаний предварительно определяются:

m1d11'−1w032=6.505−0.64⋅10−4=5.865⋅10−4;

m2d22'−1w032=4.3275−0.64⋅10−4=3.688⋅10−4;

m3d33'−1w032=2.1609−0.64⋅10−4=1.521⋅10−4.

Система уравнений относительно собственных значений принимает вид:

5.865⋅X13+4.333⋅X23+2.163⋅X33=0;4.333⋅X13+3.688⋅X23+2.183⋅X32=0;2.163⋅X13+2.183⋅X23+1.521⋅X33=0.

Полагая X13 = 1, из первых двух уравнений, получим:

4.333⋅X23+2.163⋅X33=-5.865;3.688⋅X23+2.183⋅X33=-4.333.

Отсюда X23 = -2.3; X33 = 1.95.

Учитывая, что в данном примере m1 = m2 = m3, условие ортогональности между первой и второй формой записывается в следующем виде:

m1X11X12+m2X21X22+m3X31X32=m1X11X12+X21X22+X31X32=3001⋅1−0.79⋅0.595−0.41⋅1.29=3001−0.470−0.530=0.

Условие ортогональности между первой и третьей формой:

m1X11X13+X21X23+X31X33=3001⋅1−0.79⋅2.3+0.41⋅1.95=3001−1.816+0.816=0.	Условие ортогональности между второй и третьей формой:

m1X12X13+X22X23+X32X33=3001⋅1+0.595⋅2.3−1.29⋅1.95=3001+1.377−2.390=0.	Формы колебания показаны на рис. 5.17.

Рис. 5.17

4. Определить коэффициенты разложения Dv и коэффициенты формы колебания

Значения коэффициентов разложения Dv определяются по формуле (5.80), а значения коэффициентов формы колебаний, по формуле: hiv = Xiv Dv :

D1=m1X11+m2X21+m3X31m1X112+m2X212+m3X312=3001.0+0.79+0.413001.02+0.792+0.412=1.23;

h11=X11D1=1.23;h21=X21D1=-0.97;h31=X31D1=0.5;

D2=m1X12+m2X22+m3X32m1X122+m2X222+m3X322=3001.0−0.595−1.293001.02+0.5952+1.292=-0.29;

h12=X12D2=-0.29;h22=X22D2=-0.97h32=X32D2=0.37;

D3=m1X13+m2X23+m3X33m1X132+m2X232+m3X332=3001.0−2.3+1.953001.02+2.32+1.952=0.06;

h13=X13D3=0.06;h23=X23D3=-0.14;h33=X33D3=0.12.

5. Определить значения коэффициента динамичности для каждой формы колебаний с учетом податливости основания сооружения

Круговая частота собственных колебаний здания для каждой формы, с учетом диссипативных свойств конструктивных элементов сооружения и податливости основания определяется по формулам Дункерлея:

w1=w1wäwjw1wä+w1wj+wäwj=30.13⋅27.3⋅11.7230.13⋅27.3+30.13⋅11.72+27.3⋅11.72=6.2с-1;

w2=w2wäwjw2wä+w2wj+wäwj=83.9⋅27.3⋅11.7283.9⋅27.3+83.9⋅11.72+27.3⋅11.72=7.47 с-1;

w3=w3wäwjw3wä+w3wj+wäwj=124.8⋅27.3⋅11.72124.8⋅27.3+124.8⋅11.72+27.3⋅11.72=7.69с-1.

Соответствующие периоды колебания принимают значения:

T1=2pw1=6.286.20=1.01c; T2=2pw2=6.287.47=0.84c; T3=2pw3=6.287.69=0.82c.

Периоды собственных колебаний без учета податливости оснований принимают следующие значения:

T1=2pw1=0.21c;  T2=2pw2=0.075c;  T3=2pw3=0.05c.

Значения коэффициентов динамичности для каждой формы колебаний определяется из обобщенного графика, изображенного на рис. 5.15:

а) с учетом податливости основания:

k(1)=1.7;k(2)=1.8;k(3)=2.5;

б) без учета податливости основания:

k(1)=3.8;k(2)=3.0;k(3)=2.5.

6. Определить спектральные значения сейсмических сил с учетом всех форм колебаний и построить эпюры моментов и поперечных сил

Спектральные (максимальные) значения сейсмических сил с учетом всех форм колебаний вычисляются следующим образом:

а) с учетом податливости основания сооружения:

I1=v=13mvk(v)y0maxh1v=y0maxv=13mvk(v)h1v=m10.4gν=13k(v)h1v=

=300×0.4×9.81 (1.7×1.23 - 1.8×0.29 + 1.81×0.06) = 1177.2×(2.091 -

- 0.522 + 0.19) = 1975 кН;

I2=m1y0maxv=13k(v)h2v= 300×0.4×9.81 (1.7×0.97 - 1.8×0.17 + + 1.81×0.14) = 1177.2×(0.85 + 0.506 - 0.253) = 2003 кН;

I3=m1y0maxv=13k(v)h3v= 300×0.4×9.81 (1.7×0.5 + 1.8×0.37 +
+ 1.81×0.12) = 1177.2×(0.85 + 0.666 + 0.217) = 2040 кН.

б) без учета податливости основания сооружения:

I1=m1y0maxv=13k(v)h1v= 1177.2 (3.8×0.97 - 3.0×0.29 + 2.5×0.06) = = 1177.2×(3.686 - 0.87 + 0.15) = 3492 кН;

I2=m1y0maxv=13k(v)h2v= 1177.2 (3.8×0.97 - 3.0×0.17 + 2.5×0.14) = = 1177.2×(3.686 + 0.51 - 0.35) = 4528 кН;

I3=m1y0maxv=13k(v)h3v= 1177.2 (3.8×0.5 + 3.0×0.37 + 2.5×0.12) = = 1177.2×(1.9 + 1.11 + 0.3) = 3897 кН;

Рис. 5.18

Эпюры моментов (а) и поперечных сил (б) изображены на рис. 5.18. Пунктир на рис. 5.18 относится к случаю, когда податливость основания учитывалась, сплошные линии относятся к эпюрам без учета податливости основания.

5.9. Поперечные колебания балки с распределенными параметрами

Рассмотрим свободные колебания балки с постоянным поперечным сечением площадью F, плотностью r материала конструкции, без учета диссипативных свойств системы (рис. 5.19,  а).

Рис. 5.19

Дифференциальное уравнение колебания системы с учетом следующго дифференциального соотношения теории изгиба имеет вид:

EJx¶4y(z,t)¶z4=q(z,t).		(5.81)

Здесь q(z,t) - распределения инерционная нагрузка которая возникает при движении балки:

q(z,t)=-mzy(z,t)=-ρFy(z,t),		(5.82)

где mz = r F -  распределенная масса балки.

Совместно рассматривая соотношения (5.81) и (5.82), получим дифференциальное уравнение свободных колебаний балки без учета диссипативных свойств системы:

EJx¶4y(z,t)¶z4+ρFy(z,t)=0.			(5.83)

Если учесть затухания колебания по Фойхту в вынужденном режиме при действии внешней нагрузки P(z,t) на балку, дифференциальное уравнение (5.83) преобразуется в виде:

EJx¶4y(z,t)¶z4+αEJx¶5y(z,t)¶z4¶t+ρFy(z,t)=P(z,t),		(5.84)

т.е. для исследования вынужденного движения балки необходимо рассмотреть решение уравнения (5.84), при заданных граничных условиях закрепления балки и начальных условиях задачи.

Рассмотрим решение задачи в свободном режиме колебания.

Для решения задачи применим метод разделения переменных, т.е.:

y(z,t)=Z(z)B(t)=Z(z)sinwt.			(5.85)

Подставляя решение (5.85) в уравнение (5.83) и, принимая обозначения

β4=ρFw2EJ,				(5.86)

получим:

Z(IV)−β4Z=0.				(5.87)

Решение последнего уравнения запишем в общем виде:

Z=C1sinβz+C2cosβz+C3shβz+C4chβz.		(5.88)

Произвольные постоянные Ci (i = 1,2,3,4) должны быть определены из граничных условий закрепления балки.

Предположим, что рассматриваемая балка закреплена в обоих концах шарнирно. Тогда на каждой опоре прогиб y и изгибающий момент EJx¶2y¶z2 обращаются в нуль, следовательно, учитывая решение (5.88), имеем:

Z(0)=d2Z(0)dz2=0;  Z(l)=d2Z(l)dz2=0.

Из первых двух условий вытекает, что C2 = C4 = 0. Из двух других получим:

C1sinβl+C3shβl=0;−C1sinβl+C3shβl=0.

Приравниваем нулю определитель этой системы:

sinβlshβl−sinβlshβl=0,

откуда имеем sinβlshβl=0.

Но так как, гиперболический синус обращается в нуль только при bl = 0, то остается sinbl = 0 или bl = i  (i = 1,2,...), или согласно (5.86) выражение частоты собственных колебаний принимает вид:

w=p2i2l2EJxρF.				(5.89)

В зависимости от значения i = 1,2,... по формуле (5.89) определяется спектр частот собственных колебаний соответствующий собственным формам, показанным на рис. 5.19, б, в, г. Упругая линия балки, учитывая, что C2 = C3 = C4 = 0, при i-ой форме колебаний имеет вид:

Zi=C1sinpizl.

Окончательная формула по определению прогиба балки, согласно (5.85), записывается в виде:

y(z,t)=i=1¥yi(z,t)=i=1¥C1sinpizlsinwit,

здесь C1- определяется из начальных условий задачи, в зависимости от способа возбуждения колебаний балки.

5.10. Определение основной частоты собственных колебаний консольной балки (задача 16)

Требуется определить основную частоту собственных колебаний консольной балки с постоянным поперечным сечением (рис. 5.20).

Рис. 5.20

Для определения функции Z в данном случае имеем следующие граничные условия:

y(0,t)=y'(0,t)=0;Mx(l,t)=Qy(l,t)=0.

откуда получим:

Z(0)=Z'(0)=0;d2Z(l)dz2=d3Z(l)dz3=0.			(5.90)

Подставляя выражение (5.88) в граничные условия (5.90), будем иметь:

C2+C4=0;

C1+C3=0

−C1sinβl−C2cosβl+C3shβl+C4chβl=0;

−C1cosβl+C2sinβl+C3chβl+C4shβl=0.