Задача о расчете тонкостенных оболочек вращения наиболее просто решается в том случае, когда возможно принять, что напряжения, возникающие в оболочке, постоянны по толщине и, следовательно, изгиб оболочки отсутствует.

Теория оболочек, построенная в этом предположении, называется безмоментной теорией оболочек.

Если оболочка имеет резкий переход и жесткие защемления и, кроме того, нагружена сосредоточенной силой и моментами, то в местах крепежа оболочки, резких изменений формы, и в местах действия сосредоточенных сил и моментов возникают интенсивные напряжения, обусловленные изгибным эффектом. Учет изгибных эффектов можно получить в рамках моментной теории оболочек.

Следует отметить, что чем меньше отношение толщины h оболочки к ее радиусу R, тем точнее выполняется предположение о постоянстве напряжений по толщине и тем более точнее выполняются расчеты по безмоментной теории.

Отметим, что оболочка считается тонкой, если hR≤120.

Следовательно, при расчете на прочность тонких оболочек в зависимости от характера распределения внешних нагрузок, опорных закреплений, применяется или безмоментная или моментная теория. При этом предполагается равномерное распределение напряжений по продольным и поперечным сечениям оболочек (отсутствие в этих сечениях изгибающих, крутящих моментов и поперечных сил).

При осесимметричной нагрузке отсутствуют также сдвигающие силы. Определение усилий по безмоментной теории производится достаточно точно на расстоянии, превышающем величину (3¸5)´ ´Rh от мест скачкообразного изменения формы или площади сечения, жестких контурных закреплений или от места приложения внешних сосредоточенных сил и моментов. Вблизи указанных мест возникают дополнительные напряжения от изгибного эффекта.

В моментной и безмоментной теории тонких оболочек или, так называемой технической теории оболочек, состоящей в резком различии их толщины и габаритных размеров, влечет за собой возможность упрощения теории путем некоторой схематизации действительной работы конструкций. Эта схематизация формируется в используемых гипотезах, аналогичных гипотезам в теории стержней, т.е. гипотезам плоских сечений и гипотезам “ненадавливания” слоев оболочки друг на друга.

Эти гипотезы позволяют свести трехмерную задачу механики сплошной среды к двумерной, подобно тому как в теории стержней трехмерная задача сведена к одномерной.

Далее в технической теории тонких оболочек пренебрегают членами h/R по сравнению с единицей.

Оболочки, к которым применимы упомянутые выше гипотезы, называются тонкими, а те, к которым эти гипотезы не применимы, называются толстыми.

Граница между тонкими и толстыми оболочками условны и определяются отношением hR»120.

В тех случаях, когда hR³120 для получения приемлемых результатов по точности применяется аппарат механики сплошной среды, в частности теории упругости или пластичности в зависимости от постановки задачи.

7.2.Изгиб тонкостенных симметрично

нагруженных круглых пластин

Рассмотрим расчет пластины постоянной толщины h при действии внешних сил, перпендикулярных серединной плоскости  и симметрично расположенными относительно оси z (рис.7.1).

В данном случае функции деформации, перемещения и напряжения, возникающие в пластине, будут также симметричны относительно оси z.

Прогиб пластины w и угол поворота нормали ν=-dwdr являются функциями только от радиуса r (рис.7.2)

Из деформированной схемы (рис.7.3) следует, что точки расположенные на нормали А1В1, после изгиба образуют нормаль A1'B1' совершая поворот на угол n. Соответственно нормаль А2В2 совершает поворот n+dn (рис.7.3).

Радиальный отрезок CD, расположенный на расстоянии z от серединной поверхности приобретает абсолютное удлинение величиной:

zν+dν−z⋅ν=z⋅dν

Следовательно, относительное удлинение будет:

er=zdνdr.			     (7.1)

Учитывая, что до нагружения, длина окружности проходящей через точку С, была равна 2pr, а после нагружения в результате изгиба пластины она будет равным 2p(r+z×n), следовательно относительное окружное удлинение приобретает значение:

ej=2pr+zν−2pr2pr=zνr.	     (7.2)

В сечениях z=constсогласно гипотезы, гласящей об отсутствии давления между продольными слоями параллельных серединной плоскости, следовательно нормальное напряжение sz=0 (рис.7.4), а поэтому закон Гука в данном случае записывается в виде:

er=1Esr−msj;ej=1Esj−msr,

или если выразить напряжение через перемещения получим:

sr=E1−m2er+mej;sj=E1−m2ej+mer.		    		(7.3)

С учетом (7.1) и (7.2) последние формулы можно представить в следующем виде:

sr=E⋅z1−m2dνdr+mνr;sj=E⋅z1−m2νr+mdνdr.		    		(7.4)

Зная напряжения можно определить равнодействующие моменты (рис.7.5):

Mr=−h2h2srzdz=Ddνdr+mνr;Mj=−h2h2sjzdz=Dνr+mdνdr,			(7.5)

где величина D называется цилиндрической жесткостью пластины и определяется:

D=Eh3121−m2.					(7.6)

Проектируя все силы, действующие на выделенный элемент (рис.7.5), на оси симметрии z, получим:

Q+dQr+drdj−Q⋅rdj−q⋅rdjdz,

откуда

qr=ddrQr.					(7.7)

Далее возьмем сумму моментов от всех усилий (рис.7.5) относительно оси y, касательной к дуге круга радиуса r в серединной плоскости:

Mr+dMrr+drdj−Mrrdj−qrdrdjdrr−−Mjdrdj+Q+dQr+drdjdz=0,

и пренебрегая малыми величинами, получим:

Mj−ddrMrr=Qr.				(7.8)

Остальные уравнения выполняются тождественно, вследствие условий симметрии.

Полагая жесткость D постоянной и подставляя (7.5) в (7.8) получим:

ddr1rddrνr=-QrD.				(7.9)

После двукратного интегрирования выражение (7.9), получим:

ν=1r+c2r−1rDrQdrdr,			(7.10)

где с1 и с2 - произвольные постоянные интегрирования, которые определяются из граничных условий задачи. Величину поперечной силы определяется из решения (7.7).

Сравнивая выражения (7.3) и (7.4), легко установить:

sr=Ez1−m2⋅MrD;sj=Ez1−m2⋅MjD,					(7.11)

откуда следует, что наибольшие напряжения имеют место приz=±h2:

srmax=±6Mrh2;sjmax=±6Mjh2.				(7.12)

7.3. Расчет плиты с жестко защемленным и

шарнирно опертым контуром (Задача № 18)

Принимая   модуль  упругости равным Е, коэффициента m, ра-

диус пластины R, толщина h определить прогибы и напряжения в пластине, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой q, в двух случаях закрепления: при защемлении контура; при шарнирном опирании контура (рис.7.6).

Решение:

Для определения поперечной силы Q из центральной части пластины, независимо от характера ее закрепления. Выделим элемент с произвольным радиусом r < R (рис.7.6).

Из условия равновесия выделенного элемента Q⋅2pr=q⋅pr2, получим:

Q=r2q.					(7.13)

После двукратного интегрирования (7.10), с учетом (7.13), получим:

ν=1r+c2r−qr316D				(7.14)

Независимо от характера закрепления пластин, угол поворота n в центре пластины, т.е. при r = 0 должен быть равен нулю. Данное условие выполняется только в том случае, когда с2 = 0. Следовательно, (7.4) принимает вид:

ν=1r−qr316D.				(7.15)

Для пластины с жестко заделанным контуром имеем:

r=R,ν=0.				(7.16)

Подставляя (7.15) в (7.16), получим:

c1=qR216D.					(7.17)

С учетом (7.17) из (7.15) окончательно получим:

ν=q16DR2r−r3.				(7.18)

Согласно выражениям (7.5), формулы по определению изгибающих моментов принимают вид:

Mr=q16R21+m−r23+m;Mj=q16R21+m−r21+3m.			(7.19)

Далее, интегрируя n из (7.18) находим формулу по определению прогиба плиты:

w=q16Dc3−12R2r2+r44,

где постоянное интегрирование с3 определяется из условия wR=0:

3=14R4,

и соответственно:

wr=q64DR2−r24.				(7.21)

Для пластины шарнирно опертым контуром имеем, что MrR=0. Следовательно, согласно первому выражению (7.5), имеем:

dνdr+mνr=0.					(7.22)

Подставляя (7.15) в (7.22) и принимая r = R, получим:

1=qR216D⋅3+m1+m.

С учетом последнего выражения, (7.15) принимает вид:

ν=q16D3+m1+mR2r−r3.			(7.23)

С учетом (7.23), выражения изгибающих моментов из (7.5) принимают вид:

Mr=q163+mR2−r2;Mj=q163+mR2−1+3m3+mr2.			(7.24)

Из (7.23),  выражение прогибов принимает форму:

w=q16Dc3−3+m1+m⋅R2r22+r44,

где произвольная постоянная с3 определяется из условия w(R) = 0:

3=R44⋅5+m1+m,

и, следовательно, окончательно будем иметь:

wr=q16D14⋅5+m1+mR4−12⋅3+m1+mR2r2+14r4.(7.25)

Согласно выражениям (7.19) и (7.24) эпюры изгибающих моментов приобретают форму изображенные на рис.7.7.

В случае защемленного контура наибольшие напряжения возникают у верхней поверхности вблизи контура:

s1=sr=qR24⋅3h2;s2=sj=mqR24⋅3h2;s3=0.

Из (7.21) наибольший прогиб имеем при r = 0:

wmax=qR464D.

Для платины с шарнирно опертым контуром, наибольшие напряжения возникают в центре на нижней поверхности конструкции:

s1=sr=s2=sj=3+m8⋅3qR2h2.

Наибольший прогиб возникает при r = 0:

wmax=5+m1+mqR464D.

7.4. Расчет пластины, нагруженной

сосредоточенной силой (Задача № 19)

Для круглой пластины радиусом R, постоянной толщины h, модуль упругости материалов E, коэффициент Пуассона m, защемленной по контуру (рис.7.8, а) при действии сосредоточенной силы в центре величиной Р требуется определить эпюры изгибающих моментов, прогиб и наибольшие напряжения.

Решение.

Из условия равновесия выделенного элемента из центральной части пластины с произвольным радиусом r получим: Q=P2pr.

Подставляя выражение Q в (7.10) определим:

ν=1r+c2r−P4pDrlnrR.

В центре пластины при r = 0 имеем n = 0. С учетом limr→0rlnrR=0, получим с2 = 0.

Произвольная постоянная с4 определяется из граничного условия закрепления плиты, т.е. νR=0. Отсюда следует, что с1 = 0. Следовательно,

ν=P4pDrlnRr.

Согласно (7.5) выражения изгибающих моментов приобретают форму:

Mr=P4p1+mlnPr−1;Mj=P4p1+mlnRr−m.

Эпюра построенная по этим формулам, представлена ни рис. 7.8. б, откуда следует, что в центре пластины как и поперечная сила, так и изгибающие моменты обращаются в бесконечность. Однако учитывая, что в реальности сосредоточенная сила не существует можно предположить, что отмеченные особенности являются условным, т.е. при реальном характере нагружения поперечная сила и изгибающие моменты принимают лишь экстремальные значения.

Для определения прогибов, интегрируя последнее выражение n получим:

w=c3−Pr28pDlnRr+12.

С учетом wR=0, получим:

w=P8pD12R2−r2−r2lnRr.

В центре, т.е. при  r = 0 получим:

wmax=PR216pD.

7.5. Изгиб с прямоугольным очертанием по

контуру тонкостенной пластины

Рассмотрим изгиб пластины толщиной h, шириной а, длиной b  в  декартовой  системе координат от действия распределенной нагрузки q (рис. 7.9) при различных контурных условий закрепления.

На рис. 7.10 представлен выделенный элемент пластины и показаны положительные направления внутренних усилий Qx, Qy, Mx, My, Mxy, Myx.

Составляя сумму всех сил действующих на выделенный элемент по направлению вертикальной оси z, получим:

qdxdy+¶Qx¶xdxdy+¶Qy¶ydxdy=0,

откуда

¶Qx¶x+¶Qy¶y+q=0.				(7.26)

Далее составляя условия в форме суммы моментов относительно координатных осей x и y соответственно, получим:

¶Mxy¶xdxdy+¶My¶ydydx−Qydxdy−¶Qy¶ydydxdy2=0;¶Myx¶ydydx+¶Mx¶xdxdy−Qxdydx−¶Qx¶xdxdydx2=0.	Пренебрегая малыми величинами более высокого порядка и имея в виду, что Mxy=Myx, последнее выражение преобразуется в форме:

Qy=¶Mxy¶x+¶My¶y;Qx=¶Mxy¶y+¶Mx¶x.					(7.27)

Внося выражения Qx и Qy  в (7.26), получим:

¶2Mx¶x2=2¶2Mxy¶x¶y+¶2My¶y2=-q.			(7.28)

В основу теории расчета тонких пластин легли следующие основополагающие гипотезы.

1. Нормали к серединой плоскости пластины (с-е) в процессе деформирования конструкции остаются прямыми перпендикулярными к изогнутой серединной поверхности (рис.7.11).

Рассматриваемая гипотеза является по существу обобщающей гипотезой плоских сечений принятой в теории изгиба балок.

2. Длина линейных размеров плиты по оси z остается неизменной, т.е. ez=¶w¶z=0.

3. Взаимное продавливание между продольными слоями пластины отсутствует, т.е. sz=0.

4. Перемещения u, v точек принадлежащих к серединной плоскости по координатным осям x и y по сравнению с прогибом w малы, поэтому ими пренебрегают: ux,y,0=vx,y,0=0.

Данное предположение с учетом первой гипотезы позволяет записать:

u=-z¶w¶x;v=-z¶w¶y.				(7.29)

С учетом (7.29) линейные и угловые деформации определяются:

ex=¶u¶x=-z¶2w¶x2;ey=¶v¶y=-z¶2w¶y2;gxy=¶u¶y+¶v¶x=-2z¶2w¶x¶y.			(7.30)

Обобщенный закон Гука, в данном случае с учетом (7.30) записывается в следующем виде:

sx=-Ez1−m2¶2w¶x2+m¶2w¶y2;sy=-Ez1−m2¶2w¶y2+m¶2w¶x2;txy=-Ez1+m¶2w¶x¶y.			(7.31)

Далее принимая во внимание (7.31) и (7.27) последовательно определим выражения моментов Mx, My, Mxy и поперечных сил Qx, Qy:

Mx=−h2h2sxzdz=-D¶2w¶x2+m¶2w¶y2;

My=−h2h2syzdz=-D¶2w¶y2+m¶2w¶x2;Mxy=−h2h2txyzdz=-D1−m¶2w¶x¶y.		(7.32)

и

Qx=-D¶¶x¶2w¶x2+¶2w¶y2=-D¶¶xÑw;Qy=-D¶¶y¶2w¶x2+¶2w¶y2=-D¶¶yÑw,		(7.33)

где Ñ=¶2¶x2+¶2¶y2 - линейный дифференциальный оператор Лапласа.

Подставляя (7.33) в (7.26) и после ряда преобразований окончательно получим:

¶4w¶x4+2¶4w¶x2¶y2+¶4w¶y4=ÑÑw=qD.		(7.34)

Это и есть известное дифференциальное уравнение изогнутой серединной поверхности пластины, полученные Софи Жермен в 1811 году. Оно является неоднородным бигармоническим уравнением.

7.6.Примеры расчетов тонкостенной пластины (задача № 20)

Определить функции прогибов рассматриваемых пластинок.

7.6.1.Цилиндрический изгиб тонкостенной пластины

Пусть прямоугольная пластинка, имеющая размер а по оси х, существенно меньше размера b по оси у, и подвергается действию нагрузки q=qx (рис. 7.12).

Если характер закрепления краев пластинки по оси у одинаков, то его серединная плоскость в результате изгиба будет искривляться по цилиндрической поверхности. При этом ¶w¶y=0. В дан-

ном случае уравнение (7.34) преобразуется и приобретает вид:

d4wdx4=qxD.					(7.35)

Очевидно, что  решение задачи в данном случае существенно упрощается. Например, для пластинок характер закрепления которых изображен на рис. 7.13, для случаев а) и б) соответственно имеем:

wx=qDa24x2−a6x3+124x4;wx=q12Da32x−ax3+12x4.		(7.36)

7.6.2. Эллиптическая пластинка защемленная по краям при действии равномерно распределенной нагрузки

Для эллиптической пластинки, защемленной по контуру (где должны выполняться условия w=¶w¶x=¶w¶y=0), загруженной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q (рис. 7.14, а), решение уравнения (7.34) можно представить в форме:

wx,y=cx2a2+y2b2−12			(7.37)

Подставляя (7.38) в уравнение (7.34), и принимая x = y = 0, определим выражение произвольной постоянной с:

=a4b48D3a2+b22−2ab2.

Для случая круглой пластинки (рис. 7.14, б) b = a из (7.37), получим:

w=q64Dx2+y2−a22.

Имея выражение w, далее можно определить все усилия.

7.6.3.Шарнирно опертая по краям прямоугольная пластинка при действии синусоидальной нагрузки

Пусть прямоугольная пластинка (рис. 7.15) шарнирно опертая по краям, подвергается действию нагрузки

qx,y=q0sinpxasinpyb.				(7.39)

Обеспечивая граничные условия закрепления пластины,

при x=0;x=a;y=0;y=b;w=¶2w¶x2=¶2w¶y2=0,

решение (7.34) можно представить в следующем виде:

wx,y=w0sinpxasinpyb.				(7.40)

Подставляя (7.40) в исходное уравнение (7.34), определим:

w0=q0p4D1a2+1b22.				(7.41)

7.7. Расчет прямоугольных пластин с шарнирно опертым контуром при действии произвольной поперечной нагрузки

Рассмотрим прямоугольную шарнирно опертую по контуру пластину, нагруженную произвольной поперечной нагрузкой q(х,у) (рис. 7.16).

Учитывая, что функция прогиба пластины должна удовлетворять дифференцированному уравнению (7.34) и граничным условиям на краях (7.19), т.е.

при x=0;x=a,0≤y≤a;0≤x≤a,y=0,y=b;

w=¶2w¶x2=¶2w¶y2=0.					(7.42)

Поскольку точное аналитическое решение уравнения (7.34) определить невозможно, поэтому чаще всего функция прогибов находится в виде бесконечного ряда. Для пластины с шарнирно опертым контуром решение уравнения (7.34), удовлетворяющее граничным условиям задачи (7.42), записывается в виде:

w=n=1¥m=1¥Anmsinnpxasinmpyb,			(7.43)

где Anm - коэффициенты ряда, являющиеся постоянными величинами; n, m - целые положительные числа, соответствующие номеру членов ряда и характеризующие число полуволн синусоиды в разложении  (7.43).

Для определения коэффициентов Anm разложим функцию нагрузки q(х,у) в двойной тригонометрический ряд по синусам:

qx,y=n=1¥m=1¥qnmsinnpxasinmpyb,		(7.44)

Коэффициенты этого ряда qnm определяются по теории рядов Фурье:

qnm=4ab0a0bqx,ysinnpxasinmpybdxdy.		(7.45)

Подставляя выражения (7.43) и (7.44) в уравнение (7.34), и после ряда преобразований находим:

Anm=qnmp4Dna2+mb2.				(7.46)

Обобщенное выражение для прогибов пластины опертой по контуру при произвольном характере нагружения q(х,у), с учетом (7.46) из (7.43) принимает вид:

wx,y=1p4Dn=1¥m=1¥qnmsinnpxasinmpybna2+mb22.		(7.47)

Рассмотрим различные случаи нагружения пластины. При действии по всей поверхности пластины равномерно распределенной нагрузки q = const из (7.45), сначала определим:

qnm=4qab0asinnpxadx0bsinmpybdy=16qp2nmn,m=1,2,3...,	(7.48)

далее из (7.47) будем иметь:

wx,y=16p6Dn=1¥m=1¥sinnpxasinmpybna2+mb2.		(7.49)

Отметим, что ряд (7.49) быстро сходится. Например, для максимального прогиба в центре квадратной пластины (a = b) уже при четырех членов ряда получаем точное значение:

wmax=0,00406qa4D.

Далее рассмотрим  действие нагрузки равномерно распределенной по площадке прямоугольника со сторонами c и d (рис. 7.17). Обозначим координаты центра грузового участка по х и у соответственно a и b.

Определим:

qnm=4qabα−2α+2sinnpxadxβ−d2β+d2sinmpybdy=16qp2nmsinnpαasinnpβbsinnpc2asinnpd2b.		(7.50)

Например, если c=a2,d=b,α=a4,β=b2  выражение qnm приобретает вид:

qnm=16qp2nmsin2np4sin2mp2.

Для выполнения практических расчетов, подставляя формулы по определению qnm в (7.46) определяется Anm. Далее по (7.49) определяются прогибы пластины, а по (7.32)и (7.33) усилия возникающие в поперечных сечениях конструкции.

В заключении рассмотрим расчет пластины при действии сосредоточенной силы величиной Р в точке xP=α,yP=β(рис. 7.18).

В данном случае, для получения решения следует в (7.50) устремить c и d к нулю, сохраняя конечное значение P=qcd. Подставляя q=Pcd и перейдя к пределу, получим:

qnm=4Pabsinnpxpasinmpypb.

Если принимать xp=a2;yp=b2,то прогиб пластины определяется по формуле:

w=4Pp4abDn=1¥m=1¥sinnpasinmpbna2+mb22sinnpxasinmpyb,	(7.51)

где индексы n, m являются четными числами.

Для квадратной пластины a=b,x=y=a2 из последней формулы получим:

wmax=4Pa2p4Dn=1¥m=1¥1n2+m22.			(7.52)

Удержав  первые  четыре  члена  последнего  ряда, т.е. n =1,3 и

m =1,3 находим: wmax=0.01121a2PD, что на 3% отличается от точного решения: wmax=0.01160a2PD.

- 7.8. Расчет сферической оболочки вращения при действии

осесимметричной нагрузки

Для расчета применим безмоментную мембранную теорию тонких оболочек. При этом будем предполагать, что оболочка имеет плавно изменяющуюся непрерывную поверхность. Постоянная нагрузка интенсивностью q приложена на наружную поверхность оболочки.

Геометрия оболочки вращения (рис.7.19) характеризуется следующими величинами: R - радиус основной оболочки; r(t) - радиус горизонтального сечения оболочки на расстоянии z от ее вершины; R1 - радиус кривизны оболочки по меридианному направлению; R2 - радиус кривизны дуги ab длиной ds2.

Как это следует из рис. 7.20, а, имеем:

R2=rsinj,						(7.53)

где j - угол между радиусом R2 и осью z.

Обозначая меридианное и окружное погонное усилия соответственно dNi  (i = 1, 2),  действующих на отрезок ds2 и ds1, можем записать:

dN1=N1ds2;dN2=N2ds1,			(7.54)

где N1 и N2 - соответственно погонные меридианное и окружное нормальное усилия.

Составляя сумму проекций всех усилий, действующих на выделенный малый элемент (рис. 7.20, а) по направлению ее нормали n получим:

qzds1ds2+dN1ds1R1+dN2ds2R2=0.		(7.55)

С учетом соотношения (7.53) и (7.54) из (7.55), получим:

N1R1+N2R2=-qz=qcosj.			(7.56)

Для определения второго необходимого уравнения, проведем горизонтальное сечение оболочки вращения радиусом r (рис. 7.20, б) и спроектируем все силы, действующие на верхнюю отсеченную часть, на вертикальную ось z:

N1=-qF2prsinj.					(7.57)

Здесь F - площадь поверхности выделенной части оболочки.

Подставляя (7.57) в (7.56), определим:

N2=F−pR1rsin2jR2q2pR1rsinj.		(7.58)

- Пример расчета сферической оболочки

вращения (задача № 21)

Определить эпюры усилия N1 и N2 для сферического купола (рис. 7.21, а) при действии вертикальной равномерно распределенной нагрузки по ее поверхности интенсивностью q, принимая радиус сферы равный R (рис. 7.21, б).

Решение.

Учитывая, что для сферы R1=R2=R определим площадь поверхности отсеченной горизонтальной плоскости n-n части купола:

F=2pRh=2pR21−cosj.

Меридианное усилие определяется по выражению (7.57).

N1=-2pR21−cosj2prsinjq=-qR1+cosj.

Усилия по окружному направлению определяются по формуле (7.58):

N2=-qRcosj−11+cosj.

В вершине купола, где j = 0 имеем N1=N2=-qR2.

На рис. 7.21,в  изображены эпюры N1 и N2 по высоте купола.