7.13. Расчет цилиндрической трубы
при воздействии температуры

Предположим, что однородный длинный цилиндр находится под действием температуры t, распределенной по закону параболы по толщине стенки:

t=t01−ρ2RH2,				(7.81)

где t0 - разность температур между наружной и внутренней поверхностью цилиндра. При нагреве цилиндра на температуру t0 материал конструкции получает относительное удлинение в трех направлениях, равное:

e=αt,

где a - коэффициент температурного расширения материала, принимаемый равным для всех направлений для данного материала.

Закон Гука в данном случае записывается в виде:

eρ=dudρ=1E;

ej=uρ=1E;		(7.82)

ez=1E.

Так как, принадлежащие цилиндру, равноудаленные от его оси z, точки, будут иметь одинаковую температуру, то в указанных точках выполняются:

t=const,dt=0,ez=C,			(7.83)

где C - произвольная постоянная.

Условие равновесия выделенного элемента, с размерами dr, d z, dj, в радиальном направлении, записывается в виде:

d(ρsρ)ρdρ−sjρ+dtjρdz=0,			(7.84)

где tjr - напряжение сдвига. С учетом соотношений (7.83) можно предположить, что в данном случае dtjρdz=0. Тогда уравнение равновесия (7.84) принимает вид:

sj=dρsρρdρ.				(7.85)

Из (7.82) выражая напряжение через перемещение, получим:

sρ=Em1+m1−2m1−mmdudρ+uρ+1+mmαt01−ρ2RH2−C;

sj=Em1+m1−2mdudρ+1−mmuρ+1+mmαt01−ρ2RH2−C;	(7.86)

sz=Em1+m1−2mdudρ+uρ+1+mmαt01−ρ2RH2−1−mmC.

Принимая во внимание (7.86) из (7.85), получим:

d2udρ2+du/ρdρ−21+m1−mαt0ρ2RH2=0.		(7.87)

После двойного интегрирования (7.87), определяется:

u=αt0ρ3RH21+m41−m+12Aρ+Bρ,			(7.88)

где А и В произвольные постоянные, которые вычисляются из граничных условий задачи.

Для определения трех произвольных постоянных А, В, C, входящих в выражения напряжений и перемещений (7.86) и (7.88), можно сформулировать следующие три необходимых граничных условия.

Два граничных условия вытекают из условия равенства нулю радиальных напряжений на наружной и внутренней поверхности цилиндра, т.е.

sr  = 0 при r = RB и при r = RH .			(7.89)

Необходимое третье условие определяется из следующих соображений. Из условия соблюдения равновесия цилиндра по осевому направлению и, следовательно, сумма всех нормальных напряжений на площади поперечного сечения должна быть равна нулю, т.е.

RBRHszpρdρ=0.				(7.90)

Подставляя выражение sr из (7.86) в (7.89), а выражение sz из (7.86) в (7.90), и после ряда несложных преобразований, получим:

A=αt01−3m21−mRB2RH2−αt03−m21−m;

B=αt01+m41−mRB2;			(7.91)

C=-αt0RB22RH2+αt02.

Из (7.86), с учетом (7.91), окончательные выражения напряжений можно записать следующим образом:

sρ=Eαt0141−m1−ρ2RH2+RB2RH2−RB2ρ2;

sj=Eαt0141−m1−3ρ2RH2;			(7.92)

sz=Eαt0121−m1−2ρ2RH2+RB2RH2.

Для сплошного цилиндра, т.е. при RB = 0 выражение (7.92) упрощается и принимает вид:

sρ=Eαt041−m1−ρ2RH2;    sj=Eαt041−m1−3ρ2RH2;

sz=Eαt021−m1−2ρ2RH2.				(7.93)

Как показывают выражения (7.92) и (7.93) температурные напряжения для данной конструкции не зависят от диаметра цилиндра, а зависят лишь исключительно от разности температур t0 между наружным и внутренним слоями, следовательно, в тождественных формах, имеющих одинаковую разность температур, равную t0 , и одинаковый закон распределения, внутренние температурные напряжения будут равны.

7.14. Пример расчета трубы при действии
температуры (задача 24)

Пусть задана цилиндрическое тело с наружным радиусом RH = 1 м, коэффициентом температурного расширения a = 10-5, модулем деформации Е = 2×108 кН/м2, коэффициентом Пуассона m = 0.3; при разности температур между наружными и внутренними слоями t0 = 100°, требуется:

1. Определить характер распределения температурных напряжений в сплошном (RB = 0) и в полом цилиндре с RB = 0.15 м;

2. По теории прочности Губера-Мизеса определить характер распределения интенсивности напряжений в поперечных сечениях сплошного и полого цилиндра

Решение

1. Определить характер распределения температурных напряжений в сплошном и в полом цилиндре

Напряженное состояние полого цилиндра определяется соотношением (7.92), а для сплошного цилиндра выражением (7.93). Результаты расчетов обобщены в табл. 7.1, где значения напряжений указаны в кН/м2. Эпюры напряжений sr, sj, sz для сплошного и полого цилиндров показаны на рис. 7.31.

Для сплошного цилиндра полученные результаты, приведенные в табл. 7.1. и на рис. 7.31, а, показывают, что радиальные напряжения 0 £ sr £ 720 кН/м2 являются только растягивающими. Максимальное радиальное напряжение возникает при r = 0. Тангенциальные напряжения sj = = 720 кН/м2 при r = 0 являются растягивающими, а на наружной поверхности вызывают сжатие sj = 1430 кН/м2 при r = RH. Наиболее опасными являются осевые напряжения z. Максимальные растягивающие напряжения sz = 1430 кН/м2 возникают при r = 0, и такого же порядка напряжения сжатия на наружной поверхности.

Иначе распределяются напряжения в случае полого цилиндра. Осевые напряжения sz остаются того же порядка (рис. 7.31, б). Меридианальное напряжение sj на внутренней поверхности цилиндра принимает примерно в два раза большее значение, нежели в случае сплошного цилиндра. А на наружной поверхности приобретают такие же значения, что и на внутренней поверхности, только с обратным знаком.

Более благоприятным является характер распределения радиальных напряжений для полого цилиндра. В данном случае он принимает нулевые значения, как на наружной, так и на внутренней поверхности.

2. По теории прочности Губера-Мизеса определить характер распределения интенсивности напряжений в поперечных сечениях сплошного и полого цилиндра

Рис. 7.31

Для оценки характера распределения интенсивности напряженного состояния, из полученных данных sr, sj, sz (рис. 7.31), и учитывая, что эти напряжения в данном случае являются главными, по теории прочности Губера-Мизеса вычисляется интенсивность напряжений si:

si=22

Значения si для сплошного и для полого цилиндров внесены в табл. 7.1, а эпюры si пунктирной линией показаны, соответственно, на рис. 7.31, а и рис. 7.31, б.

Принимая, что трубопровод изготовлен из стали с содержанием 0,15 углерода, для которых sт » 104 кН/м2, то в данном случае условие прочности трубопровода выполняется с большим запасом, т.к. максимальное значение si  = 1390 кН/м2.

Следовательно, условие прочности выполняется si £ sт .

Таблица 7.1

| r, | Сплошной цилиндр |  |  |  | Полый цилиндр, RB = 0.15 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | sr | sj | s | si | sr | sj | sz | si |
| 0.00 | 720 | 720 | 1430 | 720 | - | - | - | - |
| 0.15 | - | - | - | - | 0.0 | 1390 | 1300 | 1300 |
| 0.20 | 690 | 630 | 1310 | 650 | 300 | 1050 | 1340 | 1170 |
| 0.40 | 600 | 370 | 970 | 530 | 520 | 490 | 1050 | 500 |
| 0.60 | 460 | -60 | 400 | 490 | 410 | 0.0 | 430 | 430 |
| 0.80 | 260 | -660 | -400 | 830 | 250 | -610 | -370 | 770 |
| 1.00 | 0.0 | -1430 | -1430 | 1430 | 0.0 | -1390 | -1390 | 1390 |

7.15. Вопросы для самопроверки

1. Дайте определения пластинки и оболочки как геометрической формы.

2. Дайте определения тонкостенных оболочек и пластин.

3. Сформулируйте основные гипотезы заложенные в основу теории тонких оболочек.

4. Сформулируйте уравнения Софи Жермена.

5. Сформулируйте граничные условия в следующих случаях закрепления контура пластинки: шарнирно опертой; жестко заделанной и свободной.

6. Поясните суть определения «цилиндрический изгиб пластины».

7. Сформулируйте основные положения безмоментной и моментной теории оболочек .

8. Перечислите основные силовые факторы возникающих в теле  круглой пластины при симметричном нагружении.

9. Дайте определение понятия серединной поверхности оболочки.

10. Дайте определение цилиндрической оболочки как геометрической формы.

РАЗДЕЛ 8.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ
И ПОЛЗУЧЕСТИ

8.1. Основы деформационной теории пластичности

Для изучения работы конструкций за пределами упругости необходимо предварительно сформулировать критерии перехода от упругого к упруго-пластическому состоянию и сформулировать новые физические уравнения взамен закона Гука, который как известно, справедлив только для описания связи между напряжениями и деформациями только упругой стадии работы конструкции.

Для сложного напряженного состояния имеем линейные соотношения обобщенного закона Гука:

ex=1E	(8.1)

Условия перехода из упругого состояния в упруго-пластические могут быть определены по формулам одной из гипотез предельного состояния.

Для выполнении практических расчетов наиболее распространение нашла гипотеза энергии формоизменения, согласно которому переход из упругого состояния в пластическое происходит когда интенсивность напряжений si , достигает предела текучести, т.е.: