Откуда следует, что при P1 = P2 критическое значение силы Pкр меньше наименьшего значения критической силы в случае, если на систему действовала бы приложена только одна из сил P1 или P2, т.е. 7604 кН < 7856.1 кН.

Резюмируя, заметим, что как это показывают результаты расчетов, наступление критического состояния системы зависит как от свойств заданной системы, так и от схемы нагружения.

В рассматриваемом примере, как это следовало бы ожидать, наиневыгоднейшей схемой нагружения является схема б), т.е. когда одновременно в каждом из двух узлах заданной системы приложены одинаковые силы.

Далее, сравнивая случаи нагружения а) и в), легко установить, что из этих двух случаев нагружения, случай а) является более опасным для заданной системы, т.к. в этом случае потеря устойчивости наступает при более низком уровне величины внешней силы.

Данное обстоятельство объясняется тем, что жесткость узла под номером 1 заданной системы, меньше по сравнению с жесткостью узла под номером 2, т.к. жесткость первого узла формируется двумя элементами (стойки и одного ригеля), а жесткость второго узла формируется тремя элементами (идентичной стойкой, левым ригелем, который является общим для формирования жесткости первого и второго узла, а также правым ригелем).

4.8.  Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение свойства заданной системы, называемого устойчивостью.

2. Дайте определение положения системы, называемого устойчивым.

3. Дайте определение понятия об устойчивой форме равновесного состояния системы.

4. Дайте определение о критическом состоянии системы.

5. Какие значения внешних сил называются критическими?

6. Что означает потеря системой устойчивости по I и по II роду соответственно?

7. Перечислите все три критерия по определению критических значений внешних сил.

8. Сформулируйте основные задачи теории устойчивости.

9. Сформулируйте задачу Эйлера.

10. Укажите основные закономерности, существующие между различными формами потери устойчивости стержневых систем.

11. Перечислите основные факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на величину критических значений внешних сил.

РАЗДЕЛ 5.  ДИНАМИКА СООРУЖЕНИЙ

5.1. Предмет и задачи динамики сооружений

Динамика сооружений - это один из специальных разделов строительной механики, посвященный методам расчета сооружений на динамические нагрузки. Динамические нагрузки по своей природе весьма разнообразны. К такого рода воздействиям относятся природные явления, т.е. сейсмические толчки, ветровые порывы, а также различные динамические воздействия технологического или аварийного происхождения: движение неуравновешенных частей машин и механизмов; падение летящего тела при соударение его с элементами конструкций; работа копров, молотов и других ударных механизмов; движение поездов, кранов и т.д.

Особенностью динамических нагрузок является то, что при их действии сооружение переходит в состояние движения,причем при периодическом повторении динамических воздействий в определенных условиях происходит накопление энергии системы, выражающееся в постепенном увеличении амплитуды колебаний.

Это явление, называемое резонансом, особенно опасно для сооружения тем, что разрушение может произойти и при воздействиях с малой интенсивностью.

Существенным отличием динамических методов расчета от статических является введение в уравнениях состояния нового переменного - времени и, ввиду их значительности, инерционных сил. При этом, если при решении аналогичных задач при статическом нагружении, уравнения состояния выражались при помощи алгебраических или трансцендентных уравнений, то соответствующая динамическая задача требует уже решения дифференциальных уравнений с производными по времени.

В динамике сооружений следует различать два типа движения или колебания системы. Колебания системы при отсутствии действия внешних сил называются свободными. Если колебания системы сопровождаются действием внешних динамических нагрузок, то колебания называются вынужденными.

Для описания динамических колебаний необходимо ввести в рассмотрение следующие понятия: круговая частота w и период колебаний T=2pw. Круговая частота определяет число циклов колебания в течении 2p секунд, а период определяет интервал времени, в течении которого совершается полный цикл колебаний.

Системы в динамике сооружений различаются по числу степеней свободы. Числом степеней свободы системы называется число независимых геометрических параметров (обобщенных координат), определяющих положение системы (материальных точек) в любой момент времени при ее (их) движении. Число степеней свободы системы складывается из числа степеней свободы материальных точек, принадлежащих системе. Число степеней свободы является основной характеристикой системы при динамических воздействиях.

В динамике сооружений различают два основных подхода: кинетостатический и энергетический.

Кинетостатический подход состоит в том, что сооружение в произвольный момент времени предполагается находящимся в равновесном состоянии под действием заданных динамических и вызванных ими инерционных нагрузок. Далее для составления уравнений состояния применяются классические методы строительной механики (метод сил, перемещений или смешанный).

Энергетический подход основан в определении в равновесном состоянии через закон сохранения энергии с учетом инерционных сил. В частности, когда силы сопротивления движению не учитываются, энергетический принцип в общем случае записывается в виде:

K + V = const,

где K - кинетическая энергия системы; V - потенциальная энергии системы или работа внешних или внутренних сил, так как система в процессе колебания находится в равновесном состоянии.

В настоящей книге при решении конкретных задач ограничимся применением кинетостатического подхода, а для вывода уравнения - метода сил.

5.2. Системы с одной степенью свободы

Рассмотрим систему в виде невесомой балки с сосредоточенной массой m, горизонтальным перемещением и поворотом которого будем пренебрегать. При таких предпосылках единственная материальная точка, т.е. сосредоточенная масса величиной m может совершать перемещения только в вертикальном направлении, следовательно, система имеет одну степень свободы.

Будем исследовать движение системы из ее исходного положения равновесия при t = 0 (рис. 5.1,а), считая перемещение вниз положительным.

Рис. 5.1

Пусть на балку действует динамическая сила величиной: P(t)= Pa sint, где q - частота вынуждающей силы. Обозначая дополнительное перемещение массы m от динамических нагрузок через y (t), вводим следующие начальные условия:

y0=y0;y0=y0.			(5.1)

В процессе движения на массу действует сила инерции It=-myt и сила сопротивления по Фойхту St=-αyt. Сила сопротивления движению возникает от различных внешних и внутренних причин: сопротивление движению внешней среды, трение в местах соединения элементов и опорных частях, внутреннее неупругое сопротивление материалов конструкций и т.д.

Заметим, что система, обладающая свойствами внутреннего сопротивления называется консервативной, а система, лишенная данного свойства - неконсервативной.

Вводим следующие обозначения: d11 - вертикальное перемещение балки в точке закрепления массы m от действия вертикальной единичной силы Р = 1, приложенной в той же точке; D1P (t) - вертикальное перемещение балки в точке закрепления массы m от динамической силы P (t), при этом: D1P (t) = 1P  P (t); 1P - вертикальное перемещение балки в точке закрепления массы от действия вертикальной единичной силы Р = 1, приложенной в точке приложения внешней силы P (t) при ее отсутствии.

Применяя метод суперпозиции, очевидно, что, в произвольный момент времени полное перемещение сосредоточенной массы m принимает значение:

yt=It+Std11+Ptd1P,			(5.2)

откуда и определяется дифференциальное уравнение движения рассматриваемой системы:

myt+αyt+1d11yt=d1Pd11Pt.		(5.3)

Принимаем обозначения: w0=1d11m- круговая частота собственных колебаний системы; n=12αm- коэффициент затухания.

С учетом введенных обозначений, уравнение движения системы (5.3) принимает вид:

y+2ny+w02y=d1Pd11mPt.			(5.4)

Решение дифференциального уравнения (5.4), с учетом начальных условий (5.1) и, учитывая, что для реальных конструкций всегда выполняется n < w0 , записывается в виде:

y=yAe−ntsin.	(5.5)

Здесь приняты следующие обозначения:

yA=y02+y02w02;tgj=y0w0y0;w=w02−n2.		(5.6)

Круговая частота w называется круговой частотой собственных колебаний системы с учетом сил затухания.

Коэффициент затухания колебания определяется по корректированной гипотезе Фойхта, позволяющей получить наиболее обоснованные результаты для учета диссипации энергии в системе в процессе колебаний, т.е.:

n=d2pw»d2pw0,				(5.7)

где d - называется логарифмическим декрементом затухания и определяется через отношения соседних амплитуд колебания, возникающих через промежуток времени T=2pw:

d=lnytyt+T.				(5.8)

Для различных конструкций средние значения d приводятся в табл. 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование конструкции | d |
| --- | --- |
| Стальные мосты Железобетонные мосты Железобетонные балки Железобетонные рамы Железобетонные ребристые перекрытия | 0.17 0.63 0.56 0.25 0.57 |

Выражение (5.5) определяет перемещение сосредоточенной массы при действии силы P (t), изменяющейся во времени по произвольному закону. Первый член выражения характеризует собственные колебания системы, а второй, интегральный член - вынужденные колебания.

Так как P(t) = P0 sint, то решение (5.5) преобразуется и принимает вид:

y=yAe−ntsin.		(5.9)

Здесь приняты следующие обозначения:

ya=d1PP0k; tgj1=2nqw2−q2;k=11−q2w22+4n2q2w4.	(5.10)

Если в момент времени t = 0 система находится в состоянии покоя, т.е. y0=y0=0, то решение (5.9) с учетом (5.10) преобразуется в виде:

y = kД P0 1P sin(t - 1).

Величина kД называется коэффициентом динамичности и характеризует эффект от динамической нагрузки по отношению к аналогичной статической нагрузке величиной P(t) = P0 = const.

Коэффициент динамичности существенно зависит от отношения q/w. При q/w→1 коэффициент динамичности стремится принять максимальное значение и колебания системы при q/w=1 называются резонансными, а амплитуда колебаний принимает опасное значение:

ya = kД 1P P0 = w22nq1P P0 .

5.3. Пример расчета балки в виде системы с одной степенью свободы (задача 13)

Проверить прочность балки в рабочем режиме вибратора, расположенного по середине пролета балки (рис. 5.2, а), учитывая только вертикальную составляющую вертикальной силы: P(t) = P0 sint, принимая: G = 15 кН - вес вибратора; Р0 = Pa = 3.0 кН - вес неуравновешенных частей вибратора; e = 0.01 м - эксцентриситет относительно оси вращения неуравновешенных частей; q = 30 с-1 - круговая частота внешней силы; l = 4 м - пролет балки. Поперечное сечение балки выполнено из двутавра №20, материал Ст-3. Следовательно, Е=2.1×108кН/м2-модуль деформации материалов; Jx =1.84×10-5 м4- момент инерции; Wx = 1.84×10-4 м3 - момент сопротивления поперечного сечения; R = 25×104 кН/м2 - расчетное сопротивление; d = 0.1 - логарифмический декремент. Интенсивность распределенных нагрузок принимается равной: q = 4 кН/м.

Рис. 5.2

На первом этапе для выполнения расчетов необходимо  определить величину коэффициента динамичности. Для этого сначала определим величину коэффициента затухания n=0.16,28w=1.6×10-2 .

Воспользуемся эпюрой моментов, изображенной на рис. 5.2, б и по формуле Мора определим d11:

d11 =1E2⋅12⋅l2⋅l4⋅23⋅l4=l348EJ.

Круговая частота собственных колебаний без учета затуханий:

w0=1md11=1Ggl348EJ=48EJgGl3=
=48⋅2.1⋅108⋅1.84⋅10−5⋅9.8115⋅43=43.54c-1.

Собственная частота системы с учетом затухания колебания принимает значения:

w=43.542−0.126.282⋅43.542=43.54⋅1−0.16.282= 43.2 c-1.

Коэффициент динамичности определяется из (5.10) по формуле:

k=11−30243.222+4⋅1.62⋅10−4⋅43.22⋅30243.24=
=11−0.48232+4.94⋅10−4=10.269=1.93.

Последовательно определим максимальное значение момента в опасном сечении (рис. 5.2, в, г) от статических и динамических сил: