Приравнивая нулю определитель этой системы, получим:

01011010−sinβl−cosβlshβlchβl−cosβlsinβlchβlshβl=0,

отсюда имеем shβlcosβl=-1.

Наименьший корень этого трансцендентного уравнения принимает значение: bl = 1.875.

Учитывая соотношение (5.86), находим частоту основного (наименьшего) тона колебаний:

w1=3.52l2EJρF.

5.11. Вопросы для самоконтроля

1. Поясните основные задачи динамической теории  инженерных конструкций.

2. Какие виды динамических нагрузок можете перечислить?

3. Какое явление называется резонансным?

4. Какие колебания называются свободными или собственными?

5. Какие колебания называются вынужденными?

6. Дайте определение понятий круговой и фазовой частоты соответственно.

7. Дайте определение периода собственных и вынужденных колебаний соответственно.

8. Что называется числом собственных колебаний заданной системы.

9. Перечислите основные подходы применяемые при решении задач динамики.

10.Сформулируйте понятие сила инерции и сила сопротивления по Фойгту.

11. Дайте определение понятий, что означает консервативные и неконсервативные системы.

12. Дайте определение понятия система с конечным числом степеней свободы.

13. Дайте определение понятия система с распределенными параметрами.

14.Сформулируйте условия ортогональности собственных колебаний.

15.Сформулируйте понятие собственные формы колебания.

16.Сформулируйте понятие собственные частоты колебаний.

17.Дайте определение коэффициента динамичности для системы с одной степенью свободы.

18.Поясните причины возникновения сейсмических колебаний сооружений.

19.Поясните суть спектрального метода теории сейсмостойкости.

20.Поясните понятие коэффициенты разложения и коэффициенты формы колебаний.

РАЗДЕЛ 6.  ИЗГИБ И КРУЧЕНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ

6.1. Общие положения и основные особенности

расчета

В настоящее время в машиностроении, авиации, строительстве, железнодорожном транспорте все больше используются конструкции, выполненные из тонкостенных и штампованных профилей или просто из тонколистовой стали. Эти конструкции обеспечивают высокую жесткость и прочность при сравнительно небольшом весе, поэтому их применение в технике является весьма экономичным. На железнодорожном транспорте это элементы тележек, стенок локомотивов, вагонов и многих других конструкций.

Специфика расчета этих конструкций на прочность породила особую расчетную схему - схему тонкостенного стержня.

Основным признаком тонкостенного стержня является характерное отношение его геометрических размеров. В поперечном сечении одно из измерений (толщина) существенно меньше другого- срединной длины контура s. Последняя в свою очередь намного меньше, чем длина стержня l (рис. 6.1).

Длина контура для тонкостенного стержня, представленного на рис. 6.1:

s = h + 2b.

Следовательно, характерные размеры тонкостенных стержней открытого профиля взаимосвязаны и меняются в пределах ls³10и s>>d.

Основные положения теории тонкостенных стержней были даны С.П. Тимошенко. Полное и общее развитие эта теория получила в трудах В.З. Власова и потому обычно называется теорией Власова.

Рис. 6.1

Тонкостенный стержень, как расчетная схема, сохраняет в себе основные свойства обыкновенного стержня и формулы сопротивления материалов, связанные с растяжением (сжатием), изгибом и кручением бруса, остаются в основном справедливыми.

Вместе с тем, тонкостенный стержень в силу геометрических соотношений обнаруживает свойства, существенно отличающие его от стержней сплошного сечения. При некоторых видах загружения не соблюдается гипотеза плоских сечений, происходит так называемая депланация сечения за счет неравномерной деформации стержня вдоль его оси. Иными словами, не соблюдается принцип Сен-Венана - глубина «проникновения» краевых особенностей вдоль оси существенно больше, чем в сплошном стержне.

Вообще говоря, сравнительная оценка нормальных и касательных напряжений s и t в поперечных сечениях бруса при переходе от сплошного сечения к тонкостенному профилю существенно меняется, и этот вопрос требует особого изучения.

При кручении тонкостенных стержней и вообще стержней с некруглым поперечным сплошным сечением, поперечные сечения плоские до деформации, искривляются по некоторой поверхности w(x, y, z) (рис. 6.2), что называется депланацией сечения. По характеру формирования депланаций сечения по длине стержня, следует различать два типа кручения стержней: свободное и стесненное.

Рис. 6.2

Если депланация во всех поперечных сечениях одинакова по длине стержня или иначе w(x, y, z) = w(x, y), т.е. она является постоянной и не зависит от z, то такое кручение называется свободным. При переменных депланациях по длине стержня, кручение называется стесненным.

При свободном кручении в поперечных сечениях стержня возникают только касательные напряжения, а при стесненном кручении, наряду с касательными возникают и нормальные напряжения. Эффект от неравномерной депланации сечения по его длине наиболее существенен для стержней открытого профиля.

После определения полной системы внешних сил, заметим, что порядок вычисления напряжений и перемещений в тонкостенном стержне закрытого профиля при свободном кручении принципиально ничем не отличается от метода расчета обычных стержней [8]. Поэтому, здесь этому вопросу специальное внимание не уделяется.

6.2. Секториальная площадь

В дополнение к уже известным геометрическим характеристикам сечений (F - площадь поперечного сечения; Sx, Sv - статические моменты сечения; Jx, Jv, Jxy - осевые и центробежный моменты инерции) введем ряд новых. Эти характеристики свойственны только тонкостенным стержням и определяются на основе понятия секториальной площади.

Рассмотрим срединную линию контура поперечного сечения (рис. 6.3). Срединная линия - это геометрическое место точек поперечного сечения, равноудаленно расположенных от контурных линий. Выберем на срединной линии начало 0 отсчета дуги s и из заданного полюса Р. Проведем два луча к концам элементарного отрезка ds. Удвоенную площадь треугольника PAB обозначают через d .

Очевидно, что

Рис. 6.3

d  = r d s,			(6.1)

где r - расстояние от полюса Р до касательной к линии контура в точке А.

Интеграл

w=0srds,			(6.2)

называется секториальной площадью. Таким образом, секториальная площадь представляет собой удвоенную площадь, очерчиваемую радиус-вектором РА при движении т. А по контуру от начала отсчета 0 до некоторого значения дуги s. Если радиус-вектор вращается по часовой стрелке, приращение площади d  имеет знак плюс, против часовой стрелки - минус.

Точка Р называется секториальным полюсом.

При заданном полюсе и заданном начале отсчета в каждом конкретном случае может быть построена эпюра секториальной площади.

В качестве примера построим эпюру секториальной площади для контура, приведенного на рис. 6.4, а. Выбираем в качестве полюса точку P, а за начало отсчета принимаем точку 0 (рис. 6.4, а).

Рис. 6.4

Рассмотрим участок 0-3. На этом участке 0 £ s £ a. Вектор r вращается по часовой стрелке, следовательно эпюра w имеет знак плюс:

0-3 = +a s;   0 = 0;   3 = a2 .

На участке 3-4, 0 £ s £ a, вектор r вращается против часовой стрелки, то есть приращение площади будет отрицательным:

3-4 = a2 - a s;   3 = a2 ;   4 = 0.

На участке 0-2, 0 £ s £ a, вектор r вращается против часовой стрелки, то есть приращение площади будет отрицательным:

0-2 = -a s;   0 = 0;   2 = -a2 .

На участке 2-1, 0 £ s £ a, вектор r вращается по часовой стрелке, то есть приращение площади будет положительным:

2-1 = - a2 +a s;   2 = -a2 ;   1 = 0.

Эпюра секториальной площади w приведена на рис. 6.4, б.

Отметим, что при переносе полюса секториальная площадь меняется на величины, линейно зависящие от координат x и y, т.е.:

w0(s)=w'(s)−yc(x−x0)+xc(y−y0),		(6.3)

где w0(s) и w'(s)- секториальная площадь относительно нового Р0 и старого полюса Р', соответственно; xc, yc, x0, y0 - координаты центра изгиба и начала отсчета, соответственно.

6.3. Секториальные характеристики и их определение

Наряду с общепринятыми, для тонкостенных стержней вводятся дополнительные характеристики поперечных сечений.

Секториально статический момент поперечного сечения:

Sw=FwdF=dSwds, м4 .

Секториально линейные моменты площади поперечного сечения:

Swx=FwxdF=dSwxds и Swy=FwydF=dSwyds, м5 .

Секториальный момент инерции поперечного сечения:

Jw=Fw2dF=dSw2ds, м6 .

Окончательные выражения секториальных характеристик, исходя из предположения, что толщина тонкостенного сечения по всему контуру постоянна и равна d.

При поперечном изгибе или кручении всегда существует такая точка, относительно которой момент от касательных сил, возникающих в поперечном сечении, равен нулю. Эта точка называется центром изгиба или кручения. Для сечений, имеющих две оси симметрии, центр изгиба или центр кручения совпадают с центром тяжести.

Положение центра изгиба (или кручения) не зависит от действующих на стержень сил, а зависит только от формы и размеров поперечного сечения тонкостенного стержня.

При стесненном кручении центр кручения, а также начало отсчета секториальной площади не могут быть выбраны произвольно. Эти точки должны быть выбраны так, чтобы секториально линейные моменты, а также секториально статический момент были равны нулю, т.е.:

Swx=FwxdF=dSwxds=0;Swy=FwydF=dSwyds=0;		(6.4)

Выполнение условий первых двух условий из (6.4) зависит только от выбора координат полюса. Выполнение же третьего из условий (6.4) зависит от выбора начала отсчета 0.

Эпюра , построенная при полюсе, в качестве которого взят центр изгиба, и удовлетворяющая третьему уравнению (6.4), носит название эпюры главной сектроиальной площади.

Положение центра изгиба и секториальные характеристики сечения на практике определяются в следующей последовательности.

Сначала выбирается положение полюса Р и строится эпюра секториальной площади ¢ относительно полюса.

Далее определяются величины Sw'x и Sw'y относительно полюса P и вычисляются координаты центра изгиба по формулам:

xc=Sw'xJx и yc=Sw'yJy.			(6.5)

Определяется секториальнаю площадь относительно центра изгиба по формуле (6.3) и вычисляется секториaльно стaтический момент поперечного сечения по формуле:

Sw0=dSw0ds,

как площадь эпюры 0, умноженную на .

Далее определяется постоянная D из третьего условия (6.4) по формуле:

D=-Sw0F				(6.6)

и строится эпюра главной секториальной площади:

w=w0+D.				(6.7)

6.4. Общий случай нагружения тонкостенного
стержня. Бимомент

В общем случае нагружения осевые перемещения сечения тонкостенного бруса можно представить в виде следующего выражения:

w=w0+jyx+jxy−gw,			(6.8)

где w0 , x и y характеризуют: смещение по продольной оси z; поворот сечения как жесткого целого относительно координатных осей x и y; g - удельный угол закручивания относительно продольной оси z, w - эпюра главной секториальной площади.

Нормальные напряжения в сечении, согласно закону Гука, в данном случае определяются согласно выражения:

s=Edwdz=Edw0dz+djydzx+djxdzy−dgdzw.	(6.9)

С учетом последнего выражения, формулы по определению внутренних силовых факторов от нормальных напряжений s, примут вид:

N=FsdF=EFdw0dz,My=FsxdF=EJydjydz,Mx=FsydF=EJxdjxdz,Bw=FswdF=-EJwdgdz.	(6.10)

Здесь через Bw обозначена новая силовая характеристика, называемая бимоментом, размерность которой будет кН×м2.

В результате совместного рассмотрения (6.9) и (6.10) выражение нормальных напряжений можно представить в следующем виде:

s=NF+MxJxy+MyJyx+BwJww.			(6.11)

Первые три слагаемых уже известные нам величины нормальных напряжений из курса «Сопротивления материалов», являются результатом действия продольной силы и изгибающих моментов. Что же касается четвертого слагаемого, то оно характеризует изменения, вносимые в линейные законы распределения напряжений, депланацией сечения, силовой мерой которой является бимомент.

Заметим, что бимомент является самоуравновешенным фактором и по методу сечений не может быть определен. Следовательно, задача в общем случае нагружения тонкостенного стержня является статически неопределимой. Например, если нагрузить стержень двутаврового сечения четырьмя равными силами Р (рис. 6.5), бимомент в торцевом сечении будет равен:

Рис. 6.5

Bw=i=14Piwi,		(6.12)

где i - значение секториальной площади для точки приложения силы Pi, т.е.:

Bw=4Pbh4=Pbh.

В этом случае, очевидно, что и продольная сила N, и изгибающие моменты Mx , My  равны нулю.

Касательные напряжения в поперечном сечении стержня в общем случае нагружения слагаются из касательных напряжений поперечного изгиба, простого (свободного) кручения, и наконец, из вторичных касательных напряжений, возникающих за счет стесненного кручения:

t=tx+ty+tw+tg.				(6.13)

Следовательно, в общем случае нагружения в поперечных сечениях тонкостенного стержня возникают следующие внутренние усилия: Qx, Qy- поперечные силы, от касательных напряжений tx, ty ; Mx, My -изгибающие моменты, от нормальных напряжений sz ; Mz - крутящий момент свободного кручения от касательных напряжений tg; Bw - бимомент от действующих нормальных напряжений sw, вследствии изгиба элементов тонкостенного стержня; Mw - изгибно-крутящий момент от дополнительных касательных напряжений tw .

Формулы для вычисления перечисленных факторов даны в табл. 6.1, где приняты следующие обозначения: u, v - перемещения линий центров изгиба сечений в направлении координатных осей x и y; Sx,Sy,Sw- соответственно, статические моменты относительно координатных осей и секториально статический момент отсеченной части сечения, расположенной по одну сторону от расчетной точки.

Все эти величины легко определяются, если известна функция g(z). Последняя может быть найдена из условия равенства суммы крутящих моментов стесненного и свободного кручения полному крутящему моменту:

Mw+Mz=Mð.				(6.14)

Подставляя в (6.10) значения M и M из табл. 6.1, получим:

−EJwg'''+GJðg'=Mð.				(6.15)

Дифференцируя (6.15) по z, имеем:

EJwgIV−GJðg''=-dMðdz,			(6.16)

Таблица 6.1

| Силовой фактор | Усилие | Напряжение |
| --- | --- | --- |
| Поперечная сила Qx , Qy | Qx=EJyu''', Qy=EJxv''' | tzx=QxSyJyd(x), tzy=QySxJxd(y) |
| Изгибающий момент Mx , My | Mx=-EJxv'' My=-EJyu'' | sx=MxJxy, sy=MyJyx |
| Крутящий момент при свободном кручении тонкостенного стержня постоянной толщины стенки d, M | Ìz=GJðg' | tg=MzJðd |
| Крутящий момент при стесненном кручении тонкостенного стержня постоянной толщины стенки d, Mw | Ìw=-EJwg''' | tw=MwSwJwd |
| Бимомент Bw | åw=-EJwg'' | sw=BwJww |

или

Рис. 6.6

gIV−α2g''=-mEJw,		(6.17)

где α=GJðEJw- изгибно-крутильная характеристика поперечного сечения стержня; m=dMðdz-распределенный крутящий момент.

Рассмотрим случай кручения, когда на свободном конце тонкостенного стержня, защемленного с другим концом, действует крутящий момент (рис. 6.6). В этом случае имеем:

gIV−α2g''=0,				(6.18)

интеграл которого записывается:

g(z)=C1chαz+C2shαz+C3z+C4.		(6.19)

Откуда имеем:

(6.20)

Для определения C1, C2, C3 и C4 с учетом граничных условий:

при z = 0, Mg0=Pe и Bw0=0;

при z = l, gl=0 и g'l=0,			(6.21)

получим:

C1=0;C2=-PeαGJð1chαl;C3=PeGJð;C4=PeαGJðshαl−αlchαlchαl.		(6.22)

Учитывая выражения произвольных постоянных (6.22) из (6.19) и (6.20), будем иметь:

g(z)=PeαGJðshαl−shαz+αz−lchαlchαl;g'(z)=PeGJðchαl−chαzchαl;g''(z)=-αPeGJðshαzchαl;		(6.23)

Здесь shx и chx - гиперболический синус и гиперболический косинус, соответственно, аргумента x:

shx=ex−e−x2;chx=ex+e−x2.			(6.24)

Значения гиперболических функций при заданном аргументе приводятся в таблице 3.7.

В заключении, учитывая (6.23) и выражения усилий из таблицы 6.1, окончательно получим:

Mg=GJg'=Pe1−chαzchαl;Bw=-EJwg''=Peshαzαchαl;Mw=-EJwg'''=Pechαzchαl.			(6.25)

Заметим, что существует полная аналогия в основных зависимостях теории стесненного кручения стержней открытого и замкнутого профилей. Основные расчетные зависимости теории расчета стержней замкнутого профиля можно получить, путем замены в приведенных выше зависимостях для расчета стержней открытого профиля, уже известных нам секториальных координат и секториальных геометрических характеристик сечений w, Jw и т.д., на обобщенные величины w, Jw и т.д., для замкнутого профиля.

При этом, главная обобщенная секториальная координата w, для замкнутого профиля (рис. 6.7), определяется:

w=w−ρs,

где w=rds=0srds- секториальная координата, вычисляемая по аналогии теории стержня открытого профиля; r - длина перпендикуляра, опущенного из полюса А, взятого внутри контура, на касательную к контуру; ρ=Ωdsd- параметр, условно называемый «средним радиусом» замкнутого контура; W - удвоенная площадь, охваченная срединной линией контура s; s=dsd=0sdsd-приведенная длина дуги данной точки контура.

Рис. 6.7

Главный обобщенный секториальный момент сечения Jw и секториальный статический момент Sw для замкнутого контура определяются по формулам: