РАЗДЕЛ 4. УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЙ

4.1. Предмет и задачи устойчивости

Устойчивостью называется способность сооружений сохранять свое первоначальное положение или первоначальную форму равновесия в деформированном состоянии при действии внешних сил.

В соответствии с этим надо различать устойчивость положения сооружения и устойчивость форм равновесия в нагруженном состоянии.

Положение сооружения или форма равновесия в нагруженном состоянии считаются устойчивыми, если при всяком, сколь угодно малом дополнительном возмущении, сооружение отклоняется от исследуемого положения или равновесного состояния, однако после исчезновения дополнительного возмущения полностью возвращается в исходное состояние (для упругих систем), или проявляет тенденцию к возвращению в исходное состояние (для упруго-пластических систем).

Положение сооружения или форма равновесия в нагруженном состоянии считаются неустойчивыми, если при каком-либо сколь угодно малом отклонении от исследуемого равновесном состоянии и после исчезновения возмущения сооружение не проявляет тенденцию к уменьшению получаемых отклонений, а иногда отклоняется еще далее - до нового положения или новой формы равновесного состояния.

Переход сооружения из одного равновесного состояния к другому равновесному состоянию называется потерей устойчивости системы. Состояние перехода называется критическим состоянием. При этом, величины внешних сил, действующие на сооружение называются критическими.

Как это следует из понятия устойчивости, в механике различают два вида потери устойчивости сооружения: потерю устойчивости положения и потерю устойчивости, вызванной сменой формы равновесного состояния.

В качестве примера потери устойчивости положения сооружения рассмотрим равновесное положение жесткой пластинки, изображенной на рис. 4.1, расположенной на двух опорах при действии собственного веса величиной G и силы P.

Учитывая, что левая подвижная опора способна развить реакцию только вверх, т.е. представляет собой одностороннюю связь, следовательно, при условии Ph<Gl2 состояние пластинки является устойчивым. В данном случае левая опорная реакция - величина конечная и направлена вверх.

С ростом силы P, при Ph=Gl2 левая опорная реакция принимает нулевое значение, а равнодействующая сил P и G пройдет через правый шарнир. Это признак того, что наступило критическое состояние. Поэтому значение силы P считается критическим и обозначается Pкр .

Рис. 4.1

Очевидно, что даже при незначительном росте величины силы P произойдет опрокидывание пластины и она займет новое равновесное положение. То есть произойдет потеря устойчивости положения пластины.

При изучении потери устойчивости сооружений, связанная со сменой формы деформированного состояния в строительной механике различают два рода потери устойчивости.

Потерю устойчивости, связанную только со сменой формы деформированного состояния, называют потерей устойчивости первого рода, что свойственно только упругим системам.

Потерей устойчивости второго рода принято называть первое предельное состояние системы по несущей способности системы, т.е. состояние системы, когда при дальнейшем увеличении внешних сил равновесие между внешними и внутренними силами нарушается.

Основная задача теории устойчивости заключается в определении критических значений внешних сил. При этом наибольшее практическое значение имеет определение критических значений внешних сил при потере устойчивости системы по первому роду.

4.2 Критерии определения устойчивости упругих систем

В теории устойчивости основными критериями определения критических значений внешних нагрузок являются энергетический, динамический и статический.

В основе энергетического критерия заложен известный принцип Лагранжа-Дирихле, согласно которому, если система находится в состоянии устойчивого равновесия, ее полная потенциальная энергия обладает минимумом по сравнению со всеми соседними состояниями системы; если в состоянии неустойчивого равновесия - то максимумом; а если в безразличном, т.е. критическом - то потенциальная энергия является постоянной величиной.

В общем случае изменение (вариацию) полной потенциальной энергии системы dU при переходе ее от рассматриваемого состояния к соседнему можно записать таким образом:

dU = dV - dT,

где dV - вариация потенциальной энергии внутренних сил; dT -вариация потенциальной энергии внешних сил.

Следовательно, критическое состояние системы, согласно энергетического критерия, определяется из условия

dU = 0   или   dV = dT.

При решении задач устойчивости по динамическому критерию исходят из предположения, что колеблющаяся система около своего положения равновесия, не способна возвращаться к первоначальному положению. Данное предположение равносильно утверждению, что в критическом состоянии спектр собственных частот рассматриваемой системы стремится к нулю, т.е. i = 0 (i = 1, 2, 3, ...). Здесь i - собственная частота рассматриваемой системы при i-ой форме колебаний.

Следовательно, при решении задач по динамическому критерию составляется уравнение собственных колебаний заданной системы, далее определяется выражение частот собственных колебаний и из условия их равенства нулю определяется критическое значение внешних сил.

Так например, для сжатого осевой продольной силой P стержня постоянного поперечного сечения с распределенной массой, частота основного тона поперечных колебаний выражается формулой

w=w01−PPð,

где 0 - собственная частота поперечных колебаний при отсутствии сжимающей силы, т.е. при P = 0.

Очевидно, что при Р  Pкр ,   0 и период колебаний Т = = 2 /  , т.е. стержень, колеблющийся около своего положения равновесия, не способен возвращаться к первоначальному состоянию.

Суть статического критерия заключается в следующем. Исследуемой системе задается отклоненная форма равновесия, совпадающая по характеру перемещений с ожидаемой новой формой равновесного состояния системы после потери устойчивости системы, и определяются значения рассматриваемых внешних нагрузок, способных удержать систему в новой форме равновесного состояния.

Значения внешних нагрузок, способных удержать систему в новом равновесном состоянии, при соблюдении граничных условий по исходному состоянию, является критическим.

В дальнейшем, здесь рассматривается решение задач теории устойчивости с применением только статического критерия, так как он является основным критерием при выполнении практических расчетов упругих консервативных систем.

4.3. Задача Эйлера

Рассмотрим решение задачи устойчивости упругого стержня, постоянного поперечного сечения, расположенной на двух шарнирно опертых концах, при действии продольной силы переменной величины Р  (рис. 4.2).Впервые эта задача была поставлена и решена Л. Эйлером в середине XVIII века.

На начальном этапе действия постоянно возрастающей силы Р, очевидно, что в поперечных сечениях стержня возникают только продольно сжимающие силы и стержень испытывает сжатие, сохраняя прямолинейную форму деформированного состояния (1). Считая данную форму деформированного состояния в качестве начальной, предполагают, что при некотором значении внешней силы Р = Pкр  стержень изогнется, т.е. в некотором новом равновесном состоянии принимает искривленную форму (2), изображенную на рис. 4.2.

Рис. 4.2

Обозначая величину прогибов стержня через y (z) в сечении, расположенном на расстоянии z от начала системы координат y z, значения изгибающих моментов в указанном поперечном сечении от действия внешней силы Р принимают значения

М = -Р y.

Из теории изгиба, при малых прогибах и пренебрегая продольными деформациями, деформированное состояние стержня за счет изгиба, описывается уравнением

E Jx y¢¢ = М = -Р y.			(4.1)

Принимая обозначение

k2=PEJx,				(4.2)

уравнение (4.1) можно представить в следующем виде:

y''+k2y=0.				(4.3)

Решение (4.3) имеет следующий вид:

y=C1sinkz+C2coskz.			(4.4)

Произвольные постоянные С1 и С2 определяются из граничных условий закрепления балки, т.е. y (0) = 0; y (l) = 0.

Из первого условия вытекает, что С2 = 0, а из второго

C1sinkl=0.				(4.5)

Последнее уравнение имеет два возможных решения: либо С1 =
= 0, либо же sinkl=0.

В первом случае получается, что С1 = С2 = 0 и перемещения согласно (4.4) тождественно равны нулю, т.е. y = 0. Это решение очевидно соответствует первоначальному равновесному состоянию, которое нас не интересует. Во втором случае, т.е. предполагая, что С1 ¹ 0, из (4.5) следует, что sinkl=0. Откуда следует, что kl = n, где n = 1,2,3,... 	С учетом выражения (4.2), получим òð=n2p2EJxl2.Наименьшая критическая сила òð получается при n=1:

òð=p2EJxl2.				(4.6)

Эта сила носит название первой критической или эйлеровой силы. Решение (4.4) при С1 ¹ 0 C2 = 0 принимает вид y=C1sinnpzl.

Графики функции y (z) при различных значениях n, или так

связи. Рис. 4.3

называемые формы потери устойчивости стержня изображены на рис. 4.3.

При выполнении практических расчетов, как правило, определяется критическое значение внешней силы, соответствующее низшей форме потери устойчивости системы. Поэтому мы далее будем рассматривать решение задачи по определению только наименьшего значения критических сил.

4.4. Устойчивость стержней с различными
концевыми условиями их закрепления

Рассмотрим однопролетный упругий стержень постоянного поперечного сечения, по концам которого приложены сжимающие силы Р, всегда направленные параллельно оси недеформированного стержня. Поместим начало системы декартовых координат xyz в центре тяжести левого крайнего сечения. Ось z направим по продольной недеформированной оси стержня, а ось y - по направлению наименьшей жесткости поперечного сечения.

С целью введения различных условий закрепления в концевых сечениях стержня предполагается, что в новом равновесном (критическом) состоянии (2) в общем случае могут быть приложены поперечные силы и изгибающие моменты. Кроме того, концевые сечения могут перемещаться перпендикулярно оси недеформированного стержня и поворачиваться вокруг оси x (рис. 4.4).

Рис. 4.4

Дважды дифференцируя каждый член уравнения (4.1), получим дифференциальное уравнение, описывающее деформированное состояние рассматриваемого стержня в общем виде:

EJxd4ydz4+Pd2ydz2=0.			(4.7)

Общее решение которого имеет вид:

y=C1+C2z+C3sinkz+C4coskz.		(4.8)

Составляя первые три производные от функции прогиба, составим выражение для углов поворота, изгибающих моментов и поперечных сил, возникающих в произвольном сечении, расположенном на расстоянии 0 £ z £ l от начала принятой системы координат:

y'=C2+C3kcoskz−C3ksinkz;Mx=EJxy''=-EJxk2C3sinkz−EJxk2C4coskz;Qx=EJxy'''=-EJxk3C3coskz+EJxk3C4sinkz.	(4.9)

Произвольные постоянные С1, С2, С3 и С4 определяются из граничных условий закрепления стержня. Очевидно, что произвольные постоянные в первоначальном, т.е. докритическом равновесном состоянии независимо от граничных условий закрепления стержня, тождественно приравнивают нулю, так как в первоначальном равновесном состоянии (1) (см. рис. 4.4) имеем:

y = y ¢ = Qy = Mx = 0.

В новом равновесном (критическом) состоянии необходимо учесть, что независимо от граничных условий закрепления стержня произвольные постоянные С1, С2, С3 и С4 одновременно не могут быть равными нулю. Данное обстоятельство является необходимым и достаточным условием для определения нового равновесного состояния системы соответственно величинам критических значений внешних продольных сил Р.

Рис. 4.5

Продемонстрируем данный подход при решении задач по определению критической величины силы Р для стержней с различными концевыми условиями закрепления (рис. 4.5.).

В случае, когда стержень c двумя концами шарнирно оперт (pиc. 4.5, а), граничные условия задачи имеют вид:

y (0) = y (l) = 0; 	Mx (0) = Mx (l) = 0.

Подставляя выражения прогиба и изгибающего момента соответственно из (4.8) и (4.9) в граничные условия задачи, получим:

C1=C4=0;C1+C2l+C3sinkl+C4coskl=0;−k2EJxC4=0;−k2EJxC3sinkl−k2EJxC4coskl=0.

Однако из тpетьего ypавнения, а затем из пеpвого ypавнения поcледней cиcтемы легко ycтановить, что в данном cлyчае C4 = 0, C1 = 0, cледовательно, алгебpаичеcкая cиcтема отноcительно неизвеcтных пpоизвольных поcтоянных пpинимает вид:

C2l+C3sinkl=0;−k2EJxC3sinkl=0.

Так как C2 и C3 одновpеменно не могyт быть pавными нyлю в новом - кpитичеcком pавновеcном cоcтоянии cтеpжня, поэтомy необходимо тpебовать, чтобы опpеделитель поcледней cиcтемы одноpодных ypавнений был pавен нyлю, т.е.

lsinkl0−k2EJxC3⋅sinkl=0 или −k2lEJxC3sinkl=0.

Откyда cледyет, что sinkl = 0. Из pешения поcледнего ypавнения полyчим k=npl, (n = 1,2,3...).

С учетом (4.2), при n = 1, выражение наинизшего значения кpитичеcкой cилы Ркр окончательно опpеделяетcя:

Ркр =k2EJx=p2EJxl2.

Поcледнее выpажение, как нетpyдно заметить, полноcтью cовпадает c pезyльтатом pешения задачи Эйлеpа.

Для cтеpжня, изобpаженного на pиc. 4.5, б, гpаничные ycловия задачи имеют вид:

y(l)=y'(l)=0;    Mx(0)=0;  Mx(l)=Py0=EJxk2y0.

Подcтавляя выpажения пpогибов, yглы повоpотов и изгибающих моментов в гpаничные ycловия задачи, полyчим:

C1+C2l+C3sinkl+C4coskl=0;C2+C3coskl−C4sinkl=0;−k2EJxC4=0;−k2EJxC3sinkl−k2EJxC4coskl=EJxkC1+C4.

Из тpетьего ypавнения cледyет, что C4 = 0. C yчетом данного обcтоятельcтва поcледняя cиcтема ypавнений окончательно запиcываетcя в виде:

C1+C2l+C3sinkl=0;C2+C3coskl=0;1+C3sinkl=0.

Откуда имеем:

1lsinkl01kcoskl10sinkl=0.

Раcкpывая опpеделитель и поcле некотоpых пpеобpазований полyчим: coskl = 0. Hаименьший коpень данного ypавнения являетcя kl=p2. Cледовательно, кpитичеcкое значение внешней cилы опpеделяетcя по фоpмyле

Ркр =k2EJx=p2EJx2l2=p2EJx4l2.

Для cтеpжня, изобpаженного на pиc. 4.5, в гpаничные ycловия задачи запиcываютcя в виде y (0) = y (l) = 0; y¢ (l) = 0; Mx (0) = 0. Cледовательно, cиcтема ypавнений отноcительно пpоизвольных поcтоянных в данном cлyчае запиcываетcя в фоpме:

C1+C4=0;C1+2l+C3sinkl+C4coskl=0;2+C3kcoskl−C4ksinkl=0;−k2EJxC4=0.

Из поcледнего ypавнения имеем, что C4 = 0, cледовательно в пеpвом пеpвого ypавнении C1 = 0. Поэтомy cиcтема ypавнений пpеобpазyетcя к видy:

2l+C3sinkl=0;2+C3kcoskl=0.

Опpеделитель котоpого в кpитичеcком cоcтоянии cтеpжня должен быть pавен нyлю, т.е.

lsinkl1kcoskl=0.

Откyда имеем: tg k l = k l. Hаименьший коpень поcледнего ypавнения пpинимает значение k l = 4.49, cледовательно,

Ркр =k2EJx=p2EJx0.7l2=4.492EJxl2.

И наконец, pаccмотpим cтеpжень c двyмя защемленными концами, изобpаженный на pиc. 4.5, г, гpаничные ycловия котоpого yдовлетвоpяют ycловиям y (0) = y (l) = 0; y¢ (0) = y¢ (l) = 0.

C1+C4=0;C1+2l+C3sinkl+C4coskl=0;C2+C3k=0;2+C3kcoskl−C4ksinkl=0.

Откуда

10011lsinklcoskl01k001kcoskl−ksinkl=0.

Раcкpывая поcледний опpеделитель и поcле pяда пpеобpазований полyчим: klsinkl=2⋅1−coskl, наименьший коpень котоpого имеет значение kl = 2. Cледовательно, кpитичеcкое значение cилы Р бyдет

Ркр =k2EJx=p2EJx0.5l2=4p2EJxl2.