где h = -0.0695 м;

w=w1+w2+w3=−0.173⋅22+0.382⋅4.42+0.139⋅1.62= 0.5562 м,

NK=qw+Ph=2⋅4.435+40⋅0.347=8.870+13.88=22.75кН,

где h= 0.374 м;w=w1+w2=−0.035⋅22−0.797+0.693⋅62= 4.435 м.

Сравнение величин MK , QK  и NK , полученных аналитическим способом и с применением линий влияния приведено в табл. 1.1.

Из таблицы 1.1 видно, что результаты практически совпадают. В контрольных работах, выполняемых студентами, допускается расхождение величин не более чем на 3.

Таблица 1.1

| Усилие | Значение усилий, полученных аналитически | Значения усилий, полученных при помощи линий влияния | Процент расхождения |
| --- | --- | --- | --- |
| MK , кН×м | -9.000 | -9.009 | 0.1 |
| QK , кН | -1.660 | -1.668 | 0.5 |
| NK , кН | +22.746 | +22.750 | 0.02 |

1.12. Расчет трехшарнирной рамы (задача 4)

Для трехшарнирной рамы (рис. 1.26, а), принимая l = 6 м; f = 3 м; zK = 2 м; P = 34 кН; q = 20 кН/м, требуется:

1. Определить вертикальные опорные реакции и распор;

2. Определить внутренние усилия МK , QK и NK в сечении K-K;

3. Построить линии влияния изгибающего момента МK , поперечной силы QK и продольной силы NK для сечения K-K;

4. Вычислить величины МK , QK и NK по линиям влияния от заданной нагрузки P и q и сравнить их со значениями, полученными аналитически (п.2 задания).

Решение

1. Определение вертикальных опорных реакций и распора

Вертикальные опорные реакции VA , VB и горизонтальные опорные реакции (распор) HA и HB вычисляем из уравнений равновесия системы:

MA=0,−VB⋅6+P⋅5+q222=0,VB=34⋅5+202226=35кН;

MB=0,VA⋅6−P⋅1−q⋅2⋅5=0,VA=34⋅1+20⋅106=39кН;

MC=0,VA⋅3−HAf−q⋅2⋅2=0,HA=39⋅3−20⋅43=12.333кН;

 z = 0,     HA - HB = 0,     HA = HB = 12.333 кН.

Для проверки правильности определения опорных реакций составим следующие уравнения равновесия системы  y = 0 и MCð= 0;

 y = 0,   VA - q×2 - P + VB = 0,   39 - 20×2 - 34 + 35 = 0,   0 = 0;

MCð.=0,  -VB ×3 + HB×3 + P×2 = 0,   -35×3 + 12.333×3 + 34×2 = 0,

0 = 0.

Уравнения  y = 0 и MCð= 0 удовлетворяются. Следовательно, вертикальные опорные реакции и распор определены верно.

2. Определение внутренних усилий МK , QK и NK

Внутренние усилия МK , QK и NK вычисляем по формулам (1.18), (1.22), (1.23) соответственно:

MK=MK−HÀyK;

Qæ=Qæcosjæ−HÀsinjæ;

Næ=-Qæsinjæ−HÀcosjæ,

где MK, Qæ- изгибающий момент и поперечная сила в сечении K-K двухопорной балки с пролетом, равным пролету рамы и загруженной той же нагрузкой; yK =f - ордината оси трехшарнирной рамы в сечении K-K; K - угол наклона касательной к оси трехшарнирной рамы в сечении K-K.

При этом правило знаков для М и Q принимаем такое же, что и в обычных балках, а для продольной силы N в арочных системах положительным принято считать сжатие. В рассматриваемом примере:

ÌK=VAzK−qzK22−HAyK=39⋅2−20⋅222−12.333⋅2.5=7.167кН×м;

Рис. 1.26

QK=VA−qzKcosjK−HAsinjK=39−20⋅2⋅0.8944−

- 12.333×0.4472 = -6.41 кН;

NK=VA−qzKsinjK+HAcosjK=39−20⋅2⋅0.4472+

+ 12.333×0.8944 = 10.58 кН,

где tgjK=0.51=0.5;jK=25.5°;sinjK=0.4472;cosjK=0.8944.

3. Построение линий влияния МK , QK и NK

3.1. Построение линий влияния МK  (рис. 1.26, б). Определяем положение нулевой точки на оси абсцисс при zK = 2 м.

Расстояние этой точки от левой опоры находим по формуле:

zON=2ftgα+tgβ=2⋅31.25+1=2.66м,

где f = h = 3 м; tgα=2.52=1.25;tgβ=33=1.

Зная положение нулевой точки ОM, проводим среднюю прямую линию (ОМ), соединяя точку О с концом ординаты zK = 2 м (точка М), отложенной вверх от оси абсцисс по вертикали, проходящей через опору А. На проведенную прямую МО проектируем сечение K-K и полученную точку K соединяем с нулевой ординатой под опорой А. Таким образом получаем левую прямую АК1.

Для построения правой прямой вначале находим точку пересечения С' средней прямой (ОМ) с вертикалью, проходящей через средний шарнир, и соединяем ее с нулевой ординатой под опорой В.

Таким образом, полученная линия С'В есть правая прямая линии влияния МK . Затем из подобия треугольников находим все характерные ординаты линии влияния МK .

3.2. Построение линии влияния QK (рис. 1.26, в). Положение нулевой точки О1 линии влияния QK находим по формуле:

zO1Q=ltgβtgjK+tgβ=61.01.0+0.5=4м.

Для построения средней прямой линии влияния QK на левой опорной вертикали откладываем положительную ординату cos K = = 0.8944 (отрезок AD) и точку D соединяем с нулевой точкой O1. Затем через нулевую ординату под опорой А (точка А) проводим прямую АF. На параллельные прямые AF и DO1 проектируем сечение K-K (точки Е и F). Чтобы построить правую прямую линии влияния QK , необходимо найти точку пересечения прямой DO1 с вертикалью, проходящей через средний шарнир С (точка C¢¢ ). Соединив точку C¢¢ с нулем под опорой В (точка В), получим правую прямую (C¢¢ В) линии влияния QK . Из подобия треугольников находим все характерные ординаты линии влияния QK .

3.3. Построение линии влияния NK (рис. 1.26, г). Положение нyлевой точки О линии влияния NK находим по фоpмyле:

zO2N=ltgβtgβ−ctgjK=61.01.0−2.0=-6.0м,

где l = 6 м; ctgjK=1tgjK=10.5=2.0.

Среднюю прямую линии влияния NK строим следующим образом. На левой опорной вертикали откладываем положительную ординату sinK = 0.4472 (отpезок АL). Cоединим точкy L c нyлевой точкой О2 пpямой линией, которая и будет средней прямой линии влияния NK . Для построения левой прямой проводим через точкy A линию, паpаллельнyю LO2. Hа паpаллельные пpямые AS и LO2 пpоектиpyем cечение K-K (точки T и S).

Чтобы построить пpавyю пpямyю, вначале находим точкy пеpеcечения LO2 c веpтикалью, пpоходящей чеpез cpедний шаpниp (точка C''' ). Точкy C''' cоединяем c нyлем под опоpой B. Пpямая C'''B и еcть пpавая пpямая линии влияния NK . Маcштабы оpдинат для линий влияния могyт быть pазличными, но поcтоянными для каждой из них.

4. Вычисление величин MK , QK  и NK  по их линиям влияния от заданной нагpyзки q и P

Загpyзив каждyю линию влияния заданной нагpyзкой q и P (cм. pиc. 1.26, б, в, г), величины внyтpенних ycилий MK , QK  и NK  находим по фоpмyле (1.25):

L = q  + P h ,

где L - внyтpенние ycилия cоответcтвенно MK , QK  и NK , возникающие в cечении K-K; q - интенcивноcть заданной pавномеpно pаcпpеделенной нагpyзки (q = 20 кH/м);  - алгебpаичеcкая cyмма площадей yчаcтков линий влияния cоответcтвенно MK , QK  и NK , pаcположенных под pавномеpно pаcпpеделенной нагpyзкой; P -величина заданной cоcpедоточенной нагpyзки (P = 34 кH); h - оpдинаты линий влияния MK , QK  и NK  под cоcpедоточенной нагpyзкой P.

MK=q0.5⋅22+P−0.0833=200.5⋅22+34⋅(−0.0833)=7.167кН×м;

QK=20−0.4472⋅22+34⋅0.07453=-6.410кН;

NK=200.1490⋅22+34⋅0.2236=10.58кН.

Cpавнивая полyченные значения ycилий, видим, что внyтpенние ycилия MK , QK  и NK , найденные pазличными cпоcобами pаcчета, практически совпадают.

1.13. Балочные и консольно-балочные плоские фермы.
Расчет фермы на постоянную и временную нагрузки

В шарнирно-стержневой системе элементами являются стержни, шарнирно скрепленные между собой по концам. Точки соединения стержней называются узлами. Для подсчета числа степеней свободы шарнирно-стержневой системы можно элементами считать ее узлы, а стержни, соединяющие узлы, - связями. При этом каждый узел считается обладающим двумя степенями свободы в плоскости и тремя в пространстве. Число степеней свободы получается равным удвоенному числу узлов для плоскости и утроенному - для пространственной шарнирно-стержневой системы.

В реальных фермах стержни соединены между собой не шарнирно, а жестко. Однако и в этом случае к ним применима с достаточной степенью приближения шарнирно-стержневая расчетная схема. Действительно, в реальных фермах стержни искривляются незначительно, а изгибная жесткость стержней очень мала, поэтому возникающие в стержнях изгибающие моменты пренебрежимо малы по сравнению с продольными силами, и можно полагать, что стержни работают как шарнирно закрепленные. Применимость шарнирно-стержневой схемы к реальным фермам подтверждена экспериментально.

В фермах, применяемых для покрытий и перекрытий, а также для мостов, различают: верхний и нижний пояса и решетку. Решетка состоит из наклонных раскосов и вертикальных стоек (рис. 1.27).

Ферма по длине пролета делится на панели, обычно, ограниченные соседними узлами поясов. В однопролетной ферме, нагруженной действующей вниз нагрузкой, верхний пояс сжат, а нижний растянут; нисходящие раскосы вблизи опор фермы растянуты,

а восходящие сжаты. Стойки решетки при нагрузке по верхнему поясу сжаты, а при нагрузке по нижнему поясу - растянуты.

В консольных фермах (рис. 1.28) верхний пояс растянут, а нижний - сжат.

Степень изменяемости шарнирно-стержневой системы определяется по формулам:

Рис. 1.27	Рис. 1.28

- для плоской системы		    n = 2 Y - C;		(1.25)

- для пространственной системы     n = 3 Y - C.		(1.26)

Здесь Y - число узлов; C - число стержней, включая опорные.

Рассмотрим ферму, изображенную на рис. 1.27. Здесь Y = 16, С = 32 . Следовательно, n =2·16-32 = 0.

Для фермы, изображенной на рис. 1.28, имеем Y = 9, C = 18. Таким образом, n = 2·9 - 18 = 0.

Степень изменяемости шарнирно-стержневой системы можно определить также по формулам (см. п.1.1), считая каждый стержень диском или блоком, а количество связей - путем подсчета простых шарниров, соединяющих каждую пару стержней. Однако этот способ, в данном случае,  оказывается более сложным.

1.14. Методы расчета статически определимых ферм

Из условия равновесия фермы в целом с начала определяются опорные реакции, далее для определения усилий в элементах фермы применяются различные подходы.

Наиболее простым методом определения усилий в стержнях статически определимой фермы является метод вырезания узлов. Разрезая мысленно стержни, сходящиеся в данном узле, и уравновешивая внешнюю силу, приложенную к нему, продольными усилиями, действующими по направлению каждого стержня, получаем необходимые уравнения для определения этих сил. При составлении уравнений равновесия предполагаем все внутренние силы растягивающими и действующими по направлению от узла (рис. 1.29, а).

Так как все силы, действующие на узел, пересекаются в одной точке, то для каждого узла плоской фермы можно составить два уравнения равновесия, выражающие равенство нулю сумм проекций всех сил на горизонтальную и вертикальную оси. Всего таким образом можно составить 2С число независимых уравнений. Поскольку число стержней в статически определимых фермах, включая опорные стержни, тоже равны 2С, то мы получаем полную систему 2С алгебраических уравнений с 2С неизвестными усилиями. Причем в каждое уравнение, составленное таким образом системы уравнений входят не все неизвестные, а обычно только их небольшая часть.

Для упрощения расчета иногда берут сумму проекций всех сил на ось , перпендикулярную одному стержню, и на ось , перпендикулярно другому стержню (рис. 1.29, б). При этом получаются два независимых уравнения, каждое из которых с одним неизвестным.

Рис. 1.29

Другим эффективным способом расчета усилий в элементах фермы является метод сечений. Разрезав мысленно ферму на две части и отбросив одну из них, можно составить три уравнения равновесия для оставшейся части фермы. Если в разрез попадают только три стержня, то при помощи этих уравнений можно определить усилия в разрезанных стержнях. Систему трех уравнений равновесия можно свести к трем независимым уравнениям, если эти уравнения составить так, чтобы сумма моментов всех сил, действующих на оставшуюся часть фермы, относительно каждой из трех точек пересечения направлений разрезанных стержней была равна нулю.

Для определения усилия в интересующем нас j-ом стержне достаточно составить только одно уравнение моментов, взятых относительно точки пересечения двух других стержней. Эта последняя точка называется моментной точкой для j-ого стержня.

Рис. 1.30

На рис. 1.30 показано применение метода сечений при определении усилий в стержнях второй панели фермы. Для определения усилия в стержне 4-6 следует составить условие равенства нулю моментов сил, приложенных по левую сторону от разреза a-b, относительно точки А; для определения усилия в стержне 3-5 -относительно точки В и для определения усилия в стержне 4-5 -относительно точки С.

Если два из трех пересеченных стержней параллельны друг другу (рис. 1.31), то моментная точка для третьего стержня уходит в бесконечность. В этом случае составляется условие равенства нулю суммы проекций всех сил, действующих по одну сторону разреза, на направление, перпендикулярное параллельным стержням, попадающим в разрез.

Рис. 1.31

1.15. Линии влияния усилий в фермах

Линии влияния усилий в панелях верхнего и нижнего пояса фермы строятся как линии влияния момента относительно моментной точки с ординатами, деленными на плечо рассматриваемого усилия относительно моментной точки. На протяжении панели, по которой движется груз, производится спрямление линии влияния, как при узловой передаче нагрузок. Таким же образом строятся линии влияния усилий в раскосах и в стойках в случае непараллельных поясов.

Заметим, что обычно сразу указывается, где движется единичный груз, поскольку возможно движение груза как по верхнему, так и по нижнему поясу фермы.

При параллельных поясах линии влияния усилий в раскосах и стойках строятся как линии влияния поперечной силы для вертикального сечения, пересекающего раскос или стойку, с ординатами, деленными на sin, где  - угол наклона раскоса; и со спрямлением на длину панели, по которой движется груз.

Рассмотрим четыре характерных примера построения линий влияния для ферм с непaрaллельными и пaрaллельными поясами (рис. 1.32, a и 1.33, a).

Рассмотрим определение линии влияния N23, нижнего поясa фермы с непaрaллельными поясaми.

Проведим сечение I-I. Составляем уравнение равновесия всех сил, приложенных к правой части фермы (груз левее сечения I-I) относительно моментной точки 8:

Рис. 1.32

Ì8ð=RB(l−a8)+

+N2−3b2−3=0,

откуда

N2−3=−RB(l−a8)b2−3,

графическое изображение данного выражения является левой ветвью линии влияния рис. 1.32, б.

Аналогично составляется уравнение, когда груз находится правее сечения I-I:

Ì8=RÀa8−N2−3b2−3=0,

откуда N2−3=RAa8b2−3, правая ветвь линии влияния (рис.1.32, б).

Воспользовавшись правилом построения линий влияния при узловой передаче нагрузки, получим передаточную прямую.

Для определения линии влияния N78, верхнего поясa фермы с непaрaллельными поясaми проводим сечение I-I. Составляем уравнение равновесия всех сил, приложенных к правой части фермы (груз левее сечения I-I) относительно моментной точки 2 :

Ì2ð=RB(l−a2)+N7−8b7−8=0,

откуда N7−8=−RB(l−a2)b7−8.

Графическое изображение данного выражения является левой ветвью линии влияния, показанное на рис. 1.32, в.

Аналогично составляется уравнение, когда груз находится правее сечения I-I:

Ì2=RAa2−N7−8b7−8=0,

откуда N7−8=RAa2b7−8, по которой строится правая ветвь линии влияния (рис. 1.32, в).

Воспользовавшись правилом построения линий влияния при узловой передаче нагрузки, получим передаточную прямую.

Для построения линии влияния N84, рaскосa фермы с непaрaллельными поясaми проводим сечение I-I. Составляем уравнение равновесия всех сил, приложенных к правой части фермы (груз левее сечения I-I) относительно моментной точки О :

ÌOð=RB(l+a)−N8−3b8−3=0,

откуда N8−3=RB(l+a)b8−3, получаем графическое изображение данного выражения, являющейся левой ветвью линии влияния (рис. 1.33, б).

Рис. 1.33

Аналогично составляется уравнение, когда груз находится правее сечения I-I:

ÌO=RAa+N8−3b8−3=0,

откуда N8−3=−RAab8−3, получаем правую ветвь линии влияния (рис. 1.33, б). Воспользовавшись правилом построения линий влияния при узловой передаче нагрузки, получим передаточную прямую.

Для определения линии влияния N94, рaскосa фермы с пaрaллельными поясaми проводим сечение II-II. Моментная точка в этом случае находится в бесконечности, так как верхний и нижний пояс параллельны. Применим метод проекций. Когда груз Р = 1 находится между узлами 4 и 14 (правее панели 3-4) рассматриваем равновесие левой отсеченной части фермы (рис. 1.33, а). Составим уравнение проекций всех сил на вертикальную ось:

y=RÀ−N9−4sinα=0,

откуда N9−4=RAsinα, по данному выражению строим левую ветвь линии влияния (рис.1.33, в).

Пусть теперь груз расположен между узлами 1 и 3 (левее панели 3-4), рассматриваем равновесие правой части фермы:

yð=Rå+N9−4sinα=0,

откуда N9−4=−Råsinα, по которому строим правую ветвь линии влияния. Прямая (3¢-4¢) - передаточная прямая.

В заключении рассмотрим пример построения линии влияния в элементе четвертой категории.

Построим линию влияния в стойке V2 (элемент четвертой категории) фермы с двухъярусными шпренгелями (рис. 1.34, а). Известно, что линия влияния в этом случае может быть построена согласно выражению:

V2=V2.+V2.ù.+V2ð..ù.,

где V2.- линия влияния в основной ферме; V2.ù. и V2ð.ù.- линии влияния левого и правого шпренгелей.

При построении линий влияния в элементе V2 следует провести передаточные прямые (пунктирные линии на рис. 1.34, г) при езде поверху (m'n') и понизу (k'u'). Затем следует учесть влияние левого и правого шпренгелей (рис. 1.34, в).

На рис. 1.34, г это точки e', w', b', c', расположенные под стойками шпренгелей.

Рис. 1. 34