Сложное сопротивление

Под сложным сопротивлением понимают различные комбинации простых напряженных состояний (растяжения, сжатия, сдвига, кручения, изгиба). В общем случае в поперечных сечениях бруса действуют шесть компонентов внутренних усилий: N, Qx, Qy, Mx, My, Mz=Mкр. Нормальная сила N и изгибающие моменты Mx, My вызывают нормальные напряжения. От поперечных сил Qx, Qy и крутящего момента Mz=Mкр возникают касательные напряжения. Знаки: N>0, если она вызывает растягивающие напряжения. Mx и My>0, если они вызывают растягивающие напряжения в точках положительной четверти осей координат (I-ая четверть). На рис. все>0.

Прямой изгиб не принято рассматривать как сложное сопротивление, хотя возникают два внутренних силовых фактора: изгибающий момент и поперечная сила. Сложный изгиб (неплоский изгиб), который вызывается нагрузками, расположенными в разных плоскостях, проходящих через ось балки. Изогнутая ось балки при этом не является плоской кривой. Косой изгиб — такой вид изгиба, когда все нагрузки действуют в одной плоскости, которая не проходят ни через одну из главных центральных осей инерции сечения. Косой изгиб приводят к двум плоским изгибам, раскладывая нагрузку в главных плоскостях zy и zx. В сечении возникают четыре компоненты внутренних усилий: Qx, Qy, Mx, и My. На основании принципа независимости действия сил полные нормальные напряжения равны сумме напряжений от раздельного действия Mx и My. Напряжение в произвольной точке с координатами "x,y": σ=MxyJx+MyxJy; Mx,My,x,y подставляются с учетом знака (Mx>0 и My>0, если они вызывают растяжение в I-ой четверти). tgα=MyMx, Mx=Mcos; My=Msin,  – угол между "y" и плоскостью действия изгибающего момента М (силовой пл–стью). σ=M(y⋅cosαJx+x⋅sinαJy). Т.к. на нейтральной линии (оси) нормальные напряжения =0, то уравнение нейтр. линии будет: Mxy0Jx+Myx0Jy=0,  x0, y0 – коорд. нейтр. линии, или y0cosαJx+x0sinαJy=0. Это уравнение прямой линии, проходящей через начало координат. Ее положение  определяется углом наклона  к главной оси "х":

tgβ=y0x0=−MyMxJxJy. tgβ=−JxJytgα,  если JxJy, то нейтр. линия не перпендикулярна к силовой линии. Нейтр. линия при косом изгибе повернута на угол ( – ) от оси, перпендикулярной плоскости действия изгибающего момента, к оси, относительно которой момент инерции имеет минимальное значение (на рис. это ось "y").

Наибольшие напряжения будут в точках наиболее удаленных от нейтральной линии: A и B. Для их нахождения надо провести к контуру сечения касательные параллельные нейтральной линии. Условие прочности:

σmax=MxWx+MyWy≤[σ], Wx=Jx/ymax; Wy=Jy/xmax. Для хрупкого материала (чугун) []=[p] (допускаемое напряжение на растяжение). Перемещение (прогиб) "f" определяется геометрическим суммированием прогибов в плоскостях xz и yz: EJxd2wdz2=Mx;  EJyd2vdz2=My.

f=v2+w2. При косом изгибе направление полного прогиба перпендикулярно к нейтральной линии и не совпадает с направлением действующей нагрузки.

В случае неплоского изгиба, когда нагрузки не лежат в одной плоскости, линия прогиба не перпендикулярна нейтральной линии.

Изгиб с растяжением (внецентренное сжатие–растяжение).

Внецентренное растяжение–сжатие такой вид деформации, когда в поперечном сечении жесткого стержня действуют продольная сила и изгибающий момент. Нормальное напряжение в произвольной точке сечения с координатами "x,y" равно сумме напряжений от продольной силы N и изгибающих моментов Mx, My: σ=NF+MyJyx+MxJxy; знаки: N>0 – если сила растягивающая, Mx, My>0, если моменты "растягивают" сечение в I-ой четверти. Внецентренное сжатие похоже на косой изгиб, только добавляется нормальная сила. На практике важен случай действия одной силы Р (равнодействующей), когда она не совпадает с осью балки и имеет координаты точки приложения "xp,yp". Внутренние усилия: N=P; My=Pxp; Mx=Pyp. Координаты "xp,yp" называются эксцентриситеты силы Р относительно главных осей инерции  x,y. Точка приложения силы Р – полюс. Напряжения:

σ=PF(1+xpFJyx+ypFJxy) или σ=PF(1+xpiy2x+ypix2y), ix,y=Jx,yF

–радиусы инерции относительно главных центральных осей инерции сечения. Уравнение нейтральной линии, на которой =0, будет: 1+xpiy2x+ypix2y=0. Отрезки, отсекаемые нейтр. линией на осях координат: xH=−iy2xP;  yH=−ix2yP.  Нейтральная линия и полюс (точка приложения силы) лежат по разные стороны от начала координат.

Чем дальше от начала координат расположен полюс, тем ближе к центру сечения проходит нейтр. линия. Если полюс находится на одной из главных центральных осей инерции, то нейтр. линия перпендикулярна этой оси (например, если хр=0, т.е. точка приложения силы Р находится на оси "y", то xH=−iy20=∞,  нейтр. линия параллельна оси "х", перпендикулярна оси "y"). Нейтр. линия может как пересекать сечение, так и проходить вне его, в этом случае во всем сечении напряжения будут одного знака: растягивающие или сжимающие. Это важно, например, при расчете кирпичных колон, которые плохо сопротивляются растяжению, и надо, чтобы они только сжимались. Когда сила Р приложена в центре тяжести сечения, то нейтр. линия находится в бесконечности. При перемещении силы Р от центра тяжести в сторону края сечения нейтр. линия перемещается из бесконечности к сечению, оставаясь параллельной самой себе. В какой-то момент она коснется сечения. При этом сила занимает предельное положение, при котором в сечении будут напряжения одного знака. Область вокруг центра тяжести сечения, внутри которой приложение силы Р вызывает в сечении напряжения одного знака, называется ядром сечения.

Чтобы получить очертание ядра сечения надо задать несколько положений нейтр. линии, касательных к контуру сечения (нигде не пересекая его), определить отсекаемые ими отрезки на координатных осях "хн,yн" и вычислить соответствующие координаты точки приложения силы Р: xP=−iy2xH;  yP=−ix2yH – координаты контура ядра (на рис. n1n1– нейтр. линия, А1–соответствующая ей точка ядра сечения). При многоугольной форме контура сечения удобнее нейтр. линию совмещать с каждой из сторон многоугольника. Для прямоугольного сечения – ядро сечения ромб, с диагоналями равными одной трети соответствующей стороны сечения, для круга – круг радиусом R/4, для двутавра – ромб.

Изгиб с кручением

Совместное действие изгиба с кручением наиболее частый случай нагружения валов. Возникают пять компонентов внутренних усилий: Qx, Qy, Mx, My, Mz=Mкр. При расчете строят эпюры изгибающих Mx, My, и крутящих Mкр моментов и определяют опасное сечение. Результирующий изгибающий момент M=Mx2+My2. Макс. нормальные и касательные напряжения в опасных точках (A,B):σmax=MW=Mx2+My2W,

τmax=MкрWр, (для круга: W=π⋅R34–осевой момент сопротивления, Wр= π⋅R32–полярный момент сопр-ния сечения).

Главные напряжения в наиболее опасных точках (А и В):

σ1=12(σ+σ2+4τ2);  σ2=0;  σ1=12(σ−σ2+4τ2).

Проверка прочности проводится по одной из теорий прочности:

IV-ая:  σэквIV=σ2+3τ2≤[σ];  теория Мора: σэквM=1−m2σ+1+m2σ2+4τ2≤[σ];

где m=[p]/[c] – допуст. напр.растяжения/сжатия (для хрупких материалов – чугун).

Т.к. Wp=2W, получаем:σэквM=1W[1−m2Mx2+My2+1+m2Mкр2+Mx2+My2]≤[σ];

σэквIV=1W0,75Mкр2+Mx2+My2≤[σ]; В числителе – приведенный момент по принятой теории прочности. MпрM=1−m2Mx2+My2+1+m2Mкр2+Mx2+My2];

IV-ая: MпрIV=0,75Mкр2+Mx2+My2=0,75Mкр2+M2;

I-ая: MпрI=12[Mx2+My2+Mкр2+Mx2+My2];

II-ая: MпрII=0,35Mx2+My2+0,65Mкр2+Mx2+My2, при коэф.Пуасссона =0,3;

III-я: MпрIII=Mкр2+Mx2+My2;

или одной формулой: σэкв=MпрW≤[σ], откуда момент сопротивления:W≥Mпр[σ], диаметр вала: d≥332Mпрπ[σ]. Формулы годятся и при расчете кольцевого сечения.