Чистый сдвиг

Чистый сдвиг — напряженное состояние, при котором по взаимно перпендикулярным площадкам (граням) элемента возникают только касательные напряжения. Касательные напряжения τ=QF, где Q — сила, действующая вдоль грани, F — площадь грани. Площадки, по которым действуют только касательные напряжения, называются площадками чистого сдвига. Касательные напряжения на них — наибольшие. Чистый сдвиг можно представить как одновременное сжатие и растяжение, происходящее по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Т.е. это частный случай плоского напряженного состояния, при котором главные напряжения: 1= — 3 = ;  2= 0. Главные площадки составляют с площадками чистого сдвига угол 45о.

При деформации элемента, ограниченного площадками чистого сдвига, квадрат превращается в ромб.   — абсолютный сдвиг,

  δa — относительный сдвиг или угол сдвига.

Закон Гука при сдвиге:  = /G   или   = G .

G — модуль сдвига или модуль упругости второго рода [МПа] — постоянная материала, характеризующая способность сопротивляться деформациям при сдвиге. G=E2(1+μ)  (Е — модуль упругости, — коэффициент Пуассона).

Потенциальная энергия при сдвиге:  U=δ⋅Q2=Q2a2GF.

Удельная потенциальная энергия деформации при сдвиге:  u=UV=Q2a2GFaF,

где V=аF — объем элемента. Учитывая закон Гука,  u=τ22G.

Вся потенциальная энергия при чистом сдвиге расходуется только на изменение формы, изменение объема при деформации сдвига равно нулю.

Круг Мора при чистом сдвиге.