Расчет плоских кривых брусьев (стержней)

К кривым брусьям относятся крюки, звенья цепей, арки и т.п. Ограничения: поперечное сечение имеет ось симметрии, ось бруса плоская кривая, нагрузка действует в той же плоскости. Различают брусья малой кривизны: h/R<1/5, большой кривизны: h/R1/5. При изгибе брусьев малой кривизны нормальные напряжения рассчитывают по формуле Навье, как для балок с прямой осью: σ=M⋅yJx. При чистом изгибе брусьев большой кривизны: σ=M⋅yeF(rн−y),

rН– радиус нейтрального слоя, е=R – rН,  R – радиус слоя, в котором расположены центры тяжести сечения. Нейтральная ось кривого бруса не проходит через центр тяжести сечения С. Она всегда расположена ближе к центру кривизны, чем центр тяжести сечения. rН=FFdFρ, =rН – y. Зная радиус нейтрального слоя можно определить расстояние "е" от нейтрального слоя до центра тяжести. Для прямоугольного сечения высотой  h, с наружным радиусом R2 и внутренним R1: rН=hlnR2R1; для разных сечений формулы приведены в справочной лит-ре. При h/R<1/2 независимо от формы сечения можно определять "е" по приближенной формуле: e≈JxRF,  где  Jx – момент инерции сечения относительно оси, проходящей через его центр тяжести перпендикулярно плоскости кривизны бруса. Нормальные напряжения в сечении распределяются по гиперболическому закону (у наружного края сечения меньше, у внутреннего больше). При действии еще и нормальной силы N: σ=NF+M⋅yeF(rн−y) (здесь rН – радиус нейтрального слоя, который был бы при действии только момента М, т.е. при N=0, но в действительности при наличии продольной силы этот слой уже не является нейтральным). Условие прочности: σmax=NF+M⋅yeF(rн−y)≤[σ], при этом рассматриваются крайние точки, в которых суммарные напряжения от изгиба и растяжения–сжатия будут наибольшие, т.е.  y= – h2 или y= h1. Перемещения удобно определять методом Мора.