Курок

Выем для зацепа предохранителя

Головка с насечкой

Вырез

Цапфа

Зуб самовзвода

Предохранительный взвод

Боевой взвод

Боевая пружина

Основные характеристики ПМ

Вес пистолета с магазином без патронов                                 730 г.

Вес пистолета с магазином, снаряженным 8 патронами        810 г.

Длина пистолета                                                                         161 мм

Длина ствола                                                                                93 мм

Высота пистолета                                                                        126,75 мм

Калибр ствола                                                                              9 мм

Число нарезов                                                                               4

Емкость магазина                                                                         8 патронов

Вес патрона                                                                                  10 г

Длина патрона                                                                              25 мм

Боевая скорострельность                                                            30 выс\мин.

Начальная скорость полета пули                                               315 м\сек

Предохранитель

Затвор

Шептало

Курок

Рычаг взвода

Спусковая тяга

Спусковой крючок

Выступ

Зацеп

Ребро

Уступ с полочкой

Флажок

Затвор

Мушка

Зацеп

Пятачек

Рамка со стволом и спусковой скобой

Ствол

Спусковая скоба

Основание рукоятки

Возвратная пружина

Спусковая тяга с рычагом взвода

Гнеток

Пружина выбрасывателя

Узкое перо

Широкое перо

Задвижка боевой пружины

Рукоятка

Цапфа

Цапфа

Пяточек

Разобщающий выступ

Вырез

Выступ самовзвода

Защелка магазина

Шептало с пружинкой

Зуб

Выступ

Цапфа

Целик

Затворная задержка

Отражатель

Выступ

Кнопка

Спусковой крючок

Магазин

Пружина подавателя

Крышка магазина

Корпус магазина

Подаватель

Принцип действии пистолета ПМ

При нажатии указательным пальцем на спусковой крючок, курок наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора.

Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад и ставит его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к выстрелу.

9 - мм пистолет Макарова (составные части)