Безопасность труда при проведении монтажных работ.

Падение крана вследствие потери устойчивости, просадки крановых путей, падение монтируемых элементов.

Для предотвращения воздействия опасности производится: контроль положения крана при проведении работ; запрещается производить подъём конструкций имеющих вес больший максимально допустимого в паспорте крана; проведение работ по подготовке и уплотнению площадки работы крана; контроль исправности подъёмных механизмов, ограничителей подъёма и поворота; контроль исправности строповочных устройств, крюков, захватов; соблюдение правил и последовательности ведения монтажа каждой конструкции; способы строповки исключают возможность падения или скольжения груза; строповка элементов производится так, чтобы обеспечивалась их подача к месту установки в положении, близком к проектному; запрещается подъём сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, правильную строповку и монтаж; на участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц;  не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до их установки в проектное положение.

Падение навесных люлек, подмостей, рабочего инструмента.

Для предотвращения воздействия опасности производится: строповку проводят инвентарными стропами изготовленными по проекту; правильное крепление конструкций подмостей, лебёдок; контроль состояния тросов.

Падение людей.

# Для предотвращения воздействия опасности производится:  не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудованья во время их подъёма; не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра более 15 м/с, гололедице, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ; в процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установленных и надёжно закреплённых конструкциях или средствах подмащивания; монтажники, находящиеся на конструкциях не дающим возможность устройства подмостей должны применять монтажные пояса и страховочные канаты; рабочее место монтажника не должно быть скользким, загромождено строительным мусором, инвентарными инструментами; рабочим – монтажникам в комплекте одежды выдаются каски «строитель» ГОСТ 12.4.128-83, сапоги с подошвой препятствующей скольжению ГОСТ 12.4.103-83, рукавицы ГОСТ 12.4.010-75.

Длительное действие солнечной радиации, отрицательных температур и ветра.

# Для предотвращения воздействия опасности производится: для защиты работающих от солнечной радиации каждые 45 минут рабочего времени устраивается перерыв 15 минут, в который рабочие могут укрываться под навесом; запрещается вести работы на открытом воздухе при температуре ниже –35 Сº; во время технологического и обеденного перерыва рабочие могут обогреваться в бытовых помещениях; не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при скорости ветра более 15 м/с; в зимнее время рабочим выдаются ватные рукавицы, ватные штаны; тёплые подшлемники, телогрейки, валенки.

Неудобное положение, принимаемое монтажниками при работе.

Для предотвращения воздействия опасности производится: каждые 45 минут рабочего времени устраивается перерыв 15 минут; во время строповки конструкций или их установке в проектное положение рабочие находящиеся на противоположных местах могут отдыхать; во время очередного отпуска работникам строительно-монтажных подразделения предоставляются путёвки в санатории профилактории.

Психологический дискомфорт, возникающий у монтажников на высоте без ограждающих устройств.

Для предотвращения воздействия опасности производится: каждые 45 минут рабочего времени устраивается перерыв 15 минут; используются монтажные страховочные пояса канаты, огражения.