Данные:

- Продолжительность рабочего времени в 1 смену при 5 - дневной рабочей неделе – 8.2 час.

Ведомость трудоемкости работ и затрат машинного времени
при строительстве объекта.

## Таблица

| № | Наименование работ | Трудоемкость Чел/дни | Трудоемкость Маш./см. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы | 307 | 16,97 | 5% от основных общестроительных работ |
| 2 | Общестроительные работы: - Земляные - Устройство фундаментов - Монтаж каркаса - Устройство кровли - Устройство проёмов - Подготовка под полы - Штукатурные работы - Малярные работы - Чистые полы - Наружная отделка Итого: | 54 202 1175 219 178 449 208 230 150 94,5 2959,5 | 8,71 28,00 48,11 45,62 11,36 15,03 5,34 7,68 47,89 99,55 317,29 | --- |
| 3 4 5 6 7 8 9 | Особостроительные работы Сан. Техника Электротехника Монтаж технологического оборудования Пусконаладочные работы Внешние коммуникации Благоустройство территории | 1059,4 169,7 88 45 5 427 18 | 20,36 4,76 | 10% объёма монтажа технолог оборудования 6% от общестроительных работ |
|  | Всего: | 4771,6 | 342,41 |  |