# 6 Строительная часть

## 6.1  Генеральный план

Генеральный план ООО «Акцент Сервис» решен в соответствии с технологической схемой, с соблюдением технологических норм проектирования предприятий по обслуживанию автомобильного транспорта.

В нем предусматривается:

а)  производственный корпус с бытовыми и административными помещениями, с зоной ТР. и участками;

б)  Зона отдыха работников предприятия;

в) Зона ожидания ремонта.

Для обеспечения нормальных санитарно-технических условий работы на территории автотранспортного предприятия предусматривается посадка деревьев и кустарников.

Площадь застройки — 935 м2

Плотность застройки – 42%

Коэффициент использования территории – 0,7

Коэффициент озеленения - 0,28

## 6.2 Строительные требования

Строительные требования определяются технологическими требованиями и процессами происходящими в автообслуживающем , предприятии планировочными и нормативными требованиями и местными условиями строительства. Эти условия оказывают существенное влияние на выбор строительных норм, материалов и конструкций гаражных зданий.

## 6.3 Конструкция элементов зданий

В зданиях проходят ряд технологических процессов, они оказывают большое влияние на выбор строительных материалов и конструкций гаражных зданий. К ним относятся фундаменты, полы, колонны, стены, перекрытия, окна, ворота.

## 6.3.1  Фундамент

Фундаменты сборные, железобетонные, на монолитной подушке. Для перегородки - фундаменты сборные из блоков по монолитной подготовке.

## 6.3.2 Полы

Полы в производственном корпусе бетонные, подготовка по щебеночному основанию, отделка мозаичным слоем толщиной 5 см. Для предотвращения наезда автомобилей на стены, на месте тупиковой расстановки устанавливаются колесоотбоечные тротуары высотой 15 см. В бытовых помещениях полы деревянные.

## 6.3.3 Колонны

Колонны сборные, железобетонные, высотой 6 см, двух или одноколонные для установки кран-балок.

## 6.3.4 Стены

Стены сборные, железобетонные из стеновых панелей в местах примыкания ворот стены из кирпича.

## 6.3.5 Перекрытия

Перекрытия сборные, железобетонные, предварительно напряженные конструкции, к ним относятся: балки пролетом 12 м, пустотелые железобетонные плиты размером 1,5 х 6м, фермы пролетом 24 м.

## 6.3.6 Окна и двери

Окна из пластиковых стеклопакетов размером 2м х 4м, остекление производственного корпуса ленточное высотой 2,4м, однопольные шириной 1 м. Двупольные – 2 м.

## 6.3.7 Ворота

Ворота поднимаются в верх шириной 5м, высотой 4м. Открытие и закрытие ворот производится вручную.

## 6.3.8 Кровля

Кровля рулонная по газобетонному утеплителю объемным весом до 430 кг/м асфальтовая стяжка толщиной 5 см, четырехслойная кровля из рубероида на битумной мастике.

## 6.3.9 Отделка помещений

Разделка швов между плитами, штукатурка кирпичных поверхностей, облицовка глазуревой плиткой панелей на высоту 1,8 м.

В бытовых помещениях штукатурка известковая и масляная краска.

Производственные помещения побелены известковым раствором. Окраска краской на высоту 1,8м.