# 8. Охрана труда и окружающей среды.

## 8.1 Обоснование генплана и планировки участка.

Помещение ООО «Акцент Сервис» спроектировано

согласно требованиям строительных норм и правил на отведённом городом земельном участке. В соответствии со СНиП 11-89-80, предприятие относится к классу предприятий, имеющих размер санитарно-защитной зоны 100 м, а так как жилой массив располагается не ближе чем в 500 м, то предприятие не оказывает негативного влияния на жителей района. А также в генплане соблюдены санитарные разрывы от производственного участка до общественных зданий, согласно СНиП 2.09.04-87*.

## 8.2 Анализ условий труда работников производственного участка.

### 8.2.1 Микроклимат в помещении зоны ТО и ТР

Для обеспечения оптимальных микроклиматических условий  учитывается категория работ (средней тяжести, так как энергозатраты от 172 до 293 Дж/с  ), выполняемая на производственном участке.

В таблице 8.1 представлены данные по температуре, влажности и скорости движения воздуха на данном участке.

В холодный и переходный периоды года для поддержания заданной

температуры воздуха в помещении предусмотрена система отопления ( проведены батареи водяного отопления) с подводом тепла от ТЭЦ.

Для проветривания помещения осуществляется общеобменная вытяжная вентиляция.

Таблица 8.1 - Показатели микроклимата в агрегатном участке.

| Параметры микроклимата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха С0 |  | Относительная влажность % |  | Скорость воздуха м/с |  |
| факт | допуст | факт | допуст | факт | допуст |
| 19,5 | 17-23 | 36,4 | 15-75 | 0,11 | 0,1-0,3 |

Нормативные значения параметров микроклимата взяты исходя из санитарных норм по тепловыделениям и категории работ (средней тяжести).

### 8.2.2 Освещение производственного участка

В зоне ТО и ТР естественного освещения нет, так как не предусмотрено ни одного оконного проема, в связи с этим важную роль в обеспечении нормального освещения рабочих мест и участка в целом играет искусственное освещение.

На данном участке используется искусственное общее освещение. Согласно СНиП 23.05-95 освещенность при общем освещении -200лк (Таблица 8.2).

Таблица 8.2 - Измеренные показатели освещенности на участке ТР

| Освещенность |  | Коэффициент естественного освещения |  | Коэффициент пульсации |  | Ослепленность |  | Яркость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |
| 200 | 206 | 1 | 1 | 20 | 6,6 | 0,3 | отс | Пм35 | 47 |

На основании произведенных замеров было сделано заключение о том, что уровень искусственной освещённости на рабочих местах соответствует нормам.

### 8.2.3 Запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

На проектируемом участке проводятся работы по ТО и Ремонту автомобилей, замена масла, работы по системе питания (замена топливных фильтров и др.) все это отражается на содержании вредных веществ в воздухе. Для данного участка характерны следующие вредные вещества: окись углерода, бензин, минеральные масла. Предельные допустимые концентрации выше указанных веществ в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Предельно допустимые концентрации вредных веществ.

| Вещество | Предельно допустимая концентрация, мг/м | Класс опасности | Агрегатное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Минеральные масла | 5,0 |  |  |
| Бензин | 300,0 |  |  |
| Углерода окись | 20 | 4 | П |

Примечание: П - парообразное состояние, А - аэрозоли.

Для предотвращения попадания в воздух производственного участка

выхлопных газов автомобилей, предусматривается шланговый отсос выхлопных газов. Тем не менее, часть отработавших газов попадет в воздух (около 10%). Для соблюдения нормативов ПДК вредных веществ также используется местная вытяжка и общеобменная вытяжная вентиляция. В теплый период года возможно проветривание помещения. Работа на автомобиле осуществляется с неработающим двигателем.

### 8.2.4 Вибрация и шум производственного участка

Источником шума являются двигатели внутреннего сгорания, компрессорная установка, гидравлические подъемники. Допустимые нормы звукового давления должны соответствовать ГОСТ 12.1.003 - 83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимый уровень звукового давления не превышает 80 дБ со среднегеометрической частотой 1000 Гц. Источником вибрации является пневматический гайковёрт. Параметры вибрации нормирует ГОСТ 12.1.012 - 78 «Вибрация. Общие требования безопасности». Так при техническом обслуживании необходимо использование пневматического и электрического ручного инструмента, при этом вибрация передается через рукоятки на руки рабочего, на всех инструментах есть виброгасящие устройства.

Методы и средства борьбы с шумом подразделяются на: методы снижения шума в источнике его образования (достигается путем конструктивного изменения источника), методы снижения шума на пути его распространения (достигается изоляцией источников шума или помещений от шума), средства индивидуальной защиты от шума.

### 8.2.5 Безопасность при использовании оборудования.

Анализ производственного травматизма на автотранспортных предприятиях показал, что наибольшее число травм происходит при снятии и постановке колес автомобиля, ступиц с барабанами, карданных валов, коробок передач, редукторов и рессор. При выполнении данных работ необходимо пользоваться специальными приспособлениями.

Наибольшую опасность могут представлять работы проводимые с использованием гидравлических подъёмников для исключения случаев травматизма разработаны соответствующие инструкции (приложение 1 ).

Стационарное оборудование должно устанавливаться на фундаменты и надежно крепиться болтами. Опасные места должны ограждаться.

Движущиеся части оборудования должны иметь надежные и исправные ограждения или должны быть снабжены другими средствами защиты, обеспечивающими безопасность работ. Включение оборудования должно производиться только после его осмотра, а также после осмотра ограждающих устройств (при их наличии).

### 8.2.6 Санитарное состояние участка.

Рабочие места на участке должны содержатся в чистоте, все инструменты должны хранится в инструментальном ящике. В конце каждой смены производится уборка силами технических работников, используемые технические жидкости применяемые в процессе работы хранятся в специальной таре, материалы отработанные в процессе работы складируются в специальном месте и по мере накопления вывозятся. Число шкафов для одежды определяется количеством работников участка.

Окраска поверхностей строительных конструкций и установленного оборудования производится регулярно и соответствует требованиям СНиП 23-05-95.

### 8.2.7 Безопасность при работе с оборудованием работающим под давление.

На предприятии широко применяется пневматический инструмент, для обеспечения его работы используется поршневой компрессор объёмом 500 л. Поршневой компрессор установлен в специализированном помещении. И эксплуатируется в соответствии с нормами предусмотренными ССБТ «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные».

### 8.2.8 Электробезопасность.

Зона ТО и Р относится к категории повышенной опасности.

При работе на участке с электроприборами, необходимо помнить о технике безопасности. Работа на участке с электродрелью и другим электрическим инструментом при рабочем напряжении больше 42В допускается только при двойной изоляции токопроводящего провода, в резиновых перчатках и калошах либо стоя на изолированной поверхности. Все стационарное оборудование заземлено. ГОСТ12.1.009- 76 устанавливает применяемые в технике и производстве термины и определения основных понятий в области электробезопасности. ГОСТ12.4.013-78 в разделе «Средства коллективной защиты» дает перечень основных видов средств защиты от поражения электрическим током. Опасность поражения человека током на участке являются схемы включения человека в цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрале, степени изоляции токоведущих частей земли.

Для защиты людей от поражения электрическим током, проектом
предусмотрены	мероприятия ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопаность. Защитное заземление, зануление», ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) «Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000В переменного тока. Общие требования и методы испытаний»:

- на всех стационарных электроустановках (станок вертикально-сверлильный,    станок    наждачный,    сварочный    аппарат,    электроподъёмник) применяется защитное заземление;

- для автоматического отключения электроустановок при возникновении
в них опасности поражения электрическим током применяется защитное отключение;

- в переносном электрооборудовании (светильники, ручная электродрель), чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током, применяется двойная изоляция;

- используются светильники малого напряжения (36 В)

Шины и провода защитного заземления (зануления) должны быть доступными для осмотра и окрашены в черный цвет. Во всех защитных устройствах устанавливаются только калиброванные предохранители.

Неисправности, могущие вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание проводов и тому подобное, а также провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с элементами здания и различными предметами должны немедленно устраняться.

Оборудование устанавливается так, чтобы на электродвигатель не попадали стружка, вода, масло, эмульсия и т.п.

### 8.2.9 Пожарная безопасность.

На данном участке используются легковоспламеняющиеся продукты сгорания, пожароопасные вещества и материалы. Помещения данного участка классифицируются по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СНиПП9-81. «Г» - категория пожаробезопасности. На участке не разрешается хранить порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов. После окончания работ  проводится тщательная уборка, разлитое масло и бензин убирают при помощи песка, собираются использованные обтирочные материалы, складываются в металлические ящики, а после работы выносятся в безопасное в пожарном отношении место. Проектом предусмотрено использование огнетушителей и других средств пожаротушения, а также плана эвакуации при пожаре. На участке используются огнетушители: химический пенный (ОПХ - 10), углекислотные огнетушители (ОУ - 8), так как на участке имеются легковоспламеняющиеся вещества. Также на участке установлен пожарный щит с песком и необходимым инвентарем (багор, лопата, ведро, топор).

Территория предприятия в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Дороги, подъезды к зданиям и водоисточникам, используемых для пожаротушения, подступы к пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега.

На территории предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

### В помещениях предприятия запрещается:

— проводить уборку помещения и стирку одежды с применением бензина, керосина и др. ЛВЖ и ГЖ, а также проводить отогревание труб паяльными лампами и др. способами с применением открытого огня;

— оставлять неубранными промасленный обтирочный материал;

— устанавливать глухие решётки на окнах.

### При эксплуатации электроустановок запрещается:

— использовать неисправные приборы;

— пользоваться повреждёнными розетками;

— пользоваться электронагревательными приборами без подставок, изготовленных из негорючих материалов;

— оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные приборы;

— применять самодельные электронагревательные приборы.

### Меры пожарной безопасности характерные для цеха:

— курить в определённом месте, где вывешен знак «Место для курения»;

— не загромождать пожарный инвентарь, а также проходы и выходы, а также электрические щиты;

— оборудование должно быть заземлено;

— запрещается разбрасывать промасленные салфетки, их необходимо складывать в металлический ящик;

— запрещается ремонт баков,  наполненных  горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;

— периодически проверять состояние пожарной безопасности в цехе;

— проверять наличие и исправность средств пожаротушения.

Давление воды в пожарных кранах проверяют 2 раза в год. Проверка пожарных рукавов с пуском воды под давлением проводится 2 раза в год.

В цехе назначено лицо ответственное за пожарную безопасность.

### Основные правила содержания средств пожаротушения и их использование.

В цехе на всех участках имеются пожарные стенды, укомплектованные первичными средствами пожаротушения (ведро, лопата, багор, кошма, огнетушители ОХП-10), ящики с песком, пожарные краны, оборудованные напорными рукавами, стволами.

Все средства пожаротушения должны содержаться в исправности, комплектности, чистоте.

Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению. Огнетушители должны иметь паспорт с указанием даты зарядки и иглу для чистки спрыска.

На ящиках с песком должны быть надписи. Ящик должен быть наполнен песком и укомплектован совком.

Пожарные краны внутреннего пожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещёнными в корзины.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатываемыми и подсоединёнными к кранам и стволам. Пожарные рукава не реже одного раза в 6 месяцев должны проверяться, просушиваться и переребряться.

### На бирке, закреплённой на пожарном кране, должны быть указаны:

— буквенный индекс ВПК;

— порядковый номер пожарного крана;

— номер телефона пожарной части - 01;

— к какой воде подключен ВПК.

Для тушения пожара водой, необходимо проверить правильность подключения пожарного рукава при помощи гайки к пожарному трубопроводу, развернув рукав, открывать вентиль и направлять на очаг загорания.

При тушении огнетушителем ОХП-10 необходимо прочистить отверстие иглой, повернуть рукоятку на 180 градусов, опрокинуть огнетушитель и направить струю на место загорания.

При загорании электрооборудования или электроприбора, тушение производится песком или огнетушителем ОП-5. Использование воды или пенного огнетушителя исключается, т.к. вода и пена являются хорошими проводниками электротока.

### Требования безопасности при ведении огневых работ.

При проведении огневых работ в цехе нужно руководствоваться Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на АКГУП «Индустриальный».

Исполнители могут приступить к проведению огневых работ только с разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ.

Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения.

Ёмкости, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть освобождены от продуктов, промыты, пропарены, обработаны нейтрализующим раствором, ЦЛК берет пробы на загазованность.

### 8.2.10 Расчёт устройства активного пожаротушения.

### Высота подвеса пламеподавителя.

При наклонном расположении

m – коэффициент перекрытия орошаемых площадей принимаем 1,25.

ϑср- скорость распространения пламени 0,24 мм/с.

ω - угол раскрытия факела для конического полого насадка ω=40°.

θ - угол между осью факела пламеподавителя и поверхностью орошения, равен 50°.

τc- время срабатывания системы.

τизв- время срабатывания датчика извещения, принимаем 2 с.

τпл- время срабатывания пламеподавителя, с;

τдос- время доставки огнегасительного порошка от ПГП к очагу горения, принимаем 0,1 с.

τпл=τ1+τ2

τ1 - время реакции газогенерирующего заряда, с;

τ2- время нарастания давления в ёмкости пламеподавителя, с;

Принимаем τпл≈τ1=0,1 с.

### Площадь орошения пламеподавителем.

м2

L – удаление.

### Средняя скорость доставки порошка.

м/с

### Давление в гильзе Pг.

Pк=5,75⋅δ+3,8=5,75⋅0,5+3,8=6,675

δ - толщина диска принимаем 0,5 мм.

Для выбора коэффициентов давление

Принимаем максимальное Pк=8 a=41.25, b=0.92, c=3.75, d=0,25.

### Давление в гильзе.

PГ=130⋅0,8−2,5=101,5МПа

### Количество тушащего порошка.

кг

Sор - площадь орошения, м2,

qср - необходимая средняя плотность орошения поверхности горения.

k – коэффициент характеризующий степень влияния дополнительных факторов подавления пламени, для ПГП-1 k=1

### Проверка правильности выбора параметров ПГП

μ - молярный вес газов, μ=28

R – универсальная газовая постоянная,

R=8.31⋅103Джкмоль⋅К

Т – температура газов в камере ПГП, 500К

Q – количество тушащего порошка, кг

Pa – атмосферное давление;

m3 – масса заряда гильзы  200 гр;

### Объём камеры пламеподавителя.

Vk=Qn⋅ε⋅ρ+VГ=9,721⋅1⋅1,5⋅103+8⋅10−4=8,648⋅10−4м3

ρ - плотность порошка, принимаем 1,5⋅103кгм3

n – коэффициент учитывающий потери огнетушащего порошка, принимаем равным 1.

ε - коэффициент учитывающий полноту заполнения ёмкости пламеподавителя, принимаем ε=1

VГ - объём части гильзы расположенной в корпусе пламеподавителя, м3 принимаем 0,2 от полного объема.

### Объем.

Vог=Vвн.г+Vстенок=6,4⋅10−4+34⋅10−4=4⋅10−5

Vвн.г – внутренний объём гильзы м3;

Vвн.г=Pa⋅VdPг=0,101⋅0,8101,5=6,4⋅10−4м3

Pa – атмосферное давление кг/м2;

Vd – объём газов от сжигания заряда массой m при атмосферном давлении

### Высота гильзы.

Hг.вн=4Vвн.гπdг.вн2=4⋅6,4⋅10−43,14⋅0,082=0,13м

### Объём всех стенок.

Vстенок=2πdвн.г24lст.г+πdвн.гHвн.гlст.г=2⋅3.14⋅0.08вн.г240.0008+3.14⋅0.08⋅0.13⋅0.0008=3,4⋅10−5lст - толщена стенок гильзы.

### Объём гильзы.

VГ=0,2Vог=0,2⋅4⋅10−5=8⋅10−4м3

### Высота камеры.

Hk=4Vkπdk2=4⋅8.65⋅10−43.14⋅0.022=0.277м

## 8.3 Охрана окружающей среды.

### 8.3.1 Анализ опасных и вредных факторов возникающих при работе предприятия.

Одним из вредных факторов оказывающих влияние на окружающую среду является выброс выхлопных газов. Однако, учитывая весьма не продолжительное время работы автомобиля, при диагностических операциях, выбросы отработавших газов сведены к минимуму.

Так же на предприятии осуществляется отчистка сточных вод используемых при мойке автомобиля, что позволяет значительно уменьшить выбросы вредных веществ в городскую канализацию.

На основании проведенных замеров на предприятии не показали превышения уровня загрязнения атмосферы от предельно допустимых концентраций.

На предприятии разработана система очистки воды за счет ее сбора в отстойник, фильтрации. Вода, используемая на мойке, также очищается и подается на повторную мойку. Поэтому сбросы загрязнённой воды в канализацию минимизированы. На предприятии осуществляется ежемесячный контроль инспектором Горводоканала стоков на содержание в воде взвешенных частиц и химических элементов по ПДК

С общей системы канализации вода попадает в резервуар отстойник где тяжелые примеси оседают на дно отстойника, легкие всплывают (нефтепродукты) по мере накопления вода сливается и нефтепродукты удаляются в маслосборник тяжелые примеси удаляются механическим способом. Далее вода попадает в фильтр где насыщается воздухом и тем самым всплывают (нефтепродукты) поверхности их убирают скребковым механизмом. Дальше вода попадает на повторное использование для производственных нужд.

Образующиеся на предприятии отходы (таблица 1.5) временно размещаются на отведенных площадках, накапливаются в металлических контейнерах, закрытых емкостях, а затем передаются по договорам (люминесцентные лампы, лом черных металлов, отработанные масла) и частично используются самим предприятием или уничтожаются (опилки, стружки, ветошь загрязненная).

Таблица 8.3 - Перечень отходов, образующихся на предприятии

| Наименование отходов | Класс опасности |
| --- | --- |
| Люминесцентные лампы | 1 |
| Масло отработанное (моторное, трансмиссионное) | 3 |
| Масло компрессорное | 3 |
| Ветошь загрязненная | 4 |
| Лом черных металлов | 4 |
| Загрязненная солярка от мойки деталей | - |
| Отходы шлифования | 4 |
| Шлам промывочных ванн | - |
| Мусор производственный | 4 |
| Бытовые отходы | - |
| Промасленные опилки | 4 |

### 8.4 Общие выводы.

Для обеспечения нормальных условий труда работников автопарка учитываются оптимальные значения микроклимата в помещениях предприятия. Большое внимание уделяется допустимым уровням шума и вибрации, чтобы их значения не превышали допустимых.

Также в проекте соблюдены требования электро- и пожаробезопасности и санитарно-гигиенических условий для работников автопарка.

В целом ООО Акцент Сервис создаёт нормальные условия труда работникам данного предприятия, соответствует всем санитарным нормам и правилам по охране труда, за исключением превышающей ПДК концентрации минеральных масел. Оборудование, инструмент и приспособления соответствует требованиям нормативных документов по технике безопасности.  Предприятие не производит химической или иной другой промышленной продукции, сопровождающейся выбросом вредных веществ в атмосферу, следовательно, незначительно влияет на окружающую среду.