# Технико-экономический анализ предприятия

## 1.1 Краткая справка о предприятии.

Предприятие ООО Акцент – Сервис  является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности, хозяйственного расчета и самоокупаемости.

Основной целью данного предприятия является обеспечение потребности населения и организаций города в качественном техническом обслуживании и ремонте автомобилей. И на основе успешной экономической деятельности получение прибыли.

Область специализации предприятия – оказание услуг по ТО и ремонту автомобилей иностранных производителей. Гарантийное обслуживание автомобилей марки Subaru Suzuki. Реализация оригинальных запчастей к этим автомобилям.

Предприятие расположено в г. Барнауле по адресу ул. Гоголя 44. имеет удачное расположение в экономическом центре города, что в совокупности с хорошей материально-технической базой предприятия, позволяет охватить большую часть рынка услуг по ТО и ремонту.

Численность инженерно технических работников, ремонтных рабочих и технического персонала составляет 31 человек. Большое внимание уделяется кадровой политике предприятия, путём создания конкурсного отбора на вакантные должности. Применяется эффективная система менеджмента качества, система материальных стимулов и. т. д.

Предприятие осуществляет свою деятельность таким образом, что производственные мощности компании загружены на 100 процентов. Режим работы предприятия в 2 смены без выходных. Обслуживание клиентов производится по предварительной записи.

Предприятие подключено к коммунальным энергосистемам города, так - же использует замкнутую систему водообращения.

## 1.2 Материально техническая база предприятия.

### 1.2.1 Наличие зданий и сооружений

Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 1617 м2.

Двухэтажное здание общей площадью 1500м2. Первый этаж здания отведён под автосервис, второй сдаётся в аренду.

### 1.2.2 Технологическое оборудование.

Зона общего ремонта имеет 4 поста оборудованные гидравлическими подъёмниками, и соответствующими комплектами оборудования и инструментов.

Зона диагностики состоит из 4 специализированных постов. Пост регулировки углов установки колёс оборудован платформенным, четырёх стоечным подъемником, и  компьютерным стендом. Диагностическая линия ходовых свойств автомобиля состоит из 2-х специализированных постов, 1 пост диагностика тормозных свойств автомобиля, 2 испытания ходовых качеств подвески автомобиля.

## 1.3 Организация технологического процесса.

На предприятии принята планово-предупредительная система ТО и

предупредительного ремонта, с выполнением операций предусмотренных производителем автомобиля. Система ТО и Ремонта состоит из 10 ТО выполняемых через определённый пробег, с заменой деталей исчерпавших срок службы.

Система ТО автомобилей Suzuki представлена в таблице 1.2

Таблица - 1.2 Система технического обслуживания Suzuki

| Стоимость технического обслуживания Suzuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т01 | ТО 2 | ТО3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО10 | ТО11 |
| Пробег, ЕМ | 1000-2000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |

Годовая производственная программа по ТО и Ремонту составляет в общей сложности 7500 нормо-часов. Суточная производственная программа порядка 20,8 нормо-часов.

На предприятии принята сдельная форма оплаты труда. Каждым конкретным автомобилем занимается один механик, это позволяет вести строгий контроль качества и объемов выполненных работ, для каждого рабочего.

Учет выпоенной работы ведётся с использованием ПЭВМ при помощи ПО 1С Предприятие 8.0.

Основным первичным по учёту объемов выполняемых работ является заказ-наряд. Обработка первичных документов, и последующий анализ производится автоматизировано, средствами ПЭВМ.

Мойка

Зона диагностики

Зона общего ремонта и ТО

Специализированный пост регулировки углов установки колёс

Выдача автомобиля

Зона ожидания

Приёмка

Рисунок -1.1 Схема технологического процесса.

В общем организация производства выглядит следующим образом: Менеджер по работе с клиентами центра управления производством, выясняет у клиента внешние проявления неисправностей. И по полученным от клиента сведениям определяет перечень необходимых работ, составляет договор заказ наряд и передаёт его исполнителю. При этом дает распоряжение водителю прогонщику о постановке автомобиля на пост мойки и за – тем на соответствующий пост общего ремонта. Даёт указания диспетчеру отдела комплектации, доставить необходимые запчасти на соответствующий пост пост. Если на складе нет необходимой детали, диспетчер дает распоряжение слесарю отдела комплектации доставить необходимую запасть из магазина.

Если же необходимо выполнить диагностику, автомобиль направляется сначала на пост мойки, за тем в зону диагностики.

Общая схема организационных технологических связей выглядит следующим образом: перед прохождением ТО ТР или диагностики автомобиль проходит пост мойки, за тем поступает на пост диагностики ДВС или подвески, и после этого на пост общего ремонта. При необходимости, после ремонта, автомобиль направляют на пост регулировки углов установки колёс.

Диагностирование систем автомобиля проводится с использованием компьютерных диагностических стендов, что значительно повышает производительность труда.

Стенд для диагностирования углов установки колёс HUNTER, позволяет с высокой точностью оценить углы установки колёс. И проверить соответствие их допускам установленным производителем, по базе данных производителей.

Диагностика ходовой части производится на инспекционной линии HUNTER.

Которая позволяет осуществлять следующие операции: Проверка рабочей тормозной системы, измерение баланса тормозов, эффективность торможения. Тест амортизаторов на амортизацию и сцепление с дорогой, проверка люфтов подвески.

На посту диагностики двигателя проводят работы по: диагностике системы зажигания, проверке эффективности работы цилиндров, определению относительной компрессии, анализ выпускных гадов двигателя. Считывание кодов самодиагностики при помощи электронного мотор-тестера. Очистка топливной системы на установке Wynns. Промывка форсунок с помощью ультразвука на установке фирмы Launch.

### 1.4 Перспективы развития предприятия.

По данным комитета государственной статистики, количество

легковых автомобилей в алтайском в 2006 году составило 159,2 на 1000 человек или 2138,52*159,2=340452 из них в Барнауле 112000 автомобилей.

Рисунок 1.3 - Численность автомобилей на 1000 в Алтайском крае.

Исходя из приведённого выше графика, можно рассчитывать минимальный рост парка автомобилей от 17,5%, на ближайшие 5 лет.

Исходя из выше приведённых данных, предприятие может значительно увеличить свои производственные мощности, при условии учета изменения структуры рынка в сторону увеличения численности китайских автомобилей.

1.5 Недостатки в работе предприятия.

В работе предприятия не наблюдается существенных недостатков, за

исключением отсутствия необходимой площади под стоянку автомобилей ожидающих ремонта и ожидающих выдачи.