# 7. Конструкторская часть.

## 7.1 Назначение разрабатываемой конструкции.

Для расширения производственных возможностей СТО и в целях экономии времени на техническое обслуживание и текущий ремонт, в конструкторской части предлагается приспособление, которое позволит обслуживать автомобили не приспособленные для поднятия на подъемнике  (такие как ГАЗЕЛЬ KIA и др. китайские микроавтобусы), предназначенном для обслуживания легковых автомобилей.

В целях экономии времени на техническое обслуживание и текущий ремонт вышеуказанных автомобилей, целесообразно использовать подъемник. Их невозможно поднимать для обслуживания под пороги как легковые автомобили, поэтому предлагается поднимать автомобили такого типа за раму, для чего разработано следующее приспособление.

### 7.2 Обоснование целесообразности модернизации подъёмника.

Целью модернизации подъёмного оборудования является расширение номенклатуры предоставляемых услуг, за счёт увеличения численности автомобилей обслуживаемых на АТП. И освоения новых, до недавнего времени не существовавших, сегментов рынка.

Разрабатываемое приспособление позволит обслуживать на предприятии микроавтобусы китайского производства, численность которых непрерывно растет.

### 7.3 Устройство и работа приспособления.

Приспособление для поднятия автомобиля за раму представляет собой составной металлический цилиндр переменного сечения с фрезерованным пазом с одного торца и резьбой с другого, и представлено на рисунке (1). Приспособление выполнено из Ст. 3 σт = 200 Н/мм2 ; [σсж] = 157Н/мм2; ГОСТ 380–60.

Рисунок 7.1 – Приспособление для поднятия автомобиля за раму.

Приспособление ввинчивается в подъемный рычаг подъемника. Нагрузка распределяется по оси цилиндра, поэтому поверять надежность приспособления будем следующими методами:

Проверка цилиндра приспособления на сжатие;

Проверка резьбы приспособления на смятие.

## 7.4 Расчёт элементов конструкции.

### 7.4.1 Проверка цилиндра приспособления на сжатие.

Определим наибольшую величину груза Q, который может быть поднят подъемником при помощи предложенного приспособления, не учитывая прочности самого подъемника.

Определим значение допустимых усилий в цилиндре приспособления:

N = S*[σсж]  ,

где S – площадь поперечного сечения цилиндра приспособления, S = 7088,2мм2;

[σсж] – допустимое напряжение при сжатии, для Ст 3     [σсж] = 157 Н/мм2;

N = 7088,2*157 = 1,1 МН = 110 т.

Из результата видно, что приспособление не только выдержит массу автомобиля но и имеет огромный ресурс работы.

### 7.4.2 Проверка  резьбы приспособления на смятие.

Характеристика резьбы:

–Резьба общего назначения, треугольная, однозаходная                                 ГОСТ 9150–59

шаг резьбы  Р = 3,5 мм

наружный диаметр резьбы винта  d = 30 мм;

внутренний диаметр резьбы винта  d1 = 26,211 мм;

средний диаметр резьбы винта и гайки  d2 = 27,73 мм;

высота гайки  Н = 100 мм;

высота резьбы  h = 1,89 мм;

материал – Ст 3

Из условия износостойкости резьбы по напряжениям смятия:

где F – сила, действующая на резьбу винта и гайки.

Так как используем четыре приспособления к подъемнику П-97М то силу, действующую на резьбу винта и гайки, найдем следующим образом:

где G – нагрузка, действующая на подъемник, G = m*g =2600*9.8= 25480 Н

.

d2 – средний диаметр резьбы винта и гайки d2 = 27,73 мм;

h – высота резьбы, h = 1,89 мм;

z – число рабочих витков.

Число рабочих витков находится следующим образом:

где Н – высота гайки, или глубина ввинчивания винта в деталь,  Н = 100 мм;

z=1003,5=28,6ммP – шаг резьбы, для резьбы М30х3,5  р = 3,5 мм.

[σсм] – допускаемое напряжение при смятии, допускаемое напряжение при смятии находится по формуле:

где [σт] – предел прочности материала, для Ст 3   [σт] = 200 Н/мм2;

n – коэффициент запаса, n = 1,5

Подставив данные в формулу (2) получим напряжениям смятия:

1,41 ≤ [σсм] = 133

Напряжение смятия полностью удовлетворяет условию износостойкости резьбы по напряжениям смятия и имеет достаточный ресурс работы.

## 7.5  Проверочный расчет подъемника

Так как масса автомобиля примерно в полтора раза больше массы среднестатистического легкового отечественного автомобиля, необходимо произвести проверочный расчет подъемного рычага и винта подъемного механизма подъемника, а так же анкерных болтов.

Так же планируется использование подъемника для снятия двигателей с автомобилей. Использование подъемника для снятия двигателей в нашем случае весьма целесообразно, так как в данном помещении отсутствует подъемно-транспортное оборудование, а приобретение и установка его обойдется очень дорого. Но так как вес самого тяжелого силового агрегата автомобиля, планируемого для обслуживания и ремонта ( GДВ = 4700 H) меньше максимальной нагрузки на один подъемный рычаг подъемника, то дополнительный проверочный расчет проводить не будем.

### 7.5.1  Проверочный расчет подъемного рычага подъемника на изгиб.

Проверочный расчет подъемного рычага подъемника на изгиб ведем по расчету балки.

Из условия прочности балки:

где Ми.мах – наибольший изгибающий момент;

Ми.мах = Ми*n  ,

где Ми – изгибающий момент;

n – коэффициент запаса, n = 1,5;

Из определения изгибающий момент находим по формуле:

Ми = G*l  ,

где G – сила, прикладываемая к балке;

сила, действующая на подъемник равна произведению массы  автомобиля на ускорение свободного падения

G =m*g ,

m = 2600 кг

g = 9.8 м/с2

G = 2600*9,8 = 25400 Н

Так как у подъемника 4 подъемных рычага  то сила действующая на 1 подъемный рычаг будет равна:

G1 =G/4 = 25400/4 = 6370 Н;

l  – плечо, равное длине подъемного рычага подъемника, l = 1,5 м.

Подставив данные в формулу (3) получим:

Ми = 6370*1,5 = 9555 Н*м = 9555000 Н*мм

Подставив данные в формулу (2) получим наибольший изгибающий момент:

Ми.мах = 9555000*1,5 = 143322500 Н*мм

Wx –  момент сопротивления; так как сечение балки – полый прямоугольный брус, то расчет момента сопротивления ведем по формуле:

где b – ширина наружной стенки бруса,  = 150 м;

h – высота наружной стенки бруса,  = 100 м;

b0 – ширина внутренней стенки бруса, b0 = 140 м;

h0 – высота внутренней стенки бруса, h0 = 90 м.

WX=150⋅10026−140⋅9026=61000мм3Подставив данные в формулу (5) получим момент сопротивления:

σи=1433250061000=234,96Нмм2Подставив данные в формулу (6) получим напряжение при изгибе:

[σu] – допускаемое напряжение при изгибе;

Допускаемое напряжение при изгибе находим по формуле:

где σол – предельное (опасное) напряжение, т.к. балка выполнена из металла Сталь 45 (σт = 360 Н/мм2, σв = 610 Н/мм2) и испытывает деформацию – изгиб то предельное напряжение будет равно:

[σ] = 1,2 σт  ,

де σт – предел текучести материала из которого выполнена балка, σт = 360 Н/мм2;

[σ] = 1,2*360 = 432 Н/мм2;

n – коэффициент запаса, n = 1,5;

σи.max=4321,5=288Нмм2Подставив данные в формулу (11) получим допускаемое напряжение при изгибе:

Допускаемое напряжение удовлетворяет условию и даже имеет небольшой запас:

234,96 Н/мм2 ≤ 288 Н/мм2

Следовательно, подъемник выдержит массу автомобиля, и будет обладать достаточным ресурсом работы.

### 7.5.4    Проверочный расчет анкерных болтов

Анкерные болты – это болты крепления стойки подъемника к полу производственного корпуса ПТО.

Характеристика резьбы:

Резьба общего назначения, треугольная, однозаходная М14х2      ГОСТ 9150–59

шаг резьбы  P = 2 мм

наружный диаметр резьбы болта d = 14 мм;

внутренний диаметр резьбы болта d1 = 11,84 мм;

средний диаметр резьбы болта и гайки  d2 = 12,7 мм;

высота гайки  Н = 11 мм;

высота резьбы  h = 1,082 мм;

площадь сечения стержня винта  A = 110.05 мм2;

материал – автоматная сталь А12  σв = 420 Мпа, δ = 22 %,  НВ =  160

Каждая стойка подъемника крепится четырьмя болтами. При не нагруженном подъемнике будем считать болты ненагруженными. Рассмотрим одну стойку: при подъеме подъемником автомобиля  нагруженными будут два внешних болта, поэтому необходимо произвести проверочный расчет анкерных болтов на прочность и смятие резьбы.

### 7.5.5   Проверочный расчет анкерного болта на прочность

Расчет на прочность резьбовых соединений выполняют следующим образом. Площадь поперечного сечения стержня болта по заданному внешнему усилию определяют по формуле:

где d1 – внутренний диаметр резьбы винта,  d1 = 11,84 мм;

Р – растягивающее усилие, действующее на болт,

растягивающее усилие, действующее на один болт, найдем следующим образом:

где G – нагрузка, действующая на подъемник,              G = 25480 Н.

Подставив данные в формулу, получим:

P=254804=6370Н [σв]р – допускаемое напряжение на растяжение, допускаемое напряжение при растяжении находится по формуле:

[σв]р= σв/n ,

где σв – предел прочности материала болта,                σв = 420 Н/мм2;

n – коэффициент запаса, для статически нагруженного пластичного материала n = 2,5.

[σв]р= 420/2,5 = 168 Н/мм2

A=3,14⋅11,8424=110,05мм2≥6370168=37,9мм2Подставим данные в формулу (18) и получим:

Из результатов расчета видно, что площадь поперечного сечения стержня болта гораздо больше площади, необходимой для сохранения целостности болта  при нагрузке  Р = 6370 Н. Это означает, что прочность при растяжении анкерного болта удовлетворяет условию прочности при данных условиях эксплуатации.

### 7.5.6     Проверочный расчет анкерного болта на смятие

Из условия износостойкости резьбы по напряжениям смятия:

где F – сила, действующая на резьбу винта и гайки.

Так как подъемник П-97М имеет четыре нагруженных анкерных болта то силу, действующую на резьбу болта и гайки, найдем следующим образом:

F=254804=6370Нгде G – нагрузка, действующая на подъемник,              G = 25480 Н.

d2 – средний диаметр резьбы винта и гайки d2 = 48 мм;

h – высота резьбы, h = 4 мм;

z – число рабочих витков.

Число рабочих витков находится следующим образом:

где Н – высота гайки, Н = 11 мм;

z=112=5,5ммР – шаг резьбы, Р = 2 мм.

[σсм] – допускаемое напряжение при смятии, допускаемое напряжение при смятии находится по формуле:

[σсм]  = σв/n ,

где σв – предел прочности материала болта,                σв = 420 Н/мм2;

n – коэффициент запаса, для статически нагруженного пластичного материала n = 2,5.

σсм=63703,14⋅12,7⋅1,082⋅5,5≤σсм,[σсм] = 420/2,5 = 168 Н/мм2

Подставив данные в формулу (21) получим

26Нмм2≤168Нмм2

Напряжение смятия полностью удовлетворяет условию износостойкости ходовой резьбы по напряжениям смятия, более того имеет запас более 100%.

## 7.6 Расчёт экономической эффективности приспособления.

### 7.6.1 Расчёт затрат на изготовление установки.

Учитывая небольшой объём производства данного изделия 4 шт, целесообразно изготовить его на заказ на другом предприятии.

Материал необходимый для изготовления – Ст3 Кругляк диаметр 95, длинна 275 - 4 шт.

Количество материала рассчитываем по формуле:

где:  - радиус заготовки 0,0471м;

- длинна 0,275м;

- плотность материала .

Итог на 4 заготовки 59 кг.

Стоимость затрат на материал рассчитываем по формуле:

где: М – масса;

Ц – цена за единицу согласно прейскуранта 20 руб/кг.

## 7.6.2.Зарплата рабочих, занятых изготовлением определяется по формуле:

где :   Стар - тарифная ставка разряда;

Кпр - коэффициент, учитывающий премиальные выплаты, Кпр=1,4;

Кдоп - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, Кдоп= 1,103;

Ксоц - коэффициент, учитывающий начисления на социальные нужды, Ксоц=1,26;

Кр - районный коэффициент, Кр= 1,15

Результаты расчетов сводятся в таблицу 7.2

Таблица 7.2 - Расчет заработной платы

| Виды работ | Разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Трудоемкость, чел-ч | Коэффициенты |  |  |  | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кпр | Кдоп | Ксоц | Кр |  |
| Токарные | 4 | 150 | 4 | 1,4 | 1,103 | 1,26 | 1,15 | 1343 |
| Сверлильные | 2 | 130 | 1 | 1,4 | 1,103 | 1,26 | 1,15 | 291 |
| Слесарные | 3 | 140 | 1 | 1,4 | 1,103 | 1,26 | 1,15 | 313 |
| ИТОГО | 1947 |  |  |  |  |  |  |  |

Накладные расходы определяются по формуле:

a – доля накладных расходов на один рубль зарплаты а=1,25 [20].

Стоимость приспособления:

Таблица 7.3 - Смета затрат на изготовление приспособления.

| Статьи затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Материалы | 1180 |
| Заработная плата на изготовление деталей | 1947 |
| Накладные расходы | 2434 |
| ИТОГО | 5561 |

7.6.3 Расчёт показателей эффективности.

При сравнительно небольшой стоимости данное приспособление позволит поднимать автомобили рамной конструкции. И заметно снизить вероятность падения их с подъёмника, при этом избежать случаев производственного травматизма. Экономическая эффективность данного приспособления не вызывает сомнений.