# 3. Технологическая часть технического проекта зоны технического обслуживания.

## 3.1 Назначение производственного участка.

Основное назначение зоны технического обслуживания – проведение профилактических работ, по поддержанию автомобиля в технически исправном состоянии.

Проведение предупредительных ремонтов, предусмотренных заводом изготовителем.

Замена эксплуатационных материалов, технических жидкостей, воздушных и масляных фильтров.

Диагностирование систем, отвечающих за безопасность движения автомобиля.

## 3.2 Производственная программа зоны ТО.

Годовой объём постовых работ составляет 20154 чел/ч. Производственная зона состоит из универсальных постов, это позволяет проводить техническое обслуживание большой номенклатуры транспортных средств, преимущественно иностранных автомобилей японских производителей.

Таблица 3.1 – номенклатура выполняемых работ.

| Виды работ | % | Объём работ чел./ч |
| --- | --- | --- |
| Контрольно диагностические | 16% | 1410,78 |
| Топливные | 6% | 806,16 |
| Смазочные | 20% | 5441,58 |
| Регулировочные | 9% | 604,62 |
| Крепёжные | 21% | 8867,76 |
| Шинные | 14% | 1007,7 |
| электротехнические | 14% | 2015,4 |
| итого: | 100% | 20154 |

Таблица 3.2 – Нормативы времени на выполнение работ.

| Наименование выполняемых работ | Норма времени ч. |
| --- | --- |
| Проверка и регулировка светораспределения фар | 0,45 |
| Замена ремня ГРМ | 3,33 |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | 0,5 |
| Замена подушки двигателя | 1,17 |
| Замена пыльника привода (шрус) | 1,25 |
| Замена тормозных колодок | 0,67 |
| Замена масла двигателя | 0,4 |
| Замена масла КПП | 0,83 |
| Замена охлаждающей жидкости / с промывкой | 1,67 |
| Замена тормозной жидкости | 0,9 |
| Замена жидкости ГУР / с промывкой | 0,83 |
| Промывка топливной системы | 1 |
| Заправка кондиционера автомобиля | 1,83 |
| Очистка испарителя кондиционера, устранения неприятного запаха | 1,8 |

## 3.3 Расчёт численности производственных рабочих.

Количество рабочих для выполнения ТО.

- годовой объём работ по ТО;

- нормативный фонд рабочего времени.

Таблица 3.3 – Расчёт численности производственных рабочих.

| Виды работ | Годовой объём работ |  | Фонд рабочего времени | Технологи- чески необходимое количество рабочих | Действительный фонд рабочего времени | Списочное количество | Принятое количество рабочих. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО |  |  |  |  |  |  |
|  | % | чел/ч |  |  |  |  |  |
| Контрольно диагностические | 16% | 3224,64 | 2070 | 1,73 | 1860 | 0,76 | 2 |
| Топливные | 6% | 1209,24 | 2070 | 0,65 | 1860 | 0,43 | 1 |
| Смазочные | 20% | 4030,8 | 2070 | 2,17 | 1860 | 2,93 | 3 |
| Регулировочные | 9% | 1813,86 | 2070 | 0,98 | 1860 | 0,33 | 4 |
| Крепёжные | 21% | 4232,34 | 2070 | 2,28 | 1860 | 4,77 |  |
| Шинные | 14% | 2821,56 | 2070 | 1,52 | 1860 | 0,54 | 1 |
| электротехнические | 14% | 2821,56 | 2070 | 1,52 | 1860 | 1,08 | 1 |
| итого: | 100% | 20154 | 2070 | 10,84 | 1860 | 10,84 | 12 |

## 3.4 Выбор режима работы участка.

В связи с высокой загруженностью зоны технического обслуживания принимаем продолжительность смены 8 часов, количество смен 2.

Ритм работы зоны ТО

- ритм работы зоны;

- время работы за сутки.

- суточная программа ТО.

мин;

Распределение рабочих по сменам осуществляется равномерно с учетом их специализации, 6 человек в первую смену – 6 во вторую.

## 3.5 Разработка внутрицехового технологического процесса.

На предприятии применяется централизованная система управления производством. Функции управления процессом производства осуществляет диспетчер отдела управления. Составление суточного плана осуществляет менеджер отдела управления по работе с клиентами, на основе заявок поступающих телефону.

На основе имеющейся информации о модели и пробеге автомобиля определяется перечень необходимых работ, согласно регламента завода изготовителя.

Зона ожидания

Пост УМР

Зона диагностирования

Универсальные посты посты ТО

Заказчик

Рисунок 3.1 – Схема технологического процесса.

## 3.6 Подбор необходимого оборудования.

Таблица 3.4 – Перечень технологического оборудования.

| Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| П97МКБ | Стационарный 2-х стоечный, . г/п 3т. без рамы, асимметричный | 2 |
| С-411М | Колонка воздухораздаточная для шин легковых автомобилей | 1 |
| М3 | Стробоскоп-тахометр с накладным датчиком для бенз.двигат. цифровой | 1 |
| ОП | Прибор для проверки и регулировки света фар по ГОСТ 51709 2001г. | 1 |
| С227-1 | Установка маслораздаточная, для трансмиссионного масла с электронным счётчиком. | 1 |
| С 508 | Установка для сбора отработанных масел, передвижная | 1 |
| ШМ-2 | Шкаф для одежды металлический двустворчатый 600х500х1800 (один замок) | 6 |
| AC26251-B | Ящик инструментальный переносной синий (5 ящ.) | 2 |
| YU-1202 | гайковерт ударный 1/2" , 620Nm. | 2 |
|  | Набор ключей для замены масляных фильтров | 1 |

## 3.7 Расчёт площади участка.

Площадь зоны ТО считаем по формуле 3.3:

м2

- площадь автомобиля в плане;

- количество постов;

- коэффициент учитывающий плотность расстановки оборудования.

## 3.8 Расчет потребности зоны ТО в электроэнергии.

### 3.8.1 Годовой расход электроэнергии

Годовой расход электроэнергии на освещение зоны ТО  определяется по формуле:

,

Рн.о - номинальная мощность осветительных электроприборов, кВт;

Тг.о - годовое использование осветительных нагрузок, при двухсменной работе =1600 ч.

Требуемая мощность осветительных установок определяется по формуле:

PН.О=α1∗Fу.д∗10−3

где α1- плотность осветительных нагрузок, Вт*м2;

α1=18…25 Вт* м2

Т

кВт

WГ= 9,1*1600 = 14560 кВт-ч.

Годовой расход силовой электроэнергии определяется по формуле:

WГ.с=PН.О∗Кu∗Tг.с

Рн.о=3 кВт - номинальная мощность силовых электропотребителей;

Кu - коэффициент использования; принимаем Кu =0,15;

Тгс - годовое использование электрических нагрузок, ч (для двухсменной работы - 1600 ч)