МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И АГРОИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Учебно-методическое пособие

для самостоятельной работы студентов

Барнаул 2004

УДК 539.3/.8

Сопротивление материалов: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Сост.: Ю.Ф. Загороднев, Л.В. Якименко, Д.Н. Пирожков. Барнаул, 2004. – 85 с.

В учебно-методическом пособии даны краткие теоретические сведения по изучаемым разделам дисциплины, необходимые при выполнении студентами контрольных заданий. Рассмотрены примеры решения практических задач. Приведены задания для контрольных работ.

Предназначено студентам инженерных специальностей.

Рекомендовано к изданию методической комиссией ИТАИ (протокол № 4 от 1 июля 2003 г.).

Рецензент – доцент каф. механизации животноводства Сергеев В.Д.

© Алтайский государственный аграрный университет, 2004

ВВЕДЕНИЕ

Сопротивление материалов – это наука об инженерных методах расчетов элементов машин и конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. В сопротивлении материалов широко применяются методы теоретической механики и математики, а также используются данные из разделов физики, в которых изучаются различные свойства материалов. Изучение дисциплины сопротивление материалов следует начать с основных понятий, таких как: расчетная схема и составляющие ее элементы: стержни, оболочки, пластины и массивные тела. При расчетах стержневых конструкций следует вспомнить сведения, изучаемые в курсе статики, а именно виды опор: шарнирные подвижные и неподвижные, глухая заделка, а также вспомнить какие реакции возникают в каждом виде этих опор. Необходимо усвоить, что сопротивление материалов решает три основных задачи: проверочный расчет, проектный расчет, определение грузоподъемности. При решении этих задач основным методом сопротивления материалов является метод сечений, когда проводится сечение тела некоторой поверхностью, и после ввода внутренних сил между разрезанными частями, рассматривается равновесие одной из частей. Необходимо запомнить, что в общем случае нагружения в поперечном сечении стержня может возникать шесть внутренних силовых факторов: нормальная сила, две поперечных силы, два изгибающих момента и крутящий момент. Следует обратить внимание на то, что конструкции могут быть как статически определимые (решаемые при помощи статики), так и статически неопределимые (решаемые при помощи уравнений совместности деформаций).

Указания к задаче 1

Для исследования прочности любого тела необходимо знать величину внутренних сил, возникающих в данном теле под действием на него внешних сил. Для определения внутренних сил в сопротивлении материалов используют метод сечений. В общем случае произвольного нагружения стержня в его поперечных сечениях могут возникать шесть внутренних силовых факторов:

- усилие вдоль оси z — продольная сила N;

- усилия вдоль осей х и у — поперечные силы Qx и Qy соответственно;

- момент относительно продольной оси z — крутящий момент МzºТкр;

- моменты относительно осей х и у — изгибающие моменты Мх и My соответственно.

Так как существует шесть внутренних силовых факторов, то при решении пространственных задач необходимо составлять шесть уравнений равновесия:

.

Для определения опасного сечения, то есть сечения, в котором внутренние силы имеют наибольшую по абсолютному значению величину, необходимо строить эпюры.

Эпюрой внутренней силы называется график, отображающий изменение внутренней силы по длине бруса, при переходе от одного поперечного сечения к другому.

ПРИМЕР

Для стержня изображенного на рис. 1а определить внутренние силовые факторы в произвольном поперечном сечении и их построить эпюры. F1 = 100 Н, F2 = 300 Н, q = 75 Н/м, a = 0,3 м, b = 0,2 м, l = 2 м.

а)                                                                б)

Рисунок 1.

Решение.

Рассекаем брус на произвольном расстоянии z от его свободного конца. Отбрасываем правую часть. Располагаем оси координат в центре тяжести сечения. Действие правой части бруса на его левую часть заменяем внутренними силами: N, Qx, Qy, Mx, My, Ткр (рис. 1 б).

Уравновешиваем, то есть, записываем уравнения равновесия и определяем значения внутренних силовых факторов.

;

QX =  100Н.

;

при z = 0 Qy = 0;

при z = l Qy = 150 Н.

;

N =  300Н.

;

при z = 0 Mx =  45 Нм;

при z = l Mx = 195 Нм.

;

при z = 0 My = 30 Нм; при z = l My =  170 Нм.

; Ткр = 15 Нм.

Строим эпюры внутренних силовых факторов (рис 2). Опасное сечение в данном брусе будет находиться в заделке, так как в этом сечении значения всех В.С.Ф. имеют наибольшие величины.

Рисунок 2.

Указания к задаче 2

Растяжением называется такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса, возникает единственный внутренний силовой фактор – продольная сила.

Для правильного составления уравнений равновесия, при действии на стержень продольной силы, необходимо знать правило знаков, представленное на рис. 3.

Нормальные напряжения при растяжении-сжатии определяются по формуле:

Рисунок 3.

,

где S – площадь поперечного сечения стержня.

Условие прочности выглядит следующим образом:

.

Деформации при растяжении-сжатии (абсолютное удлинение) определяется по формуле:

,

где l – длина стержня;

Е – модуль упругости первого рода.

Условие жесткости определяется неравенством вида:

.

ПРИМЕР

Для схемы, изображенной на рис. 4, построить эпюру нормальной силы и определить удлинение стержня, если F1 = 100 кН, F2 = 50 кН, q = 40 кН/м, а= = 1 м, b = 2 м, с = 1,5 м, Е = 2105 МПа, S = 0,2 м2.

Решение

- Разбиваем брус на участки АВ, ВС, CD

- Определяем значение нормальной силы на каждом участке

Рисунок 4.

CD

CB

при , при

BА

- Строим эпюру нормальной силы (рис. 4)

- Определяем удлинение стержня

Указания к задаче 3

Стержневая система, рассматриваемая в данной задаче, относится к статически неопределимым системам, в которых невозможно определить усилия в стержнях только при помощи уравнений статики, так как число неизвестных усилий превышает число уравнений статики. При решении задач со статически неопределимыми системами приходится составлять дополнительные уравнения, которые называются уравнениями совместности деформаций. После того, как дополнительные уравнения будут составлены, их решают вместе с имеющимися уравнениями статики, то есть проводят синтез.

Последовательность расчета статически неопределимых систем

Чтобы решить статически неопределимую систему необходимо раскрыть статическую неопределимость.

1. Найти степень статической неопределимости.

S=m−n,

где m  число неизвестных усилий;

n – число уравнений статики.

2. Статическая сторона задачи.

Рассматривает все возможные уравнения статики.

X=0; Y=0; m=0.

3. Геометрическая сторона задачи.

Рассматривает деформированное состояние системы и связывает между собой деформации или перемещения отдельных точек. Эти уравнения называются уравнениями совместности деформаций.

4. Физическая сторона задачи.

Через закон Гука связывает между собой неизвестные усилия и деформации, вызванные этими усилиями.

5. Синтез.

Решая совместно полученные в пунктах 2,3,4 уравнения, раскрываем статическую неопределимость и решаем поставленную задачу.

Примечание. При изменении температуры, рассматривая физическую сторону задачи, кроме деформаций, вызванных нагрузками, нужно учитывать деформации, вызванные изменением температуры.

ПРИМЕР

Рисунок 5.

Для схемы, изображенной на рис. 5 необходимо:

1) Определить площадь поперечного сечения стержней при действии силы F и подобрать угловую равнополочную или неравнополочную сталь, при условии, что поперечное сечение одного из стержней в два раза больше, чем другого.

2) Определить напряжения в стержнях:

- от действия силы F;

- от неточности монтажа, если считать, что один из стержней выполнен короче на величину ;

- от изменения температуры.

3) Определить суммарные напряжения от действия внешних сил, от неточности монтажа и от изменения температуры.

4) Подсчитать недонапряжения или перенапряжения в стержнях.

Дано: F=100кН, а = 1,2м, b = 0,8м,  = 0,2мм, t = 20С, Е = 2105МПа,  = 12510-71/гр, [] = 100МПа.

Решение.

Для определения необходимой по условию прочности площади поперечного сечения стержней обратимся к рис. 6.

Рисунок 6.

- Находим степень статической неопределимости.

S=m−n=4−3=1

2.1) Статическая сторона задачи

X=0;      N1⋅cos45∘+XA=0;

Y=0;      N1⋅sin45∘+YA+N2−F=0;

МА=0;    N1⋅sin45∘⋅a+N2⋅2a−F⋅2a+b=0.

2.2) Геометрическая сторона задачи

ΔАВВ1ΔАСС1  ВВ1АВ=СС1АС

ВВ1=Δl1cos45∘; CC1=Δl2; AB=a; AC=2a

Δl1a⋅cos45∘=Δl22a⇒Δl1cos45∘=Δl22

2.3) Физическая сторона задачи

;

2.4) Синтез

Подставим выражения, полученные в физической стороне задачи, в выражения из геометрической стороны задачи и приведем подобные.

N1⋅acos45∘2ES=N2⋅b4ES

8N1a=N2b

N1=N2b8a

Решим совместно систему уравнений, составленную из полученного выражения для N1 и уравнения моментов из статической стороны задачи.

N2b8asin45∘⋅a+N2⋅2a−F⋅2a+b=0

2,471N2=320

N2=129,5кН

N1=129,5⋅0,88⋅1,2=10,8кН

2.5) Определяем площадь поперечного сечения стержней

Определим, какой из стержней нагружен сильнее.

σ1=N1S=10,8S; σ2=N22S=129,52S=64,8S

Второй стержень является более нагруженным, так как 21, поэтому запишем для него условие прочности и определим площадь поперечного сечения.

σ2=N22S≤σ⇒S≥N22σ=129,5⋅1032⋅100⋅106=6,48⋅10−4м2=6,48см2

Подбираем по справочнику угловую равнополочную сталь № 705 ГОСТ8509-86 (SТ = 6,86 см2).

2.6) Определяем напряжения в стержнях от внешних сил

Первый стержень работает на сжатие, а второй – на растяжение.

3) Определим напряжения в стержнях от неточности монтажа

Будем считать, что короткий стержень выполнен короче на величину  (рис. 7).

3.1) Статическая сторона задачи

Рисунок 7.

X=0;   −N1⋅cos45∘+XA=0;

Y=0;   −N1⋅sin45∘+YA+N2=0;

МА=0;   −N1⋅sin45∘⋅a+N2⋅2a=0.

3.2) Геометрическая сторона задачи

ΔАВВ1ΔАСС1  ВВ1АВ=СС1АС

ВВ1=Δl1cos45∘; CC1=Δ−Δl2; AB=a; AC=2a

Δl1cos45∘=Δ−Δl22

3.3) Физическая сторона задачи

Δl1=N1l1ES=N1⋅aESТ⋅cos45∘; Δl2=N2l2ES=N2⋅2b2ESТ

3.4) Синтез

N1⋅acos45∘2ESТ=Δ−N2⋅2b2EST2

N1=ΔEST4a−N2b8a

Подставим в полученное выражение данные из условия задачи и получим:

N1=2⋅10−4⋅2⋅1011⋅6,86⋅10−44⋅1,2−N2⋅0,88⋅1,2=5716,7−0,083N2

−N1⋅sin45∘⋅a+N2⋅2a=0

N1=5716,7−0,083N2

−5716,7−0,083N20,71⋅1,2+2⋅1,2⋅N2=0

2,471N2=4850,8

N2=1963Н

N1=5716,7−0,083⋅1963=5554Н

3.5) Определим напряжения в стержнях

Рисунок 8.

Оба стержня работают на растяжение.

4) Определим напряжения в стержнях от изменения температуры (рис. 8).

Будем считать, что температура системы повышается. Тогда оба стержня будут удлиняться от повышения температуры. При удлинении стержней, они будут воздействовать друг на друга через недеформируемый стержень АС. Вследствие этого, в обоих стержнях будут возникать дополнительные силы сжатия.

4.1) Статическая сторона задачи

X=0;       N1⋅cos45∘+XA=0;

Y=0;     N1⋅sin45∘+YA−N2=0;

МА=0;      N1⋅sin45∘⋅a−N2⋅2a=0.

4.2) Геометрическая сторона задачи

ΔАВВ1ΔАСС1  ВВ1АВ=СС1АС

ВВ1=Δl1cos45∘; CC1=Δl2; AB=a; AC=2a

Δl1a⋅cos45∘=Δl22a

4.3) Физическая сторона задачи

;  .

4.4) Синтез

Решив уравнение, получим .

4.5) Определим напряжения в стержнях

Оба стержня работают на сжатие.

5) Определим суммарные напряжения в стержнях

6) Найдем недонапряжения или перенапряжения в стержнях

 недонапряжение

 недонапряжение.

Указания к задаче 4

Кручение – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечных сечениях возникает единственный внутренний силовой фактор – крутящий момент.

Внешние моменты, воздействующие на вал, называются скручивающими.

Расчет вала на прочность начинается с построения эпюры крутящего момента и отыскания опасного сечения.

Касательные напряжения при кручении определяются по формуле:

τ=ТКРIpρ,

где ТКР – крутящий момент, действующий в сечении;

 - радиус той точки поперечного сечения, в которой определяются напряжения;

Ip – полярный момент инерции сечения.

Условие прочности при кручении записывается следующим образом:

τmax=ТКРmaxWp≤τ.

где Wp – полярный момент сопротивления сечения.

Угол закручивания вала определяется по формуле:

ϕ=ТКР⋅lGIp,

где l – длина вала;

G – модуль упругости второго рода.

Условие жесткости при кручении записывается следующим образом:

ϕ=ТКР⋅lGIp≤ϕ.

Полярный момент инерции и полярный момент сопротивления круглого сечения определяются по формулам соответственно:

Ip=πd432≈0,1d4,          Wp=πd316≈0,2d3,

где d – диаметр вала.

Полярный момент инерции и полярный момент сопротивления кольцевого сечения определяются по формулам соответственно:

Ip=0,1D41−ξ4,            Wp=0,2D31−ξ4,

где D – внешний диаметр вала;

ξ=dD;

d – внутренний диаметр вала.

ПРИМЕР

Для вала, изображенного на рис. 9, подобрать поперечное сечение круглой, кольцевой и прямоугольной форм, если Т1 =600 Нм, Т2 =1000 Нм, Т3 = =800Нм, Т4 = 1300 Нм, Т5 =1600Нм,  = 0,7, h/b = 2, [] =100МПа. Построить эпюру углов закручивания для вала круглого поперечного сечения.

Решение

- Строим эпюру крутящего момента со свободного конца вала и определяем опасное сечение

АС

СД

Рисунок 9.

ДЕ

ЕК

Ткр4=Л.Ч.mz=ТА−Т1−Т2+Т3=600−1000−800+1300=100Нм

КВ

Из эпюры крутящих моментов (рис. 9) видно, что опасным, является участок КВ, максимальное значение крутящего момента Ткр max= 1700 Нм.

- Подбираем поперечное сечение вала

7.1) Круглое сечение

Условие прочности при кручении:

τmax=TкрmaxWp≤τ

Wp=0,2d3

d=3Tкр max0,2τ=317000,2⋅108=0,044м

Принимаем d = 45 мм.

7.2) Кольцевое сечение

Wp=0,2D31−ξ4

D=3Tкр max0,21−ξ4τ=317000,21−0,74108=0,0482м

Принимаем D = 50 мм, тогда мм.

7.3) Прямоугольное сечение

Wк=β⋅b3

Для прямоугольного сечения с отношением h/b = 2  = 0,493.

b=3Tкр maxβτ=317000,493⋅108=0,0325м

Тогда h=2b=2⋅0,0325=0,065м.

- Строим эпюру углов закручивания

Найдем момент инерции для круглого сечения:

Ip=0,1d4=0,1⋅0,0454=4,1⋅10−7м4.

ϕАС=ТАСlACG⋅Ip=600⋅1,58⋅1010⋅4,1⋅10−7=0,0274   ϕСD=ТСDlCDG⋅Ip=400⋅0.78⋅1010⋅4,1⋅10−7=0,0085

ϕDE=ТDElDEG⋅Ip=1200⋅28⋅1010⋅4,1⋅10−7=0,0732   ϕEK=ТEKlEKG⋅Ip=100⋅0,88⋅1010⋅4,1⋅10−7=0,0024

ϕKB=ТKBlKBG⋅Ip=1700⋅18⋅1010⋅4,1⋅10−7=0,0518

- Сравним веса валов

Найдем площадь поперечного сечения для каждого из валов: круглого, кольцевого, прямоугольного.

S1÷S2÷S3=1÷1,590÷0,741

Указания к задаче 5

Определение положения центра тяжести сложного сечения

Координаты центра тяжести любой сложной фигуры можно определить по формулам:

xc=SyS,   yc=SxS,

где Sx, Sy – статические моменты площади сечений простых фигур, составляющих сложную фигуру;

S – площадь фигуры.

Сумма статических площадей простых фигур определяется по формуле:

Sx=S1y1+S2y2+...+Snyn,   Sy=S1x1+S2x2+...+Snxn,

где Si – площадь i-той простой фигуры;

xi, yi – координаты центра тяжести i-той простой фигуры.

ПРИМЕР 1

Определить положение центра тяжести фигуры, показанной на рис. 10.

Рисунок 10.

- Выбираем произвольные оси координат

- Разбиваем сечение на простейшие фигуры

- Находим площадь каждой из фигур

S1=20⋅100=2000мм2;

S2=20⋅60=1200мм2.

- Определяем статические моменты площади

Sx=Sx=S1y1+S2y2=2000⋅50+1200⋅10=мм3

Sy=Sy=S1x1+S2x2=2000⋅10+1200⋅50=мм3

- Находим координаты центра тяжести

xc=SyS=8⋅1043200=25мм;

yc=SxS=11,2⋅1043200=35мм.

Определение моментов инерции сечения при параллельном переносе осей

Пусть известны все геометрические характеристики сечения относительно исходных осей х, у (рис. 11). Определим моменты инерции относительно параллельных им осей хС, уС, проходящих через центр тяжести сечения.

Рисунок 11.

IxС=Ix+S⋅b2,

IyС=Iy+S⋅a2,

IxСyС=Ixy+S⋅ab,

где Ix, Iy – осевые моменты инерции относительно исходных осей;

Ixy – центробежный момент инерции относительно исходных осей;

Ixc, Iyc – осевые моменты инерции относительно центральных осей;

Ixcyc – центробежный момент инерции относительно центральных осей;

a, b – расстояние между осями.

Определение моментов инерции сечения при повороте осей

Известны все геометрические характеристики сечения относительно центральных осей хС, уС (рис. 12). Определим моменты инерции относительно осей х1, у1, повернутых относительно центральных на некоторый угол .

Рисунок 12.

Ix1=IxСcos2α+IyСsin2α−IxСyСsin2α,

Iy1=IxСsin2α+IyСcos2α+IxСyСsin2α,

Ix1y1=IxС−IyС2sin2α+IxСyСcos2α,

где Ix1, Iy1 – осевые моменты инерции относительно осей х1, у1;

Ix1y1 – центробежный момент инерции относительно осей х1, у1.

Определение положения главных центральных осей инерции

Положение главных центральных осей инерции сечения определяется по формуле:

tg2α0=−2IxСyСIxС−IyС,

где 0 – угол между центральными и главными осями инерции.

Определение главных моментов инерции

Главные моменты инерции сечения определяются по формуле:

Imaxmin=IxС+IyС2±12IxС−IyС2+4IxСyС2

Последовательность расчета сложного сечения

- Разбить сложное сечение на простейшие геометрические фигуры [S1, S2,…;x1, y1; x2, y2, …]

- Выбрать произвольные оси XOY.

- Определить положение центра тяжести сечения [xc, yc].

- Провести центральные оси XcOYc.

- Вычислить моменты инерции Ixc, Iyc, используя теорему параллельного переноса осей.

- Вычислить центробежный момент инерции Ixcyc.

- Определить положение главных осей инерции tg20.

- Вычислить главные моменты инерции Imax, Imin.

ПРИМЕР 2

Для  фигуры,  показанной  на  рисунке  13  определить  главные  моменты

Рисунок 13.

инерции и положение главных осей инерции.

- Разбиваем сложное сечение на простейшие геометрические фигуры

S1 = 2000 мм2, S2 =1200 мм2, S = 3200 мм2.

- Выбираем произвольные оси XOY.

- Определяем положение центра тяжести сечения

xc = 25 мм, yc =35 мм.

- Проводим центральные оси XcOYc

a1=10−xc=10−25=−15мм,

a2=50−xc=50−25=25мм,

b1=50−yc=50−35=15мм,

b2=10−yc=10−35=−25мм.

- Вычисляем моменты инерции Ixc, Iyc

Ixc=Ixc1+Ixc2=b1h1312+S1b12+b2h2312+S2b22=

=20⋅100312+2000⋅152+60⋅20312+

+1200⋅−152=290,4⋅104мм4

Iyc=Iyc1+Iyc2=b13h112+S1a12+b23h212+S2a22=100⋅20312+2000⋅−152+20⋅60312++1200⋅252=162,6⋅104мм4

- Вычисляем центробежный момент инерции Ixcyc

Ixcyc=Ixcyc1+Ixcyc2=Ix1y1=0+S1a1b1+Ix2y2=0+S2a2b2=2000⋅−15⋅25+1200⋅25⋅−25==−120⋅104мм4

- Определяем положение главных осей инерции

tg2α0=−2IxсyсIxс−Iyс=−2−120⋅104290,4⋅104−162,6⋅104=1,87   2α0=61∘⇒α0=31,5∘

Если Ix>Iy и 0>0, то угол 0 откладывается от оси Хс против часовой стрелки.

- Вычисляем главные моменты инерции Imax, Imin

Imax=Ixc+Iyc2+12Ixc−Iyc2+4Ixcyc2=290,4⋅104+162,6⋅1042++12290,4⋅104−162,6⋅1042+4−120⋅104=362,4⋅104мм4

Imin=Ixc+Iyc2−12Ixc−Iyc2+4Ixcyc2=290,4⋅104+162,6⋅1042−−12290,4⋅104−162,6⋅1042+4−120⋅104=90,6⋅104мм4

ПРИМЕР 3

Для фигуры, показанной на рис. 14 определить положение главных осей

Рисунок 14.

инерции и главные моменты инерции.

  - Выписываем основные исходные данные для каждой фигуры

Швеллер

S1 = 10,9 см2

Ix = 20,4 см4

Iy = 174 см4

y0 = 1,44 см

h = 10 см

Неравнополочный уголок

S3 = 6,36 см2

Ix = 41,6 см4

Iy = 12,7 см4

Imin = 7,58 см4

tg = 0,387

x0 = 1,13 см

y0 = 2,6 см

Прямоугольник

S2 = 40 см2

Ix=bh312=4⋅10312=333,3 см4

Ix=hb312=10⋅4312=53,3 см4

  - Вычерчиваем сечение в масштабе

  - Проводим произвольные оси координат

  - Определяем координаты центра тяжести сечения

xc=SyS=S1x1+S2x2+S3x3S1+S2+S3=10,9⋅5+40⋅2+6,36⋅5,1310,9+40+6,36=2,92см;

yc=SxS=S1y1+S2y2+S3y3S1+S2+S3=10,9⋅−1,44+40⋅5+6,36⋅2,610,9+40+6,36=3,51см.

  - Проводим центральные оси

x01=5−xc=5−2,92=2,08см, x02=2−xc=2−2,92=0,98см,

x03=5,13−xc=5,13−2,92=5,21см,

y01=−1,44−yc=−1,44−3,51=−4,95см, y02=5−yc=5−3,51=1,49см,

y03=2,6−yc=2,6−3,51=−0,91см.

  - Определяем осевые моменты инерции относительно центральных осей

Ixc=Ixс1+Ixс2+Ixс3=Ix1+S1y012+Ix2+S2y022+Ix3+S3y032=20,4+10,9⋅−4,952+40+333,3⋅1,492+41,6+6,36⋅−0,912=756,45 см4

Iyc=Iyс1+Iyс2+Iyс3=Iy1+S1x012+Iy2+S2x022+Iy3+S3x032=174+10,9⋅2,082+53,3+40⋅−0,922+12,7+6,36⋅2,212=352,08 см4

  - Определяем центробежный момент инерции относительно центральных осей

Центробежный момент инерции для угловой прокатной стали относительно ее центра тяжести определяется по одной из следующих формул:

Ix1y1=Imax−Imin2sin2α0+Ixy=0cos2α0=Ix+Iy−2Imin2sin2α

tg2α0=−2IxyIx−Iy⇒Ixy=−Ix−Iytg2α02

Ixy3=Ix+Iy−2Imin2sin2α=41,6+12,7−2⋅7,582sin2⋅21,16=13,17см4.

Знак центробежного момента инерции для угловой прокатной стали определяется согласно рис. 15, поэтому Ixy3 = -13,17 см4.

Iyc=Ixcyс1+Ixcyс2+Ixcyс3=Ixy1+S1x01y01+Ixy2+S2x02y02+Ixy3+S3x03y03=0+10,9⋅2,08⋅−4,95+0+40⋅−0,92××1,49+−13,17+6,36⋅2,21⋅−0,91=−193,02 см4

  - Определяем положение главных осей инерции

tg2α0=−2IxсyсIxс−Iyс=−2−193,02756,45−352,08=0,9547

0 = 21,84

Рисунок 15.

  - Определяем главные моменты инерции

Imax=Ixc+Iyc2+12Ixc−Iyc2+4Ixcyc2=756,45+352,082++12756,45−352,082+4−193,02=833,79см4

Imin=Ixc+Iyc2−12Ixc−Iyc2+4Ixcyc2=756,45+352,082−−12756,45−352,082+4−193,02=274,73см4

Указания к задаче 6

Изгибом называется такой вид деформации, при котором в поперечном сечении стержня возникает В.С.Ф. – изгибающий момент.

Для того, чтобы произвести расчет балки на изгиб, необходимо знать величину наибольшего изгибающего момента М и положение сечения, в котором он возникает. Точно также, надо знать и наибольшую поперечную силу Q. Для этой цели строят эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. По эпюрам легко судить о том, где будет максимальное значение момента или поперечной силы. Для определения величин М и Q используют метод сечений. Рассмотрим схему, показанную на рис. 16. Составим сумму сил на ось Y, действующих на отрезанную часть балки.

Рисунок 16.

Y=0;   F1+F2−Q=0Q=ОТС.Ч.Y=F1+F2

Поперечная сила равна алгебраической сумме всех сил, действующих по одну сторону от сечения.

Q=ОТС.Ч.Fi

Составим сумму моментов, действующих на отрезанную часть балки, относительно сечения.

mx=0;   −F1z−F2z−a+M=0M=ОТС.Ч.mx=F1z+F2z−a

Изгибающий момент равен алгебраической сумме всех моментов, действующих на отсеченную часть бруса, относительно центра тяжести сечения.

M=ОТС.Ч.Mi

Для того чтобы можно было вести расчет с любого конца балки, необходимо принять правило знаков для внутренних силовых факторов.

Для поперечной силы Q.

Рисунок 17.

Если внешняя сила вращает отрезанную часть балки по часовой стрелке, то сила является положительной, если внешняя сила вращает отрезанную часть балки против хода часовой стрелки, то сила является отрицательной.

Для изгибающего момент момента М.

а)                                                    б)

Рисунок 18.

Если под действием внешней силы изогнутая ось балки принимает вид вогнутой чаши, такой, что идущий сверху дождь будет наполнять ее водой, то изгибающий момент является положительным (рис. 18а). Если под действием внешней силы изогнутая ось балки принимает вид выпуклой чаши, такой, что идущий сверху дождь не будет наполнять ее водой, то изгибающий момент является отрицательным (рис. 18б).

Между интенсивностью распределенной нагрузки q, поперечной силой Q и изгибающим моментом М, действующим в некотором сечении, существуют следующие дифференциальные зависимости:

q=d2Mdz,   Q=dMdz,   q=dQdz.

Указанные дифференциальные зависимости при изгибе позволяют установить некоторые особенности эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

- На тех участках, где нет распределенной нагрузки, эпюра Q ограничена прямыми, параллельными оси эпюры, а эпюра М, в общем случае, – наклонными прямыми (рис. 19).

- На тех участках, где к балке приложена равномерно распределенная нагрузка, эпюра Q ограничена наклонными прямыми, а эпюра М – квадратичными параболами (рис. 20). При построении эпюры М на сжатых волокнах, выпуклость параболы обращена в сторону, противоположную действию распределенной нагрузки (рис. 21а, б).

Рисунок 19.

Рисунок 20.

- В тех сечениях, где Q = 0, касательная к эпюре М параллельна оси эпюры (рис. 20, 21). Изгибающий момент в таких сечениях балки экстремален по величине (Мmax, Mmin).

- На участках, где Q > 0, M возрастает, то есть слева на право положительные ординаты эпюры M увеличиваются, отрицательные – уменьшаются (рис. 19, 20); на тех участках, где Q < 0, M убывает (рис. 19, 20).

- В тех сечениях, где к балке приложены сосредоточенные силы:

а) на эпюре Q будут скачки на величину и в направлении приложенных сил (рис. 19, 20).

б) на эпюре M будут переломы (рис. 19, 20), острие перелома направлено против действия силы.

- В тех, сечениях, где к балке приложены сосредоточенные моменты, на эпюре M будут скачки на величину этих моментов, на эпюре Q никаких изменений не будет (рис. 22).

Рисунок 21.

Рисунок 22.

- Если на конце консоли или в концевой опоре приложен сосредоточенный

момент, то в этом сечении изгибающий момент равен внешнему моменту (сечения C и B на рис. 22).

- Эпюра Q представляет собой диаграмму производной от эпюры M. Значит, ординаты Q пропорциональны тангенсу угла наклона касательной к эпюре M (рис. 20).

Порядок построения эпюр Q и М:

- Составляется расчетная схема балки (в виде оси) с изображением действующих на нее нагрузок.

- Влияние опор на балку заменяется соответствующими реакциями; указываются обозначения реакций и их принятые направления.

- Составляются уравнения равновесия балки, решением которых определяются значения опорных реакций.

- Балка разбивается на участки, границами которых являются точки приложения внешних сосредоточенных сил и моментов, а также точки начала и окончания действия или изменения характера распределенных нагрузок.

- Составляются выражения изгибающих моментов М и поперечных сил Q для каждого участка балки. На расчетной схеме указываются начало и направление отсчета расстояний для каждого участка.

- По полученным выражениям вычисляются ординаты эпюр для ряда сечений балки в количестве, достаточном для изображения этих эпюр.

- Определяются сечения, в которых поперечные силы равны нулю и в которых, следовательно, действуют моменты Mmax или Mmin для данного участка балки; вычисляются значения этих моментов.

- По полученным значениям ординат строятся эпюры.

- Производится проверка построенных эпюр путем сопоставления их друг с другом.

Эпюры внутренних силовых факторов при изгибе строят для того, чтобы определить опасное сечение. После того, как опасное сечение будет найдено, балку рассчитывают на прочность. В общем случае поперечного изгиба, когда в сечениях стержня действуют изгибающий момент и поперечная сила, в сечении балки возникают нормальные и касательные напряжения. Поэтому, логично рассматривать два условия прочности:

а) по нормальным напряжениям

σmax=MmaxWX≤σ

б) по касательным напряжениям

τmax=Qmax⋅SxIx⋅b≤τ

Поскольку основным разрушающим фактором для балок являются нормальные напряжения, то и размеры поперечного сечения балки принятой формы определяют из условия прочности по нормальным напряжениям:

WX≥Mmaxσ

Затем проверяют, удовлетворяет ли выбранное сечение балки условию прочности по касательным напряжениям.

Однако, такой подход к расчету балок еще не характеризует прочность балки. Во многих случаях в сечениях балок имеются точки, в которых одновременно действуют большие нормальные и касательные напряжения. В таких случаях возникает необходимость проверки балки на прочность по главным напряжениям. Наиболее применимы для такой проверки третья и четвертая теории прочности:

σэквIII=σ2+4τ2≤σ,             σэквIV=σ2+3τ2≤σ.

ПРИМЕР 1

Построить эпюры поперечной силы Q и изгибающего момента М для балки, показанной на рис. 23, если: F1 = 3 кН, F2 = 1,5 кН, М = 5,1 кН∙м, q = =2кН/м, а = 2м, b = 1 м, с = 3м.

Рисунок 23.

- Определяем опорные реакции.

mA=0;   F1⋅a−F2⋅b−M−q⋅c2b+a+c2+RB2b+a+c=0;

RB=−F1⋅a+F2⋅b+M+q⋅c(2b+a+c2)2b+a+c=−3⋅2+1,5⋅1+5,1−2⋅32+2+1,52+2+3=4,8 кН

mB=0;   F12a+2b+c+F2a+b+c−M+q⋅c⋅c2−RA2b+a+c=0;

RA=F12a+2b+c+F2a+b+c−M+q⋅c⋅c22b+a+c=34+2+3+1,52+1+3−5,1+2⋅3222+2+3=5,7 кН

Проверка:

Y=0;   −F1−F2−q⋅c+RA+RB=0;

−3−1,5−2⋅3+5,7+4,8=0  реакции найдены верно

- Разбиваем балку на участки CA, AD, DE, EK, KB.

- Определяем значения Q и М на каждом участке.

СА   0≤z1≤a

Q1=Л.Ч.Y=−F1=−3 кН

M1=Л.Ч.mX=−F1⋅z1

z1=0,   M1=0;   z1=a=2 м ,   M1=−6 кН⋅м.

АD   a≤z2≤a+b

Q2=Л.Ч.Y=−F1+RA=−3+5,7=2,7 кН

M2=Л.Ч.mX=−F1⋅z2+RAz2−a

z2=a=2 м ,   M2=−6 кН⋅м;   z2=a+b=3 м ,   M2=−3,3 кН⋅м.

DE   a+b≤z3≤a+2b

Q3=Л.Ч.Y=−F1+RA−F2=−3+5,7−4,8=−2,1 кН

M3=Л.Ч.mX=−F1⋅z3+RAz3−a−F2z3−a−b

z3=a+b=3 м ,   M3=−3,3 кН⋅м;   z3=a+2b=4 м ,   M3=5,4 кН⋅м.

КВ   0≤z4≤с

Q4=П.Ч.Y=−RB+q⋅z4

M4=П.Ч.mX=RB⋅z4−qz422

z4=0,   Q4=−4,8 кН,   M4=0;   z4=с=3 м ,   Q4=1,2 кН,   M4=5,4 кН⋅м.

Найдем максимум изгибающего момента на участке KB.

Приравняем уравнение Q на этом участке к нулю и выразим координату zmax, при которой Q = 0, а момент имеет максимальное значение. Далее подставим zmax в уравнение момента на этом участке и найдем Mmax.

−RB+q⋅zmax=0⇒zmax=RBq=4,82=2,4 м

Mmax=RB⋅zmax−qzmax22=4,8⋅2,4−22,422=5,76 кН⋅м

EК   с≤z5≤с+a

Q5=П.Ч.Y=−RB+q⋅c=−4,8+2⋅3=1,2 кН

M5=П.Ч.mX=RB⋅z5−q⋅сz5−c2

z5=с=3 м ,   M4=5,4 кН⋅м;   z5=с+a=5 м ,   M5=3 кН⋅м.

- Строим эпюры (рис. 23)

ПРИМЕР 2

Для балки, изображенной на рис. 23 определить размеры круглого, прямоугольного (h/b = 2) и двутаврового сечения. Проверить прочность двутавра по главным напряжениям, если [] = 150 МПа, [] = 150 МПа.

- Определяем из условия прочности необходимый момент сопротивления

WX=Mmaxσ=6⋅103150⋅106=4⋅10−5м3=40 см3

- Определяем размеры круглого сечения

WX1=0,1d3⇒d=310⋅WX=310⋅40=7,4 см

- Определяем размеры прямоугольного сечения

WX2=bh36=h312⇒h=312⋅WX=312⋅40=7,8 см

b=h2=7,82=3,9 см

- Подбираем по сортаменту двутавровую балку № 10 (ГОСТ 8239-89)

WX = 39,7 см3, SX* =23 см3, IX = 198 см4, h = 100 мм, b = 55 мм, d = 4,5 мм, t = 7,2 мм.

Для проверки прочности балки по главным напряжениям, необходимо построить эпюры нормальных и касательных напряжений в опасном сечении. Так как величина главных напряжений зависит и от нормальных и от касательных напряжений, то проверку прочности следует произвести в том сечении балки, где М и Q достаточно велики. На опоре В (рис. 23) поперечная сила Q имеет максимальное значение, однако здесь М = 0. поэтому считаем опасным сечение на опоре А, где изгибающий момент максимален и поперечная сила имеет сравнительно большое значение.

Нормальные напряжения, изменяясь по высоте сечения, подчиняются линейному закону:

σ=MIXy,

где y – координата точки сечения (рис. 24).

при у = 0,  = 0;

при ymax, σmax=MIXymax=MWX   σmax=6⋅10339,7⋅10−6=151,1⋅106Па=151,1МПа

Закон изменения касательных напряжений определяются законом изменением статического момента SX площади, который, в свою очередь изменяется по высоте сечения по параболическому закону. Вычислив значение для характерных точек сечения, построим эпюру касательных напряжений. При вычислении значений  воспользуемся обозначениями размеров сечения, принятыми на рис. 24.

Рисунок 24.

τ2−2=QmaxSx2−2Ix⋅b; Sx2−2=Sx3−3=bt2h−t=0,055⋅0,007220,1−0,0072=1,837⋅10−5м3

τ2−2=3⋅103⋅1,837⋅10−5198⋅10−8⋅0,055=0,5МПа

τ3−3=QmaxSx3−3Ix⋅b=3⋅103⋅1,837⋅10−5198⋅10−8⋅0,0045=6,2МПа

τ4−4=QmaxSx maxIx⋅d   SX max=23⋅10−6см3

τ4−4=3⋅103⋅23⋅10−6198⋅10−8⋅0,0045=7,7МПа

Как видно из эпюр, опасным в сечении является слой 3–3, где нормальные и касательные напряжения имеют значения близкие к максимальным, в то время как в слое 1–1, где σ=σmax,  = 0, а в слое 4–4, где τ=τmax,  = 0.

σ3−3=MmaxIxy3−3=MmaxIxh2−t

σ3−3=6⋅103198⋅10−80,12−0,0072=130МПа

Определяем главные напряжения по третьей теории прочности

σэквIII=1302+4⋅6,22=131МПа

σэквIII<σ  условие прочности для слоя 3–3 выполняется.

Указания к задаче 7

Совместному действию изгибающего и крутящего моментов подвергаются большинство деталей машин и механизмов, которые кроме скручивания, испытывают изгиб от собственного веса, от веса шкивов, зубчатых колес, от натяжения ремней, от сил зацепления колес и т.д. Расчет на прочность при изгибе с кручением обычно выполняют при расчете валов с учетом изгибающих усилий и при расчете пространственных стержней.

Если внешние силы, действующие на вал, не лежат в одной плоскости, то необходимо разложить их на составляющие: вертикальную и горизонтальную. Далее следует построить эпюру крутящего момента, эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а затем эпюру суммарного изгибающего момента.

При совместном действии крутящего и изгибающего моментов необходимо учитывать нормальные напряжения, возникающие от действия изгибающего момента, и касательные напряжения, возникающие от действия крутящего момента. Максимальные эквивалентные напряжения от кручения и изгиба возникающие на поверхности круглого вала определяют по третьей или четвертой теории прочности:

σЭКВIII=MΣ2+TKP2WOC=MПРИВIIIWOC;      σЭКВIV=MΣ2+0,75TKP2WOC=MПРИВIVWOC,

где WОС – осевой момент сопротивления сечения.

Условия прочности при изгибе с кручением соответственно по третьей и четвертой теориям прочности записываются:

σЭКВIII=MПРИВIIIWOC≤σ;       σЭКВIV=MПРИВIVWOC≤σ.

ПРИМЕР

Подобрать круглое поперечное сечение вала, показанного на рис. 25, если диаметры шкивов d1 = d2 = 200 мм, d3 = 300 мм; углы наклона ремней к горизонту 1 = 2 = 30, 3 = 45 (рис. 26); мощность на ведущем шкиве 3 N3 = =5кВт; мощность на ведомых шкивах 1 и 2 N1 = N2 = N3 / 2; расстояния а = =0,25 м, b = 0,4м; допускаемые напряжения [] = 80 МПа. Расчет проводить по третьей теории прочности.

Рисунок 25.

Рисунок 26.

- Определяем крутящие моменты на валу и строим их эпюру

ТКР1=9545Nn=95455960=49,7 Н⋅м

ТКР2=ТКР3=ТКР12=49,72=24,85 Н⋅м

- Определяем окружные усилия

ТКР1=Т1−t1d12,      T1=2t1;

t1=t2=2TКР1d1=2⋅24,850,2=248,5 Н

t3=2TКР3d3=2⋅49,70,3=331,3 Н

- Определяем горизонтальные и вертикальные проекции сил, действующих на вал

Для определения проекций сил пользуемся направлениями осей, принятыми на рис. 26.

FX1=FX2=T1⋅cosα1+t1⋅cosα1=3t1⋅cosα1=3⋅248,5⋅0,87=645,6 Н

FX3=−3t3⋅cosα3=3⋅331,3⋅0,71=−702,8 Н

FY1=FY2=−3t1⋅sinα1=−3⋅248,5⋅0,5=−372,8 Н

FY3=−3t3⋅sinα3=−3⋅331,3⋅0,71=−702,8 Н

- Строим эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости

Определяем опорные реакции (рис. 25)

МА=0;   FX1⋅a−FX2⋅b−RBГ⋅2b+FX32b+a=0

RBГ=FX1⋅a−FX2⋅b+FX32b+a2b=645,6⋅0,25−645,6⋅0,4+702,82⋅0,4+0,252⋅0,4=801,4 Н

МВ=0;   FX12b+a−RAГ⋅2b+FX2⋅b+FX3⋅a=0

RАГ=FX12b+a+FX2⋅b+FX3⋅a2b=645,62⋅0,4+0,25−645,6⋅0,4+702,8⋅0,252⋅0,4=1389,8 Н

Проверка

Y=0;   FX1+RAГ−FX2−RBГ+FX3⋅a=0

−645,6+1389,8−645,6−801,4+702,8=0 верно

Строим эпюру (пример на построение эпюр изгибающих моментов см. в указаниях к задаче № 4).

- Строим эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости

Определяем опорные реакции (рис. 25)

МА=0;   FY1⋅a−FY2⋅b+RBB⋅2b−FY32b+a=0

RBB=−FY1⋅a+FY2⋅b+FY32b+a2b=−372,8⋅0,25−372,8⋅0,4+702,82⋅0,4+0,252⋅0,4=992,3 Н

МВ=0;   FY12b+a−RAB⋅2b+FX2⋅b−FX3⋅a=0

RАГ=FY12b+a+FY2⋅b−FY3⋅a2b=372,82⋅0,4+0,25+372,8⋅0,4−702,8⋅0,252⋅0,4=456,1 Н

Проверка

Y=0;   −FY1+RAB−FY2+RBB−FY3⋅a=0

−372,8+456,1−372,8+992,3−702,8=0 верно

Строим эпюру (рис. 25).

- Строим эпюру суммарного изгибающего момента

Для построения суммарной эпюры изгибающего момента значения ординат в характерных точках берем с эпюр моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рис. 25).

В точке А:

МΣ=МГ2+МВ2=161,42+93,22=186,4 Н⋅м

В точке В:

МΣ=175,72+175,72=248,5 Н⋅м

В точке С:

МΣ=136,32+59,92=148,9 Н⋅м

Строим эпюру (рис. 25).

- Определяем приведенный момент в опасном сечении вала

Опасным сечением вала будет являться сечение в точке В, так как в ней крутящий и суммарный изгибающий моменты имеют наибольшие значения.

МПРИВIII=ТКР2+МΣ2=49,72+248,52=253,4 Н⋅м

- Подбираем безопасный диаметр вала

d=310МПРИВIIIσ=310⋅253,480⋅106=0,0316 м=31,6 мм

Принимаем d = 35 мм.

Указания к задаче 8

В строительстве, наряду с проблемами прочности и жесткости существует и проблема устойчивости, когда центрально сжатый брус, достаточно большой длины, начинает искривляться под действием внешней силы.

Устойчивым равновесием называется такая форма равновесия сжатого стержня, когда слегка отклоненный от положения равновесия стержень стремится под действием сжимающей силы занять исходное положение.

Критической силой называется такое минимально возможное значение нагрузки, при котором слегка отклоненный стержень теряет свою устойчивость.

При потере устойчивости кроме сжимающей силы, действующей на стержень, возникает дополнительный изгибающий момент. Поэтому в поперечных сечениях стержня происходит значительный рост напряжений, а также значительно возрастают и деформации стержня.

Если в стержне возникают только упругие деформации, то расчет его на устойчивость можно вести по формуле Эйлера:

FKPЭ=π2EIminμ⋅l2,

где Е – модуль упругости первого рода;

Imin  минимальный момент инерции поперечного сечения стержня;

  коэффициент приведения длины стержня;

l  длина стержня.

Коэффициент приведения длины стержня  зависит от условий закрепления стержня, его величину можно определить по рис. 27.

Рисунок 27.

Критические напряжения определяются по формуле:

σКРЭ=π2Еλ2,

где   гибкость стержня.

Существует другой метод расчета стержней на устойчивость, сочетающий в себе и расчет на прочность. Этот метод известен как расчет по коэффициенту . При расчете сжатых стержней коэффициент запаса устойчивости принимается большим, чем коэффициент запаса прочности, поэтому можно выразить критическое напряжение в стержне формулой:

σКР=FKPS≤ϕσсж

где   коэффициент снижения допускаемого напряжения на сжатие.

Коэффициент зависит от материала стержня и от его гибкости и определяется по специальным таблицам, его величина всегда меньше единицы. При проектном расчете стержня на устойчивость приходится использовать метод последовательных приближений, задаваясь несколькими значениями коэффициента .

ПРИМЕР

Подобрать сечение двутаврового стержня, показанного на рис. 28, если длина стержня l = 4 м, сжимающая сила F = 500 кН, допускаемые напряжения на сжатие [] = 150 МПа.

Рисунок 28.

Принимаем первоначальный коэффициент снижения допускаемого напряжения 1 = 0,5. Тогда допускаемое напряжение на устойчивость:

σу1=ϕ1σ=0,5⋅150=75МПа.

Определяем необходимую площадь поперечного сечения стержня:

S1=Fσу1=500⋅10375⋅106=6,67⋅10−3м2=66,7 см2

По таблицам сортамента подбираем двутавр № 40: S = 72,6 см2, imin = iy = = 3,03 см.

Находим гибкость стержня. По условию задачи коэффициент  = 0,7.

λ1=μlimin=0,7⋅4003,03=92,4

По известной гибкости стержня определяем из таблицы коэффициент 2 (Степин П.А. Сопротивление материалов. М.: Высш. шк., 1988. – 367 с.).

2 = 0,6684

Определяем допускаемое напряжение на устойчивость:

σу2=ϕ2σ=0,6684⋅150=100,3МПа.

Определяем рабочее напряжение стержня:

σ=FS=500⋅10366,7⋅10−4=75,0МПа

Сравним рабочее и допускаемое напряжение на устойчивость:

100,3−75,0100,3100%=25,2%  недонапряжение

При расчетах на устойчивость отклонение от допускаемого напряжения не должно превышать 5%, поэтому подобранное сечение слишком велико, и необходимо продолжить подбор сечения, используя метод последовательного приближения.

Определяем из двух величин напряжений среднее напряжение:

σуСР=100,3+75,02=87,63МПа

Определяем необходимую площадь поперечного сечения стержня:

S2=FσуСР=500⋅10387,63⋅106=5,71⋅10−3м2=57,1 см2

По таблицам сортамента подбираем двутавр № 36: S = 61,9 см2, imin = iy = = 2,89 см.

Находим гибкость стержня:

λ2=μlimin=0,7⋅4002,89=96,4

Определяем коэффициент 3:

3 = 0,6279

Определяем допускаемое напряжение на устойчивость:

σу3=ϕ3σ=0,6279⋅150=94,2МПа.

Определяем рабочее напряжение стержня:

σ=FS=500⋅10361,9⋅10−4=80,8МПа

Сравним рабочее и допускаемое напряжение на устойчивость:

94,2−80,894,2100%=14,2%  недонапряжение

Подобранное сечение слишком велико, и необходимо продолжить подбор сечения.

Определяем из двух величин напряжений среднее напряжение:

σуСР=94,2+80,82=87,5МПа

Определяем необходимую площадь поперечного сечения стержня:

S3=FσуСР=500⋅10387,5⋅106=5,71⋅10−3м2=57,1 см2

Среднее напряжение и площадь поперечного сечения стержня по сравнению с предыдущим приближением изменилась незначительно. Поэтому, выбирая по таблицам сортамента сечение стержня, мы снова получим двутавр №36. Но так как, по этому двутавру расчет уже производился, то примем двутавр № 33 и подсчитаем величину перенапряжения в стержне. Если перенапряжение не превысит 5%, то окончательно примем двутавр № 33.

По таблицам сортамента для двутавра № 33: S = 53,8 см2, imin = iy = =2,79см.

Находим гибкость стержня:

λ3=μlimin=0,7⋅4002,79=100,4.

Определяем коэффициент 4:

4 = 0,5968.

Определяем допускаемое напряжение на устойчивость:

σу4=ϕ4σ=0,5968⋅150=89,5МПа.

Определяем рабочее напряжение стержня:

σ=FS=500⋅10353,8⋅10−4=92,9МПа.

Сравним рабочее и допускаемое напряжение на устойчивость:

92,9−89,599,5100%=3,7%

Перенапряжение стержня составило менее, чем 5%, поэтому окончательно принимаем двутавр № 33.

Указания к задаче 9

Часто в строительстве и машиностроении применяются конструкции, состоящие не из отдельных стержней, а из целых систем стержней соединенных между собой. Поэтому необходимо умение вести расчет и таких конструкций.

Система стержней, жестко соединенных между собой называется рамой.

В поперечных сечениях плоских (стержни и нагрузка лежат в одной плоскости) рам действуют три внутренних силовых фактора: нормальная сила N, поперечная сила Q и изгибающий момент M. Поэтому, при расчете рам, для определения опасного сечения, необходимо строить эпюры всех трех В.С.Ф.

Поперечное сечение при проектном расчете рамы подбирается по максимальному изгибающему моменту. Подобранное сечение проверяется по условию прочности:

σ=NS+MWx≤σ.

Задачи расчета на жесткость требуют умения определять деформации и перемещения. Одним из методов определения перемещений в стержневых системах является интеграл Мора, формула которого выглядит следующим образом:

δ=1EIMFMdz,

где EI – жесткость сечения балки;

MF – уравнение изгибающего момента от внешних сил;

М  уравнение изгибающего момента от единичной силы.

Для определения перемещений по интегралу Мора нужно:

- Составить уравнение изгибающего момента от внешних сил MF.

- В исследуемой точке приложить только единичную силу F = 1 или единичный момент М = 1.

- Записать уравнения изгибающего момента только от единичной нагрузки М.

- Определить перемещения.

Примечание

- Если при определении перемещений получили их со знаком «+», то угадали направление, если получили знак «-», то не угадали.

- Интегрирование проводится по участкам.

Способ Верещагина является графическим решением интеграла Мора. Дадим некоторые определения.

Единичной называется эпюра, построенная от действия единичной силы или единичного момента.

Грузовой называется эпюра, построенная от действия внешних сил.

Формула для определения перемещений по способу Верещагина:

δ=1EIωiMCi,

где i  площадь грузовой эпюры;

МCi  ордината, взятая с единичной эпюры под центром тяжести грузовой.

Чтобы определить перемещения по способу Верещагина необходимо:

- Построить грузовую эпюру.

- В исследуемой точке приложить единичную нагрузку.

- Построить единичную эпюру.

- Определить прогиб или угол поворота.

Примечание.

- Перемножение производится по участкам.

- МCi берется только с линейной эпюры.

- Если обе эпюры линейные (ограниченные прямыми), то перемножение можно вести в обратном порядке.

- Если значение перемещения получится со знаком «+», то угадали направление перемещения, если получится знак «-», то не угадали.

Площадь и координаты центра тяжести простейших фигур.

Рисунок 29.

Площадь треугольной эпюры ω=12hl.

Площадь эпюры с вогнутой параболой ω=13hl.

Площадь эпюры с выпуклой параболой ω=23hl.

ПРИМЕР 1

Определить перемещение точки К балки, показанной на рис. 30 при помощи интеграла Мора.

Рисунок 30.

- Составляем уравнение изгибающего момента от внешней силы MF.

МF=−F⋅z

- Прикладываем в точке К единичную силу F = 1.

- Записываем уравнение изгибающего момента от единичной силы М.

М=−1⋅z

- Определяем перемещения

yi=1EIMFMdz=Fz33EI|0l=Fl33EI

ПРИМЕР 2

Определить перемещение точки К балки, показанной на рис. 31 по способу Верещагина.

Рисунок 31.

- Строим грузовую эпюру.

МF=−F⋅l

- Прикладываем в точке К единичную силу.

- Строим единичную эпюру.

M=1⋅l

- Определяем прогиб

yK=1EIω⋅MC

ω=12F⋅l⋅l;     МС=23l;     yK=F⋅l⋅l⋅2l2⋅3EI=F⋅l33EI

ПРИМЕР 3

Для стальной рамы, показанной на рис. 32 построить эпюры В.С.Ф., подобрать двутавровое поперечное сечение, определить вертикальное перемещение и угол поворота сечения в точке С, если F = 10 кН, q = 4 кН/м, a = 2 м, b = 1м, [] = 120 МПа.

Рисунок 32.

- Определяем опорные реакции

MD=0;   −RA⋅2a+q⋅a22+F⋅b=0

RA=q⋅a22+F⋅b2a=4222+10⋅12⋅2=4,5кН

X=0;   −F+HD=0

HD=F=10кН

MA=0;   −q⋅a⋅1,5a+RD⋅2a+HD⋅b=0

RD=q⋅1,5a2−HD⋅b2a=4⋅1,5⋅22−10⋅12⋅2=3,5кН

Проверка

Y=0;   RA−q⋅a+RD=0

4,5−4⋅2+3,5=0  верно

- Строим эпюры В.С.Ф.

- Эпюра нормальной силы (рис. 33)

Рисунок 33.

- Эпюра поперечной силы (рис. 34)

Рисунок 34.

- Эпюра изгибающего момента

Составляем уравнения изгибающих моментов для каждого участка рамы.

АВ

МАВ=RA⋅z1

ВС

MBC=RA⋅a−F⋅z2

Найдем координату сечения, в котором эпюра изгибающего момента пересекает нулевую линию.

MBC=RA⋅a−F⋅z2=0⇒z20=RA⋅aF=4,5⋅210=0,9м

CD

MCD=RD⋅z3−qz322

Найдем координату сечения, в котором эпюра изгибающего момента пересекает нулевую линию.

MCD=RD⋅z3−qz322=0⇒z30=2RDq=2⋅3,54=1,75м

Найдем координату сечения, в котором эпюра изгибающего момента имеет максимум. Для этого найдем производную от изгибающего момента и приравняв ее к нулю выразим z3 max.

MCD'=RD−q⋅z3max=0⇒z3max=RDq=3,54=0,875м

Найдем максимум изгибающего момента.

MCDmax=RD⋅z3max−qz3max22=3,5⋅0,875−40,87522=1,53кНм

Эпюра изгибающего момента показана на рис. 35.

Максимальный изгибающий момент возникает в т. В, его величина составляет Mmax = 9 кНм. Нормальная сила в этом сечении N = 4,5 кН.

Рисунок 35.

- Подбираем поперечное сечение

Поперечное сечение подбираем из условия прочности на изгиб:

σmax=MmaxWX≤σ⇒WX=Mmaxσ=9000120⋅106=75⋅10−5м3=75см3

По ГОСТ 8239 – 89 подбираем двутавр № 14: WX = 81,7 см3, IX = 572 см4.

- Проверяем поперечное сечение по условию прочности

σ=NS+MXWX=450017,4⋅10−4+900081,7⋅10−6=112,7МПа<σ

Условие прочности выполняется.

- Строим единичные эпюры

- Эпюра от единичного момента

Определяем опорные реакции от действия единичного момента, схема рамы показана на рис. 36.

Рисунок 36.

MA=0;   2a⋅RD−M=0

RD=M2a=14;

Y=0;   −RA+RD=0

RA=RD=14

Эпюра представлена на рис. 37.

Рисунок 37.

- Эпюра от единичной силы

Определяем опорные реакции от действия единичной силы, схема рамы показана на рис. 38.

Рисунок 38.

RA=RD=F2=0,5

Эпюра представлена на рис. 39.

Рисунок 39.

- Определяем угол поворота т. С

Угол поворота определим по способу Верещагина, перемножив эпюры M и  {overline  {M}}  rSub { size 8{M} } .

δ=1EI(−12⋅9⋅2ω1⋅23⋅2⋅14−12⋅9⋅0,9ω20,5+12⋅1⋅0,1ω30,5−13⋅1⋅0,25ω4141,75+340,25++23⋅1,531,75−0,875ω5⋅140,875+380,875+23⋅1,53⋅0,875ω61458⋅0,875)=−4,65EI

ϕС=−4,65⋅103EI=−4,65⋅1032⋅1011⋅572⋅10−8=−4,06⋅10−3рад

- Определяем вертикальное перемещение т. С

Перемещение определим, перемножив эпюры M и  {overline  {M}}  rSub { size 8{F} } .

δ=1EI(12⋅9⋅2ω1⋅23⋅2⋅0,5+12⋅9⋅0,9ω21−12⋅1⋅0,1ω31−13⋅1⋅0,25ω40,51,75+340,25++23⋅1,53⋅0,875ω5⋅0,50,875+380,875+23⋅1,53⋅0,875ω60,5⋅58⋅0,875)=10,71EI

ΔСВ=10,71⋅103EI=10,71⋅1032⋅1011⋅572⋅10−8=9,36⋅10−3м=9,36мм

Указания к задаче 10

Под ударом понимается взаимодействие двух движущихся тел в результате их соприкосновения, связанное с резким изменением скоростей этих тел, за весьма малый промежуток времени. При ударе нагрузки и напряжения резко возрастают уд >> ст. Теория удара опирается на некоторые допущения: форма изогнутой оси балки при ударе подобна изогнутой оси балки при статическом ее нагружении; считают, что удар является неупругим, то есть ударяющее тело не отскакивает от конструкции, а продолжает двигаться вместе с ней; считают, что деформации, вызванные ударом, являются упругими, то есть max уд < пц; массой балки пренебрегают, то есть считают балку невесомой. При расчетах на удар определяют максимальные напряжения и максимальные деформации по формулам:

σуд=kудσст,   Δуд=kудΔст,

где уд, ст – напряжения при ударном и статическом нагружении;

kуд – ударный коэффициент;

∆уд, ∆ст – прогибы при ударном и статическом нагружении.

Ударный коэффициент определяется по формуле:

kуд=1+1+2hΔст,

где h – высота падения груза.

ПРИМЕР

Для схемы, показанной на рис. 40, определить максимальные ударные напряжения и максимальный прогиб, если масса падающего груза m = 50 кГ, высота падения h = 40 мм, сечение балки – двутавр № 14: WX = 81,7 см3, IX = = 572 см4, материал балки – сталь.

Рисунок 40.

- Определяем опорные реакции

MA=0;     −3F+5RB=0

RB=3F5=3⋅5005=300 Н

MB=0;     −5RA+2F=0

RA=2F5=2⋅5005=200 Н

Проверка

Y=0;     RA−F+RB=0

200−500+300=0  верно

- Определяем статический прогиб балки

Прогиб балки определим по методу начальных параметров.

  - Составляем уравнение прогибов для точки С

EIyC=EIyA+EIϕAzC+RAzC−lRA36

  - Определяем начальные параметры

EIyA=0. Для нахождения EIϕA составим уравнение прогибов для точки В, приравняв его к нулю, найдем искомую величину.

EIyB=EIyA+EIϕAzB+RAzB−lRA36−FzB−lF36=0

EIϕA=−EIyA−RAzB−lRA36+FzB−lF36zB=0−2005−036+5005−3365=−700

  - Находим прогиб в точке С

EIyC=0−700⋅3+2003−036=−1200

ΔСТ=EIyCEI=12002⋅1011⋅572⋅10−8=1,05⋅10−3м=1,05 мм

- Определяем ударный коэффициент

kуд=1+1+2hΔст=1+1+2⋅401,05=9,79

- Определяем напряжения в балке от статического действия нагрузки

Изгибающий момент будет иметь максимальное значение в точке С, а его величина определится по формуле (рис. 40):

М=RA⋅3=200⋅3=600 Н⋅м

Тогда напряжения в точке С:

σ=МWX=60081,7⋅10−6=7,3МПа

- Определяем динамический прогиб и напряжения

Δуд=kудΔст=9,79⋅1,05=10,3 мм

σуд=kудσст=9,79⋅7,3=71,5МПа

Указания к задаче 11

Если упругую балку вывести из положения равновесия, а затем резко снять нагрузку, то под действием сил упругости, балка начнет совершать колебания из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение (рис. 41). Такие колебания называются свободными колебаниями. Если же колебания системы вызываются действием периодической внешней силы, то такие колебания называются вынужденными.

Балку,  к  которой  прикреплен  груз,  намного  превышающий  вес  самой

Рисунок 41.

Рисунок 42.

балки, можно рассматривать как невесомую, пренебрегая ее собственным весом (рис. 42). В балке, показанной на рис. 42, положение любого поперечного сечения в любой момент времени можно определить, зная положение хотя бы одного поперечного сечения в начальный момент времени. Такая балка представляет собой систему с одной степенью свободы.

Уравнение свободных (собственных) колебаний системы с одной степенью свободы записывается следующим образом:

Δ=а⋅sinωt+β,

где   прогиб балки под грузом;

а – амплитуда свободных колебаний;

 – частота свободных колебаний системы, совершаемых за 2 сек;

t – время;

  начальная фаза колебаний.

Частота свободных колебаний системы определяется по формуле:

ω=gG⋅δ,

где g  ускорение свободного падения;

G – вес груза;

  перемещение от единичной силы.

Промежуток времени, за который система совершает одно свободное колебание, называется периодом свободных колебаний, который определяется по формуле:

T=2πω=2πGδg.

Если на балку действует внешняя сила, изменяющаяся по закону Ft=F⋅cosϕ t, то система совершает вынужденные колебания, уравнение которых записывается в виде:

Δ=а⋅sinωt+β+gFGω2−ϕ2cosϕ t,

где   круговая частота возмущающей силы.

Амплитуда вынужденных колебаний системы определяется по формуле:

ав=ΔСТFkд,

где ΔСТF  статический прогиб балки под действием возмущающей силы;

kд – динамический коэффициент.

Статический прогиб балки от действия возмущающей силы определяется по формуле:

ΔСТF=Fδ.

Динамический коэффициент определяется по формуле:

kд=11−ϕ2ω2.

Динамические напряжения, вызванные периодической возмущающей силой, определяются по формуле:

σдF=σCTFkд,

где σСТF  напряжения, вызванные статическим действием силы F.

ПРИМЕР

На стальной балке, показанной на рис. 43, установлен электродвигатель весом G = 20 кН, совершающий n = 500 об/мин. Центробежная сила, возникающая вследствие неуравновешенности частей двигателя составляет F = =0,2G. Подобрать двутавровое поперечное сечение балки из условия отстройки от резонанса ω=1,4ϕ, определить максимальный прогиб и максимальные напряжения. Собственный вес балки не учитывается l = 1 м.

- Находим частоту вынужденных колебаний.

ϕ=πn30=3,14⋅50030=52,36с-1

- Определяем частоту свободных колебаний из условия отстройки от резонанса.

ω=1,4ϕ=1,4⋅52,36=73,30с-1

Рисунок 43.

- Определяем прогиб от единичной силы по способу Верещагина

Эпюра момента от действия единичной силы показана на рис. 43. Для нахождения прогиба перемножаем эту эпюру саму на себя.

δ=1EI1265l⋅3l⋅23⋅3l⋅25+1265l⋅2l⋅23⋅2l⋅35=60l325EI=2,4l3EI

- Подбираем поперечное сечение

ω=gG⋅δ=gEI2,4l3G⇒I=2,4l3Gω2Eg=2,4⋅13⋅20⋅103⋅73,322⋅1011⋅9,81=1,314⋅10−4м4

По ГОСТ 8239 – 89 подбираем двутавр № 36: IX = 13380 см4, WX = =743см3.

- Определяем частоту свободных колебаний системы

ω=gG⋅δ=gEI2,4l3G=9,81⋅2⋅1011⋅13380⋅10−82,4⋅13⋅20⋅103=73,95 с-1

- Определяем динамический коэффициент

kд=11−ϕ2ω2=11−52,3673,95=3,43

- Определяем наибольшие напряжения в балке

- Определяем напряжения от веса двигателя

σ=MFmaxWX=RA⋅3lWX=2G⋅3l5⋅WX=2⋅20⋅103⋅3⋅15⋅743⋅10−6=32,3МПа

- Определяем напряжения от статического действия центробежной силы

Так как F=0,2G, то статические напряжения от F найдем по формуле:

σCTF=0,2σ=0,2⋅32,3=6,46МПа

- Определяем динамические напряжения от центробежной силы

σдF=σCTFkд=6,46⋅3,43=22,2МПа

- Определяем полные напряжения

σП=σ+σдF=32,3+22,2=54,5МПа

- Определяем наибольший прогиб балки

- Определяем статический прогиб от действия центробежной силы

ΔСТF=Fδ=2,4⋅0,2Gl3EI=2,4⋅0,2⋅20⋅103⋅132⋅1011⋅13380⋅10−8=3,58⋅10−4м

- Определяем динамический прогиб от действия центробежной силы

ав=ΔСТFkд=3,58⋅10−4⋅3,43=1,23⋅10−3м

- Определяем статический прогиб балки от веса двигателя

ΔСТ=Gδ=2,4Gl3EI=2,4⋅20⋅103⋅132⋅1011⋅13380⋅10−8=1,79⋅10−3м

- Определяем полный прогиб

Δmax=ΔСТ+ав=1,79+1,2310−3=3,02⋅10−3м

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Выполняя контрольную работу, необходимо соблюдать следующие требования:

- контрольная работа выполняется в ученической тетради синими чернилами, четким почерком с полями в 4 см для возможных замечаний рецензента;

- на обложке тетради указать фамилию, имя, отчество, шифр, наименование предмета, номер контрольной работы, почтовый адрес с индексом отделения связи;

- данные из таблиц для выполнения контрольной работы нужно брать в соответствии с личным шифром студента и первыми пятью буквами русского алфавита, которые следует расположить под шифром. Например, Ваш шифр 12345, тогда

| шифр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| буквы | а | б | в | г | д |

К каждой задаче контрольной работы дается таблица с исходными данными. Вертикальные столбцы этой таблицы обозначены буквами, а крайний левый столбец обозначает номер строки. Из каждого вертикального столбца таблицы (обозначен буквой) необходимо взять только одно значение, стоящее в горизонтальной строке, номер которой соответствует цифре вашего шифра, стоящей над буквой.

- перед решением каждой задачи надо выписать ее условия с числовыми данными, а также выполнить соответствующий чертеж с указанием всех необходимых размеров и величин;

- решение должно сопровождаться краткими последовательными и грамотными пояснениями, с указанием размерности всех получаемых величин;

- вычисления должны производится с точностью то трех значащих цифр;

- каждую задачу необходимо решать с новой страницы;

- по получении проверенной контрольной работы студент должен исправить в ней все ошибки, сохраняя предыдущие неверные записи.

ЗАДАЧА 1

Для схемы, показанной на рисунке (табл. 2) необходимо:

- Вычертить ее в произвольном масштабе.

- Для произвольного поперечного сечения стержня записать уравнения внутренних силовых факторов.

- Построить эпюры внутренних силовых факторов.

Таблица 1

Исходные данные к задаче № 1

| № п/п | l, м | с, м | F1, кН | F2, кН | номер схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 0,2 | 10 | 25 | 1 |
| 2 | 1,2 | 0,3 | 15 | 30 | 2 |
| 3 | 1,3 | 0,4 | 20 | 15 | 3 |
| 4 | 1,4 | 0,5 | 25 | 20 | 4 |
| 5 | 1,5 | 0,6 | 30 | 25 | 5 |
| 6 | 1,6 | 0,7 | 10 | 15 | 6 |
| 7 | 1,7 | 0,8 | 15 | 20 | 7 |
| 8 | 1,8 | 0,9 | 20 | 30 | 8 |
| 9 | 1,9 | 0,4 | 25 | 10 | 9 |
| 0 | 2,0 | 0,7 | 30 | 20 | 10 |
|  | а | б | в | г | д |

Таблица 2

Расчетные схемы к задаче №1

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 2

Для вертикального стержня, имеющего жесткую заделку на одном из концов, изображенного на рисунке (табл. 4) необходимо:

- Вычертить схему в произвольном масштабе.

- Определить значения нормальной силы на каждом участке стержня.

- Построить эпюру нормальной силы.

- Определить удлинение стержня.

Длины участков стержня и нагрузки, приложенные к нему, приведены в табл. 3, площадь поперечного сечения узкого участка S = 0,2 м2, широкого участка 2S.

Таблица 3

Исходные данные к задаче № 2

| № п/п | а, м | q1=q3, кН/м | q2, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | номер схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 5 | 30 | 10 | 35 | 10 | 1 |
| 2 | 1 | 10 | 25 | 15 | 30 | 20 | 2 |
| 3 | 1,2 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 3 |
| 4 | 1,4 | 20 | 15 | 25 | 20 | 40 | 4 |
| 5 | 1,6 | 25 | 10 | 30 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | 1,8 | 30 | 5 | 35 | 10 | 20 | 6 |
| 7 | 2 | 5 | 30 | 40 | 5 | 30 | 7 |
| 8 | 0,8 | 10 | 25 | 10 | 35 | 40 | 8 |
| 9 | 1 | 15 | 20 | 15 | 30 | 10 | 9 |
| 0 | 1,2 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 10 |
|  | а | д | в | г | б | в | д |

Таблица 4

Расчетные схемы к задаче №2

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 3

Жесткий брус, шарнирно закрепленный одним концом и подкрепленный двумя упругими стержнями, нагружен известной силой (табл. 6). Для заданной конструкции требуется:

- Вычертить ее схему в произвольном масштабе.

- Рассчитать безопасные размеры стержней и подобрать в таблицах ГОСТа необходимые размеры равнополочных или неравнополочных уголков.

- Рассчитать напряжения в стержнях, допустив, что один из них изготовлен на величину  короче, то есть, найти монтажные напряжения.

- Рассчитать напряжения в стержнях, возникающие от изменения температуры.

- Найти суммарные напряжения в стержнях от внешней силы, от неточности монтажа, от изменения температуры.

- Подсчитать недонапряжение или перенапряжение стержней.

Примечание: принять модуль Юнга Е = 2∙105 МПа, коэффициент линейного расширения =125∙10-7 1/С.

Числовые данные взять из таблицы 5.

Таблица 5

Исходные данные к задаче № 3

| № п/п | а, м | b, м | F, кН | ∆, мм | ∆t, С | [], МПа | номер схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 1,7 | 60 | 0,2 | 20 | 90 | 1 |
| 2 | 1,4 | 1,6 | 65 | 0,3 | 30 | 100 | 2 |
| 3 | 1,3 | 1,5 | 70 | 0,4 | 40 | 110 | 3 |
| 4 | 1,2 | 1,4 | 75 | 0,2 | 25 | 120 | 4 |
| 5 | 1,0 | 1,3 | 80 | 0,1 | 35 | 140 | 5 |
| 6 | 0,9 | 1,2 | 85 | 0,4 | 20 | 90 | 6 |
| 7 | 0,8 | 1,1 | 90 | 0,2 | 25 | 100 | 7 |
| 8 | 1,2 | 1,0 | 60 | 0,3 | 30 | 120 | 8 |
| 9 | 1,4 | 0,8 | 80 | 0,4 | 35 | 140 | 9 |
| 0 | 1,3 | 1,0 | 100 | 0,5 | 40 | 120 | 10 |
|  | а | б | в | г | д | а | д |

Таблица 6

Расчетные схемы к задаче № 3

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 4

Для заданной расчетной схемы (табл. 8) необходимо:

- Вычертить расчетную схему вала в произвольном масштабе.

- Построить эпюру крутящих моментов.

- Из условия прочности определить размеры поперечного сечения вала, приняв сечение вала круглым, кольцевым, прямоугольным.

- Построить эпюру углов закручивания для круглого вала, приняв жесткость сечения постоянной.

- Сравнить веса валов.

Числовые данные взять из таблицы 7.

Таблица 7

Исходные данные к задаче № 4

| № п/п | М1, Н∙м | М2, Н∙м | М3, Н∙м | М4, Н∙м | М5, Н∙м | [], МПа | а, м | b, м | с, м |  | hb | № схе-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 500 | 800 | 400 | 600 | 50 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1 |
| 2 | 200 | 600 | 700 | 300 | 500 | 60 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 2 |
| 3 | 300 | 700 | 600 | 800 | 300 | 70 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3 |
| 4 | 400 | 800 | 500 | 700 | 200 | 80 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 4 |
| 5 | 500 | 900 | 400 | 600 | 700 | 90 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 5 |
| 6 | 600 | 1000 | 300 | 500 | 800 | 50 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 6 |
| 7 | 700 | 900 | 200 | 600 | 900 | 60 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 7 |
| 8 | 800 | 800 | 100 | 300 | 1000 | 70 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 8 |
| 9 | 900 | 700 | 1000 | 200 | 400 | 80 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,9 | 9 |
| 0 | 1000 | 100 | 900 | 300 | 100 | 90 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 10 |
|  | д | г | в | б | г | а | д | г | в | б | а | д |

Таблица 8

Расчетные схемы к задаче № 4

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 5

Для заданных схем (табл. 9) необходимо:

- Вычертить поперечное сечение в строгом масштабе.

- Определить положение центра тяжести.

- Найти величины осевых моментов инерции относительно центральных осей.

- Найти величину центробежного момента инерции относительно центральных осей.

- Определить положение главных осей инерции.

- Найти главные моменты инерции.

Числовые данные взять из табл. 10.

Таблица 9

Расчетные схемы к задаче № 5

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Таблица 10

Исходные данные к задаче № 5

| № | Уголок равнополочный | Уголок неравнополочный | Двутавр | Швеллер | Прямо-угольник | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 305 | 50324 | 10 | 8 | 10030 | 1 |
| 2 | 406 | 56364 | 12 | 10 | 10040 | 2 |
| 3 | 504 | 63408 | 14 | 12 | 10020 | 3 |
| 4 | 564 | 70455 | 16 | 14 | 8040 | 4 |
| 5 | 636 | 80506 | 18 | 14а | 8060 | 5 |
| 6 | 708 | 90566 | 20 | 16 | 80100 | 6 |
| 7 | 808 | 100636 | 20а | 16а | 8020 | 7 |
| 8 | 909 | 90568 | 22 | 18 | 6040 | 8 |
| 9 | 759 | 1409010 | 22а | 18а | 6060 | 9 |
| 0 | 10010 | 16010012 | 27 | 20 | 6040 | 10 |
|  | д | а | б | в | г | д |

ЗАДАЧА 6

Для заданных схем балок (табл. 12) построить эпюры поперечной силы Q и изгибающего момента М. Подобрать поперечное сечение для схемы а) круглое [] = 10 МПа; б) двутавровое [] = 150 МПа.

Числовые данные взять из табл. 11.

Таблица 11

Исходные данные к задаче № 6

| № | а, м | q1=q3, кН/м | q2, кН/м | F1, кН | F2, кН | F3, кН | М1, кН∙м | М2, кН∙м | М3, кН∙м | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0,8 | 5 | 30 | 10 | 35 | 10 | 10 | 35 | 10 | 1 |
| 2 | 1 | 10 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 2 |
| 3 | 1,2 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 3 |
| 4 | 1,4 | 20 | 15 | 25 | 20 | 40 | 25 | 20 | 40 | 4 |
| 5 | 1,6 | 25 | 10 | 30 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | 1,8 | 30 | 5 | 35 | 10 | 20 | 35 | 10 | 20 | 6 |
| 7 | 2 | 5 | 30 | 40 | 5 | 30 | 40 | 5 | 30 | 7 |
| Продолжение таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 0,8 | 10 | 25 | 10 | 35 | 40 | 10 | 35 | 40 | 8 |
| 9 | 1 | 15 | 20 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 9 |
| 0 | 1,2 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |
|  | б | в | г | д | а | б | в | г | д | д |

Таблица 12

Расчетные схемы к задаче № 6

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| Продолжение таблицы 12 |  |  |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 7

Вал, показанный на схеме (табл. 13) имеет три жестко насаженных шкива. Ведущий шкив диаметром d1 с углом наклона ремня к горизонту 1 (рис. 44) передает мощность N при n оборотах в минуту. Два ведомых шкива имеют одинаковые диаметры d2 = d3 и одинаковые углы наклона ремней к горизонту 1 = 2, каждый из них передает мощность N/2.

Необходимо:

- Определить скручивающие моменты, приложенные к шкивам.

- Построить эпюру крутящего момента.

- Определить силы, действующие на вал со стороны ремней в горизонтальной и вертикальной плоскости.

- Построить эпюры изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскости.

- Построить суммарную эпюру изгибающего момента.

- Подобрать безопасное сечение вала.

Числовые данные взять из табл. 14.

Таблица 13

Расчетные схемы к задаче № 7

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Таблица 14

Исходные данные к задаче № 7

| № | N, кВт | n, об/мин | а, мм | b, мм | с, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | 1 | 2 | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 100 | 150 | 600 | 150 | 500 | 400 | 200 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 10 | 200 | 200 | 550 | 600 | 450 | 420 | 220 | 20 | 20 | 2 |
| 3 | 15 | 300 | 250 | 500 | 200 | 400 | 440 | 240 | 30 | 30 | 3 |
| 4 | 20 | 400 | 300 | 450 | 550 | 350 | 460 | 260 | 40 | 40 | 4 |
| 5 | 25 | 500 | 350 | 400 | 250 | 300 | 480 | 280 | 50 | 50 | 5 |
| 6 | 30 | 600 | 400 | 350 | 300 | 250 | 500 | 300 | 60 | 60 | 6 |
| 7 | 35 | 700 | 450 | 300 | 350 | 550 | 520 | 320 | 70 | 70 | 7 |
| 8 | 40 | 800 | 500 | 250 | 400 | 200 | 540 | 340 | 80 | 80 | 8 |
| 9 | 45 | 900 | 550 | 200 | 450 | 600 | 560 | 360 | 90 | 90 | 9 |
| 0 | 50 | 1000 | 600 | 150 | 500 | 150 | 580 | 380 | 0 | 0 | 10 |
|  | г | д | а | б | в | г | д | а | б | в | д |

Рисунок 44.

ЗАДАЧА 8

Подобрать поперечное сечение сжатого стержня большой длины при допускаемом напряжении на сжатие [] = 150 МПа. Вид закрепления стержня показан на рис. 45. Данные взять из табл. 15.

Рисунок 45.

Таблица 15

Исходные данные к задаче № 8

| № | Вид закрепления | F, кН | l, м | Форма поперечного сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 50 | 6,5 | Двутавр |
| 2 | II | 60 | 6 | Швеллер |
| 3 | III | 70 | 5,5 | Квадрат |
| 4 | IV | 80 | 5 | Окружность |
| 5 | I | 90 | 4,5 | Прямоугольник с соотношением сторон 1/2 |
| 6 | II | 100 | 4 | Двутавр |
| 7 | III | 110 | 3,5 | Швеллер |
| 8 | IV | 120 | 3 | Квадрат |
| 9 | I | 130 | 2,5 | Окружность |
| 0 | II | 140 | 2 | Прямоугольник с соотношением сторон 1/2 |
|  | в | д | б | г |

ЗАДАЧА 9

Для рамы, представленной на рисунке (табл. 17) необходимо:

- Построить эпюры внутренних силовых факторов.

- Определить горизонтальное и вертикальное перемещение заданного сечения.

- Определить угол поворота заданного сечения.

Числовые данные взять из табл. 16. Жесткость сечения вертикальных и горизонтальных сечений рамы принять равной EI. Длина каждого из горизонтальных участков l, длина каждого из вертикальных участков h.

Таблица 16

Исходные данные к задаче № 9

| № | F, кН | h, м | l, м | сечение | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1 | 2 | b | 1 |
| 2 | 25 | 2 | 1 | c | 2 |
| 3 | 30 | 3 | 4 | b | 3 |
| 4 | 35 | 4 | 3 | c | 4 |
| 5 | 40 | 5 | 2 | b | 5 |
| 6 | 45 | 1 | 5 | c | 6 |
| 7 | 50 | 2 | 3 | b | 7 |
| 8 | 55 | 3 | 4 | c | 8 |
| 9 | 60 | 4 | 5 | b | 9 |
| 0 | 65 | 5 | 1 | c | 10 |
|  | в | г | в | б | д |

Таблица 17

Расчетные схемы к задаче № 9

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 17 |  |  |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 10

Для стальной двутавровой балки, изображенной на схеме (табл. 19), определить максимальные ударные напряжения и максимальный прогиб в месте падения груза. Числовые данные взять из табл. 18.

Таблица 18

Исходные данные к задаче № 10

| № | m, кГ | h, мм | l, м | № двутавра | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 85 | 4 | 10 | 1 |
| 2 | 25 | 80 | 4,2 | 12 | 2 |
| 3 | 30 | 75 | 4,6 | 14 | 3 |
| 4 | 35 | 70 | 4,8 | 16 | 4 |
| 5 | 40 | 65 | 5,0 | 18 | 5 |
| 6 | 45 | 60 | 5,2 | 20 | 6 |
| 7 | 50 | 55 | 5,4 | 22 | 7 |
| 8 | 55 | 50 | 5,6 | 24 | 8 |
| 9 | 60 | 45 | 5,8 | 27 | 9 |
| 0 | 65 | 40 | 6,0 | 30 | 10 |
|  | в | г | в | б | д |

Таблица 19

Расчетные схемы к задаче № 10

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| Продолжение таблицы 19 |  |  |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

ЗАДАЧА 11

На стальной балке, показанной на схеме (табл. 21), установлен электродвигатель весом G, совершающий n об/мин. Центробежная сила, возникающая вследствие неуравновешенности частей двигателя составляет F =0,2G. Подобрать двутавровое поперечное сечение балки из условия отстройки от резонанса ω=1,4ϕ, определить максимальный прогиб и максимальные напряжения. Собственный вес балки не учитывается. Числовые данные взять из табл. 20.

Таблица 20

Исходные данные к задаче № 11

| № | G, кH | n, об/мин | l, м | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 200 | 4 | 1 |
| 2 | 55 | 250 | 4,2 | 2 |
| 3 | 40 | 300 | 4,6 | 3 |
| 4 | 35 | 350 | 4,8 | 4 |
| 5 | 30 | 400 | 5,0 | 5 |
| 6 | 25 | 450 | 5,2 | 6 |
| 7 | 20 | 500 | 5,4 | 7 |
| 8 | 15 | 550 | 5,6 | 8 |
| 9 | 30 | 600 | 5,8 | 9 |
| 0 | 25 | 650 | 6,0 | 10 |
|  | д | в | б | г |

Таблица 21

Расчетные схемы к задаче № 11

| 1 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                            3

Указания к задаче 1                                                                                           4

Указания к задаче 2                                                                                           6

Указания к задаче 3                                                                                           9

Указания к задаче 4                                                                                         16

Указания к задаче 5                                                                                         20

Указания к задаче 6                                                                                         28

Указания к задаче 7                                                                                         40

Указания к задаче 8                                                                                         44

Указания к задаче 9                                                                                         49

Указания к задаче 10                                                                                       57

Указания к задаче 11                                                                                       60

Задания для контрольных работ                                                                    65

Задача 1                                                                                                            66

Задача 2                                                                                                            68

Задача 3                                                                                                            70

Задача 4                                                                                                            72

Задача 5                                                                                                            73

Задача 6                                                                                                            75

Задача 7                                                                                                            77

Задача 8                                                                                                            79

Задача 9                                                                                                            80

Задача 10                                                                                                          81

Задача 11                                                                                                          83

СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Учебно-методическое пособие

для самостоятельной работы студентов

Составители: Ю.Ф. Загороднев, Л.В. Якименко, Д.Н. Пирожков

Публикуется в редакции составителей

Корректура составителей

ЛР № 020648 от 16 декабря 1997 г.

Издательство АГАУ

656099, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98

62-84-26